Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie vozíka na transport pacienta (stretcher) – 1ks, vrátane dopravy na miesto určenia, odovzdania dokumentácie, uvedenia do prevádzky, zaškolenia zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu pre potreby Oddelenia cievnej chirurgie.

Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technicko-medicínske parametre:

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie

| Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná minimálna hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (áno/nie/hodnota): |
| --- | --- |
| - Transportná plocha 2 – dielna na stĺpových jednotkách, resp. hydraulickom ramene |  |
| - Výplne ložnej plochy vysokotlakový laminát minimálne HPL 4 mm |  |
| - Výškovo nastaviteľný, polohovanie plynovou pružinou, chrbtový diel minimálne 0 - 70°, Trendelenburgova a Antitrendelenburgova poloha minimálne 12° |  |
| - Zdvih ložnej plochy hydraulickou nožnou pumpou v rozsahu minimálne 58,5 – 86 cm |  |
| - Postrannice sklopné maximálne výška 40 cm |  |
| - 2 madlá, vodiace pri nožnom čele |  |
| - 4 kolieska s plastovým krytom, 4 ochranné kolieska v rohoch |  |
| - Ochranné lišty postranné – resp. vpredu a vzadu. |  |
| - Matrac umývateľný, antistatický |  |  |
| - Ložná plocha minimálne 195x65 cm, celkom minimálne 205x75,5 cm, zaťaženie minimálne 230 kg |  |  |
| - Držiak na infúzny stojan, infúzny stojan |  |  |