Príloha č. 1:

- Návrh na plnenie súťažných kritérií

Predmet zákazky:

Inovatívne technológie vo výrobnom procese v pivovare Martins

Verejný obstarávateľ:

SAWPI, s.r.o.

| Tovar | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH |
| --- | --- | --- |
| 1. Časť predmetu zákazky: Automatická univerzálna linka |  |  |
| 2. Časť predmetu zákazky: Propagačná stanica |  |  |
| 3. Časť predmetu zákazky: Laboratórne vybavenie |  |  |

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na to vo svojej cenovej ponuke.

| Ponuku predkladá |  |
| --- | --- |
| Názov spoločnosti: |  |
| Sídlo spoločnosti: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| emailová adresa: |  |
| Telefonický kontakt: |  |
| Dátum vypracovania cenovej ponuky: |  |

V ...................................................... dňa ...................................

.................................................................................

Pečiatka a podpis

Príloha č. 2

Technická špecifikácia

Predmet zákazky:

Inovatívne technológie vo výrobnom procese v pivovare Martins

Verejný obstarávateľ:

SAWPI, s.r.o.

Všetky dole uvedené parametre sú minimálne pokiaľ nieje uvedené inak. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní, v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní, nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, priestorové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.

Všetky dole uvedené parametre sú minimálne pokiaľ nie je uvedené inak

- Časť predmetu zákazky: Automatická univerzálna linka

Súčasťou ceny musí byť aj doprava na miesto určenia, montáž a zaškolenie obsluhy

| Technické požiadavky zadávateľa | Požadovaný parameter | Ponúkané parametre |
| --- | --- | --- |
| Automatická univerzálna linka | Všetky dole uvedené parametre/požiadavky sú minimálne pokiaľ nie je uvedené inak |  |
| Umožňuje plniť: | sklenené fľaše a plechovky na jednom monobloku ( max. dĺžka prednastavenia plniacich hláv na monobloku 15 min. ) | ( prosím doplniť) |
| Požadovaný výkon linky: | min.1000 sklenených fliaš / hodina /0,5l alebo min.1000 plechoviek/ hodina /0,5l. | ( prosím doplniť) |
| Parametre sklené fľaše (umožňuje plniť): | Objem 0,5l alebo 0,33l, korunkový uzáver o priemere 26mm. | ( prosím doplniť) |
| Parametre plechovky (umožňuje plniť): | Objem 0,5l štandardné, klasické uzatváracie viečko | ( prosím doplniť) |
| Samolepiaca etiketa v kotúči: | predná alebo obvodová | ( prosím doplniť) |
| Balenie fliaš a plechoviek do krabíc: | ručné alebo poloautomatické | ( prosím doplniť) |
| Účel: | Určené na plnenie piva | ( prosím doplniť) |
| Min. súčasť dodávky linky: | Plniaci monoblok, PCL systém na ovládanie linky počítačom s možnosťou diaľkového ovládania plničky, automatickým módom, manuálnym módom, čistiacim módom, servisným módom ,Cip systém, zahrnutá čistička fliaš a plechoviek. Čistička fliaš musí obsahovať minimálne dvoj krokové ošetrenie fliaš a plechoviek vodou a chemikáliou. Plnička musí obsahovať senzor na kontrolu tlaku v plniacom tanku, ,etiketovačka fliaš a plechoviek. Linka musí obsahovať kontrolu hmotnosti fliaš a plechoviek , uzatváračka fliaš a plechoviek ,zaškolenie personálu v cene dodávky. | ( prosím doplniť) |
|  | dopravníkové pásy | ( prosím doplniť) |
| Typové označenie a výrobca: | ( prosím doplniť) |  |
| Záruka na celú Časť A | 12 mesiacov | ( prosím doplniť) |

2. Časť B predmetu zákazky: Propagačná stanica

Súčasťou ceny musí byť aj doprava na miesto určenia, montáž a zaškolenie obsluhy

| Technické požiadavky zadávateľa | Požadovaný parameter | Ponúkané parametre |
| --- | --- | --- |
| Propagačná stanica | Všetky dole uvedené parametre/požiadavky sú minimálne pokiaľ nie je uvedené inak |  |
| Nádoba na propagáciu kvasiniek – 3hl | dvojplášťová, menovitý objem 2,5hl, celkový objem 3hl, použitý materiál antikorová oceľ, médium mladina, beztlaková nádoba, max. prevádzková teplota 100°C, max. prevádzkový tlak duplikátora 0,5 bar., prevádzkové médium duplikátora voda + glykol. | ( prosím doplniť) |
| Nádoba na propagáciu kvasiniek – 7hl | dvojplášťová ,menovitý objem 5hl , celkový objem 7hl, použitý materiál antikorová oceľ, médium mladina, beztlaková nádoba, max. prevádzková teplota 100°C, max. prevádzkový tlak duplikátora 0,5 bar., prevádzkové médium duplikátora voda + glykol. | ( prosím doplniť) |
| Nádoba na kvasnice | dvojplášťová, menovitý objem 10hl, celkový objem 10,5hl, použitý materiál antikorová oceľ, médium kvasnice, beztlaková nádoba, max. prevádzková teplota 30°C, sanitačná teplota 85°C, max. prevádzkový tlak duplikátora 3 bar., prevádzkové médium duplikátora voda + glykol. | ( prosím doplniť) |
| Nádoba na sterilizáciu | dvojplášťová, menovitý objem 5hl, celkový objem 7hl, použitý materiál antikorová oceľ, médium mladina, beztlaková nádoba, max. prevádzková teplota 100°C, sanitačná teplota 85°C, max. prevádzkový tlak duplikátora 3 bar., prevádzkové médium duplikátora para, max. prevádzková teplota duplikátora 130°C. | ( prosím doplniť) |
| Chladiaci systém | chladiaci výkon jednotky min. 30 kW/hod., kondenzátor výkon 40kW/hod., pripojenie elektro, elektrický príkon -min.6,2kW ,chladené médium - propylene-glycol 35% , vstupná teplota - 0 °C, výstupná teplota -4°C | ( prosím doplniť) |
| Typové označenie a výrobca: | ( prosím doplniť) |  |
| Záruka na celú Časť B | 12 mesiacov | ( prosím doplniť) |

3. Časť C predmetu zákazky: Laboratórne vybavenie

Súčasťou ceny musí byť aj doprava na miesto určenia, montáž a zaškolenie obsluhy

| Technické požiadavky zadávateľa | Požadovaný parameter | Ponúkané parametre |
| --- | --- | --- |
| Laboratórne vybavenie | Všetky dole uvedené parametre/požiadavky sú minimálne pokiaľ nie je uvedené inak |  |
| Prístroj na stanovenie hodnoty CO2 a stanovenie O2 | prenosný, možnosť merania a vyhodnotenia na mieste odberu piva alebo v laboratórnych podmienkach. Pristroj môže byť na každú meranú veličinu samostatný alebo integrovaný. | ( prosím doplniť) |
| Typové označenie a výrobca: | ( prosím doplniť) |  |
| Kompletné laboratórne prístrojové vybavenie na detegovanie | prítomnosti v pive: kvasiniek, plesni, lactobacillus, pediococcus, zymomonas, pseudomonas, koliformné baktérie, E.coli. | ( prosím doplniť) |
| Typové označenie a výrobca: | ( prosím doplniť) |  |
| Luminometer | instantná kontrola mikrobiologickej kontaminácie: Detekcia mikroorganizmov + potravinových zvyškov. | ( prosím doplniť) |
| Typové označenie a výrobca: | ( prosím doplniť) |  |
| Záruka na celú Časť C | 12 mesiacov | ( prosím doplniť) |

Príloha č. 3:

Čestné vyhlásenie

Predmet zákazky:

Inovatívne technológie vo výrobnom procese v pivovare Martins

Verejný obstarávateľ:

SAWPI, s.r.o.

Dolu podpísaný (meno a priezvisko) 	, štatutárny zástupca/oprávnená osoba (názov spoločnosti) ...........................................................................................vyhlasujem:

- že neexistuje konflikt záujmov medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom a v tejto súvislosti:

- som nevyvíjal  a nebudem vyvíjať voči  žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,

- som neposkytol a neposkytnem  akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- poskytnem verejnému obstarávateľovi  v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie;

- že nám nebol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

- že neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona ani iné dôvody, ktoré by narúšali čestnú hospodársku súťaž;

- že spĺňame podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona;

- že spĺňame špecifikáciu predmetu zákazky a minimálne požadované parametre a v prípade, že sa preukáže opak, sme si vedomí toho, že verejný obstarávateľ môže odmietnuť prevziať predmet zákazky bez nároku na úhradu;

- že súhlasíme s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov súhlasíme so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v našej ponuke verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania. Zároveň dávame súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 31.12.2028.

- čestne vyhlasujem , že konečným užívateľom výhod našej spoločnosti a v spoločnosti nášho subdodvateľa ( pokiaľ sú realizované v rámci zákazky subdodávky) nie je osobou v zmysle §11 písmeno c) zákona 343/2015 menovite: prezident Slovenskej republiky; člen vlády Slovenskej republiky; vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády; vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou; sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca; generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor; verejný ochranca práv; predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky; štátny tajomník; generálny tajomník služobného úradu; prednosta okresného úradu; primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo predseda vyššieho územného celku.

V ...................................................... dňa ...................................

................................................................................

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky

Prečiarknuť časť predmetu zákazky v prípade nezáujmu o účasť

Prečiarknuť časť predmetu zákazky v prípade nezáujmu o účasť

Prečiarknuť časť predmetu zákazky v prípade nezáujmu o účasť