T E C H N I C K Á    S P R Á V A

Stavba:               Margecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437 – 92,272, dĺ. 4,835 km

Projekt vytyčovacej siete stavby

Objednávateľ:	Valbek, spol. s r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava

Zhotoviteľ:	GEOKOD, s.r.o., Žitná 21, 831 06 Bratislava

- Obsah  projektu

Projekt vytyčovacej siete stavby alebo komplexu stavieb podľa § 31 ods. 1 Vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii, obsahuje:

- geodetický systém a jeho realizáciu pre meračské a výpočtové práce,

- situáciu rozmiestnenia jednotlivých priestorových, polohových a výškových bodov,

- číslovanie bodov, spôsob stabilizácie bodov a spôsob ich ochrany pred poškodením,

- vyžadovanú priestorovú presnosť určenia bodov vzhľadom na body geodetických základov,

- vyžadovanú relatívnu alebo lokálnu priestorovú presnosť určenia bodov, potrebnú na realizáciu stavby,

- návrh metódy merania, výpočtu a určenia parametrov siete a ich charakteristík presnosti,

- predbežný rozpočet na stabilizáciu a meranie bodov vytyčovacej siete,

- technickú správu.

Vybudovanie vytyčovacej siete stavby, ako geodetická činnosť, súvisiaca s etapami výstavby stavebných objektov, je definované v STN ISO 4463-3 [7], bod 3.2.1, písm. f): „vytvorenie štvorcovej (tu: líniovej, resp. polygónovej) siete na projektovanie a jej pripojenie na súradnicový systém a systém referenčných priamok stavby, s cieľom napomôcť spracovaniu projektu a koordinácii obsahu mapových podkladov (katastrálnych, topografických a podrobných) s obsahom mapových podkladov, využívaných pri spracovaní projektu.

Splnenie tejto požiadavky sa v podmienkach Slovenskej republiky dosiahne vybudovaním VS a definovaním jednotného súradnicového a výškového systému (štátneho alebo miestneho), ktorý je potom záväzný pre všetkých účastníkov stavby (stavebník, projektant a zhotoviteľ).

- Východiskové podklady

- koordinačná situácia stavby v stupni DSPRS, dodaná objednávateľom v digitálnej forme

- predprojektové zameranie polohopisu a výškopisu vo forme účelovej mapy veľkej mierky (časť dokumentácie  I Geodetická dokumentácia. 03/2020)

- ortofotomapy v digitálnej forme

- údaje ZB GIS  |  Geodetické základy (referenčné geodetické body): https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/  (miestopisy bodov ŠPS, ŠNS a pod.)

- Popis stavby

Predmetná stavba resp. úsek ŽST Telgárt – ŽST Červená Skala je líniového charakteru s dĺžkou 4,835 km (žel. km 87,437 – žel. km 92,272), nachádzajúca sa na trati Margecany – Červená Skala (TU 3101). Je súčasťou prepojenia Zvolen – Banská Bystrica – Margecany – Košice. Železničná trať je jednokoľajná, neelektrifikovaná. Dôvodom rekonštrukcie úseku je nevyhovujúci technický stav železničného zvršku, ktorý je z roku 1968. Existujúca trať sa nachádza z väčšej časti mimo zastavaných a obývaných oblastí a z časti prechádza alebo sa dotýka zastavaných území obcí Telgárt a Červená Skala. Stavba je vedená  zárezoch, alebo násypoch. Reliéf územia je pahorkatinný a stavba sa nachádza v území s nadmorskou výškou cca 786 (ŽST Červená Skala) až 866 m n.n.(ŽST Telgárt).

V rámci rekonštrukcie žel. trate prebiehajú stavebné (a teda aj geodetické) práce na rôznych typoch stavebných objektov. Podrobná objektová skladba stavby bude zrejmá z celkovej koordinačnej situácie PD DRS.

Vytyčovacia sieť stavby, resp. Základná vytyčovacia sieť (ZVS) ako primárny systém vzťažných bodov, pripojený na záväzný (štátny) systém, musí vyhovovať všetkým typom geodetických prác a teda v prvom rade tým, ktoré vzhľadom na platné technické predpisy vyžadujú najprísnejšie dovolené odchýlky.

V tomto prípade sa jedná o práce na železničnom zvršku, nástupištiach a pri monitoringu vodorovných a zvislých posunov stavebných objektov, kde sa dovolené odchýlky pohybujú v absolútnych hodnotách v rozmedzí 0 mm až 10 mm.

Konfiguráciu bodov ZVS sme navrhli tak, aby umožňovala vykonanie nadbytočných meraní a väzbu jednotlivých bodov počas výstavby, aby riziko poškodenia alebo zničenia bodov bolo minimálne a aby orientačné smery zostali podľa možnosti voľné počas celej doby trvania stavby.

- Súradnicový a výškový systém stavby

Ako záväzné geodetické referenčné systémy stavby sú navrhované: Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej s alfabetickým kódom S-JTSK, EPSG kód 5513, (Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z.z., § 2 ods. 1 písm. b) v realizácii JTSK (§ 2 ods. 5) a Baltský výškový systém po vyrovnaní s alfabetickým kódom Bpv, EPSG kód 8357, (§ 2 ods. 1 písm. c) v realizácii Bpv (§ 2 ods. 6).

ZVS musí byť pripojená na tieto referenčné systémy s využitím priamych geodetických meraní (podrobnejšie v časti G).

Po vybudovaní ZVS a vykonaní základného merania budú všetky body ZVS spĺňať charakter a aj požadovanú presnosť bodov podrobného polohového bodového poľa (PPBP) vzhľadom k bodom ŠPS:

δxy = 0,04 m,

preto sa v Zozname súradníc a výšok vo výslednom elaboráte z budovania a merania ZVS musia uviesť súradnice a výšky bodov v štátnych súradnicových a výškových systémoch:

- S-JTSK (JTSK) a Bpv		/y,x,H/,

- ETRS89, EPSG kód 4936 	/B,L,h/.

Vzájomný vzťah týchto systémov je zabezpečený pomocou RTS, pričom ale transformácia medzi S-JTSK (JTSK) a ETRS89 nie je deterministická.

- Nadväznosť  na  právne  a  technické  predpisy

Predmetné geodetické práce sme realizovali v súlade s nasledovnými právnymi a technickými predpismi:

- Zákon NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii,

- Zákon NR SR č. 216/1995 Z.z. o komore geodetov a kartografov,

- Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii,

- Vyhláška ÚGKK SR č. 26/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,

- STN ISO 4463-1 Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie, Časť 1: Plánovanie, organizácia, postupy merania a preberacie podmienky, 01/2002,

- STN ISO 4463-2 Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie, Časť 2: Meračské značky, 01/2002,

- STN ISO 4463-3 Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie, Časť 3: Zoznam geodetických činností, 01/2002,

- STN 73 0415:2011-12 Geodetické body,

- S 74.20.73.11.00 Smernice na spravovanie geodetických základov, ÚGKK SR, 2006

- 984 1211 I/93 Inštrukcia na práce v polohových bodových poliach, ÚGKK SR, 20.12.1994 č. NP-3638/1994,

- 984 130 I/82 Inštrukcia na práce vo výškových bodových poliach, SÚGK, 21.06.1982 č. 3-2169/1982

- Číslovanie a spôsob stabilizácie bodov vytyčovacej siete

Číslovanie bodov ZVS je navrhované v tvare VSXX, napr.:

VS05

kde:	„VS“ je prefix čísla bodu, označujúceho bod Základnej vytyčovacej siete,

XX je číslo bodu vytyčovacej siete s prírastkom 1.

Číslovanie bodov ZVS pre potreby horeuvedenej stavby je zrejmé z Príloha č. 7.4 – Prehľadný náčrt bodov ZVS, v analógovej forme v mierke 1 : 5 000.

Číslovanie bodov Podrobného polohového bodového poľa (v prípade, ak by boli body ZVS prevzaté do štátnej dokumentácie), sa riadi predpisom [9] a je evidované správcom geodetických základov (GZA) v rámci evidenčných jednotiek. Úplné označenie bodu sa skladá z dvoch častí, oddelených pomlčkou, v tvare EEEEKU-PPPP, napr.:

3713TE-1005

kde:	prvé štvorčíslie „EEEE“ je číslo evidenčnej jednotky – mapový list ZM50,

„KU“ je skratka názvu katastrálneho územia, v ktorom sa bod nachádza,

„PPPP“ je poradové číslo bodu v rámci k.ú., ktoré prideľuje správca Geodetických základov.

Navrhované spôsoby stabilizácie bodov ZVS:

  - hĺbkovo stabilizované piliere s nútenou centráciou a výškovou značkou, v prípade potreby opatrené meračskou plošinou pre postavenie merača a prístroja (portálové body a pod.), nachádzajúce sa podľa možnosti mimo priameho dosahu stavby a geologicky nestabilných území; hĺbka pažnice podľa geologických pomerov, Ø 0,30 m až 0,50 m, výška hlavy piliera cca 1,20 m nad úrovňou terénu (v prípade portálových bodov podľa potreby)

  - hĺbkovo stabilizované piliere bez možnosti nútenej centrácie, s klincovou značkou pre spoločné určenie polohy aj nadm. výšky (cca 0,20 m nad úrovňou terénu), Ø 0,30 m

  - obetónovaná plastová značka (patex) v úrovni terénu, ochránená bet. skružou

  - meračský klinec – napr. v rímse existujúceho železničného alebo cestného mosta, v prípade, že tento nebude stavbou zničený alebo rekonštruovaný

Stabilizáciu navrhovaných bodov ZVS odporúčame realizovať v dostatočnom časovom predstihu (min. 4-6 týždňov), aby sa ich priestorová poloha konsolidovala ešte pred vykonaním základného merania.

Všetky body ZVS musia byť chránené jednou, príp. dvoma ochrannými červeno-bielymi kovovými tyčami (podľa veľkosti rizika zničenia bodu), pričom jedna musí byť opatrená informačnou tabuľkou s uvedeným číslom bodu ZVS a textom „Vytyčovacia sieť železnice. Poškodenie sa trestá.“

Pred stabilizáciou bodov ZVS, ak pôjde o hĺbkovo stabilizované piliere, je potrebné pred začatím zemných prác prešetriť priebeh podzemných inžinierskych sietí.

V prípade, že poloha navrhovaného bodu ZVS zasahuje do pozemkov mimo vlastníctva ŽSR, musí byť táto skutočnosť prejednaná s vlastníkom dotknutého pozemku.

- Vyžadovaná priestorová presnosť určenia bodov vzhľadom na body geodetických základov

Priestorová presnosť určenia bodov ZVS vzhľadom na body GZA, t.j. záväzné štátne súradnicové systémy (v tomto prípade súradnicový systém S-JTSK v realizácii JTSK a výškový systém Bpv), resp. absolútna presnosť určenia priestorovej polohy bodov, je daná presnosťou metódy merania a spracovania, s akou určíme priestorovú polohu bodov ZVS pripojením na body GZA. Je teda priamo závislá na presnosti určenia priestorovej polohy bodov GZA a presnosti metódy merania, použitej na pripojenie, resp. určenie priestorovej polohy bodov ZVS vzhľadom na body GZA.

Pre potreby horeuvedenej stavby a vyžadovanej presnosti budúcich geodetických prác je teda absolútna presnosť určenia priestorovej polohy bodov ZVS a metóda určenia priestorovej polohy bodov ZVS navrhnutá nasledovne:

- mxy ≤ 10 mm	- statická metóda GNSS s pripojením na body ŠPS, resp. aktívne body GZA (referenčné stanice služby SKPOS)

- mH ≤ 5 mm	- geometrická nivelácia s pripojením na body ŠNS

Prehľadný náčrt bodov ZVS, ŠPS, ŠNS a okolitých referenčných staníc služby SKPOS, ako navrhovaných bodov GZA, vhodných na určenie priestorovej polohy bodov ZVS, sa nachádza v analógovej forme v mierke 1 : 5 000 v Prílohe č. 7.4.

- Vyžadovaná relatívna priestorová presnosť určenia bodov, potrebná na realizáciu stavby

Pre samotnú realizáciu stavby s prihliadnutím na dodržanie aj tých najprísnejších dovolených odchýlok pre geodetické činnosti má primárny vplyv vnútorná presnosť bodov ZVS, t.j. relatívne vzťahy medzi bodmi (uhly, dĺžky, prevýšenia). Kým absolútna presnosť bodov ZVS hovorí o absolútnom umiestnení ZVS v rámci referenčného rámca, resp. záväzných súradnicových systémov, relatívna presnosť priamo ovplyvňuje presnosť jednotlivých geodetických činností pred, počas a po realizácii samotnej stavby (vytýčenie, meranie DSVS, monitoring vodorovných a zvislých posunov stavebných objektov atď.).

Navrhované parametre relatívnej presnosti určenia priestorovej polohy bodov ZVS, ktoré je možné spresniť o rád presnejšími metódami určenia priestorovej polohy a vhodnými modelmi vyrovnania terestrických (y, x) a nivelačných (H) meraní pri vhodnom zvolení vybraných bodov ZVS pre zafixovanie absolútnej polohy bodov celej ZVS:

- mxy ≤ 5 mm	- priestorová polárna metóda

- mH ≤ 2 mm	- geometrická nivelácia

- Návrh metódy merania, výpočtu a určenia parametrov siete

Pre zabezpečenie vyššie uvedených presností určenia priestorovej polohy bodov ZVS je navrhovaný nasledovný postup merania:

- 1. etapa – základná kostra ZVS, tvorená 6-mi bodmi ZVS s vhodnými podmienkami lokality pre observáciu statickou metódou GNSS (dĺžka observácie 1,5 hod.); body vo vzájomnej vzdialenosti cca 1,0 - 1,2 km, umiestnenie podľa možnosti mimo priameho dosahu stavebných prác a geologicky nestabilných území pre možnosť využitia aj ako vzťažné a overovacie body,

- 2. etapa – dohustenie bodov ZVS o ďalších 13 bodov určených priestorovou polárnou metódou a geometrickou niveláciou s cieľom dosiahnuť hustotu bodov ZVS každých cca 500 m; umiestnenie podľa možnosti mimo priameho dosahu stavebných prác a geologicky nestabilných území pre možnosť využitia aj ako vzťažné a overovacie body,

Všetky body ZVS musia mať svoju priestorovú polohu určenú tak, aby spĺňali požadované charakteristiky absolútnej presnosti (nadväznosť na referenčné systémy) aj relatívnej presnosti (vnútorná presnosť ZVS), potrebnej pre realizáciu stavby. Pri návrhu ZVS vychádzame zo siete PMB (pomocné meračské body), ktoré boli stabilizované a určené v rámci predrealizačného mapovanie „Margecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437 – 92,272, dĺ. 4,835 km  – Geodetická dokumentácia – časť I, 03/2020, GEOKOD, s.r.o.“  Bod VS01.1 = 5001, VS01.2=5002, VS13.1=5061, VS13.2=5060.

Pre určenie priestorovej polohy bodov ZVS v 1. etape je kvôli dosiahnutiu požadovanej absolútnej presnosti odporúčané použiť statickú metódu GNSS v dĺžke trvania 1,5 hod. na každom observovanom bode, pričom pripojenie na referenčný rámec – súradnicový systém ETRS89 – bude zabezpečené pomocou aktívnych GZA (referenčná stanica služby SKPOS v Telgárte – „TELG“) a združeného bodu ŠPS a ŠNS č. FI-782. Rozmiestnenie bodov GZA, navrhovaných pre meranie statickou metódou GNSS, je zrejmé z Prílohy č.4.

GNSS merania bodov 1. etapy budú spracované formou postprocessingu s pripojením meraných údajov na vyššie spomínané body GZA (TELG, FI-782). Vyrovnané súradnice v systéme ETRS89 budú pomocou transformačného kľúča (deterministická transformácia) Rezortnej transformačnej služby následne pretransformované do súradnicového systému S-JTSK v realizácii JSTK a výškového systému Bpv. Tieto výsledné súradnice a výšky 1. etapy bodov ZVS budú slúžiť pre neskoršie vyrovnanie terestrických meraní ako fixné body pre zabezpečenie absolútnej polohy a celkovej tuhosti ZVS.

Priestorová poloha bodov ZVS v 2. etape bude určená terestricky – priestorovou polárnou metódou, čím bude zabezpečená o rád vyššia relatívna presnosť určenia polohy bodov ako pri použití statickej metódy GNSS. Vykoná sa meranie takého počtu určujúcich veličín (uhly, dĺžky, prevýšenia), aby vznikol nadbytočný počet meraní a bolo možné sieť vyrovnať metódou najmenších štvorcov (MNŠ) pre odhad vyrovnaných súradníc. Absolútna poloha 2. etapy bodov ZVS vzhľadom ku GZA bude dosiahnutá zafixovaním priestorovej polohy bodov 1. etapy pri spracovaní terestrických meraní.

Určujúce veličiny (uhly, dĺžky a prevýšenia) sa musia merať min. v dvoch skupinách kalibrovanou univerzálnou meracou stanicou, ktorej výrobca udáva:

- presnosť merania uhlov:	mα≤3'' (resp. 10cc, resp. 0,1 mgon)

- presnosť merania dĺžok:	md≤2 mm+2 ppm

Poznámky: Počas terestrických meraní (priestorová polárna metóda) musia byť pre dosiahnutie optimálnych výsledkov registrované aj hodnoty atmosférických podmienok (teplota, tlak). Pri spracovaní meraní a výpočte vyrovnaných súradníc bodov ZVS musia byť uvažované matematické aj fyzikálne redukcie do zobrazovacej roviny S-JTSK (H = 0,000m n.m.).

Nadmorská výška všetkých bodov ZVS musí byť určená metódou geometrickej nivelácie s obojstranne meranými prevýšeniami medzi bodmi a zároveň s pripojením na body ŠNS. Stabilita (nadmorská výška) použitých pripojovacích bodov ŠNS musí byť overená na ďalšom bode ŠNS. Zároveň musia byť dodržané nasledovné charakteristiky presnosti nivelačných meraní:

- na meranie je odporúčané použiť dvojosový kompenzátorový digitálny nivelačný prístroj, u ktorého výrobca udáva jednotkovú strednú kilometrovú chybu:							m0≤1,0 mm/km

- kritérium presnosti pre technickú niveláciu, t.j. rozdiel meraných prevýšení ťahu tam a späť, má byť menší ako dovolená odchýlka:	ρmax≤20R

- jednotková stredná kilometrová chyba merania nesmie v žiadnom nivelačnom ťahu presiahnuť:						m0max≤2,0 mm/km

Rozmiestnenie bodov GZA (ŠNS) navrhovaných pre meranie geometrickou niveláciou, je zrejmé z Prílohy č.7.4.

Výsledky spracovania GNSS meraní (1. etapa):

- B,L,hel (ETRS89)

- yGNSS,xGNSS,HGNSS (S-JTSK | JTSK, Bpv) použitím RTS

Výsledky spracovania terestrických meraní (2. a 3. etapa):

- yGNSS,xGNSS,HGNSS bodov 1. etapy ako fixné body

- yter,xter,Hter bodov 2. a 3. etapy

Výsledky spracovania nivelačných meraní:

- Hniv všetkých bodov ZVS

Výsledný zoznam súradníc a výšok bodov ZVS v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv:

- 1. etapa – vyrovnané súradnice yGNSS,xGNSS,Hniv

- 2. a 3 etapa – vyrovnané súradnice yter,xter,Hniv

kde	B,L,hel		– elipsoidické súradnice a elipsoidická výška v systéme ETRS89

yGNSS,xGNSS,HGNSS	– pravouhlé súradnice v systéme S-JTSK  a nadmorská výška v Bpv po transformácii RTS

yter,xter,Hter		- pravouhlé súradnice v systéme S-JTSK  a nadmorská výška, určená terestricky (priestorovou polárnou metódou), v Bpv

Hniv		- nadmorská výška, určená geometrickou niveláciou, v Bpv

Predbežný rozpočet na stabilizáciu a meranie bodov ZVS vrátane vyhotovenia výsledného elaborátu z budovania a merania ZVS sa nachádza v Prílohe č. 7.2.

- Preberacie  podmienky  na  určenie  polohy  bodov  ZVS

Po vybudovaní ZVS a určení jej charakteristík presnosti I. a II. rádu, za čo zodpovedá geodet projektanta, musí byť ZVS ako taká protokolárne odovzdaná geodetovi zhotoviteľa (resp. Hlavnému geodetovi stavby) za účasti geodeta stavebníka.

Geodet zhotoviteľa následne vykoná overovacie meranie [5] s cieľom overiť správnosť charakteristík presnosti bodov ZVS.

Preberacie podmienky na určenie polohy bodov ZVS (primárny systém) sú definované krajnými odchýlkami rozdielov určujúcich veličín, vyhodnocovanými v dvoch etapách:

- porovnanie dĺžok a uhlov s hodnotami, vypočítanými z vyrovnaných súradníc

a/alebo

- porovnanie dĺžok a uhlov, vypočítaných z daných súradníc, s hodnotami, získanými pri uskutočňovaní overovacích meraní, napr. na stavbách, kde je k dispozícii len zoznam súradníc.

Konkrétne vzťahy na výpočet dovolených odchýlok sú uvedené v [5], bod 14.5.1 a 14.5.2.

V prípade nesplnenia preberacích podmienok, skôr než sa ZVS zamietne, vykoná sa kontrola všetkých bodov opakovaným meraním všetkých „podozrivých“ prvkov. Ak sa ani týmto spôsobom nedosiahne splnenie preberacích podmienok, oznámi sa to zhotoviteľovi ZVS.

- Obsah  elaborátu

Príloha č. 7.1 - Technická správa

Príloha č. 7.2 - Predbežný rozpočet na stabilizáciu a meranie bodov ZVS

Príloha č. 7.3 - Zoznam súradníc navrhovaných bodov ZVS

Príloha č. 7.4 - Prehľadný náčrt bodov ZVS (1:5 000)

Údajový nosič

01_Technicka_sprava

02_Rozpocet_ZVS

03_Zoznam_suradnic_bodov_ZVS

04_Prehladny_nacrt_bodov_ZVS

V Bratislave, 26.03.2024						  za spracovateľov

Ing. Michaela Čuchtová