Príloha č.1 – Výzvy č.2 - „Výmena dlažby a inštalácia štrbinových žľabov na 50 m bazéne KP Pasienky“

# Opis predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zadáva zákazku s názvom STaRZ – „Výmena dlažby a inštalácia štrbinových žľabov na 50 m bazéne KP Pasienky“.

Požadovaná lehota dodania:  Minimálna lehota dodania 60 kalendárnych dní maximálna lehota dodania 90 kalendárnych dní  od protokolárneho odovzdania staveniska (pracoviska)

Miesto realizácie: Krytá plaváreň Pasienky, Junácka 2, 831 04 Bratislava

Možnosť obhliadky: Áno

Za účelom bližšieho oboznámenia sa s miestom plnenia predmetu zákazky, verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta plnenia z dôvodu získania informácií, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky na predmet zákazky. Záujemca vykoná obhliadku miesta plnenia na vlastné náklady. O pridelenie termínu obhliadky je možné požiadať prostredníctvom funkcionality systému Josephine.

Na obhliadke verejný obstarávateľ nebude odpovedať na otázky. O odpovede a vysvetlenie uchádzač/záujemca požiada v rámci vysvetľovania súťažných podkladov a sprievodnej dokumentácia, tak aby bola zachovaná transparentnosť a odpovede budú zaslané všetkým známym záujemcom cez systém Josephine.

## Základné informácie:

Rozsah prác v bazénovej hale:

- Vybúranie keramickej dlažby špecifikovanej na výkresoch v celej bazénovej hale

- vyrovnávanie povrchov, potery podláh

- Príprava na inštaláciu štrbinových žľabov spolu s jadrovými otvormi po celom obvode bazéna

- Dodávka a montáž štrbinových žľabov podľa špecifikácií výrobcu

- Napojenie žľabov na existujúci kanalizačný systém

- Vyspádovanie podlahy bazénovej haly, aby sa zabránilo tvorbe kaluží stojacej vody

- Montáž dlažby dodanej objednávateľom podľa kladačského plánu

Rozsah prác na tribúne:

- Oprava a penetrácia pôvodnej dlažby

- Vyspravenie/ vysprávky podkladov (nové omietky pod obklady)

- Vyplnenie otvorov v tribúne vhodným spôsobom pre inštaláciu dlažby

- Nové keramické obklady inštalované do malty

Štrbinový žľab:

- Materiál nerezová oceľ triedy 1.4404 (AISI 316)

- Šírka vtokovej štrbiny 7-9 mm

- Viditeľná šírka v podlahe 10-20 mm

- Límec na pripojenie na tekutú hydroizolačnú vrstvu

- Rohy bazéna musia byť vybavené žľabom s revíznym (odtokovým) dielom

- Na krátkych stranách bazéna musí byť aspoň jeden odtokový diel, ktorý nebude v rohu bazéna

- Na dlhých stranách bazéna musia byť aspoň dve odtokové časti, ktoré nebudú v rohu bazéna