Stavba :  Skupinový  vodovod   I. ETAPA – Aktualizácia PD

Veľaty – Michaľany – Lastovce – Kazimír - Brezina

Stupeň :  Projekt stavby

Objekt :  SO 01 Prívodný rad z VDJ Veľaty - zostávajúca časť 1850m

Obsah :

1.0. Základné údaje

- Účel objektu

- Popis objektu

- Technické riešenie

4.1. Trasa potrubia

4.2. Charakteristika potrubia

4.3. Zemné práce

4.4. Podchody pod komunikáciami, železnicou a melioračnými odpadmi

4.5. Križovanie vodovodného potrubia s inžinierskymi sieťami

4.6. Objekty na trase potrubia

Michaľany , 2000-06-05                                     Vypracovala : Ing.Eva Kolesárová

Zodpovedný projektant: Ing. Juraj Bačo

1.0.  ZÁKLADNÉ    ÚDAJE.

## Názov stavby                :   Skupinový vodovod   I . ETAPA

## Veľaty –Michaľany –Lastovce –Kazimír – Brezina

Miesto stavby               :   k.ú. Veľaty,Lastovce, Michaľany, Kazimír, Brezina, Byšta

Charakter stavby           :   Vodné hospodárstvo – líniová stavba  - výstavba vodovodu

Okres                            :    T r e b i š o v

Kraj                               :   Košický

Investor                         :   OÚ Michaľany, Lastovce, Kazimír, Brezina

Projektant                      :   Ing. Juraj Bačo, BAČO-MI , Michaľany  Hlavá 5

2.0. ÚČEL  OBJEKTU .

Účelom objektu je prívod pitnej vody zo skupinového vodovodu Slov.Nové Mesto – Trebišov  do obcí Michaľany, Lastovce Brezina, Kazimír a časti obce Veľaty s využitím akumulácie novovybudovaného vodojemu Veľaty I. objemu 2x1000 m2   a hydrofórovej stanice samoregulačných čerpadiel typu Hydrovar, ktoré sú osadené v manipulačnej komore jestvujúceho vodojemu.Uvedenou líniovou stavbou  sa zabezpečí  dodávka hygienicky nezávadnej vody  do rodinných domov ako aj objektov občiansko-technickej vybavenosti jednotlivých obcí, čo podmieňuje zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva. Takisto je to nevyhnutné z hľadiska vodohospodárskeho a ekologického, nakoľko  v posledných rokoch dôsledkom povodňovej aktivity  dochádza k sústavnému ohrozovaniu podzemných vôd, nakoľko sú obce situované v povodí tokov Roňava a Izra.

3.0. POPIS  OBJEKTU - aktualizácia zostávajúcej časti prívodného potrubia.

Prívodný rad  je  napojený vo vodomernej šachte VŠ 1 pri jesvujúcom VDJ vo Veľatoch , kde sa naň napája aj potrubie pre II. tlakové pásmo obce Veľaty. Jedná sa o tlakový privádzač vody, ktorý dopravuje prostredníctvom hydrofórovej stanice čerpadlami typu Hydrovar vodu do novej ATS umiestnenej na jest. výtlačnom potrubí v extraviláne obce Kazimír vedľa spoločnej vodomernej šachty pre obec Kazimír a Brezina z dôvodu zrušenia nefunkčnej ČS Kazimír na konci prívodného radu .  Celková dĺžka prívodného potrubia je 5 850,0 m. Na trase potrubia sa vyskytujú vodomerné, kalozvodné a vzdušníkové šachty ako aj hydranty v intraviláne obce Michaľany a sekčné šupátka. Prívodné potrubie z PVC D 160x6,2  bolo zrealizované v dl. 4000m. Je potrebné ešte zrealizovať zostávajúcu časť prívodného potrubia v dl. 1850m z potrubia HDPE–PE 100 S8(SDR17) PN 10 D 110x6,6mm.

4.0. TECHNICKÉ  RIEŠENIE .

4.1. Trasa potrubia .

Prívodné potrubie od miesta napojenia je vedené popri nespevnenej poľnej ceste až smerom k štátnej ceste Sl.N.Mesto – Trebišov, ktorú v km 0,538 – 0,552 križuje.Odtiaľ pokračuje popri nespevnenej ceste okrajom role. V km 2,9 – pred obcou Michaľany je navrhovaná vodomerná šachta VŠ 2  odkiaľ potrubie pokračuje až po km 2,946 okrajom štátnej cesty  a potom naďalej prechádza okrajom role vo vzdialenosti cca 15 m od krajnice štátnej cesty.V km 3,143 – 3,156 opäť križuje štátnu cestu a následne na to je uložené v existujúcom podchode pod železnicou  paralelne s STL plynovodom. Potom

- 2 -

trasa potrubia pokračuje areálom ŽSR, v km 3,231-3,238 križuje štátnu cestu a pokračuje zeleným pásom popri štátnej ceste Michaľany – Lastovce. V km 3,548 – 3,555 a 3,885 – 3,892 opäť križuje uvedenú štátnu cestu a až po km 3,993 v ktorom križuje melioračný kanál prechádza zeleným pásom. V km 4,0 je na potrubí navrhovaná vodomerná šachta VŠ 3 s odkalením a odbočkou na obec Lastovce. Odtiaľ potrubie prechádza vo verejnom priestranstve popri štátnej ceste v súbehu so železnicou a v km 4,224 – 4,234 križuje štátnu cestu a je vedené pozdĺž poľnej cesty roľou. V km 5,380 – 5,398 križuje tok Roňava premostením s uložením na oceľovej lávke. V km 5,850 sa prívodné potrubie spojí z jest. výtlačným potrubím PVC 110  v mieste pôvodne jest.    ČS Kazimír, ktorá bola pre nefunkčnosť zo strany VVS závod Trebišov zrušená.

4.2. Charakteristika potrubia – aktualizácia pôvodného riešenia.

Potrubie prívodného radu je dimenzované na max. hodinovú  potrebu vody jednotlivých spotrebísk a požiarnu potrebu vody v prípadoch, keď táto presahuje max.hod.potrebu. Vzhľadom na to , že dochádza k zásobovaniu vodou  priamo z hydrofórovej stanice do siete, potrubie je dimenzované tak, aby bol zabezpečený potrebný tlak a vytvorené priaznivé tlakové pomery v jednotlivých spotrebiskách. Prívodný rad je navrhovaný z PVC rúr tlakových hrdlových 160x6,2x6000 mm v dĺžke 4000 m a PVC rúr 110x4,3x6000 mm v dĺžke 1 850 m, ktoré sa teraz mení na HDPE–PE 100 S8(SDR17) PN 10 D 110x6,6mm. Pre skompletizovanie  prívodného radu budú použité tvarovky a armatúry  PVC, LT ako aj zn. HAWLE. Na odbočkách v mieste napojeniach sú navrhované tvarovky Combi-T kusy s integrovanou klapkou zn.HAWLE. V mieste smerových lomoch bude potrubie fixované  protiposuvnými strmeňmi zn.HAWLE. Potrubie uložené v chráničke bude nasúvané pomocou klzných objímok typu RACI od firmy DISA – Brno. Druh a množstvo tvaroviek a armatúr je uvedené v montážnom výkrese a výkaze materiálu, ktorý je súčasťou výkresovej časti objektu.

4.3. Zemné práce .

Ryhy pre uloženie potrubia budú hĺbené strojne so zvislými stenami š.100 cm paženými príložným pažením v zmysle STN 73 30 50 „Zemné práce“. V mieste križovania s melioračnými kanálmi bude potrubie pretláčané a uložené v oceľovej chráničke  D 273x7 mm. Výkop by mal byť prevedený mimo vegetačného obdobia, nakoľko je trasa potrubia vedená poľnohospodárskymi pozemkami. Výkopok sa bude ukladať vedľa ryhy a použije sa pre obsyp potrubia a spätný zásyp v zmysle prílohy – „Uloženie PVC potrubia v ryhe“. Potrubie sa bude  ukladať do pieskového lôžka hr.150 mm. Pred zásypom sa prevedú tlakové skúšky podľa STN 73 66 11. Na potrubia sa pripevní izolovaný vodič kvôli vyhľadávaniu a vytýčeniu potrubia.

4.4. Podchody pod komunikáciami, železnicou a melioračnými odpadmi.

Križovania prívodného potrubia so štátnymi cestami a miestnymi komunikáciami je navrhované pretláčaním. V mieste križovania je potrubie uložené v oceľovej chráničke  D 245x6,3 mm pri profile potrubia D 160 a v chráničke D 219x6,3 mm pri profile potrubia D 110. Križovania pretláčaním budú realizované v úsekoch :

- km 0,538 – 0,552

- km 3,143 – 3,156

- 3 -

- km 3,231 – 3,238

- km 3,548 – 3,555

- km 3,885 – 3,892

- km 4,224 – 4,234

Prívodné potrubie križuje aj železnicu uložením v existujúcom podchode DN 800  súbežne s STL plynovodom. Potrubie je ešte uložené v oceľovej chráničke D 245x6,3 mm.

Ku križovaniam s tokmi a melioračnými kanálmi dochádza v :

- km 0,700 – 0,708

- km 3,993 – 3,999

- km 5,380 – 5,400

Križovanie s  melioračnými kanálmi je navrhované v súlade s STN tak, aby bolo dodržané min.krytie chráničky t.j.0,8 m. Potrubie je uložené v oceľovej chráničke D 245x6,3 mm a je zabezpečené proti vyplaveniu obetónovaním chráničky. V miestach križovania sú navrhované kalozvodné šachty s vyústením kalozvodu do melioračného kanála.

Križovanie potrubia s tokom Roňava je navrhované osadením na oceľovej lávke podopretej na ŽB pätkách. Potrubie je uložené v chráničke D 273x7,0 mm a je opatrené izoláciou.

Pri pretláčaniach sú štartovacie jamy  navrhované prevažne o rozmeroch  5 x 7 resp.9 m podľa dĺžky chráničky. Ako oporná bariéra sú navrhované cestné panely IZD 73/10. Na konci pretláčania sú navrhované cieľové jamy o pôdorysných rozmeroch 2 x 2 m. V niektorých prípadoch sa výkopy šartovacej resp. cieľovej jamy využijú na osadenie vodomernej resp.  kalozvodnej šachty. Technické riešenie jednotlivých podchodov je zrejmé z výkresovej prílohy.

4.5. Križovania prívodného potrubia s inžinierskymi sieťami .

Po trase prívodného radu dôjde ku križovaniu s vodovodným prívodným potrubím Sl.N.Mesto – Trebišov v km 1,162, diaľkovým optickým káblom v km 2,850 a v intraviláne obce Michaľany aj s STL plynovodom. Potrubie križuje aj nadzemné vedenia ako NN vedenie a telekomunikačné vedenie. Pri podzemnom križovaní vodovodného potrubia s inžinierskymi sieťami budú dodržané normou určené vertikálne vzdialenosti jednotlivých vedení. Všetky podzemné vedenia pred zahájením zemných prác je potrebné vytýčiť ich správcom.

4.6. Objekty na trase potrubia.

Na trase prívodného potrubia sú z hľadiska spoľahlivej prevádzky navrhované vodomerné šachty VŠ 1 až VŠ 4, kalozvodné šachty AŠK 1 až AŠK  6, vzdušníkové šachty AŠV 1 až AŠV  5, samostatný odvzdušňovací ventil pri premostení potrubia, hydranty H 1 až H 7 a sekčné šupátka. Vodomerné šachty sú navrhované o rozmeroch 150/270 cm , kalozvodné a vzdušníkové šachty o rozmeroch 200/200 cm sú navrhované z prefabrikátov.

Michaľany, aktualizované  20.04.2023                                                            Ing. Juraj Bačo