STAVPROS  s.r.o, Farská 42, 949 01 Nitra

Technická správa

Stavba :  PD pre modernizáciu a stavebné úpravy ŠD Nová doba pri SPU v Nitre

Objekt :  SO – 02 Spevnené plochy rekonštrukcia chodníka

Stupeň :  Dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu

Vypracoval : Ing. Miloš Gontko

Dátum         : 05/2024                                                                                  Príl.č.1

1.  Úvod

V rámci objektu „SO – 02 Spevnené plochy rekonštrukcia chodníka“ pre stavbu „PD pre modernizáciu a stavebné úpravy ŠD Nová doba pri SPU v Nitre“ sa spraví rekonštrukcia jestvujúceho chodníka  a konečná úprava terénu.

2.  Technické riešenie

2.1 Úvod

Jestvujúce objekty ŠD Nová doba   sa nachádzajú vo východnej časti mesta Nitra, v mestskej časti Chrenová, po pravej strane Akademickej ulice. Objekty  študentského domova sú ohraničené zo západnej a severnej strany jestvujúcim parkom, z východnej strany je ohraničený jestvujúcou miestnou komunikáciou Akademická ulica a z južnej strany areálom Archeologického ústavu SAV. Rekonštrukcia jestvujúceho chodníka sa spraví na prístupovom chodníku k pavilónu „A“.

2.2 Búracie a zemné práce

Pred realizáciou rekonštrukcie samotného  chodníka k pavilónu „A“,  bude potrebné spraviť búracie a zemné práce. V rámci búracích prác sa   vybúrajú v mieste prístupu k hlavnému vchodu k pavilónu „A“ jestvujúca cesta z cestných panelov a  jestvujúci chodník, ktorý je v dotyku s panelovou cestou. Taktiež sa vybúra dláždená plocha pred hlavným vstupom do pavilónu „A“.  Jestvujúci asfaltový kryt sa zarovná zarezaním, aby sa pri búraní netrhal asfalt v nepravidelných tvaroch, čím sa dosiahne rovná styková hrana povrchu starej asfaltovej vrstvy a nového krytu.

2.3 Chodník

Pred pavilónom „A“ sa v mieste vybúranej cesty a chodníka vybuduje  nový chodník, ktorý bude šírky 2,0m. Priečny sklon chodníka bude 2% smerom do zelene. Tento bude šírky 1,5m  Konštrukcia chodníkov  bude nasledovná:

- zámková dlažba                                                      ZD                                   60mm

- lôžko z piesku fr. 4-8mm                                        P                                      30mm

- kamenivo spevnené cementom                               CBGM C8/10                   100mm

- štrkodrvina fr. 16-32mm                                         UM ŠD 0/31,5               100mm

290mm

Chodník bude lemovaný zo strany zelene betónovými parkovými obrubníkmi 1000x200x50mm, uloženými do lôžka z betónu s bočnou operou, zapustenými na úroveň spevnenej plochy.

UPOZORNENIE !!!

Pred zahájením výstavby je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete za účasti organizácií, ktoré tieto siete spravujú.

V Nitre, máj 2024