Strana:

1

Stavba:

Časť stavby:

Klasifikácia stavby:

D1 - PD - Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-096 Horná Streda

000 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb

Klasifikácia

produkcie

Číslo položky

Položka

podpoložka

Výkaz konštrukcií a pracovných činností

M.J.

Množstvo

P.č.

45.00.00

Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb

1

00010401.

Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí

T

4 378,72

- celkom hmotnosť sute a vybúraného materiálu vrátane poplatku za recykláciu a skládku:

SO 201: 2196,32+448*0,15+800,44*1,9=3 784,3560 [A]

SO 101: 65,4+278,4*1,9=594,3600 [B]

Celkom:A+B=4 378,7160 [C]

4 378,72

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

2

00010402.

Zmluvné požiadavky poplatky za zemník

M3

802,04

802,04=802,0400 [A]

802,04

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

3

00030331.

Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného vyhotovenia stavby

KPL

1,00

- porealizačné zameranie skutočného stavu: 12300m2

- zameranie mostného zvršku pred demolačnými prácami: 2050m2

- zameranie po odfrézovaní vozovkových vrstiev: 5610m2

- zameranie povrchu nosnej konštrukcie po odbúraní mostného zvršku: 63*15*2=1890m2

Geometrické zameranie komplet: 1=1,0000 [A]

1,00

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

4

00040222.

Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

KPL

1,00

- dokumentácia skutočného realizovania stavby (3x tlačená forma + 1x digitálna forma)

- mostný zošit (3x tlačená forma + 1x digitálna forma)

- dokumentácia vyhotovenia prác (DVP)

1=1,0000 [A]

1,00

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

Strana:

1

Stavba:

Časť stavby:

Klasifikácia stavby:

D1 - PD - Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-096 Horná Streda

101 - Vybudovanie prejazdu SDP

Klasifikácia

produkcie

Číslo položky

Položka

podpoložka

Výkaz konštrukcií a pracovných činností

M.J.

Množstvo

P.č.

45.11.11

Demolačné práce

1

05020901.

Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných

M

120,00

- odstránenie odvodňovacieho žľabu: 120=120,0000 [A]

120,00

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

2

05030162.

Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových

M2

420,00

420,00

Spolu:

0503016201.

Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových hr.do 100 mm

M2

420,00

- odbúranie existujúceho asflatového krytu v SDP hr. 50mm (odhad): 3,5*120=420,0000 [A]

Spolu:

420,00

3

05030407.

Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia,stien, oplotení kovových

M

120,00

- odstránenie betónových zvodidel v SDP (dočasné): 120=120,0000 [A]

120,00

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

4

05080200.

Doprava vybúraných hmôt vodorovná

T

179,40

179,40

Spolu:

0508020003.

Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km

T

179,40

- odvoz vybúraného materiálu na najbližšiu skládku (vrátane naloženia a vyloženia):

420*0,05*2,4+120*0,05*2,5=65,4000 [A]

- odvoz betónových zvodidel na SSÚD Trnava (vrátane naloženia a vyloženia): 0,38*2,5*120=114,0000 [B]

Celkom:A+B=179,4000 [C]

Spolu:

179,40

5

05090462.

Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu

M

128,00

128,00

Spolu:

0509046201.

Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr. do 50 mm

M

128,00

- zarezanie škár pre vybudovanie nového SDP: 120+2*4=128,0000 [A]

Spolu:

128,00

45.11.24

Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce

6

01030102.

Hĺbené vykopávky jám nezapažených

M3

278,40

278,40

Spolu:

0103010202.

Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr.horniny 3

M3

278,40

- výkop pre SDP: 0,58*120*4=278,4000 [A]

Spolu:

278,40

7

01060204.

Premiestnenie  vodorovné nad 5 000 m

M3

278,40

278,40

Spolu:

Strana:

2

Klasifikácia

produkcie

Číslo položky

Položka

podpoložka

Výkaz konštrukcií a pracovných činností

M.J.

Množstvo

P.č.

0106020401.

Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 5 000 m, tr. horniny 1-4

M3

278,40

- odvoz prebytočnej zeminy: 278,4=278,4000 [A]

(odvoz na najbližšiu skládku)

Spolu:

278,40

45.23.11

Práce na spodnej stavby diaľníc (okrem visutých), ciest, ulíc

8

22010104.

Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva

M3

96,00

- ŠD 0-32mm pod CBGM v SDP: 4*0,2*120=96,0000 [A]

96,00

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

9

22020210.

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom

M3

75,60

- cementová stabilizácia CBGM C8/10 v SDP hr.180 mm: 3,5*0,18*120=75,6000 [A]

75,60

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

45.23.12

Práce na vrchnej stavbe diaľníc (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk

10

21250424.

Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár

M

120,00

120,00

Spolu:

2125042403.

Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár polyuretánovým tmelom

M

120,00

- medzi štrbinovým žľabom a novým SDP: 120=120,0000 [A]

Spolu:

120,00

11

22020417.

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý

M3

105,00

105,00

Spolu:

2202041702.

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý tr. II

M3

105,00

- CBII kryt v SDP hr. 250mm (vrátane zarezania priečnych škár á 5,0m, klzných tŕňov): 3,5*0,25*120=105,0000 [A]

Spolu:

105,00

12

22040752.

Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou

M

332,00

332,00

Spolu:

2204075201.

Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou s predtesnením

M

84,00

- priečne škáry á 5,0m: 120/5*3,5=84,0000 [A]

Spolu:

84,00

2204075202.

Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou bez predtesnenia

M

248,00

- pozdĺž SDP a na koncoch priečne: 2*120+4*2=248,0000 [A]

Spolu:

248,00

13

22250356.

Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované

M

120,00

120,00

Spolu:

2225035602.

Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované s ozubom-zámkom

M

120,00

spätné osadenie betónových zvodidiel po ukončení výstavby: 120=120,0000 [A]

Spolu:

120,00

Strana:

3

Klasifikácia

produkcie

Číslo položky

Položka

podpoložka

Výkaz konštrukcií a pracovných činností

M.J.

Množstvo

P.č.

14

22251661.

Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu

M

120,00

120,00

Spolu:

2225166102.

Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu, tr. zaťažena do 600 kN

M

120,00

- nový štrbinový žľab v SDP (D400): 120=120,0000 [A]

Spolu:

120,00

Strana:

1

Stavba:

Časť stavby:

Klasifikácia stavby:

D1 - PD - Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-096 Horná Streda

201 - Most ev. č. D1-096

Klasifikácia

produkcie

Číslo položky

Položka

podpoložka

Výkaz konštrukcií a pracovných činností

M.J.

Množstvo

P.č.

45.11.11

Demolačné práce

1

03050413.

Ochranné konštrukcie, záchytná sieť z umelých vlákien

KPL

2,00

- ochranná sieť nad cestou I.triedy počas celého trvania stavby, vrátane ochrannej konštrukcie vedenia ISD pod pravou rímsou: 2=2,0000 [A]

(vrátane všetkých pomocných a dočasných zariadení potrebných pre ochranu pracovníkov)

2,00

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

2

05010205.

Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov železobetónových

M3

144,60

- vybúranie pôvodných prechodových dosiek (vrátane podkl.betónu): (11,6+12,85)*7*0,27*2+(11,6+12,85)*6,6*0,1*2*1,1=127,9224 [A]

- odbúranie závernej stienky: (13,2+14,6)*0,4*0,75*2=16,6800 [B]

Celkom:A+B=144,6024 [C]

144,60

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

3

05010405.

Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových

M3

109,22

- rímsy - ĽM: 0,53*70,3+0,26*63=53,6390 [A]

- rímsy - PM: 0,56*70+0,26*63=55,5800 [B]

Celkom:A+B=109,2190 [C]

109,22

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

4

05010504.

Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb betónových

M3

149,62

- vybúranie vyrovnávacieho betónu na NK: (14,35*0,04*70+13,9*0,08*70)*1,1=129,8220 [A]

- vybúranie dlažby pod mostom vrátane podkladových vrstiev (pre revízne lavičky): 1*0,6/2*33*2=19,8000 [B]

Celkom:A+B=149,6220 [C]

149,62

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

5

05020131.

Vybúranie konštrukcií a demontáže, odstránenie izolácie povlakovej

M2

2 037,89

- odstránenie izolácie mostovky hr. 5mm: (14,42+14,86)*69,6=2 037,8880 [A]

2 037,89

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

6

05020901.

Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných

M

63,00

- odstránenie prekrytia ríms v SDP: 63=63,0000 [A]

63,00

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

7

05020907.

Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových

KG

6 328,00

Strana:

2

Klasifikácia

produkcie

Číslo položky

Položka

podpoložka

Výkaz konštrukcií a pracovných činností

M.J.

Množstvo

P.č.

- odstránenie existujúcich odvodňovačov vrátane zvislých zvodov (odhad 50kg/ks): 7*50=350,0000 [A]

- dočasné odstránenie existujúcich kobercových mostných záverov (odhad 100kg/m): (2*14,43+2*14,86)*100=5 858,0000 [B]

- odstránenie oceľových poklopov šácht v SDP (odhad 20kg/ks): 3*2*20=120,0000 [C]

Celkom:A+B+C=6 328,0000 [D]

6 328,00

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

8

05020910.

Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov z plastov

M

126,00

- demontáž chráničiek v strede mosta (vrátane oceľových konzol): 2*63=126,0000 [A]

126,00

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

9

05030261.

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého

M2

82,62

82,62

Spolu:

0503026102.

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého hr. nad 100 do 200 mm

M2

82,62

- cementová stabilizácia hr. 180 mm (odhad) na predmostiach: (113+115+116+115)*0,18=82,6200 [A]

Spolu:

82,62

10

05030407.

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových

M

382,00

- odstránenie zvodidiel na moste : 70*4=280,0000 [A]

- odstránenie zábradlia na moste: 70=70,0000 [B]

- odstránenie cestných zvodidiel pred a za mostom pre napojenie: 4*8=32,0000 [C]

Celkom:A+B+C=382,0000 [D]

382,00

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

11

05030507.

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, zvislého dopravného značenia, kovových

KS

2,00

- odstránenie tabulky s ev.cislom: 2=2,0000 [A]

2,00

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

12

05080200.

Doprava vybúraných hmôt vodorovná

T

2 196,32

2 196,32

Spolu:

0508020003.

Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km

T

2 196,32

odvoz vybúraného materiálu na najbližšiu skládku (vrátane naloženia a vyloženia), odvoz do zberných surovín s poukázaním prostriedkov na účet objednávateľa (platí pre kovový materiál) :

- otryskanie konštrukcií: 6137,4*0,005*2,5=76,7175 [A]

- oceľ: 0,35+312*0,1+70*0,05=35,0500 [B]

- betón: (82,62*0,18+63*0,18+149,62+109,22+144,6)*2,5=1 074,1290 [C]

- asfaltové vrstvy : (6986,04*0,04+1811,04*0,05+1015*0,06)*2,3=991,0553 [D]

- izolácia: 2037,89*0,005*1,9=19,3600 [E]

Celkom:A+B+C+D+E=2 196,3118 [F]

(uvažovaná vzdialenosť do 10km)

Spolu:

2 196,32

13

05090205.

Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových

M2

75,24

Strana:

3

Klasifikácia

produkcie

Číslo položky

Položka

podpoložka

Výkaz konštrukcií a pracovných činností

M.J.

Množstvo

P.č.

75,24

Spolu:

0509020501.

Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových, čistenie

M2

75,24

- očistenie dilatačných škár vodným lúčom: 1,14*33*2=75,2400 [A]

Spolu:

75,24

14

05090361.

Doplňujúce práce, frézovanie betónového krytu, podkladu

M2

2 037,89

2 037,89

Spolu:

0509036101.

Doplňujúce práce, frézovanie betónového krytu, podkladu hr. 20 mm

M2

2 037,89

- obrokovanie povrchu vyrovnávacieho betónu pred položením izolácie: (14,42+14,86)*69,6=2 037,8880 [A]

Spolu:

2 037,89

15

05090362.

Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu

M2

9 812,08

9 812,08

Spolu:

0509036203.

Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 40 mm

M2

6 986,04

- frézovanie asfaltových vrstiev pred a za mostom v hr. 40 mm: 946+1094+857+804+113+141+115+135+116+141+115+139=4 716,0000 [A]

- frézovanie asfaltových vrstiev na moste v hr. 2x40 mm: (13,11+13,04)*62,96*1,1=1 811,0444 [B]

- frézovanie ložnej vrstvy v prechodovej oblasti v hr. 2x40 mm: 113+115+116+115=459,0000 [C]

Celkom:A+B+C=6 986,0444 [D]

Spolu:

6 986,04

0509036204.

Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 50 mm

M2

1 811,04

- frézovanie asfaltových vrstiev na moste v hr. 50 mm: (13,11+13,04)*62,96*1,1=1 811,0444 [A]

Spolu:

1 811,04

0509036205.

Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 60 mm

M2

1 015,00

- frézovanie asfaltových vrstiev pred a za mostom v hr. 60 mm: 113+141+115+135+116+141+115+139=1 015,0000 [A]

Spolu:

1 015,00

16

05090462.

Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu

M

928,30

928,30

Spolu:

0509046201.

Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr. do 50 mm

M

928,30

- zarezanie škár vo vozovke pred a za mostom pred frézovaním a pri mostných záveroch: 10+14,65+11+11,25+(12,75+13)*2*2=149,9000 [A]

- zarezanie pozdĺžnej škáry medzi etapami pred frézovaním: 170*2=340,0000 [B]

- zarezanie škár vo vozovke pred a za mostom pre zálievku po položení vozovky: 10+14,65+11+11,25=46,9000 [C]

- zarezanie pozdĺžnej škáry medzi etapami po položení vozovky: 170*2=340,0000 [D]

- zarezanie škár nd pilermi po položení vozovky: (12,75+13)*2=51,5000 [E]

Celkom:A+B+C+D+E=928,3000 [F]

Spolu:

928,30

17

05090503.

Doplňujúce práce, vŕtanie do železobetónu

M

146,40

- vrty D=20mm dl. 200mm pre tŕne pre závernú stienku: 366*2*0,2=146,4000 [A]

(nejedná sa o jadrové vrty, vrátane lepiacej hmoty pre vlepenie výstuže)

146,40

Spolu:

.

0,00

Strana:

4

Klasifikácia

produkcie

Číslo položky

Položka

podpoložka

Výkaz konštrukcií a pracovných činností

M.J.

Množstvo

P.č.

Spolu:

0,00

18

05090605.

Doplňujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie

M2

6 137,40

6 137,40

Spolu:

0509060501.

Doplňujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie, tlakovou vodou

M2

6 137,40

- otryskanie horného povrchu NK po odbúraní: (14,42+14,86)*69,6=2 037,8880 [A]

- otryskanie pilierov: 2*(0,75+4,5)*8,5*4+(2*1+1,5)*(15,32+15,82)=465,9900 [B]

- otryskanie opôr: 2*31,5*0,5+2*4=39,5000 [C]

- otryskanie NK - spodný povrch a bočné plochy: (14,43+14,86+1,6*4)*69,6=2 484,0240 [D]

- prečistenie dlažby pod mostom vodným lúčom: 580+530=1 110,0000 [E]

Celkom:A+B+C+D+E=6 137,4020 [F]

tlak min. 80MP

Spolu:

6 137,40

45.11.12

Úprava staveniska a vyčisťovacie práce

19

01010001.

Pripravné práce, všeobecné vypratanie zastavaných území

M2

3 323,50

- vyčistenie okolia mosta po dokončení výstavby (pôdorysný priemet mosta+svahové kužele): 61,5*33+188+285+346+475=3 323,5000 [A]

3 323,50

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

20

01010103.

Pripravné práce, odstránenie porastov krovín

M2

896,00

896,00

Spolu:

0101010301.

Pripravné práce, odstránenie porastov krovín na suchu

M2

896,00

- odstránenie náletových krovín na svahových kužeľoch: 76+285+60+475=896,0000 [A]

Spolu:

896,00

21

01060204.

Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m

M3

448,00

448,00

Spolu:

0106020401.

Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4

M3

448,00

odvoz krovín na skládku: 896*0,5=448,0000 [A]

podľa pol.č. 01010103

Spolu:

448,00

45.11.20

Výkopové zemné práce a presun zemín

22

01020101.

Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice

M3

69,00

69,00

Spolu:

0102010101.

Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2

M3

69,00

- svahové kužele okolo krídel: 230*2*0,15=69,0000 [A]

Spolu:

69,00

23

01020300.

Odkopávky a prekopávky v zemníkoch

M3

802,04

802,04

Spolu:

0102030007.

Odkopávky a prekopávky v zemníkoch, tr.horniny 1-4

M3

802,04

- zemina pre dosypanie krajníc: 230*0,7*2=322,0000 [A]

- zemina pre zásyp opôr: 480,04=480,0400 [B]

Celkom:A+B=802,0400 [C]

Spolu:

802,04

24

01030102.

Hĺbené vykopávky jám nezapažených

M3

768,26

Strana:

5

Klasifikácia

produkcie

Číslo položky

Položka

podpoložka

Výkaz konštrukcií a pracovných činností

M.J.

Množstvo

P.č.

768,26

Spolu:

0103010207.

Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4

M3

768,26

- výkop pre vývariská: 2,9*0,5*4=5,8000 [A]

- prechodová oblasť mosta: (113+115+116+115)*0,24+(11,6+12,85)*11,6*2*1,1=734,1240 [B]

- výkop pre prech.bloky ríms: (3,45*1,5*2+1,7*1,5*2+3*1,5*2)*0,3=7,3350 [C]

- výkop okolo pilierov (bez použitia mechanizmov): (0,75+4,5)*2*0,5*0,5*8=21,0000 [D]

Celkom:A+B+C+D=768,2590 [E]

Spolu:

768,26

25

01030201.

Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm

M3

4,68

4,68

Spolu:

0103020101.

Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr.horniny 1-2

M3

4,68

- výkop ryhy pre nové sklzy pod mostom: 6,5*4*0,6*0,3=4,6800 [A]

Spolu:

4,68

26

01030202.

Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm

M3

27,50

27,50

Spolu:

0103020201.

Hĺbené vykopávky rýh š š nad 600 mm, tr.horniny 1-2

M3

27,50

- výkop ryhy pre nové revízne schodiská pri oporách: (25+25)*1,1*0,5=27,5000 [A]

Spolu:

27,50

27

01040402.

Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením

M3

480,04

480,04

Spolu:

0104040207.

Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4

M3

480,04

- zásyp za oporou (vrátane zásypu šácht v SDP): 32,7*7,34*2=480,0360 [A]

Spolu:

480,04

28

01060202.

Premiestnenie  , vodorovné do 1 000 m

M3

69,00

69,00

Spolu:

0106020201.

Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4

M3

69,00

- odvoz zobratej ornice na depóniu: 69=69,0000 [A]

Spolu:

69,00

29

01060204.

Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m

M3

1 280,48

1 280,48

Spolu:

0106020401.

Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4

M3

1 280,48

- odvoz prebytočnej zeminy: 768,26+4,68+27,5=800,4400 [A]

- dovoz zeminy pre zásyp opôr: 480,04=480,0400 [B]

Celkom:A+B=1 280,4800 [C]

(odvodz na najbližšiu skládku, dovoz z najbližšieho zemníka)

Spolu:

1 280,48

30

01070104.

Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok medzi záporami

KPL

1,00

1,00

Spolu:

0107010401.

Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok medzi záporami, z dielcov drevených

KPL

1,00

- paženie výkopu v prechodovej oblasti medzi etapami výstavby podľa návrhu zhotoviteľa (uvažovaná obrátkovosť počas výstavby) : 1=1,0000 [A]

Spolu:

1,00

Strana:

6

Klasifikácia

produkcie

Číslo položky

Položka

podpoložka

Výkaz konštrukcií a pracovných činností

M.J.

Množstvo

P.č.

45.11.23

Vyplňovanie a rekultivačné práce

31

01060201.

Premiestnenie  vodorovné do 100 m

M3

69,00

69,00

Spolu:

0106020101.

Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 100 m, tr. horniny 1-4

M3

69,00

- dovoz ornice na zahumusovanie (zemina prerastená vegetáciou) z depónie: 69=69,0000 [A]

Spolu:

69,00

32

01060700.

Premiestnenie  - nakladanie, prekladanie, vykladanie

M3

69,00

69,00

Spolu:

0106070007.

Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie,  tr. horniny 1-4

M3

69,00

- naloženie ornice (zemina prerastená vegetáciou) na zahumusovanie: 69=69,0000 [A]

Spolu:

69,00

33

01080501.

Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice

M2

460,00

460,00

Spolu:

0108050102.

Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na svahu

M2

460,00

- spätné uloženie ornice svahov: 230*2=460,0000 [A]

Spolu:

460,00

34

01080503.

Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom

M2

460,00

460,00

Spolu:

0108050301.

Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom na ornicu

M2

460,00

- hydroosev svahov: 230*2=460,0000 [A]

Spolu:

460,00

35

01080811.

Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika

M2

460,00

460,00

Spolu:

0108081102.

Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika na svahu

M2

460,00

- ošetrovanie trávnika svahov: 230*2=460,0000 [A]

Spolu:

460,00

45.12.00

Prieskumné vrty a vrtné práce

36

02020175.

Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny V

M

54,76

54,76

Spolu:

0202017502.

Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny V, D nad 13 do 56 mm

M

41,76

- jadrové vrty D=30mm dl. 120mm pre PVC rúrky v dobetonávke nosníkov: 108*0,12=12,9600 [A]

- jadrové vrty D=28mm dl. 160mm pre kotvy ríms: 180*0,16=28,8000 [B]

Celkom:A+B=41,7600 [C]

Spolu:

41,76

0202017505.

Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny V, D nad 93 do 156 mm

M

1,00

- jadrové vrty DN100 pre  trubičky odvodnenia: 2*(0,35+0,15)=1,0000 [A]

Spolu:

1,00

Strana:

7

Klasifikácia

produkcie

Číslo položky

Položka

podpoložka

Výkaz konštrukcií a pracovných činností

M.J.

Množstvo

P.č.

0202017506.

Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny V, D nad 156 do 195 mm

M

12,00

- jadrové vrty DN160 pre odvodňovače: 40*(0,15+0,15)=12,0000 [A]

Spolu:

12,00

45.22.11

Stavebné práce na mostoch

37

11010201.

Základy, pätky z betónu prostého

M3

0,49

0,49

Spolu:

1101020106.

Základy, pätky z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30)

M3

0,49

- pre kompozitné zábradlie: 0,6*(0,2*0,2*3,14/4)*13*2=0,4898 [A]

Spolu:

0,49

38

11050202.

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového

M3

38,41

38,41

Spolu:

1105020207.

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)

M3

38,41

- nové záverné stienky: (0,59*(11,7+13)+0,4*1,14*3,14)*2=32,0097 [A]

- lokálne obetónovanie opôr a priečnikov: 0,2*A=6,4019 [B]

Celkom:A+B=38,4116 [C]

Spolu:

38,41

39

11050212.

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov

M2

66,44

66,44

Spolu:

1105021201.

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov drevených

M2

66,44

2,4*(11,7+13)+2*1,14*3,14=66,4392 [A]

Spolu:

66,44

40

11050221.

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele

T

4,95

4,95

Spolu:

1105022106.

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele B500B

T

4,95

- nové záverné stienky: 4,31=4,3100 [A]

- lokálne obetónovanie opôr a priečnikov: 6,4*0,1=0,6400 [B]

Celkom:A+B=4,9500 [C]

Spolu:

4,95

41

11050602.

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového

M3

63,90

63,90

Spolu:

1105060208.

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45)

M3

63,90

- monolitická časť rímsy: 0,36*70,33+0,21*63,85+0,36*69,93=63,9021 [A]

(vrátane zarezania pracovných a zmrašťovacích škár)

Spolu:

63,90

42

11050612.

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie z dielcov

M2

107,03

107,03

Spolu:

1105061201.

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie z dielcov drevených

M2

107,03

- debnenie ríms: 0,25*(70,33+69,93)+0,36*12+0,21*12+0,47*63,85+0,55*63,85=107,0320 [A]

Strana:

8

Klasifikácia

produkcie

Číslo položky

Položka

podpoložka

Výkaz konštrukcií a pracovných činností

M.J.

Množstvo

P.č.

Spolu:

107,03

43

11050613.

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie zabudované

M2

84,92

84,92

Spolu:

1105061301.

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie zabudované drevené

M2

84,92

- stratené debnenie ríms (napr. cetris, cemvin,...): 70,33*0,76+69,93*0,45=84,9193 [A]

Spolu:

84,92

44

11050621.

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele

T

14,49

14,49

Spolu:

1105062106.

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele B500B

T

14,49

- výstuž ríms (vrátane dodania a osadenia kotiev ríms): 14,487=14,4870 [A]

Spolu:

14,49

45

11080102.

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového

M3

219,70

219,70

Spolu:

1108010207.

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky  z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)

M3

109,85

(7*11,62+7*12,9)*0,32*2=109,8496 [A]

Spolu:

109,85

46

11080111.

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné

M2

33,61

33,61

Spolu:

1108011101.

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné drevené

M2

33,61

((7*2+11,62)+(7*2+12,9))*0,32*2=33,6128 [A]

Spolu:

33,61

47

11080121.

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele

T

21,40

21,40

Spolu:

1108012106.

Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele B500B

T

21,40

21,4=21,4000 [A]

Spolu:

21,40

48

11090202.

Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového

M3

10,24

10,24

Spolu:

1109020206.

Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového, tr. C 25/30 (B 30)

M3

10,24

- schodisko prefa (vrátane výstuže a kompletnej dodávky): 50*0,7*0,195*0,75*2=10,2375 [A]

Spolu:

10,24

49

11200101.

Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého

M3

88,93

88,93

Spolu:

1120010103.

Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)

M3

50,99

- pod prechodové dosky: (6,82*11,82+6,82*13,1)*0,15*2=50,9863 [A]

Spolu:

50,99

1120010106.

Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30)

M3

37,94

Strana:

9

Klasifikácia

produkcie

Číslo položky

Položka

podpoložka

Výkaz konštrukcií a pracovných činností

M.J.

Množstvo

P.č.

- betón pod sklzy a vývariská: 0,102*26+2,9*4=14,2520 [A]

- betón pod revízne schodiská a lavičky: (24*0,15*2+0,19*33*2)*1,2=23,6880 [B]

Celkom:A+B=37,9400 [C]

Spolu:

37,94

50

11200102.

Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu železového

M3

186,61

186,61

Spolu:

1120010207.

Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)

M3

186,61

- vyrovnávací betón: (1,55*62,96+(0,87+0,05)*62,96)*1,2=186,6134 [A]

Spolu:

186,61

51

11200111.

Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné

M2

46,66

46,66

Spolu:

1120011101.

Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné drevené

M2

46,66

- debnenie vyrovnávacieho betónu: 155*0,2=31,0000 [A]

- debnenie podkladného betónu pod prechodové dosky: (((6,82*2+11,82)+(6,82*2+13,1))*0,15)*2=15,6600 [B]

Celkom:A+B=46,6600 [C]

Spolu:

46,66

52

11200121.

Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž z betonárskej ocele

T

30,32

30,32

Spolu:

1120012107.

Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí

T

10,36

- pre vyrovnávací betón: 10,36=10,3600 [A]

Spolu:

10,36

53

15020406.

Múry, rímsy z dielcov sklovláknitých betónových

M3

3,51

- polymérbetónové rímsové prefabrikáty (vrátane kotviacej výstuže): (70,33+69,93)*0,025=3,5065 [A]

3,51

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

54

15020601.

Múry oporné, zárubné, dielce železobetónové

M3

11,88

- revízne lavičky pri oporách z prefabrikovaných oporných konštrukcií: 0,18*33*2=11,8800 [A]

11,88

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

55

21080406.

Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská z ocele

KS

2,00

- otryskanie kremičitým pieskom a obnova PKO ložísk na opore 1: 2=2,0000 [A]

2,00

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

56

21080407.

Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené

KS

120,00

120,00

Spolu:

2108040701.

Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené, zvislé zaťaženie do 1 MN

KS

120,00

- očistenie ložísk na pilieroch a oporách tlakovou vodou: 10*6*2=120,0000 [A]

Spolu:

120,00

57

21200116.

Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny zo štrkopiesku

M3

377,60

- podkladný prechodový klin: 32*5,9*2=377,6000 [A]

Strana:

10

Klasifikácia

produkcie

Číslo položky

Položka

podpoložka

Výkaz konštrukcií a pracovných činností

M.J.

Množstvo

P.č.

377,60

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

58

21200541.

Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň bet. konštrukcií, plastbetón

M3

10,45

- plastbetón max. hr. 50mm vmiestach, kde je malá výška vyrovnávacieho betónu (trieda R4): 0,14*69,6=9,7440 [A]

- pod oceľové lôžko MZ: (12,75*2+13*2)*(0,0042*2+0,0027*2)=0,7107 [B]

Celkom:A+B=10,4547 [C]

10,45

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

59

21210401.

Spevnené plochy, dlažba z betónu

M2

231,28

- prech. bloky rímsy + podesty: (4,25+3,65+1,89)*0,15*2+0,75*0,8*2=4,1370 [A]

- doplnenie chýbajúcej dlažby do svahu pred oporami (odhad 20% plochy), vrátane preškárovania celej dlažby: (580+550)*0,2=226,0000 [B]

- medzi krídlo a schodisko: 3,8*2*0,15=1,1400 [C]

Celkom:A+B+C=231,2770 [D]

(betón prechodových blokov a dlažby triedy C35/45 - XC4,XD3,XF4 (SK) - Cl 1,0)

231,28

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

60

21250106.

Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové

M

273,00

273,00

Spolu:

2125010602.1.

Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové zábradeľné

M

141,00

- zábradľové zvodidlo H3 na moste bez výplne, vrátane kotvenia, PKO, podliatia plastmaltou, kompl. dodávka (vrátane dilatačných dielov, odraziek a smerových stĺpikov): 141=141,0000 [A]

(vrátane nádstavcov na osadenie 1x tabule ev. č. mosta)

Spolu:

141,00

2125010602.2.

Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové zábradeľné

M

132,00

- zábradľové zvodidlo H2 na moste (min. výšky 1100mm) s potrebnou výplňou, vrátane kotvenia, PKO, podliatia plastmaltou, kompl. dodávka (vrátane dilatačných dielov, odraziek a smerových stĺpikov): 132=132,0000 [A]

Spolu:

132,00

61

21250206.

Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové

M

70,00

- mostné zábradlie (vrátane potrebnej výplne, kotvenia, podliatia plastmaltou, PKO): 34+36=70,0000 [A]

70,00

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

62

21250320.

Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače

KS

40,00

40=40,0000 [A]

40,00

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

63

21250321.

Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie

M

230,40

Strana:

11

Klasifikácia

produkcie

Číslo položky

Položka

podpoložka

Výkaz konštrukcií a pracovných činností

M.J.

Množstvo

P.č.

- trubičky odvodnenia izolácie (komplet dodávka a osadenie, vrátane flexibilnej hadice DN80), nehrdzavejúci materiál: 2*2,5=5,0000 [A]

- zvislé zvody DN150 pre nové odvodňovače: (1,22+0,6)*20+(1,2+0,5)*20=70,4000 [B]

- zberné potrubie DN 200 z nehrdzavejúceho materiálu (vodorovné+zvislé, vrátane kompenzátora, komplet dodávka a montáž, vrátane zabezpečenia prístupu): 155=155,0000 [C]

Celkom:A+B+C=230,4000 [D]

230,40

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

64

21250422.

Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár

M2

27,85

27,85

Spolu:

2125042204.

Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár z polystyrénu

M2

27,85

- medzi prech. doskou a záv. stienkou: 0,568*(11,62+12,9)*2=27,8547 [A]

Spolu:

27,85

65

21250424.

Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár

M

1 353,63

1 353,63

Spolu:

2125042402.

Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár asf. zálievkou  modifikovanou

M

446,96

- pozdĺž obruby ríms na moste : 70,33+63,85*2+69,93+8*1,5=279,9600 [A]

- pri MZ na vozovke: 12,75*4+13*4=103,0000 [B]

- okolo odvodňovačov: (0,5*2+0,3*2)*40=64,0000 [C]

Celkom:A+B+C=446,9600 [D]

(vrátane kotevného impregnačného náteru a náteru na zlepšenie priľnavosti)

Spolu:

446,96

2125042403.

Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár polyuretánovým tmelom

M

577,67

- pracovné škáry rims, prechodové bloky: 3,45*2+3*2+1,7*2+4,5*4+(1,7+0,22)*7+(0,22+1,65)*7+(1,58+1,68)*7=83,6500 [A]

- medzi prech.doskou a záv. stienkou: (11,62+12,9)*2=49,0400 [B]

- medzi rímsovým prefabrikátom a monolitickou časťou: 70,33+69,93=140,2600 [C]

- styk prekrytia panelov v SDP: 63,85*2=127,7000 [D]

- styk novej závernej stienky a úl.prahu a dil.škára medzi oporami: 11,7+13+3,14*2+1,14*6=37,8200 [E]

- styk vyrovnávacieho betónu medzi etapami: 69,6*2=139,2000 [F]

Celkom:A+B+C+D+E+F=577,6700 [G]

(vrátane kotevného impregnačného náteru a náteru na zlepšenie priľnavosti)

Spolu:

577,67

2125042405.

Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár gumovým pásikom

M

329,00

- pozdĺž obruby na moste: 70,33+63,85*2+69,93+8*1,5=279,9600 [A]

- predtesnenie pozdĺž prech. dosiek: (11,62+12,9)*2=49,0400 [B]

Celkom:A+B=329,0000 [C]

Spolu:

329,00

66

21250426.

Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun

M

58,56

58,56

Spolu:

Strana:

12

Klasifikácia

produkcie

Číslo položky

Položka

podpoložka

Výkaz konštrukcií a pracovných činností

M.J.

Množstvo

P.č.

2125042601.

Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun do 60 mm

M

58,56

- kompletná montáž povrchových mostných záverov (vátane spätného osadenia krycích plechov) + nová odvodňovacia gumová membrána 4x + nové kotvy MZ: 14,425*2+14,857*2=58,5640 [A]

Spolu:

58,56

67

21250531.

Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, krycie zábrany

KPL

1,00

1,00

Spolu:

2125053102.

Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, krycie zábrany, sieť

KPL

1,00

- protivizuálna zábrana počas stavebných prác na moste (počas celého trvania stavby): 1=1,0000 [A]

Spolu:

1,00

68

21250935.

Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia prefabrikované

KS

64,00

- prekrytie SDP, betónové panely rozmer 1,0mx1,6m, hr. 0,1m: 64=64,0000 [A]

64,00

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

69

21251038.

Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, debniace vozíky

KPL

1,00

- debniaci vozík pre zhotovenie pravej rímsy: 1=1,0000 [B]

1,00

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

45.23.13

Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie

70

27070401.

Chráničky, rúry plastové , nedelená

M

16,20

16,20

Spolu:

2707040101.

Chráničky, rúry plastové, nedelená do D 219 mm

M

16,20

- PVC rúry DN30 pre odvetrávacie/odvodňovacie otvory v nosníkoch: 108*0,15=16,2000 [A]

Spolu:

16,20

45.23.32

Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk

71

22030330.

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek

M2

9 315,40

9 315,40

Spolu:

2203033003.

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek z emulzie

M2

1 015,00

- spojovací postrek - spojovací postrek PSE emulzný 0,5 kg/m2 pred a za mostom: 113+141+115+135+116+141+115+139=1 015,0000 [A]

Spolu:

1 015,00

2203033004.

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie

M2

8 300,40

- spojovací postrek PSE-M emulzný modifikovaný 0,5 kg/m2 pred a za mostom: 113+141+115+135+116+141+115+139+946+1094+857+804=4 716,0000 [A]

- spojovací postrek PSE-M emulzný modifikovaný 0,5 kg/m2 na moste: (12,75+13)*69,6*2=3 584,4000 [B]

Celkom:A+B=8 300,4000 [C]

Spolu:

8 300,40

Strana:

13

Klasifikácia

produkcie

Číslo položky

Položka

podpoložka

Výkaz konštrukcií a pracovných činností

M.J.

Množstvo

P.č.

72

22030640.

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón

M3

109,80

109,80

Spolu:

2203064001.

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón  triedy I

M3

36,72

- asfaltový betón hrubozrnný ACp 22-I na predmostiach hr. 80 mm: (113+115+116+115)*0,08=36,7200 [A]

Spolu:

36,72

2203064004.

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón  triedy I modifikovaný

M3

73,08

- asfaltový betón strednozrnný modifikovaný ACl 16-I, PMB hr. 60 mm na predmostiach: (113+141+115+135+116+141+115+139)*0,06=60,9000 [A]

- rezerva na vyrovnávky: 0,2*A=12,1800 [B]

Celkom:A+B=73,0800 [C]

Spolu:

73,08

73

22030641.

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový

M3

260,33

260,33

Spolu:

2203064101.

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový triedy I

M3

260,33

- obrusná vrstva vozovky na moste SMAo11-I hr. 40 mm: (12,75+13)*69,6*0,04=71,6880 [A]

- na predmostiach SMAo11-I hr. 40 mm: (113+141+115+135+116+141+115+139+946+1094+857+804)*0,04=188,6400 [B]

Celkom:A+B=260,3280 [C]

Spolu:

260,33

74

22030643.

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny

M3

0,67

0,67

Spolu:

2203064302.

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny z plastbetónu

M3

0,67

- odvodňovací prúžok na moste (priečny, pozdĺžny) + okolo odvodňovačov: (61,3*2+12,75+13)*0,1*0,045=0,6676 [A]

Spolu:

0,67

75

22030744.

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný

M3

80,65

80,65

Spolu:

2203074402.

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt cestný strednozrnný

M3

80,65

- na moste MA 16 PMB, hr.45mm: (12,75+13)*69,6*0,045=80,6490 [A]

Spolu:

80,65

76

22040752.

Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou

M

541,40

541,40

Spolu:

2204075202.

Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou bez predtesnenia

M

541,40

- priečna pred a za mostom po položení vozovky:

10+14,65+11+11,25 +103 =149,9000 [A]

- medzi etapami po položení vozovky: 170*2=340,0000 [B]

- nad piliermi po položení vozovky: (12,75+13)*2=51,5000 [C]

Celkom:A+B+C=541,4000 [D]

Spolu:

438,40

77

22250184.

Doplňujúce konštrukcie, zábradlie plastové

M

112,00

112,00

Spolu:

2225018401.

Doplňujúce konštrukcie, zábradlie plastové, mostov a múrov

M

112,00

Strana:

14

Klasifikácia

produkcie

Číslo položky

Položka

podpoložka

Výkaz konštrukcií a pracovných činností

M.J.

Množstvo

P.č.

- kompozitné zábradlie na revíznych schodiskách a lavičkách pod mostom, komplet dodávka vrátane kotvenia: 23*2+33*2=112,0000 [A]

Spolu:

112,00

78

22250265.

Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové so sklom, akrylátom

M2

136,00

136,00

Spolu:

2225026501.

Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny oceľové so sklom, akrylátom mostov a múrov

M2

136,00

- demontáž a spätné osadenie protihlukovej steny na moste: 68*2=136,0000 [A]

(vrátane nových parapetných panelov, nových dilatačných oceľových stĺpov, novej dilatačnej výplne a PKO pôvodných aj nových oceľových konštrukcií)

Spolu:

136,00

79

22250362.

Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové

M

38,00

38,00

Spolu:

2225036201.

Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou

M

38,00

- nové cestné zvodidlo H2 na predmostiach vrátane PKO, smerových stĺpikov a odraziek (vrátane zahustenia stĺpikov): 9,5*4=38,0000 [A]

Spolu:

38,00

80

22250671.

Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer

KS

2,00

2,00

Spolu:

2225067105.

Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer hliníkové s fóliou

KS

2,00

- označenie mosta - tabuľa s ev. č. vrátane montáže: 2,0=2,0000 [A]

Spolu:

2,00

81

22250980.

Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové

M

130,30

130,30

Spolu:

2225098001.

Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové betónové

M

130,30

- okolo prechodových blokov pre prostredie XF4: (3,45+1,5*2)*2+(1,7+1,5*2)*2+(3+1,5*2)*2=34,3000 [A]

- pre revízne schodiská: 24*4=96,0000 [B]

Celkom:A+B=130,3000 [C]

Spolu:

130,30

82

22251161.

Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic

M

26,00

26,00

Spolu:

2225116102.

Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic š. nad 500 mm

M

26,00

- nové sklzy zo žlaboviek: 6,5*4=26,0000 [A]

(vrátane vývarísk 4ks)

Spolu:

26,00

45.23.33

Práce na spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov a nekrytých parkovísk

83

22010104.

Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva

M3

55,08

- ŠD 0-32mm pod stabilizáciu cementom na predmostiach hr. 240 mm: (113+115+116+115)/2*0,24=55,0800 [A]

55,08

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

Strana:

15

Klasifikácia

produkcie

Číslo položky

Položka

podpoložka

Výkaz konštrukcií a pracovných činností

M.J.

Množstvo

P.č.

84

22010201.

Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy

M3

322,00

322,00

Spolu:

2201020101.

Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy so zhutnením

M3

322,00

- dosypanie krajníc pred a za mostom: 230*0,7*2=322,0000 [A]

Spolu:

322,00

85

22010204.

Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva

M3

12,30

- ŠD fr. 0-32mm: 13*0,15*2+28*0,15*2=12,3000 [A]

12,30

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

86

22020210.

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom

M3

82,62

- cementová stabilizácia CBGM C5/6 na predmostiach hr. 180 mm: (113+115+116+115)*0,18=82,6200 [A]

82,62

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

87

22030329.

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek

M2

459,00

459,00

Spolu:

2203032901.

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek z asfaltu

M2

459,00

- infiltračný postrek 1,0 kg/m2 na cem. stab. na predmostiach: 113+115+116+115=459,0000 [A]

Spolu:

459,00

45.26.14

Izolačné práce proti vode

88

61010101.

Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi

M2

1 320,51

1 320,51

Spolu:

6101010101.

Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi na ploche vodorovnej

M2

1 029,84

- prech. dosky penetračný náter: 7*11,62*2+7*12,9*2=343,2800 [A]

- prech. dosky dvojnásobný asfaltový náter: 2*A=686,5600 [B]

- celkom: A+B=1 029,8400 [C]

Spolu:

1 029,84

6101010102.

Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi na ploche zvislej

M2

290,67

- prech. dosky penetračný náter: (7+7+11,62)*0,32*2+(7+7+12,59)*0,32*2=33,4144 [A]

- prech. dosky dvojnásobný asfaltový náter: 2*A=66,8288 [B]

- rub závernej stieky penetračný náter: 1,14*(13+3,14+11,7)*2=63,4752 [C]

- rub závernej stieky dvojnásobný asfaltový náter: 2*C=126,9504 [D]

Celkom:A+B+C+D=290,6688 [E]

Spolu:

290,67

89

61010502.

Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi

M2

2 247,90

2 247,90

Spolu:

6101050201.

Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi na ploche vodorovnej

M2

2 247,90

Strana:

16

Klasifikácia

produkcie

Číslo položky

Položka

podpoložka

Výkaz konštrukcií a pracovných činností

M.J.

Množstvo

P.č.

- izolácia mostovky: (14,42+14,86)*69,6=2 037,8880 [A]

- ochrana izolácie pod rímsami: 70,33*1,245+63,85*2*0,9+69,93*1,51=308,0852 [B]

- izolácia prechodovej dosky: 2*(11,62+12,9)*2=-98,0800 [C]

Celkom:A+B+C=2 247,8932 [D]

Spolu:

2 247,90

45.26.22

Základové práce a vŕtanie vodných studní

90

02010201.

Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva

M3

4,08

4,08

Spolu:

0201020101.

Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku triedeného

M3

4,08

- štrkové lôžko pod spevnené plochy (prechodove bloky, spevnenie pri krídlach): (4,25+3,65+1,89)*0,15*2+3,8*2*0,15=4,0770 [A]

Spolu:

4,08

45.41.10

Omietkarské práce

91

13071513.

Vonkajšie povrchy podhľadov, reprofilácia podhľadov maltou sanačnou

M2

2 038,58

- sanácia podhľadu NK hr. 20-50 mm, vrátane spojovacieho mostíka a ochranného náteru odhalenej výstuže: (14,43+14,86)*69,6=2 038,5840 [A]

(vrátane spojovacieho mostíka a ochranného náteru odhalenej výstuže, sanačná malta triedy R4)

2 038,58

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

92

13090808.

Vonkajšie povrchy stien, maltovinová úprava z plastických maltovín

M2

2 989,51

- zjednoujúca stirerka hr. 5mm - opory: 2*31,5*0,5+2*4=39,5000 [A]

- zjednoujúca stirerka hr. 5mm - NK: (14,43+14,86+1,6*4)*69,6=2 484,0240 [B]

- zjednoujúca stirerka hr. 5mm - piliere: 2*(0,75+4,5)*8,5*4+(2*1+1,5)*(15,32+15,82)=465,9900 [C]

Celkom:A+B+C=2 989,5140 [D]

2 989,51

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

93

13091513.

Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou

M2

950,93

- sanácia krajných opôr a krídiel hr. 20-50 mm: 2*31,5*0,5+2*4=39,5000 [A]

- sanácia bočnej zvislej plochy NK hr. 20-50 mm: (1,6*4)*69,6=445,4400 [B]

- sanácia pilierov hr. 20-50 mm: 2*(0,75+4,5)*8,5*4+(2*1+1,5)*(15,32+15,82)=465,9900 [C]

Celkom:A+B+C=950,9300 [D]

(vrátane spojovacieho mostíka a ochranného náteru odhalenej výstuže, sanačná malta triedy R4)

950,93

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00

45.44.20

Nanášanie ochranných vrstiev - maliarske a natieračské práce

94

84010807.

Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová

M2

2 037,89

2 037,89

Spolu:

Strana:

17

Klasifikácia

produkcie

Číslo položky

Položka

podpoložka

Výkaz konštrukcií a pracovných činností

M.J.

Množstvo

P.č.

8401080703.

Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová, mostoviek

M2

2 037,89

- zapečaťujúca vrstva: (14,42+14,86)*69,6=2 037,8880 [A]

Spolu:

2 037,89

95

84010815.

Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)

M2

2 989,51

2 989,51

Spolu:

8401081501.

Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová), stropov

M2

2 038,58

- zjednocujúci náter podhľadu NK: 2038,58=2 038,5800 [A]

Spolu:

2 038,58

8401081502.

Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová), stien

M2

950,93

- zjednocujúci náter opôr a krídel + pilierov +  bočné plochy NK: 950,93=950,9300 [A]

Spolu:

950,93

45.50.00

Prenájom stavebných strojov a zariadení a strojov a zariadení stavebného inžinierstva s obsluhou

96

10020300.

Žeriavy, výťahy a plošiny, plošiny

KPL

1,00

- mobilné plošiny pre vykonanie sanačných prác, montáž odvodnenia a demontáž chráničiek v SDP : 1=1,0000 [A]

1,00

Spolu:

.

0,00

Spolu:

0,00