Připojení rekonstruované MR Slatina a nové MR Černovické terasy k optické síti DPMB

Jako jediný přípojný bod optiky pro budoucí MR Černovické terasy, v případě umístění dle studie, a nové MR Slatina přichází v současnosti v úvahu vozovna Slatina - serverovna v administrativní budově (viz. příloha - tyrkysovou barvou naznačeno ukončení optické trasy). Jak je z přílohy patrno, v dané lokalitě není v současnosti vybudován žádný kabelovod DPMB, ani jiných subjektů v rámci městského holdingu, který by šel využít pro připojení obou měníren.

V případě, že budou v rámci realizace budovány nové kabelové trasy, pak se předpokládá jejich vedení v kabelovodech k nimž požadujeme přikládat formou „těsné přípolože“ svazek mikrotrubiček (trubku HDPE) s využitím maximálních výrobních délek (minimalizace počtu šachet) tak, aby optické připojení k nápojnému bodu (nebo k zastávkám) bylo realizováno prioritně podzemním vedením v co nejdelším úseku.

Pokud se nepočítá s budováním kabelovodu, je možné použít pro připojení obou MR závěsného optického kabelu, vedeného po stožárech trolejového vedení.

POZN.: U volby finální trasy je třeba zvážit vlastnictví jednotlivých pozemků.