MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

CENTRUM PODPORY NITRA

Piesková č. 32, 949 01 Nitra

č.p.: CPNR- OPU-2024/001043-001                                                            Nitra  dňa  30.1.2024

Základná   požiadavka   investičnej   akcie

| 1. | Názov a miesto stavby: |
| --- | --- |

Topoľčianky, Centrálny logistický sklad (CLS), rekonštrukcia spevnenej plochy

| Okres : |  |  | Zlaté Moravce |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| List vlastníctva : |  |  | LV č. 765, parcelné číslo 3045/24, 3045/25, 3045/26 |  |
| Katastrálne územie: |  |  | Topoľčianky |  |
| Vlastník : |  |  | Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR |  |
| Užívateľ : |  |  | Centrum bezpečnostnotechnických činností MV SR Topoľčianky |  |
|  | 2. | Druh stavby a jej podrobný opis: |  |  |

Predmetom základnej požiadavky je  rekonštrukcia existujúcej spevnenej plochy slúžiacej aj na príležitostné pristátie vrtuľníka, ktorej nosné vrstvy i povrchové vrstvy sú rozrušené dlhodobým používaním čo ohrozuje bezpečnosť jej používania a prevádzky leteckej techniky.

Opis súčasného stavu:

V areáli „Kasárne“ je umiestnená spevnená plocha o rozmeroch 20*30 m s betónovým povrchom, ktorý je rozrušený a odletujúce časti v prúdiacom vzduchu môžu ohroziť bezpečnosť osôb aj použitej leteckej techniky. Dlhodobým používaním vykazuje plocha i statické poruchy, prejavujúce sa v praskaní nosnej vrstvy spevnenej plochy.

Navrhované riešenie:

Rekonštrukcia plochy je navrhovaná formou úplného odstránenia všetkých konštrukčných vrstiev existujúcej plochy a realizáciou nových podkladných vrstiev a železobetónovej dosky požadovanej únosnosti. Výškové osadenie nivelety zrekonštruovanej plochy bude rovnaké ako u odstraňovanej pôvodnej plochy. Predpokladá sa konštrukcia telesa plochy zložená z podkladu zo štrkodrvy, cementovej stabilizácie a povrchovej vrstvy z cestného betónu vystuženého sieťovinou – KARI rohož.

V rámci rekonštrukcie plochy bude dobudované jej prevádzkové osvetlenie nadzemnými LED svietidlami, ktoré budú umiestnené na základoch v trávnatej ploche okolo plochy. Tieto svietidlá zabezpečujú plošné osvetlenie  plochy bez oslňovania. Súčasťou realizačných prác bude i realizácia štandardného vodorovného značenia na vybudovanej betónovej ploche.

Pre zjednodušenie približovacieho manévru pri zníženej viditeľnosti bude na streche obj. 001 umiestnený zábleskový všesmerový maják. Všetky svetelné zariadenia budú napájané a ovládané z objektu 001.

| 3. | Počet, plocha a účel požadovaných miestností, počet objektov, plocha celého areálu: |
| --- | --- |

Uvažovanými stavebnými úpravami sa rieši rekonštrukcia spevnenej plochy.

Rekonštrukčnými prácami neprichádza k zmene účelu, zlepšujú sa technické parametre tohto objektu a dobudovaním osvetlenia a vodorovného značenia sa výrazne zlepšuje jeho využiteľnosť za nevhodných poveternostných podmienok a tiež prevádzková bezpečnosť.

| 4. | Počet a skladba všetkých osôb na navrhovanej stavbe: |
| --- | --- |

Jedná sa o komunikačnú stavbu bez stálej prítomnosti zamestnancov.

| 5. | Špeciálne požiadavky: |
| --- | --- |

Navrhované stavebné práce si nevyžadujú riešenie špeciálnych požiadaviek. S ohľadom na charakter rekonštrukčných prác je tieto vhodné realizovať mimo zimné obdobie.

| 6. | Požiadavky na stavbu: |
| --- | --- |

Realizácia stavby bude uskutočnená za prevádzky areálu. Pri návrhu realizácie organizácie výstavby je nevyhnutné zohľadniť túto skutočnosť.  Odpadové látky počas výstavby budú zhromaždené, označené a uskladnené podľa druhov tak, aby nedochádzalo k ich zmiešaniu a znehodnoteniu. Prípadné nebezpečné odpady budú skladované oddelene podľa charakteristiky odpadu.

| 7. | Orientačné náklady: |
| --- | --- |

Pri vyčísľovaní orientačných nákladov sa vychádzalo  z realizovaných projektov. Na prepočet orientačných nákladov boli použité priemerné rozpočtové ceny na  jednotku  v cenovej úrovni roku 2023.

Náklady na realizáciu stavebných úprav:

Vybúranie existujúcej plochy (bez DPH) ................                                               16 000,00 €

Konštrukcia novej plochy .....................                                                                  34 000,00 €

Realizácia osvetlenia a kabeláž .............................                                                   4 000,00 €

Stavebné práce spolu ...............................................................................             54 000,00 €

Náklady stavby budú upresnené spracovanou projektovou dokumentáciou a procesom verejného obstarávania zhotoviteľa stavebných prác.

| 8. | Odôvodnenie potreby stavby: |
| --- | --- |

Existujúca spevnená plocha určená aj na príležitostné pristávanie leteckej techniky svojim aktuálnym stavom, narušeným povrchom i konštrukčnými vrstvami, obmedzuje možnosti a znižuje bezpečnosť jej využívania. Z uvedeného dôvodu je potrebné obnoviť konštrukčné vrstvy plochy a zvýšiť štandard jej využiteľnosti doplnením vodorovného značenia a vhodným osvetlením plochy, pre bezpečnejšie priblíženie a jej využitie za zníženej viditeľnosti.

| 9. | Územné konanie: |
| --- | --- |

Vzhľadom na charakter realizácie predmetných stavebných prác  sa nepožaduje v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zmene a doplnení niektorých zákonov územné konanie.

Prílohy:

- fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Spevnená plocha