Príloha č.1

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY / Vlastný návrh plnenia

pre časť 1

Predmet  zákazky:  Výbušniny, pyrotechnické výrobky a granáty

Špecifikácia požiadavky:

Predmet zákazky je rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Kúpnu zmluvu samostatne pre každú časť.

Časť 1: TNT					            900 kg

Časť 2: Vzorky výbušnín pre kynológov		            502 ks

Časť 3: Svetelné značkovače     	  	  	         1 000 ks

Časť 4: Výbušky a petardy				       31 800 ks

Časť 5: Granáty					         1 000 ks

Časť 6: Pyrotechnické prostriedky pre KEÚ	        1 500 ks / 600 kg

CPV:

24600000-0 Výbušniny, 24612200-9 Trinitrotoluén, 24610000-3 Pripravené výbušniny,

24613000-4 Signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a pyrotechnické výrobky, 35331300-3 granáty

Miesto dodania:

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je:

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

- Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými, výkonnostnými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.

Časť 1:   TNT

Množstvo celkom 900 kg.

TNT je najuniverzálnejšia vojenská trhavina pre jeho vlastnosti, akými sú nízka citlivosť k mechanickým podnetom, vysoká stabilita, nízky bod topenia, ktorý umožňuje plnenie munície liatím a dobrú lisovateľnosť. Používa sa ako samostatná trhavina alebo v zmesi s brizantnejšími trhavinami - hexogén, oktogén, pentrit alebo v zmesi s okysličovadlami (najviac s dusičnanom amónnym). TNT je málo citlivý k mechanickým vplyvom. Pri obsahu 7 % vody sa stáva neschopným detonácie.

Hustota									min. 1,6 g.cm-3

Teplota rozkladu								min. 290 °C

Teplota topenia								min. 80,7 °C

Výbuchové teplo								min. 3 880 kJ.kg-1

Merný objem splodín								min. 730 dm3.kg-1

Detonačná rýchlosť								min. 6 800 m.s-1

Prenos detonácie								min. 7 cm

Skupenstvo									tuhá látka

Minimálne rozmery jednotlivých samostatných kusov

75 g náložka 								30 x 70 mm, valec

200 g náložka 								25 x 50 x 100 mm, kváder

400 g náložka 								50 x 50 x 100 mm, kváder