Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

| Chirurgický telemanipulátor, 2 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ zariadenia: |  |  |
| Výrobca: |  |  |
| Minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota Požadujeme uviesť, či prístroj požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj požadovaného parametra |
| Telemanipulátor musí byť určený pre vykonávanie operačných výkonov na pacientoch | min. áno |  |
| Minimálna konfigurácia robotického systému: - Nezávislé riadiace centrum ovládané chirurgom- chirurgická časť - Pacientský vozík s operačnými ramenami- operačná pacientska časť - Videoveža s procesorom, audio a dátového prenosu | min. áno |  |
| 1ks Simulátor (výukový modul kompatibilný pre obidva robotické systémy) | min. áno |  |
| Každý Systém - chirurgická časť musí umožňovať prenos pohybov rukou operátora z nezávislého riadiaceho centra na robotické ramená pacientskeho vozíka s diaľkovým ovládaním operačnej činnosti s variabilným prístupom k operačnému poľu nárezom o veľkosti max. 2 cm | min. áno |  |
| Ovládanie robotického systému (vrátane všetkých nástrojov a kamery ) z jedného nezáviského riadiaceho centra riadeného hlavným operátorom | min. áno |  |
| Všetky ramená musia byť kompatibilné s robotickými nástrojmi a kamerou | min. áno |  |
| Eliminácia trasu ruky operátora na ramená a nástroje | min. áno |  |
| Možnosť nastavenia citlivosti na prenos pohybu operátora | min. áno |  |
| Pacientsky vozík- operačná pacientska časť vybavený motorickým pohonom a štyrmi robotickými ramenami | min. áno |  |
| Vybavenie pacientskeho vozíka laserovým zameriavačom pre správne naladenie cieľovej anatómie | min. áno |  |
| Videoveža s obrazovkou, so svetelným zdrojom pre kameru, s vysokofrekvenčným generátorom pre koaguláciu veľkých ciev | min. áno |  |
| Zobrazenie operačného poľa v HD kvalite v operačnom centre a na obrazovke video-veže | min. áno |  |
| Zobrazenie operačného poľa v operačnom centre musí byť v 3D kvalite bez nutnosti použitia 3D okuliarov | min. áno |  |
| Možnosť fluorescenčného zobrazenia v reálnom čase ako v nezávislom riadiacom centre tak aj na dotykovej obrazovke video-veže | min. áno |  |
| Možnosť znázornenia min. dvoch videozdrojov v reálnom čase v zornom poli chirurga a na obrazovke video-veže | min. áno |  |
| Mechanizmus riadenej výmeny nástrojov | min. áno |  |
| Nástroje musia umožňovať používanie integrovaného elektrokoagulačného prístroja v priebehu operácie | min. áno |  |
| Jeden Systém musí obsahovať: - 1 ks endoskop 8mm priama 0° - 3 ks endoskopov 8mm šikmých 30° Druhý systém musí obsahovať: - 2 ks endoskopov 8mm priamych 0° - 2 ks endoskopov 8mm šikmých 30° Každý systém musí ďalej obsahovať: - 4 sitá na sterilizáciu endoskopov - 1 ks integrovaný elektrokoagulačný prístroj s monopolárnou, bipolárnou a pokročilou bipolárnou koaguláciou pre trvalú koaguláciu veľkých ciev do 7mm a musí byť pripravený k využitiu automatického a plne kompatibilného stapleru | min. áno |  |
| Štartovacia sada (starter kit) spotrebného materiálu a trénovacich nástrojov pre robotickú operatívu ku každému robotickému systému : - 12 ks jednorazové obtulátory - 1 ks resterizovateľný obtulátor - 4 ks resterizovateľných kanýl - 3 ks monopolárnych káblov - 1 ks tyčinka pre kontrolu priechodnosti kanýl - 3 ks bipolárnych káblov - 1 ks prepojovcí kábel pre generátor - 3 ks zavádzačov pre inštrumenty - 10 ks ochranných gumičiek pre nožnice - 40 ks jednorazových rúšok operačných ramien - 20 ks jednorazových rúšok pre extenziu ramena - 6 ks základných tréningových inštrumentov - 40 ks jednorazových kanylových krytiek | min. áno |  |
| Zaškolenie obsluhy | min. 8 školiacich cyklov pre jedného chirurga a jedného asistenta |  |
| Komplet servisný plán- v rámci záručného a pozáručného servisu |  |  |
| Záručná doba (s vykonaním bezpečnostnej technickej kontroly doporučenej výrobcom zariadenia po dobu záruky) | min 12 mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky( podpisom preberacieho protokolu a protokolu o zaškolení obsluhy zariadení) s výnimkou spotrebného materiálu, kde záručná doba je min. 90 dní (záručná doba plynie odo dňa nasledujúceho odo dňa prevzatia tovaru) |  |
| Pozáručný servis | min. 48 mesiacov |  |
| Výkon servisu | v mieste plnenia |  |
| -reakcia na požiadavky zákazníka od nahlásenia požiadavky, | do 24 hod (tel, mail) |  |
| - kompletná dodávka a montáž originálnych náhradných dielov | áno |  |
| - servisný zásah vrátane servisných prác a dopravy | áno |  |
| - bežné opravy a bezpečnostno- technické a preventívne kontroly podľa platnej legislatívy a odporučenia výrobcu zariadení včítane kalibrácií a validácii podľa platných technických STN noriem a právnych predpisov | áno |  |
| - užívateľská podpora a poradenská činnosť pri odstraňovaní závad | 24/7 |  |
| - online diagnostika | áno |  |
| - odstránenie poruchy diaľkovým prístupom do 24 hodín od okamžiku jeho oznámenia telefonicky prípadne mailom na adresu predávajúceho |  |  |
| - sw upgrady | áno |  |
| - rozšírený výmenný program (endoskopy a simulátor) | áno |  |
| - fyzický nástup technika na opravu na miesto inštalácie prístroja, v prípade potreby do 72 hodín od nahlásenia, pokiaľ chybu nebude možné odstrániť ďiaľkovým prístupom | áno |  |
| - garancia doby funkčnosti systému(D) | 98 % |  |