PRILOHA 1: SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| IČO uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon): | /vyplní uchádzač/ |
| Obstarávanie - názov zákazky: | Chladiarenský automobil do 3,5t |
| Obstarávateľ: | FORBART s.r.o. IČO: 36332704 |

Splnenie špecifikácie, požadovaných parametrov a vlastností:

Položka: Chladiarenský automobil do 3,5t - 1 kus

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| VOZIDLO: | xxxxx |
| nové, prevedenie: dodávka- vozidlo v kategórii úžitkové vozidlá do 3,5 t, L3H2 | /vyplní uchádzač/ |
| pohon elektrický | /vyplní uchádzač/ |
| prevodovka: 4x2 | /vyplní uchádzač/ |
| výkon: min. 110 kW | /vyplní uchádzač/ |
| výbava/požiadavky: posilňovač riadenia, klimatizácia, zásuvka 12V, bočné posuvné dvere a zadné dvojkrídlové dvere 50/50 otvárateľné v uhle min. 180°, autorádio s Bluetooth, ABS, Airbag vodiča, centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, elektricky ovládané predné okná, dvojsedadlo spolujazdca s trojbodovými bezpečnostnými pásmi, systém rozpoznania dopravného značenia, systém upozornenia na prekážku v mŕtvom uhle vpravo | /vyplní uchádzač/ |
| CHLADIARENSKÁ NADSTAVBA: | xxxxx |
| Izotermický chladiarenský box s chladiacim agregátom, teplota 0°C až 4°C s možnosťou manipulácie s vysokozdvižným vozíkom. Rozmery: - minimálna dĺžka 2200 / 2080 mm (vonkajšia / vnútorná) - minimálna šírka 1300 / 1180 mm (vonkajšia / vnútorná) - minimálna výška 1400 / 1270 mm (vonkajšia / vnútorná) | /vyplní uchádzač/ |
| Podlaha z izolovaného panelu hr. min. 70 mm so zapustenou konštrukciou, finálne upravená liatym epoxidom bez špár a s osadenou výlevkou, ktorá uľahčí jej čistenie a dezinfekciu. Zosilnená podlaha pre manipuláciu s vysokozdvižným vozíkom (VZV). Box s nohami na státie pre jednoduchú manipuláciu s VZV. | /vyplní uchádzač/ |
| Bočné steny, čelná stena, strecha: Izolované lepené sendvičové panely s laminátovou povrchovou úpravou Bez tepelných mostov. Hrúbka min. 60 mm. | /vyplní uchádzač/ |
| Zadné dvere : Dvojkrídlové, vyrobené z izolovaných panelov. Nerezové tyčové uzávery, gumové tesnenie. | /vyplní uchádzač/ |
| Chladiaca jednotka a výparník: Elektronické riadenie teploty s nezávislým nastavením požadovanej teploty v akomkoľvek rozsahu od 0°C do 4°C. Box vybavený agregátom, napájaný napätím 230V. | /vyplní uchádzač/ |
| Vhodné na prevoz potravinárskych produktov | /vyplní uchádzač/ |

Cenová ponuka:

| Položka: | Množstvo (ks): | Cena v EUR bez DPH: |
| --- | --- | --- |
| Chladiarenský automobil do 3,5t názov a typové označenie /vyplní uchádzač/ | 1 | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu