Opis predmetu zákazky

Názov zákazky:  Energetická úspora budovy SOŠ Veľký Krtíš – výmena okien a dverí – Výzva č. 11

Druh zákazky:

Zákazka na realizáciu stavebných prác

Predpokladaná dĺžka požadovaného plnenia:

60 dní od začatia realizácie projektu s názvom „Energetická úspora budovy SOŠ Veľký Krtíš“, predpokladané obdobie 10/2024 – 01/2025 v závislosti od schválenia projektu

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je zameranie, výroba, dodanie, montáž, demontáž a odvoz starých okien a s tým súvisiacich prác v objekte Strednej odbornej školy vo Veľkom Krtíši formou Zmluvy o dielo.

Predmetom zákazky sú okná a dvere spĺňajúce v celom rozsahu požiadavku STN 730540-2/Z1+Z2. Jedná sa o nasledovné položky:

- 10 ks		rozmer v ráme:  3050x2040

Farba rámu (ext-int): Nußbaum-Biela 											Farba krídla (ext-int): Nußbaum-Biela 			                                                         						typ rámu:

rámový profil minimálne 6 komorový

12 * Rám min. AD 70mm

typ krídla:

pole   	                                  krídlo

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 – okenné krídlo 80 mm

| stĺpik: Vodorovne: Stĺpik AD 90mm Stĺpik AD 90mm Stĺpik AD 90mm spoj: S 1,5mm - 2×406255 S 1,5mm - 2×406255 kovanie: |  |
| --- | --- |
| pole kovanie | výška kľučky |
| 1 OT ľavé | 190 mm |
| 2 OS ľavé | 500 mm |
| 3 OT pravé | 190 mm |
| 4 OT pravé | 500 mm |
| 5 OT pravé | 190 mm |
| 6 OS pravé | 500 mm |

zasklenie:

P	Zloženie skla

  - 4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

2.1	4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

3.1	4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

4.1	4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

5.1	4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

6.1	                     4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60 rozšírenie:

poloha Profilový Typ

dole	PP-476V podkladový profil CLASSIC 30mm

Odvodnenie: Odvodnenie Spredu

Kotvenie:  Kotvy

- 10 ks		rozmer v ráme:  1015x2040

Farba rámu (ext-int): Nußbaum-Biela

Farba krídla (ext-int): Nußbaum-Biela

typ rámu:

rámový profil minimálne 6 komorový

12 * Rám min. AD 70mm

typ krídla:

pole	krídlo

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

stĺpik:

Vodorovne:

Stĺpik AD 90mm kovanie:

pole	kovanie	výška kľučky

| 1 OS ľavé | 190 mm |
| --- | --- |
| 2 OS ľavé | 500 mm |

zasklenie:

P	Zloženie skla

1.1            4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

  - 4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60    rozšírenie:

poloha 	Profilový Typ

vľavo	Dummy H-Kopplungsfeder 15x8,3mm

vpravo              416163 	 Rozšírenie 30x76mm

dole	                  PP-476V podkladový profil CLASSIC 30mm

Odvodnenie:    Odvodnenie Spredu

Kotvenie:          Kotvy

- 5 ks	       rozmer v ráme:  1015x3090

Farba rámu (ext-int): Nußbaum-Biela

Farba krídla (ext-int): Nußbaum-Biela

typ rámu:

rámový profil minimálne 6 komorový

12 * Rám min. AD 70mm

typ krídla:

pole		 krídlo

    - 1		Fixný rám

    - 2                            761 002 – okenné krídlo 80 mm

Stĺpik

Vodorovne:

Stĺpik MD 90mm

kovanie:

pole			kovanie			výška kľučky

1                                              fixný rám

2                                             OT pravé			         1050 mm

zasklenie:

P	Zloženie skla

1.1	4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

2.1	 4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60      	      2.2	 44mm RAL9003/Nußbaum /SC1021/

priečky:

Poloha	Profil	Farba

W	            Priečka AD 90mm	Nußbaum-Biela

rozšírenie:

poloha Profilový Typ

dole	416160 Rozšírenie 20x76mm

Odvodnenie: Odvodnenie Spredu

Kotvenie:  Kotvy

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

stĺpik:

Zvisle:

Stĺpik AD 90mm

Stĺpik AD 90mm

Vodorovne:

Stĺpik AD 90mm

Stĺpik AD 90mm

Stĺpik AD 90mm

Stĺpik AD 90mm

spoj:

S	1,5mm - 2×406255

S	1,5mm - 2×406255

S	1,5mm - 2×406255

kovanie:

pole  kovanie					    výška kľučky

|  |  |  | 1 OT ľavé |  | 600 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 Sklopné - kľučka hore |  | 601,6 mm |  |  |
|  |  |  | 3 OT pravé |  | 600 mm |  |  |
|  |  |  | 4 Sklopné - kľučka hore |  | 601,3 mm |  |  |
|  |  |  | 5 OT ľavé |  | 600 mm |  |  |
|  |  |  | 6 OT pravé |  | 600 mm |  |  |
|  |  |  | 7 Sklopné - kľučka hore |  | 614,1 mm |  |  |
|  |  |  | 8 Sklopné - kľučka hore |  | 614,1 mm |  |  |
|  |  |  | 9 OT pravé |  | 600 mm |  |  |
|  |  |  | 10 Sklopné - kľučka hore |  | 601,6 mm |  |  |

- 2 ks	        rozmer v ráme:  1150x2300

Farba rámu (ext-int): Nußbaum-Biela

Farba krídla (ext-int): Nußbaum-Biela

typ rámu:

rámový profil minimálne 6 komorovvý

12 * Rám min. AD 70mm

typ krídla:

pole	krídlo

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

stĺpik:

Vodorovne:

Stĺpik AD 90mm

kovanie:

pole	          kovanie	           výška kľučky

1	          OT ľavé	            700 mm

2	          OS ľavé	             190 mm

zasklenie:

P	Zloženie skla

1.1       4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

2.1	      4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60 rozšírenie:

poloha 	Profilový Typ

vľavo	Dummy H-Kopplungsfeder 15x8,3mm

vpravo 	416163 Rozšírenie 30x76mm

dole	             PP-476V podkladový profil CLASSIC 30mm

Odvodnenie:    Odvodnenie Spredu

Kotvenie:            Kotvy

- 5 ks		       rozmer v ráme:  1000x3090

Farba rámu (ext-int): Nußbaum-Biela 				Farba krídla (ext-int): Nußbaum-Biela 				typ rámu:

rámový profil minimálne 6 komorový

2 * Rám MD min. 70mm, AL prah min. 20mm, Rám MD min.70mm

typ krídla:

pole	krídlo

    - Fixný rám

    - 761 008 - terasové krídlo s AL okapnicou stĺpik:

Vodorovne:

Stĺpik MD 90mm

kovanie:

pole	kovanie				výška kľučky

    - fixný rám

    - MACO 4 i.S. / Dnu otv. Pravé / Kľ./Kľ.	1050 mm zasklenie:

P	Zloženie skla

1.1	4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

2.1	4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

2.2	44mm RAL9003/Nußbaum /SC1021/

priečky:

Poloha  Profil		Farba

W	  Priečka AD 90mm	Nußbaum-Biela

rozšírenie:

poloha    Profilový Typ

dole	         416160 Rozšírenie 20x76mm

Odvodnenie :Odvodnenie Spredu              	       Kotvenie:  Kotvy

P	Zloženie skla

1.1	         4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

2.1	         4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60 rozšírenie:

poloha 	Profilový Typ

vľavo	Dummy H-Kopplungsfeder 15x8,3mm vpravo 	416163 Rozšírenie 30x76mm

dole	             PP-476V podkladový profil CLASSIC 30mm

Odvodnenie:      Odvodnenie Spredu

Kotvenie:  Kotvy

| 5 ks | ohyb.0,8mm al-parapet 210mm HNEDY R8019 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 5 ks		   rozmer v ráme:  2700x2300

| Stĺpik: Vodorovne: Stĺpik AD 90mm Stĺpik AD 90mm spoj: S 1,5mm - 2×406255 S 1,5mm - 2×406255 kovanie: |  |
| --- | --- |
| pole kovanie 1 fixný rám | výška kľučky |
| 2 OS ľavé | 700 mm |
| 3 Sklopné - kľučka hore | 516,3 mm |
| 4 OT pravé | 700 mm |
| 5 Sklopné - kľučka hore | 516,6 mm |

Farba rámu (ext-int): Nußbaum-Biela 		Farba krídla (ext-int): Nußbaum-Biela 		typ rámu:

rámový profil minimálne 6 komorový

12 * Rám min. AD 70mm

typ krídla:

pole	krídlo

    - Fixný rám

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm, 5 761 002 – okenné krídlo 80 mm

zasklenie:

P		Zloženie skla

  - 44mm RAL9003/Nußbaum /SC1021/

  - 44mm RAL9003/Nußbaum /SC1021/

2.1	             4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=1.10

3.1	4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

4.1	4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

5.1	                      4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60 priečky:

| Poloha | Profil | Farba |
| --- | --- | --- |
| W | Stĺpik AD 90mm | Nußbaum-Biela |

rozšírenie:

poloha 	Profilový Typ

vpravo 	416163 Rozšírenie 30x76mm

dole	PP-476V podkladový profil CLASSIC 30mm

vľavo	Dummy H-Kopplungsfeder 15x8,3mm

Odvodnenie:    Odvodnenie Spredu

Kotvenie:           Kotvy

- 5 ks		    rozmer v ráme:  3600x2300

Farba rámu (ext-int): Nußbaum-Biela

Farba krídla (ext-int): Nußbaum-Biela

typ rámu: 	rámový profil minimálne 6 komorový		12 * Rám min. AD 70mm

typ krídla:

pole	krídlo

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - Fixný rám

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - Fixný rám

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

| stĺpik: Vodorovne: Stĺpik AD 90mm Stĺpik AD 90mm Stĺpik AD 90mm spoj: S 1,5mm - 2×406255 S 1,5mm - 2×406255 kovanie: |  |  |
| --- | --- | --- |
| pole kovanie | výška kľučky |  |
| 1 OS ľavé | 700 mm |  |
| - Sklopné - kľučka hore - fixný rám | 541,6 mm |  |
| - Sklopné - kľučka hore - fixný rám | 541,3 mm |  |
| 6 Sklopné - kľučka hore zasklenie: P Zloženie skla | 541,6 mm |  |
| 1.1 4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60 2.1 4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60 3.1 4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60 4.1 4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60 5.1 4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60 6.1 4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI- Čierny/Argón/Ug=0.60 rozšírenie: poloha Profilový Typ vľavo 416163 Rozšírenie 30x76mm vpravo Dummy H-Kopplungsfeder 15x8,3mm dole PP-476V podkladový profil CLASSIC 30mm Odvodnenie: Odvodnenie Spredu Kotvenie: Kotvy |  |  |

- 4 ks		rozmer v ráme:  4940x2300

Farba rámu (ext-int): Nußbaum-Biela

Farba krídla (ext-int): Nußbaum-Biela

typ rámu:

16 * Rám min. AD 70mm

rámový profil minimálne 6 komorový

typ krídla:

pole	krídlo

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

stĺpik:

Vodorovne:

Stĺpik AD 90mm

Stĺpik AD 90mm

Stĺpik AD 90mm

Stĺpik AD 90mm

spoj:

S	1,5mm - 2×406255

S	1,5mm - 2×406255

S	1,5mm - 2×406255

kovanie:

|  |  | 1 OT ľavé | 700 mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 Sklopné - kľučka hore | 559,1 mm |  |
|  |  | 3 OT pravé | 700 mm |  |
|  |  | 4 Sklopné - kľučka hore | 558,8 mm |  |
|  |  | 5 OT ľavé | 700 mm |  |
|  |  | 6 Sklopné - kľučka hore | 558,8 mm |  |
|  |  | 7 OT pravé | 700 mm |  |
|  |  | 8 Sklopné - kľučka hore | 559,1 mm |  |
|  |  | zasklenie: P Zloženie skla 1.1 4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60 2.1 4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60 3.1 4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60 4.1 4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60 5.1 4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60 6.1 4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60 7.1 4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60 8.1 4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60 rozšírenie: poloha Profilový Typ vľavo 416163 Rozšírenie 30x76mm vpravo 416163 Rozšírenie 30x76mm dole PP-476V podkladový profil CLASSIC 30mm Odvodnenie: Odvodnenie Spredu Kotvenie: Kotvy |  |  |

- 2 ks	       rozmer v ráme:  1100x2000

Farba rámu (ext-int): Nußbaum-Biela

Farba krídla (ext-int): Nußbaum-Biela

typ rámu:

2 * Rám AD 85mm "A", AL prah 20mm, Rám AD 85mm "A" , rámový profil minimálne 6 komorový

typ krídla:

pole	krídlo

1                761 014 - dverné krídlo 127mm s AL okapnicou

kovanie:

pole	kovanie		                   výška kľučky

1                G-U Automatic K/G Ľavé	1020 mm

zasklenie:

P	Zloženie skla

  - 4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

  - 4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

priečky:

Poloha	Profil	Farba

W	            Stĺpik AD 90mm	              Mooreiche-Biela rozšírenie:

poloha     Profilový Typ

dole	416160 Rozšírenie 20x76mm

Odvodnenie: Odvodnenie Spredu

Kotvenie:  Kotvy

- 2 ks	rozmer v ráme:  1100x2000

| P Zloženie skla 1.1 4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60 1.2 4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60 |  |  |
| --- | --- | --- |
| priečky: |  |  |
| Poloha Profil | Farba |  |
| W Stĺpik AD 90mm rozšírenie: poloha Profilový Typ dole 416160 Rozšírenie 20x76mm Odvodnenie: Odvodnenie Spredu Kotvenie: Kotvy | Nußbaum-Biela |  |

Farba rámu (ext-int): Nußbaum-Biela

Farba krídla (ext-int): Nußbaum-Biela

typ rámu:

2 * Rám AD 85mm "A", AL prah 20mm, Rám AD 85mm "A" , rámový profil min.6 komorový

typ krídla:

pole	krídlo

1			761 014 - dverné krídlo 127mm s AL okapnicou

kovanie:

G-U- Automatic K/G Pravé – výška kľučky 1020 mm

pole	krídlo

1	761 002 - okenné krídlo 80mm

| - 761 002 - okenné krídlo 80mm - 761 002 - okenné krídlo 80mm - 761 002 - okenné krídlo 80mm stĺpik: Vodorovne: Stĺpik AD 90mm Stĺpik AD 90mm Stĺpik AD 90mm Stĺpik AD 90mm spoj: S 1,5mm - 2×406255 S 1,5mm - 2×406255 S 1,5mm - 2×406255 kovanie: |  |
| --- | --- |
| pole kovanie | výška kľučky |
| 1 OT ľavé | 700 mm |
| 2 Sklopné - kľučka hore | 596,6 mm |
| 3 OT pravé | 700 mm |
| 4 Sklopné - kľučka hore | 596,3 mm |
| 5 OT ľavé | 700 mm |
| 6 Sklopné - kľučka hore | 596,3 mm |
| 7 OT pravé | 700 mm |
| 8 Sklopné - kľučka hore | 596,6 mm |

zasklenie:

P	Zloženie skla

1.1	4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

2.1	4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

3.1	4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

4.1	4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

5.1	4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

6.1	4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

7.1	4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

8.1	4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

rozšírenie:

poloha	Profilový Typ

vľavo	416163 Rozšírenie 30x76 mm

vpravo 	416163 Rozšírenie 30x76 mm

dole	PP-476V podkladový profil Classic 30mm

odvodnenie: Odvodnenie spredu

kotvenie: 	kotvy

- 3 ks	rozmer v ráme:  2950x2300

| Stĺpik: Vodorovne: Stĺpik AD 90 mm Stĺpik AD 90mm spoj: S 1,5mm - 2×406255 kovanie: |  |
| --- | --- |
| pole kovanie | výška kľučky |
| 1 OT ľavé | 700 mm |
| 2 Sklopné - kľučka hore | 679,1 mm |
| 3 OT pravé | 700 mm |
| 4 Sklopné - kľučka hore | 679,1 mm |

Farba rámu (ext-int): Nußbaum-Biela

Farba krídla (ext-int): Nußbaum-Biela

typ rámu:

8 * Rám AD min. 70mm, rámový profil minimálne 6 komorový

typ krídla:

pole	krídlo

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

zasklenie:

P	                         Zloženie skla

1.1	4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

2.1	4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

3.1	4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

4.1	                      4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60 rozšírenie:

poloha                Profilový Typ

vľavo	416160 Rozšírenie 20x76mm

vpravo             416160 Rozšírenie 20x76mm

dole	PP-476V podkladový profil CLASSIC 30mm

Odvodnenie:     Odvodnenie Spredu

Kotvenie:  Kotvy

- 3 ks		rozmer v ráme:  2350x2300

Farba rámu (ext-int): Nußbaum-Biela 		Farba krídla (ext-int): Nußbaum-Biela 		typ rámu:

8 * Rám AD min. 70mm , rámový profil minimálne 6 komorový

typ krídla:

pole	krídlo

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

stĺpik:

Vodorovne:

Stĺpik AD 90mm

Stĺpik AD 90mm

spoj:

S	1,5mm - 2×406255

S 	1,5 mm – 2x406255

kovanie:

pole	kovanie		                  výška kľučky

    - OT ľavé			700 mm

    - Sklopné - kľučka hore		529,1 mm

    - OT pravé	700 mm

    - Sklopné - kľučka hore	529,1 mm

zasklenie:

P	                          Zloženie skla

1.1	4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

2.1	4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

3.1	4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

4.1		  4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

rozšírenie:

poloha 	Profilový Typ

vľavo	416160 Rozšírenie 20x76mm        vpravo               416160 Rozšírenie 20x76mm

dole	            PP-476V podkladový profil CLASSIC 30mm

Odvodnenie:      Odvodnenie Spredu

Kotvenie:       Kotvy

- 2 ks		rozmer v ráme:  3000x2300

| Stĺpik: Vodorovne: Stĺpik AD 90mm Stĺpik AD 90mm spoj: S 1,5mm - 2×406255 S 1,5mm - 2×406255 kovanie: |  |
| --- | --- |
| pole kovanie 1 fixný rám | výška kľučky |
| 2 OS ľavé | 700 mm |
| 3 Sklopné - kľučka hore | 591,3 mm |
| 4 OT pravé | 700 mm |
| 5 Sklopné - kľučka hore zasklenie: P Zloženie skla | 591,6 mm |

Farba rámu (ext-int): Nußbaum-Biela 		Farba krídla (ext-int): Nußbaum-Biela 		typ rámu:

12 * Rám AD min. 70mm, rámový profil minimálne 6 komorový

typ krídla:

pole	krídlo

    - Fixný rám

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

  - 44mm RAL9003/Nußbaum /SC1021/

  - 44mm RAL9003/Nußbaum /SC1021/

2.1 	 	4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=1.10

3.1                     4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

4.1                     4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

5.1	                   4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60 priečky:

| Poloha | Profil | Farba |
| --- | --- | --- |
| W | Stĺpik AD 90mm | Nußbaum-Biela |

rozšírenie:

poloha     Profilový Typ

vpravo      416163 Rozšírenie 30x76mm

dole	PP-476V podkladový profil CLASSIC 30mm

vľavo	Dummy H-Kopplungsfeder 15x8,3mm

Odvodnenie:     Odvodnenie Spredu

Kotvenie:  Kotvy

- 1 ks		rozmer v ráme:  1500x2300

Farba rámu (ext-int): Nußbaum-Biela 				Farba krídla (ext-int): Nußbaum-Biela 				typ rámu:

4 * Rám AD min. 70mm, rámový profil min. 6 komorový

typ krídla:

pole	krídlo

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

    - 761 002 - okenné krídlo 80mm

stĺpik:

Vodorovne:

Stĺpik AD 90mm

kovanie:

pole	                    kovanie	výška kľučky

1 OT ľavé	700 mm

2 Sklopné - kľučka hore 692 mm

zasklenie:

P	Zloženie skla

1.1           4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

2.1	          4 Float (Top 1,1)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1,1) TGI-Čierny/Argón/Ug=0.60

rozšírenie:

poloha     Profilový Typ

vľavo         Dummy H-Kopplungsfeder 15x8,3mm

vpravo     416163 Rozšírenie 30x76mm

dole	PP-476V podkladový profil CLASSIC 30mm

Odvodnenie:      Odvodnenie Spredu

Kotvenie:  Kotvy

Verejný obstarávateľ odporúča vykonanie obhliadky, z dôvodu presného nacenenia predmetu zákazky. Kontaktná 		osoba na obhliadku je: Ing. Ján Valocka, 0903 547 994