Príloha č. 1 Rámcovej dohody pre časť č. 1

Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre časť č. 1

Obchodné meno:			(doplní uchádzač)

Sídlo:					(doplní uchádzač)

IČO:					(doplní uchádzač)

Predmet zákazky: „Ihly jednorazové“  na obdobie 36 mesiacov

Časť č. 1 IHLA INJEKČNÁ A TUPÁ

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácii:

Časť č. 1: IHLA INJEKČNÁ A TUPÁ

- IHLA INJEKČNÁ HYPODERMICKÁ

| Ihla injekčná hypodermická | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| --- | --- |
| Výrobca: |  |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky: |  |
| Klasifikácia zdravotníckej pomôcky (zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy) |  |
| Špecifikácia |  |
| funkcia: intradermálne, intravenózne, intramuskulárne a subkutánne podávanie, odoberanie vzoriek a podávanie infúzii |  |
| materiál ihly: nerezová chirurgická oceľ (AISI 304) |  |
| vysoká ostrosť pre minimalizáciu bolesti vpichu : - špeciálne trojité skosenie ihly alebo - špeciálny úkos na intramuskulárny/intravenózny vpich (resp. uviesť spôsob splnenia podmienky |  |
| materiál hlavičky ihly: polypropylén |  |
| hlavička ihly: priehľadná – umožňujúca vizuálnu kontrolu prietoku |  |
| hlavička ihly: farebne značená v súlade s normou ISO 6009 |  |
| ochranný kryt ihly: priehľadný |  |
| konektor: luer konektor |  |
| sterilizačná metóda: etylén oxid |  |
| spojovací materiál: epoxidové lepidlo |  |
| lubrikant: silikónový olej |  |
| v súlade s normou: EN ISO 13485 |  |
| v súlade s normou: ISO 7864 |  |
| bez: pyrogénov, latexu, DEHP, PVC |  |
| použitie: jednorazové |  |
| balenie: sterilne jednotlivo v blistroch |  |
| skupinové balenie: 100 ks, resp. uviesť |  |

| Por. č. | G | Priemer (mm) | Dĺžka (mm) | Stena ihly | Farba | Platný ŠUKL kód | Referenčné číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 0,5 | 25 | tenká/ regulérna | oranžová |  |  |
| 2 | 22 | 0,7 | 30 | tenká | čierna |  |  |
| 3 | 21 | 0,8 | 40 | tenká | zelená |  |  |
| 4 | 20 | 0,9 | 40 | tenká | žltá |  |  |
| 5 | 18 | 1,2 | 40 | tenká | ružová |  |  |

- IHLA TUPÁ NA NAŤAHOVANIE ROZTOKOV

| Ihla tupá na naťahovanie roztokov | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| --- | --- |
| Výrobca: |  |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky: |  |
| Klasifikácia zdravotníckej pomôcky (zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy) |  |
| Špecifikácia |  |
| funkcia: na naťahovanie liečiv z ampuliek a infúznych vakov, miešanie a prípravu liekov |  |
| ihla: naťahovacia |  |
| materiál ihly: nerezová chirurgická oceľ (AISI 304) |  |
| hlavička ihly: červená |  |
| materiál hlavičky ihly: polypropylén |  |
| hrot ihly: tupý 40-45° hrot - minimalizuje riziko poranenia |  |
| ochranný kryt ihly: červený pre jasné odlíšenie |  |
| spojovací materiál: epoxidové lepidlo |  |
| lubrikant: silikónový olej |  |
| bez: latexu, DEHP, PVC |  |
| použitie: jednorazové |  |
| balenie: sterilne jednotlivo |  |

| Por. č. | G | Priemer (mm) | Dĺžka (mm) | farba | Platný ŠUKL kód | Referenčné číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | 1,2 | 40 | červená |  |  |

V ........................................, dňa ....................

.......................................................................

meno a priezvisko štatutárneho orgánu

podpis a pečiatka