PROJEKT BUDOWLANY

TOM 3/3

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA ORAZ INNE DOKUMENTY

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Przebudowa pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania: „Spotkajmy się w pałacu! - rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Bobrowskich w Andrychowie” – Etap 1 |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | Miejscowość: Andrychów, ul. Krakowska 69, 34-120 Andrychów, Kategoria IX: budynki kultury Kategoria XVII: budynki handlu, gastronomii i usług |  |
| IDENTYFIKATOR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH | jednostka ewidencyjna/obręb ewidencyjny/nr działki ewidencyjnej: 1) 121801_4/ obręb 4.0001 Andrychów / dz. nr 6162/1 2) 121801_4/ obręb 4.0001 Andrychów / dz. nr 6162/2 3) 121801_4/ obręb 4.0001 Andrychów / dz. nr 1919/2 4) 121801_4/ obręb 4.0001 Andrychów / dz. nr 1919/11 5) 121801_4/ obręb 4.0001 Andrychów / dz. nr 6165 6) 121801_4/ obręb 4.0001 Andrychów / dz. nr 6167 |  |
| INWESTOR | Gmina Andrychów ul. Rynek 15;34-120 Andrychów |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA |  | An Archi Group Sp. ZOO; ul. Chorzowska 64; 44-100 Gliwice; e-mail: biuro@a-ag.com.pl tel. 32/ 331.16.17 ¦ fax. 32/ 334.71.69 |

Spis zawartości:

I. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (str. 2 - 6)

II. Zaświadczenia projektantów i sprawdzających (str. 7-8)

III. Załączniki formalne (str. 9)

- Techniczne warunki przyłączenia do sieci wodociągowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Andrychów,

dn. 18.10.2021r. nr pisma L.dz.4422/198/TWS/21 (str. 10-17)

- Zgoda na odprowadzenie wód opadowych wg projektu. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Andrychów,

dn. 29.11.2021r. nr pisma L.dz.4433/198/TWS/21 (str. 18)

- Warunki przyłączenia nr WP/131153/2021/O06R03 Tauron Dystrybucja SA. Bielsko-Biała, z dnia 02.11.2021r.

(str. 19-21)

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci światłowodowej budynku Pałacu Bobrowskich w Andrychowie

nr BM/DT/2021/10/408/BC. Beskid Media Sp. z o.o. Kęty, dnia 07.10.2021r. (str. 22-23)

- Opinia Sanitarna nr NS.9022.11.50.2021 Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Kraków, dnia

31.08.2021r. (str. 24-26)

- Zezwolenie nr ZN-III.5146.353.2021.SK.3 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usunięcie

drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Kraków, dnia 29.10.2021r. (str. 27-29)

- Pozwolenie nr ZN-III.5146.353.2021.SK.2 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usunięcie

drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Kraków, dnia 29.10.2021r. (str. 30-32)

IV. Geologia (str. 33-62)

-Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym.

Listopad 2021

PROJEKT BUDOWLANY

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) oraz na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami)

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Przebudowa pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania: „Spotkajmy się w pałacu! - rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Bobrowskich w Andrychowie” – Etap 1 |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | Miejscowość: Andrychów, ul. Krakowska 69, 34-120 Andrychów, Kategoria IX: budynki kultury Kategoria XVII: budynki handlu, gastronomii i usług |  |
| IDENTYFIKATOR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH | jednostka ewidencyjna/obręb ewidencyjny/nr działki ewidencyjnej: 1) 121801_4/ obręb 4.0001 Andrychów / dz. nr 6162/1 2) 121801_4/ obręb 4.0001 Andrychów / dz. nr 6162/2 3) 121801_4/ obręb 4.0001 Andrychów / dz. nr 1919/2 4) 121801_4/ obręb 4.0001 Andrychów / dz. nr 1919/11 5) 121801_4/ obręb 4.0001 Andrychów / dz. nr 6165 6) 121801_4/ obręb 4.0001 Andrychów / dz. nr 6167 |  |
| INWESTOR | Gmina Andrychów ul. Rynek 15;34-120 Andrychów |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA |  | An Archi Group Sp. ZOO; ul. Chorzowska 64; 44-100 Gliwice; e-mail: biuro@a-ag.com.pl tel. 32/ 331.16.17 ¦ fax. 32/ 334.71.69 |

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

| Projektant: mgr inż. arch. Michał Kuś uprawnienia w specjalności architektonicznej nr 32/SLOKK/2014/II |  |  |
| --- | --- | --- |

Listopad 2021

Spis treści

1. Przedmiot opracowania (str. 4)

2. Podstawa opracowania (str. 4)

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – część opisowa (str. 4 - 6 )

3.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów (str. 4-5)

3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych (str. 5)

3.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (str. 5)

3.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia (str. 5)

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych (str. 5)

3.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń (str. 5)-6

4. Uwagi (str. 6 )

# 1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zamierzenia budowlanego pod nazwą:

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części  hali magazynowo – produkcyjnej z zapleczem biurowo-socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

Projekt obejmuje działki :

jednostka ewidencyjna/obręb ewidencyjny/nr działki ewidencyjnej:

1) 121801_4/ obręb 4.0001 Andrychów / dz. nr 6162/1

2) 121801_4/ obręb 4.0001 Andrychów / dz. nr 6162/2

3) 121801_4/ obręb 4.0001 Andrychów / dz. nr 1919/2

4) 121801_4/ obręb 4.0001 Andrychów / dz. nr 1919/11

5) 121801_4/ obręb 4.0001 Andrychów / dz. nr 6165

6) 121801_4/ obręb 4.0001 Andrychów / dz. nr 6167

# 2. Podstawa opracowania

Informację sporządza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie art. 20.1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. poz.1409 z 2013r.).

# 3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – część opisowa

## 3.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W skład robót związanych z zagospodarowaniem terenu wchodzą:

Roboty przygotowawcze:

- rozbiórka istniejących schodów przy głównych wejściach do budynku na poziom parteru oraz piwnic (zgodnie z częścią rysunkową),

- rozbiórka istniejących powierzchni utwardzonych z kostki betonowej (chodników) od zachodniej strony budynku,

- demontaż pochylni stalowej od strony dziedzińca w skrzydle zachodnim,

- zdjęcie warstw humusu, wykonanie wykopów w celu wykonania drenaży, instalacji deszczowej, izolacji ścian fundamentowych oraz podbicia fundamentów w części wschodniej piwnic.

- zaślepienie oraz usuniecie istniejących nieczynnych instalacji wodno kanalizacyjnych,

Roboty projektowane:

- wykonanie fundamentów pod przebudowywane schody zewnętrzne do piwnicy w części wschodniej,

- wykonanie murku oporowego w części południowo zachodniej budynku, przy planowanym nowym wejściu do budynku od strony baszty,

- wykonanie podestu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim przy zewnętrznym tarasie od południowej części budynku,

- wykonanie utwardzenia zakończonego obrzeżem oraz ogrodzenia we wschodniej części budynku przy istniejącej stacji transformatorowej na potrzeby miejsca gromadzenia odpadów stałych oraz zadaszenia na kosze,

- wykonanie utwardzeni zakończonego obrzeżem oraz ogrodzenia przy istniejących szaletach miejskich na potrzeby miejsca gromadzenia odpadów stałych,

- remont tarasu zewnętrznego w południowej części budynku wraz z murkiem oraz stopnicami,

W zakresie niezbędnej infrastruktury technicznej zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu:

- zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej (drenaż, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna)

- przyłączy do budynku: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, energetycznej, ciepłowniczej.

Zakres robót dla budynku:

- Wyburzenie ścianek działowych pod tarasem w północno wschodniej części budynku, zgodnie z częścią rysunkową,

- Usunięcie warstw podłogowych orz pogłębienie pomieszczeń,

- Wykonanie podbicia istniejących ścian piwnicznych – piwnice we wschodnim skrzydle budynku,

- Przekucie otworu w ścianie oraz zamurowanie dwóch istniejących otworów w ścianach zewnętrznych zgodnie z częścią rysunkową,

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych ścian oraz poziomych (iniekcja);

- Wykonanie nowej podbudowy pod posadzkę w piwnicy w części wschodniej zakończonej warstwą betonu podkładowego,

- Wykonanie zewnętrznej izolacji  termicznej ścian położonych poniżej gruntu, zgodnie z częścią rysunkową.

Poszczególne elementy zagospodarowania terenu zostały przedstawione w części graficznej niniejszego opracowania.

Przewiduje się realizację jednoetapową całości inwestycji.

## 3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W skład istniejącego zagospodarowania terenu wchodzą:

- istniejący budynek pałacu

## 3.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- masy ziemne przy wykopach oraz podczas wykonywania prac ziemnych.

## 3.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Przewidywane zagrożenia:

- możliwość przysypania ziemią;

- możliwość upadku z wysokości ponad 5,0 m;

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów;

- możliwość porażenia prądem przy robotach wykonywanych pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległościach mniejszych niż 3 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV i 5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV;

- wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopy o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m.

## 3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracowników przeszkolić powinien uprawniony personel techniczny. Pracownicy prowadzący roboty specjalistyczne i wysokościowe powinni mieć odpowiednie uprawnienia i badania zdrowotne.

## 3.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Zapobiegawcze środki techniczne i organizacyjne:

- odpowiednie zagospodarowania placu budowy, w szczególności pod kątem wyznaczenia stref niebezpiecznych, przejść, dojść – wraz z odpowiednim oznakowaniem;

- zapewnienie łączności adekwatnej do rodzaju i zakresu prowadzonych robót;

- instruktarz pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

- wyposażenie pracowników w odpowiednią odzież roboczą, sprzęt ochronny osobisty;

- urządzenie punktu pierwszej pomocy na terenie budowy obsługiwanego przez przeszkolonego pracownika;

- zapewnienie należytego dozoru technicznego;

- wykonywanie wszelkich prac zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, normami i sztuką budowlaną.

# 4. Uwagi

W odniesieniu do Art 21a.1. Ustawy Prawo Budowlane oraz treści powyższej Informacji Kierownik budowy obowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan powinien odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Listopad 2021

II. Zaświadczenia projektantów i sprawdzających

III. Załączniki formalne:

IV. Geologia: