| spoločnosť s r.o. Bratislava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vypracovala : Ing. Fuksa | HIP : Ing.Slezák |  | formát | 5 A4 |
| zodp. proj : Ing. Slezák | kontrola : Ing. Neupauer |  | dátum | 10.2019 |
| kreslil: |  |  | stupeň | PSR |
| investor: Mesto Malacky |  |  | č. zákazky | 09-92 724 |
| akcia: MALACKY KOMPOSTÁREŇ |  |  | arch. číslo | 31 528 |
| PROJEKT STAVBY PRE REALIZÁCIU |  |  | mierka | - |
| príloha: SO 03 Spevnené plochy kompostárne TECHNICKÁ SPRÁVA |  | číslo prílohy: |  | - E3.01 |

Akcia:		Malacky – kompostáreň

SO 03 Spevnené plochy kompostárne

Stupeň: 	Projekt stavby pre realizáciu

Zák.číslo:	09-92 724

Arch.číslo:	31 528

TECHNICKÁ správa

Obsah:

- Úvod

- Základné údaje

- Technické riešenie

- Skúšky

- Bezpečnosť prace a ochrana zdravia pri práci

- ÚVOD

Predmetom stavby je vybudovanie kompostárne pre mesto Malacky ako aj okolitú spádovú oblasť. Lokalita kompostárne Malacky sa nachádza na južnom okraji mesta Malacky (cca 400 m od cesty I/2 – smer Stupava), v katastrálnom území Malacky. Areál kompostárne je umiestnený v areáli bývalého vodného zdroja Vampíl, ktorý prevádzkovala Bratislavská vodárenská spoločnosť. Vodný zdroj bol zrušený, pričom v súčasnosti sú z areálu odstránené všetky zariadenia súvisiace s prevádzkou vodného zdroja. Povrch územia areálu je nespevnený. Vzdialenosť areálu kompostárne od najbližších trvale obývaných usadlostí je cca 430 m.

Stavba nezasahuje do ochranných pásiem chránených území, kultúrne cenných objektov a pamiatok, nenachádza sa v oblasti s ťažiteľnými priestormi.

Z morfologického hľadiska je areál kompostárne situovaný v rovinatom teréne s nadmorskou výškou 159,00 – 160,00 m n.m.

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Cieľom tejto projektovej dokumentácie je návrh kompostárne pre mesto Malacky s potenciálom rozšírenia v druhej etape. Predmetom tejto PD je I.etapa kompostárne. Celá stavba sa bude realizovať v bývalom areáli vodného zdroja BVS Vampíl.

Kompostáreň – ide o spracovanie zelených odpadov z územia mesta Malacky. Výroba zelených kompostov sa navrhuje na spevnenej betónovej ploche so spádom 1% smerom k odvodňovacím prvkom. Celková výmera kompostovacej plochy je 5 059,91 m2.

Výroba kompostov bude prebiehať formou zakládok, budú mať tvar lichobežníkového profilu (v závislosti od použitej technológie prekopávača kompostu) s predpokladaným tvarom:

- základňa – 3,0 m

- výška zakládky – 1,9 m

- dĺžky zakládok – 5 x 60m

Pri objeme 2,85 m3 na 1 bm zakládky a celkovej dĺžke 5 zakládok - 300 m je možné spracovať v jednom cykle 855 m3 zelenej hmoty.

Pri 3 cykloch / rok ide o spracovanie cca  2 565 m3 surového zeleného odpadu = 1 283 t/rok   (0,50 t/m3).

- TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

Spevnená plocha kompostárne je navrhnutá v strednej časti areálu a bude slúžiť na výrobu kompostu. Prístup na túto spevnenú plochu je z obidvoch strán z areálovej komunikácie. Rozmery spevnenej plochy sú 104,08 x 48,53 m. Celkovo má spevnená plocha výmeru 5059,91 m2.

Spevnená plocha pre skladovanie kompostu je navrhnutá pozdĺž oplotenie areálu na juhovýchodnom okraji areálu. Samotná plocha je oplotená  a prístup je z areálovej komunikácie cez posuvnú bránu. Rozmery spevnenej plochy sú 66,40 x 18,61 m. Celkovo má spevnená plocha výmeru 1246,79 m2.

Po vybudovaní betónovej plochy sa narežú škáry tak, aby maximálna plocha betónovej dosky bola 25 m2. Škáry sa vyplnia trvalo pružnou zálievkou. Hĺbka rezu podľa STN 73 6123 sa odporúča pri priečnych škárach 0,25 h - 0,30 h a pri pozdĺžnych kotevných škárach 0,30 h - 0,35 h, kde "h" je hrúbka cementobetónového krytu. Maximálna šírka dosky nesmie byť väčšia ako 5 m.

Obvod obidvoch spevnených plôch je ohraničený cestnými betónovými obrubníkmi, aby sa zabránilo vnikaniu dažďových vôd, eventuálne častí kompostu a odpadu do okolitých zelených plôch. Obrubníky sú osadené cca 10 cm nad spevnené plochy. Dĺžka cestných obrubníkov pre spevnenú plochu kompostárne je 366,4 m , z toho je 92m obrubníkov zapustených na výšku spevnenej plochy v miestach vstupu vozidiel na spevnenú plochu.  Dĺžka cestných obrubníkov pre spevnenú plochu na skladovanie kompostu je 96m.

Navrhované zloženie spevnenej plochy kompostárne:

- cementový betón CB III-Cl0.4, Dmax 22-S3 , výstuž rozptýlená s narezanými dilatačnými škárami  (max. priesak vody 50 mm podľa STN EN 12390-8)  hr. 250 mm

- geotextília

- cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C 5/6		    		 hr. 150 mm

- nestmel. vrstva zo štrkodrvy UM ŠD 31,5 Gc		     		 hr. 250 mm

Požadovaná únosnosť upravenej plochy pod spevnou betónovou plochou kompostárne je min. 200 kPa. Táto únosnosť je statická. Dynamická únosnosť nie je požadovaná. V prípade zistenia málo únosnej zeminy, sa táto zemina vymení za vhodnú v hrúbke 0,5m. Únosnosť zeminy sa môže zlepšiť aj filtračnou geotextíliou a geomrežou.

Odvodnenie povrchu plochy kompostárne bude zabezpečené jeho pozdĺžnym 
1 až 1,8%-ným sklonom k okraju plochy. Pri okraji plochy je uložený odvodňovací žľab z betónových žľaboviek, ktorý slúži na odvedenie vôd do akumulačnej nádrže, resp. do dažďovej kanalizácie.

Odvodňovací žľab:

Odvodňovací žľab je umiestnený na kraji spevnenej plochy, zložený je z betónových žľaboviek, šírky 92,8 cm. Pod betónom odvodňovacieho žľabu bude osadená fólia PEHD hr. 1,5mm. Možný priesak znečistených vôd z fólie bude odvedený dvomi rúrkami ø100 mm PEHD dĺžky cca 1,0m do lapača nečistôt. Na odvodňovacom žľabe dĺžky 194,1 m je umiestnený 1 ks lapača nečistôt / rozdeľovacieho objektu. Lapač nečistôt je zo stavebného hľadiska tzv. horský vpust osadené na podkladovú betónovú dosku C12/15 hr. 100 mm. Vonkajšie rozmery lapača sú 1500x880 mm, výška 1645 mm (bez mreže). Lapač bude osadený kompozitovou mrežou (kat. B125), otvory a prestupy do lapača budú vyhotovené priamo na stavbe vyrezaním. Na jednoduchý prístup do lapača v ňom budú inštalované poplastované stúpadlá (súčasť prefabrikátu). Funkcie lapača sú nasledujúce:

- zachytenie nesených nečistôt na dne lapača

- zachytenie plávajúcich látok na nornej stene umiestnenej v lapači

- rozdelenie prietoku v prípade potreby:

  - ak je príslušná časť spevnenej plochy plná kompostu – voda preteká cez lapač nečistôt smerom do akumulačnej nádrže

  - ak je príslušná časť spevnenej plochy prázdna a čistá (kompostáreň je z rôznych prevádzkových dôvodov prázdna) – bude čistá dažďová voda prevedená cez lapač priamo do dažďovej kanalizácie – za týmto účelom je potrebné manipulovať / otvoriť stenové stavidlo DN 300 osadené v lapači nečistôt

Odvodnenie spevnenej plochy pre skladovanie kompostu je priečnym sklonom do stredu plochy, kde sú umiestnené 4 ks dažďových vpustov, cez ktoré je dažďová voda odvádzaná do stoky dažďovej kanalizácie. Dažďové vpusty sú predmetom SO 09 Dažďová kanalizácia.

Dažďové vpusty:

Dažďové vpusty sú štandardné betónové DN 500, s liatinovými vtokovými mrežami kat. D400. Z dažďových vpustov je vedená prípojka z PVC, DN 200 do dažďovej stoky s celkovou dĺžkou 6,0 m.

- SKÚŠKY

Od zhotoviteľa budú požadované nasledovné kontrolné skúšky:

- skúšky na zhutnenia pláne

- certifikáty použitých materiálov

- skúšky vodotesnosti a mrazuvzdornosti betónu v súlade s normami:

- STN 73 1322 – Stanovenie mrazuvzdornosti betónu

- STN EN 12390-8 – Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 8: Hĺbka

presiaknutia tlakovou vodou

- BEZPEČNOSŤ PRACE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Stavba bude vykonávaná bežnými spôsobmi výstavby. Počas výstavby je treba dôsledne dodržiavať všetky zásady bezpečnosti, a to najmä predpisy a zásady vyplývajúce z platnej legislatívy:

- Zákon č.124/2006 O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

- Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za účelom komplexného riešenia bezpečnosti, hygienických a protipožiarnych opatrení pri výstavbe a po nej).

- Zákon č.154/2013 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zamestnanec v stiesnených pomeroch musí byť zvonku neustále sledovaný ďalšou osobou a na zaistenie účinnej a okamžitej pomoci sa musia prijať všetky primerané bezpečnostné opatrenia.

Zvlášť upozorňujeme na nutnosť dôkladného paženia rýh a stavebných jám a na zvýšenú opatrnosť pri práci so stavebnými mechanizmami s výsuvnými ramenami (bager, žeriav) v blízkosti nadzemných vedení, zvlášť nadzemných VN liniek, pri ktorých je treba bezpodmienečne zabezpečiť ich vypínanie.

Stavenisko a výkopy je potrebné riadne označiť a v prípade potreby aj osvetliť.

V Bratislave:  10. 2019

Vypracovala:    Ing. Fuksa