Statický posudok a projekt statiky je vypracovaný pre projekt stavby „Revitalizácia centra výkrmnosti a výťažnosti “ Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Podklady pre výpočet predstavujú: obhliadka objektu, konzultácie s investorom,  výkresy stavebnej časti,  technická správa k stavebnej časti, technické podklady výrobkov a technické charakteristiky materiálov.  Pri posudku sa vychádzalo z navrhovaného usporiadania nosných konštrukcií, z typologických a architektonických požiadaviek na konštrukcie a  z lokálnych podmienok. Statický posudok je spracovaný na úrovni projektu pre stavebné povolenie - sú stanovené   požiadavky na nosné konštrukcie. Sú posúdené nosné prvky, je navrhnutý spôsob realizácie prekladov a prievlakov a ich posúdenie, sú stanovené podmienky realizácie stropu, je určený nosný systém stropu vrátane posúdenia nosných prvkov, je navrhnutý základný spôsob armovania monolitických železobetónových konštrukcií a ich posúdenie a je posúdený spôsob zakladania.

Všeobecný popis:

Objekt revitalizácie experimentálneho centra výkrmnosti a výťažnosti je situovaný v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Hlavnú časť stavby tvorí pozemný objekt  - revitalizácia centra výkrmnosti a výťažnosti.  Jedná sa o existujúci objekt centra výkrmnosti a výťažnosti ku ktorému bude vybudovaná prístavba. Pôvodný objekt prejde drobnými dispozičnými zmenami, ktoré zabezpečia prepojenie s navrhovanou prístavbou a taktiež priestorové požiadavky a nadväznosti výskumného procesu.

Riešený objekt je prízemný, nepodpivničený, založený na plošných základoch – základových pásoch z prostého betónu. Nosný systém objektu je stenový, obojsmerný, doplnený stužujúcimi priečnymi stenami. Obvodové nosné steny sú navrhnuté z keramických tehál. Vnútorné nosné a stužujúce steny sú z keramických tehál príslušnej pevnostnej triedy doplnené o železobetónové monolitické piliere v debniacich pilierových betónových tvárniciach. Deliace priečky sú tiež keramické. Murivá a steny sú stužené systémom stužujúcich železobetónových vencov.

Stropné konštrukcie sú montované zo stropných železobetónových predpätých prefabrikátov a polomontované, zo stropných predpätých železobetónových nosníkov a stropných vložiek s dobetonávkou rebier. V konštrukcii stropu sú oceľovými výmenami riešené spôsoby ukladania prefabrikátov pre vytvorenie otvorov pre strešné svetlíky.

Preklady v obvodových múroch sú keramické prefabrikované typové ako súčasť murovacieho systému, vo vnútorných múroch sú keramické prefabrikované typové ako súčasť murovacieho systému a pre väčšie rozpony a s ohľadom na podmienky uloženia na podporách sú navrhované železobetónové monolitické preklady a prievlaky prosté a spojité.

Železobetónové stužujúce vence v obvodových nosných stenách ako podklad pod stropnou konštrukciou budú  opatrené tepelnou izoláciou z XPS vloženou do debnenia  z exteriérovej strany. Zastrešenie je riešené ako plochá strecha na stropnej konštrukcii.

Základy:

Založenie objektu je navrhnuté na  plošných základoch – základových pásoch. Základové pásy sú navrhnuté z prostého betónu triedy C25/30.

Pod základové pásy sa zrealizuje podkladné zhutnené lôžko hr. 100mm (Id = 0,7). Základové pásy budú pod nosnými stenami objektu šírky 600 mm a ich monolitická časť bude mať výšku 700mm, na ktorej bude časť základovej konštrukcie výšky 500 mm riešená v debniacich betónových tvárniciach s výplňou betónom triedy C20/25 a konštrukčnou výstužou 2ϕ10, B500. Táto časť pásových základov pod obvodové murivá bude mať šírku 300 mm a pod vnútorné murivá šírku 250mm. Na túto konštrukciu bude realizovaná plošná betónová konštrukcia (podkladná) z betónu C20/25 s konštrukčnou výstužou výstužnou sieťovinou ϕ6 oká 150/150mm. Medzizákladový priestor bude zasypaný štrkopieskovými zásyspmi po vrstvách max. 250 mm so zhutnením na Id = 0,7.  Hodnota napätia pod základovým pásom neprekročí únosnosť základovej pôdy, ktorá vyplýva z miestnych pomerov. Pri realizácii výkopov je nutné chrániť základovú škáru pred vysušením a zaplavením. Základovú škáru po ukončení výkopových prác začistiť – zbaviť sypkej zeminy. Je potrebné k prevzatiu základovej škáry pred realizáciou základových konštrukcií prizvať projektanta stavby a statika. Pri betonáži základových konštrukcií je potrebné dodržať požiadavky na zhutnenie betónu.

Zvislé nosné konštrukcie :

Jestvujúce zvislé konštrukcie v objekte sú murované  - z časti budú vybúrané pre potreby dispozičných zmien. Navrhované  obvodové konštrukcie prístavby sú z keramických tehál Porotherm 30 Profi, hrúbky 300 mm na lepiacu tenkovrstvú maltu. Navrhované  nosné vnútorné konštrukcie prístavby sú z keramických tehál Porotherm 25 Profi, hrúbky 250 mm na lepiacu tenkovrstvú maltu. Vnútorné nenosné deliace priečky sú navrhnuté z keramických tehál Porotherm 14 , hrúbky 150 mm. Vnútorné nosné steny budú stužené železobetónovými piliermi (stĺpmi) 250/250 mm, podľa výkresovej dokumentácie. Piliere budú vyvedené po úroveň vencov a výstuž bude vyvedená do vencov. Tiež budú slúžiť pre uloženie prekladov a prievlakov a to jednak prefabrikovaných keramických a jednak monolitických železobetónových a preto budú riešené pracovnými škárami podľa výšky uloženia vodorovných prvkov. Navrhované sú  z pilierových debniacich betónových tvárnic s výplňou z betónu triedy C25/30, oceľ B500. vystuženie pilierov bude symetrické 4ϕR12, strmienka ϕE6 á 250 mm. Výstuž bude previazaná s pozdĺžnou výstužou prievlakov a vencov.

Vodorovné nosné konštrukcie:

Stropné konštrukcie:

Stropné konštrukcie budú montované, železobetónové z predpätých stropných panelov typu   PSP MF 200/B, šírky 1200mm a výšky 200mm,  ukladaných na maltové lôžko z cementovej malty na hornej úrovni stužujúcich vencov nosných múrov. Pre vytvorenie navrhovaných otvorov v stropnej konštrukcii pre zriadenie budúcich strešných svetlíkov je riešené ukladanie časti stropných panelov na oceľové výmeny uložené na susedné stropné panely. Oceľové výmeny použiť typové PETRA ® (Peikko), resp. atypické ( podľa dielenskej dokumentácie v spodrobnení projektového riešenia).  Časť stropnej konštrukcie na kontakte s jestvujúcou časťou objektu je navrhovaná ako polomontovaná zo železobetónových stropných predpätých nosníkov typu PSN EU v príslušných dĺžkach so stropnými betónovými vložkami typu EB60/19 s výškou stropu 190mm bez nadbetonávky s dobetónovaním nosných rebier v dvojiciach nosníkov. Obvod stropnej konštrukcie bude dobetónovaný do úrovne stropnej konštrukcie dobetonávkou z prostého betónu C25/30. Na časti konštrukcie pod úrovňou stropu je z obvodového venca vyložená konzolová strieška z monolitického železobetónu. Spôsob vystuženia je popísaný v stati stužujúce vence. Pri montáži stropu a betonáži je nutné dodržať všetky podmienky výrobcu stropného predpätého systému.

Preklady:

Nad otvory v obvodových nosných stenách a nad časť otvorov vo vnútorných nosných stenách budú preklady zrealizované z keramických prefabrikátov murovacieho systému Porotherm®– preklady KP7. Preklady sa vytvoria vyskladaním jednotlivých prefabrikátov vedľa seba, s uložením do maltového lôžka. Pri uložení, osadení a montáži prekladov, je potrebné dodržať technické podmienky výrobcu. V jestvujúcej časti objektu a na prechodoch do pristavovanej časti je navrhované použitie keramických prekladov KP 14,5 s dodržaním aktivovania konštrukcie na statickú výšku min. 250 mm podľa technických podmienok výrobcu. Je potrebné dodržať dočasné pracovné podopretie prekladov počas betonáže a po betonáži a všetky ostatné predpisy výrobcu.

Pre väčšie rozpätia a z konštrukčných dôvodov sú navrhované vo vnútorných nosných stenách monolitické preklady (prievlaky) jednak ako prosté nosníky a jednak ako spojité nosníky s dvomi poľami rovnakého rozpätia. Šírka prierezov je daná šírkou zvislej nosnej konštrukcie 250mm a výška je daná ako výsledok návrhu podľa rozpätia a zaťaženia prvku a to buď 250mm, resp. 500mm.  Navrhované sú z betónu triedy C25/30, oceľ B500, vystuženie  bude z tyčovej výstuže ϕR12, strmienka ϕE6 á 100 a 150mm podľa predpisu vo výkrese výstuže. Výstuž bude previazaná so zvislou výstužou železobetónových pilierov ako súčasťou podporného systému.

Stužujúce vence:

Steny sú stužené systémom stužujúcich železobetónových vencov. Stužujúce vence sú vytvorené podľa charakteru nosnej steny. Nosné obvodové steny z keramických tvaroviek budú stužené vencami pod úrovňou stropu. V priereze vencov sú požadované  symetricky rozložené 4 prúty B12 a strmienky B6 každých 200 mm. Vnútorné nosné steny budú rovnako stužené vencom pod úrovňou stropu, čím sa vytvorí úložná plocha a roznášacia plocha pre stropné panely a  nosníky. V priereze vencov  budú 4 prúty B12 a strmienky B6 každých 200 mm. Výška stužujúcich vencov bude 250 mm. Vence budú z betónu triedy C25/30, oceľ B500. Vystuženie vencov bude podľa výkresovej dokumentácie výstuže.

Z obvodového venca je na časti obvodu konzolovo vyložená doska (strieška) – hrúbky 150/100 mm, z betónu C25/30, oceľ B500. Výstuž prútová B12 á 100mm podľa výkresu výstuže.

Stropné konštrukcie, konštrukcia konzolovej striešky, preklady a prievlaky  sú posudzované na zaťaženie v zmysle normy STN EN 1990 (pôv. STN 73 00 35) „Zaťaženie stavebných konštrukcií„ Do výpočtu nosných konštrukcií a prvkov vstupujú stále zložky zaťaženia, ktoré sú dané vlastnou tiažou, tiažou nosných a nenosných konštrukcií a zároveň je uvažované náhodilé úžitkové zaťaženie. Pri bytových priestoroch sa uvažuje s normovou hodnotou náhodilého zaťaženia 2,0 kN.m-2. Pri posudzovaní prekladov bolo zvolené posúdenie pre najviac zaťažený preklad podľa kombinácie zaťažení z ostatných konštrukcií.

Použitá literatúra a prislúchajúce normy:

STN EN 1990			Zásady navrhovania konštrukcií

STN EN 1991			Eurokód 1: Zaťaženie  konštrukcií

STN EN 1992-1-1 		Eurokód 2: Navrhovanie betónových konštrukcií.

STN EN 1997-1-1 		Eurokód 7: Navrhovanie geotechnických konštrukcií.

STN EN 1995-1-1	 	Eurokód 5: Navrhovanie drevených konštrukcií.

STN EN 1993-1-1	 	Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií.

STN EN 1996-1-1		Eurokód 6: Navrhovanie murovaných konštrukcií

Metodika a výsledky statického výpočtu:

Statický výpočet je spracovaný na základe uváženia možností vzájomného spolupôsobenia jednotlivých prvkov nosných konštrukcií. Spôsob posudzovania a charakter statických výpočtov je určené  rozmiestnením a vzájomným spolupôsobením nosných prvkov a konštrukcií. Spolupôsobenie je určené typologickým, architektonickým a funkčným usporiadaním nosných prvkov a konštrukcií.

Vzhľadom na konštrukčné riešenie obvodovej steny a charakter stavby je pre výpočet rozhodujúci návrh a posúdenie základovej pôdy a základových konštrukcií, jednotlivých prvkov vodorovných nosných konštrukcií (stropov, prekladov, prievlakov), zvislých nosných konštrukcií.

Tieto konštrukcie sú rozhodujúce pre tento typ objektu so stenovým obojsmerným nosným systémom  so stužujúcimi priečnymi stenami. Pri realizácii je nutné dodržať všetky podmienky stanovené statickými výpočtami, statickým posudkom a predpismi výrobcov.

Na základe výpočtu a analýzy nosných konštrukcií možno konštatovať, že pri zrealizovaní nosných konštrukcií podľa projektu a podľa statického posudku, nosné konštrukcie projektovanej stavby budú spĺňať kritériá pre mechanickú odolnosť a stabilitu navrhovaných konštrukcií vyplývajúce z § 43d, odst. 1a Stavebného zákona,  pri dodržaní podmienok príslušných STN EN, EC, za podmienok kvalitnej realizácie podľa projektu, konštrukčných  a montážnych predpisov výrobcov.

Pri nesplnení predpísaných  predpokladov, t. j. odchylnom riešení, alt. využití oproti projektu statiky, je nutné individuálne posúdenie každej vykonanej zmeny. V prípade, že sa nedodržia podmienky stanovené projektom statiky, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody.

V Zlatých Moravciach 01/2023		         		     Vypracoval :

Ing. Ľubomír Candrák, aut.stav.inž.