Verejný obstarávateľ:         Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Názov predmetu zákazky:  Dopravné značky a zariadenia

Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je nákup zvislých dopravných značiek, nosičov, príslušenstva, vodiacich a iných dopravných zariadení vrátane dopravy na základe objednávok v zmysle rámcovej dohody, ktorá vzíde z verejného obstarávania.

ZDZ sú potrebné pre zabezpečenie plynulej bezpečnej premávky na cestách  II. a III. triedy v Košickom kraji v správe SC KSK a na odstraňovanie nedostatkov a problémov v dopravnom značení a v zjazdnosti ciest.

Opis tovaru

- Zvislé dopravné značky (ZDZ)

- Typ zvislých dopravných značiek:  trvalé,  prenosné

- Materiál dopravných značiek: na pozinkovanom podklade

- Prevedenie dopravných značiek:

- štandardné s rozmerom do 1200 mm x 1600 mm:  z pozinkovaného plechu

hrúbky 1 mm s lisovaným okrajom (dvojitý ohyb) po celom obvode značky

a s uchytávacími lištami na zadnej strane značky

- veľkoplošné dopravné značky rozmeru nad 1200 x1600 mm hrúbky 1,5 mm;  musia byť so založeným okrajovým   profilom

- Podkladová doska dopravnej značky:

- Podkladové dosky nepremenných zvislých dopravných značiek, ktorých celková plocha je najviac 3 m2  (neveľkoplošné) sa musia vyhotoviť z jedného kusa materiálu.

- Na konštrukciu veľkoplošných dopravných značiek nesmie byť použitý lamelový systém.

- Predná strana dopravných značiek:

- Predná strana ZDZ/dopravného zariadenia  musí byť zhotovená, pokiaľ je to možné,  z jedného kusa fólie.

- Typ fólie dopravných značiek a dopravných zariadení: reflexná, vyhotovená z retroreflexnej

fólie triedy II.

- Povrch prednej strany nepremenných zvislých dopravných značiek musí byť hladký, bez bublín

a prasklín, umývateľný a odolný proti poveternostným vplyvom.

- Na prednú stranu nepremennej zvislej dopravnej značky je možné aplikovať materiál chrániaci prednú stranu značky pred poškodením farbami (antigrafiti ochrana).

Smú sa použiť iba také materiály, ktoré preukazujú zachovanie požadovaných vizuálnych vlastností zvislých dopravných značiek.

- Zvislé dopravné značky (ZDZ)  musia byť vyhotovené bez prederavenia prednej strany

- Zadná strana dopravných značiek:

- Zadná strana zvislých dopravných značiek bude vyhotovená v zmysle  STN 018020.

- Dodané DZ  musia mať na zadnej strane označenie výrobcu dopravnej značky a dátum výroby

( na  štítku alebo nálepke )

- Upevnenie prenosných zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení má byť

pomocou   "podperného stĺpika" osadeného v podstavci

- Podperný stĺpik:

-     Materiál podperného stĺpika: oceľový profil   JAKL 40 x 40 x 2 mm

-    Dĺžka podperného stĺpika:  podľa typu neseného zariadenia bude v rozmedzí 1,50 m až 2,50 m

-    Prevedenie podperného stĺpika:   má mať striedavo retroreflexné biele a červené  pruhy

šírky 10 až 20 cm, ktorých hodnoty retroreflexie zodpovedajú najmenej triede RA1

a kolority triede CR1 alebo CR2 podľa STN EN 12899-1

-     Celková dĺžka bielo-červenej úpravy podperného stĺpika: retroreflexný  bielo-červený polep

má byť dĺžky min. 60 cm.

- Podstavec - parametre:  gumený, z recyklovaného materiálu,  hmotnosti min. 28 kg;

rozmery:   800 x 400 x 120 mm (tolerancia 5 %)

- Nosiče:  pre ZDZ budú z  FeZn trubiek;

pre veľkoplošné ZDZ budú nosiče z FeZn „I“ profilov

a nosiče spĺňajúce pasívnu bezpečnosť 100 NE 2 alebo 100 NE 3 .

Systém uchytenia ZDZ musí vyhovovať pre ich uchytenie na dvojicu trubiek.

- Spojovací materiál bude s antikoróznou povrchovou úpravou.

Súčasťou dodávky upínacích svoriek alebo upínacieho prvku  budú aj matice, podložky a skrutky v potrebnom množstve. Uvedené bude zahrnuté v jednotkovej cene príslušnej položky.

- Individuálna kalkulácia:

Na  dopravné značky označené vo vyhláške MV SR č. 30/2020, ktorou sa vykonáva zákon

o cestnej premávke ako „vzor“ zhotoviteľ vypracuje v prípade objednania takejto značky grafický    návrh,  ktorý predloží objednávateľovi na schválenie.

- Dopravné značky a dopravné zariadenia musia vyhovovať triede zaťaženia DSL1

(dynamické zaťaženie spôsobené pri odstraňovaní snehu)

- Nepremenné zvislé dopravné značky musia spĺňať parametre podľa STN EN 12899-1  v rozsahu:

- prederavenie líca: značka musí spĺňať triedu P3

- ochranný okraj:  min. E2

- dynamický tlak odhŕňaného snehu:   min. DSL1

- tlak vetra:  min. WL3

- bodové zaťaženie:  min. P1

- Všetky ZDZ musia spĺňať parametre parametre podľa STN EN 12899-1.

- Dopravné značky musia mať platné SK certifikáty o nemennosti parametrov

- Konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou

Konštrukcia s pasívnou bezpečnosťou (ďalej len ako „KPB“) je podporná konštrukcia, ktorá slúži

na uchytenie veľkoplošných dopravných značiek.

KPB musí spĺňať požiadavky pasívnej bezpečnosti podľa STN EN 12767.

SC KSK požaduje typ podpornej konštrukcie 100 NE a 70 HE.

Presný typ podpornej konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou sa stanoví na základe jej umiestnenia

so zohľadnením jazdnej rýchlosti  a možných sekundárnych následkov nárazu do KPB, statického  výpočtu výrobcu, resp. dodávateľa, ktorý musí v statickom výpočte zohľadniť predpokladaný rozmer dopravnej značky, predpokladanú výšku spodného okraja dopravnej značky od vozovky,

sklonu svahu, zaťaženie vetrom a pod.

Ku konštrukciám s pasívnou bezpečnosťou sú dodávané armovacie koše vrátane spojovacieho materiálu, ktoré sú vsádzané do betónového základu. Minimálnu veľkosť základu pre betonáž armovacieho koša určí výrobca na základe vstupných údajov ako je veľkosť dopravnej značky

a výška osadenia dopravnej značky. Samotná KPB sa osadzuje na základ až po riadnom vyzretí betónu.

Odporúčaný postup prác pri inštalácii KPB:

- vytýčenie polohy budúcej konštrukcie, resp. veľkoplošnej dopravnej značky.

- výkop jamy pre betonáž základu

- naloženie a odvoz výkopu

- osadenie armovacieho koša

- betonáž základu vrátane dodávky betónu

- osadenie konštrukcie na vytvrdnutý betónový základ

- montáž dopravnej značky KPB

- úprava terénu

Konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou musia mať platný certifikát o nemennosti parametrov

- Vodiace dopravné zariadenia

- Cestné smerové stĺpiky (CSS)

Funkcia:  uľahčenie postrehnuteľnosti smerového priebehu a šírkového usporiadania pozemnej komunikácie.

- Špecifikácia sortimentu a parametre CSS sú zadané v prílohe

- Požiadavky na materiál:

- Smerové stĺpiky sa navrhujú z ohybných alebo ľahko deštruovateľných materiálov, aby pri náraze boli ľahko ohybné, alebo sa ľahko uvoľnili, a aby sa pri strojovej údržbe krajníc dali ľahko a rýchlo vybrať.

- Na výrobu smerových stĺpikov sa nemajú používať kovové materiály

- Tvarová stálosť za každých poveternostných podmienok.

- Farebná stálosť pri akýchkoľvek poveternostných podmienkach.

- Povrchová úprava: smerové stĺpiky nemajú mať povrchovú úpravu farebným náterom ani dodatočne nalepovanými fóliami.

- Dopravné kužele

Vodiace dopravné zariadenia č. 703  - dopravné kužele  sa používajú na vyznačenie

dočasných prekážok na pozemných komunikáciách.

- Technické požiadavky na dopravné kužele:

- Stabilita:   tvar kužeľa má byť navrhnutý tak, aby nedochádzalo k jeho prevráteniu (správne určené ťažisko)  a tomu zodpovedajúca hmotnosť výrobku

- Stohovateľnosť:  kužeľ musí byť vyrobený tak, aby nedochádzalo k jeho klinovaniu

pri skladovaní a preprave

- Materiál:

- mäkčený flexibilný plast, netrieštivý,

- odolný proti poškodeniu pádom, úderom;

- odolný proti poškodeniu pri nízkych/vysokých teplotách,

- stálofarebný, odolný proti poveternostným vplyvom a slnečnému žiareniu

- Tvar:  Dopravné kužele majú tvar hore vodorovne skoseného kužeľa.

Na kuželi sa striedajú retroreflexné a neretroreflexné pruhy červenej a bielej farby;

zostávajúca časť kužeľa je neretroreflexnej červenej farby.

Obraz kužeľa výšky 300 mm nemusí byť vyhotovený ako retroreflexný.

- Celková výška:  300, 500 a  750 mm.

Požiadavky na parametre a množstvo dopravných značiek a zariadení

sú uvedené v prílohe:  Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky

Minimálne technické požiadavky na dopravné značky a zariadenia:

Dopravné značky a zariadenia musia byť v súlade s normami, predpismi a vyhláškami

v aktuálnom znení:

-   STN EN 12 899-1 _ Trvalé zvislé dopravné značky.  Časť 1: Trvalé dopravné značky

-   STN EN 12 767 _ Pasívna bezpečnosť nosných konštrukcií vybavenia pozemných komunikácií.

Požiadavky a skúšobné metódy

-   STN EN 12 899-3 _ Trvalé zvislé dopravné značky.  Časť 3: Smerové stĺpiky a odrazky

-   STN 01 8020 _  Dopravné značky na pozemných komunikáciách

-   STN EN 13 422 _ Dopravné zariadenia na pozemných komunikáciách. Prenosné vodiace

bezpečnostné zariadenia. Dopravné kužele a dopravné valce

-   Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení

zákona  č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení neskorších predpisov

-   TP 013 „Systém hodnotenia zvislých dopravných značiek a vodorovných dopravných značiek“,

-   TP  023 „Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení“

-   TP 069 - použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest

-   TP  105:  Použitie smerových stĺpikov a odrážačov“   s účinnosťou  1.1.2022

-   TP 106:  Stanovenie tried minimálnych hodnôt retroreflexných materiálov

s mikroprizmatickou   technológiou“ s účinnosťou od   1.4.2017

-   VL 6.1  Zvislé dopravné značky _ Vzorový list stavieb pozemných komunikácií  z 20.1.2023

-   VL 6.4  Vodiace dopravné zariadenia  _ Vzorový list stavieb pozemných komunikácií z 20.1.2023

-    ( uvedené TP /technické predpisy  a  VL/vzorové listy sú verejne prístupné na internetovej stránke

www.ssc.sk v časti:  Technické predpisy rezortu)

- v prípade novelizácie noriem a predpisov platia posledné úpravy a zmeny

Návod na montáž/údržbu/použitie:

Dodávateľ predloží pri dodaní tovaru  nasledovné informácie o tovare a jeho súčastiach v slovenskom jazyku:

  - návod na montáž a osadenie

  - podrobné informácie o akýchkoľvek obmedzeniach týkajúcich sa umiestnenia, použitia,

alebo údržby

  - návod na používanie, údržbu a čistenie

Požiadavky na dopravu/dodávky tovaru:

Kupujúci požaduje dodanie tovaru vrátane dopravy, naloženia, vyloženia.

Cenu za dopravu a všetky súvisiace výdavky (balné, palety, naloženie, vyloženie)  požadujeme zahrnúť do jednotkovej ceny za  tovar tak, aby cena za premet zákazky bola jednoznačná a bez ďalších príplatkov.

Termín dodania:

- Termín dodania pre ZDZ:

- pri množstve do 10 ks :  do 24 hodín

- pri množstve:  10 - 100  ks : do 10 pracovných dní

- pri množstve  nad  100  ks: do 15 dní

V prípade havarijného stavu, špeciálnych nariadení VÚC, PZ SR, alebo štátu,

príp. inej naliehavej situácie:   pri množstve  10 - 50 ks :  do 5 pracovných dní

Dodržanie lehoty v prípade havarijného stavu, či špeciálnych nariadení,

sa nevzťahuje na veľkoplošné značky a značky podľa individuálnej kalkulácie.

- Termín dodania pre vodiace a iné dopravné zariadenia:

Požadovaná lehota dodania: do 5  pracovných dní na miesto dodania odo dňa doručenia objednávky predávajúcemu.

Miesto dodania tovaru:

na jednotlivé strediská SC KSK v zmysle objednávok zodpovedných osôb

jednotlivých stredísk:

- Správa ciest KSK, Lastomírska 6, 071 80 Michalovce,

- Správa ciest KSK, Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou,

- Správa ciest KSK, Betliarska 9, 048 01 Rožňava,

- Správa ciest KSK, Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves,

- Správa ciest KSK, Ruskovská 3, 075 01 Trebišov

Záručná doba:

- Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných STN, EN STN a právnych predpisov SR počas záručnej doby.

Trvanie záručnej doby na ZDZ a fólie:

- na dopravné značky ako celok: 7 rokov

- na fólie triedy 2 a 3 /Ref 2 a Ref 3/ min. 10 rokov

- antigrafity ochrana: min. 10 rokov

Trvanie záručnej doby na všetok ostaný sortiment:  24 mesiacov

Trvanie rámcovej dohody:   24 mesiacov

V prípade, ak nedôjde k celkovému vecnému  a/alebo finančnému vyčerpaniu predmetu plnenia platnej rámcovej dohody, bude oprávnením objednávateľa uplatniť formou jednostranného písomného oznámenia predĺženie doby trvania tejto dohody maximálne do celkovej doby trvania 30 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti RD s tým, že celkové plnenie nesmie presiahnuť maximálny finančný limit a jednotkové ceny položiek uvedené v Prílohe ostanú nezmenené