Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie hydraulického transportného lehátka – stretchera vrátane dopravy na miesto určenia, odovzdania dokumentácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, zaškolenia zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu pre potreby Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice Martin.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia |
| --- | --- |
| Typ zariadenia, výrobca: |  |
| - Maximálne vonkajšie rozmery 219 x 90 cm |  |
| - Bočné zábrany ako prevencia pádu pacienta |  |
| - Možnosť Trendelenburgovej polohy a Antitrendelenburgovej polohy |  |
| - Možnosť zvýšenia polohy hrudníka pacienta min. 70° |  |
| - Maximálny sklon stehenného dielu min. 24° |  |
| - Maximálny sklon lýtkového dielu do 25° |  |
| - Rýchla úprava polohy pacienta do pozície KPR |  |
| - Hmotnosť pacienta min. 200 kg |  |
| - Pracovné zaťaženie, celková nosnosť lehátka min. 250 kg |  |
| - Spodná plošina pre bezpečné umiestnenie kyslíkových fliaš |  |
| - Odstrániteľný alebo sklopiteľný infúzny stojan |  |
| - Polica pre prístrojovú techniku nad úrovňou nôh ako súčasť transportného lehátka |  |
| - Možnosť blokovania koliesok |  |