Opis predmetu zákazky

- Názov zákazky: Špeciálne ochranné pracovné prostriedky

- Počet kusov: bližšie špecifikovaný v tabuľke

- Základná charakteristika:

Predmetom zákazky sú špeciálne osobné ochranné pracovné prostriedky určené pre pracovníkov KCHL CO vo výkone služby v mieste výskytu mimoriadnej udalosti, ako aj vyhľadávanie a identifikácia rádionuklidov, ktoré zabezpečia požadovanú úroveň ochrany pracovníkov v rizikovom prostredí. Pôjde o obmenu osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré už nespĺňajú svoj pôvodný účel a sú primárne určené na radiačnú ochranu pracovníkov. Všeobecnou požiadavkou pre tieto položky je ich spoľahlivosť a komfort pri ich dlhodobom používaní. Pre požadované osobné ochranné prostriedky (okuliare, golier, zástera, rukavice) musí byť možnosť vybrať z viacerých veľkostných sortimentov, ktoré budú po výbere dodávateľa spresnené podľa potrieb zamestnancov jednotlivých KCHL CO. Počet kusov jednotlivých  položiek je definovaný pre 3 KCHL. Osobné ochranné pracovné prostriedky zahŕňajú olovenú zásteru, golier, rukavice, okuliare a vešiaky na ich zavesenie.

- Hlavné kódy CPV:

CPV: 35113400-3 Ochranné odevy

CPV: 18130000-9 Špeciálne pracovné odevy

CPV: 18141000-9 Pracovné rukavice

CPV: 18142000-6 Štítky (tienidlá) na ochranu zraku

CPV: 30195800-0 Závesné vešiaky alebo držiaky

- Platnosť zmluvy: do splnenia predmetu zákazky.

- Termín plnenia: do 12 týždňov po nadobudnutí právoplatnosti uzatvorenej kúpnej zmluvy.

- Miesta plnenia:

Kontrolné chemické laboratórium CO v Jasove,  Ku kachličkárni 653/9,  04423 Jasov

Kontrolné chemické laboratórium CO v Nitre, Plynárenská 25, 949 01 Nitra

Kontrolné chemické laboratórium CO v Slovenskej Ľupči, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča

Opis predmetu zákazky

Špeciálne ochranné pracovné prostriedky

| Názov zostavy/zariadenia | Predpokladaný počet/ rozsah | Požadovaný technický parameter |
| --- | --- | --- |
| RTG ochranné okuliare | 18 ks | Okuliare s plastovým rámom Nastaviteľná dĺžka nosného ramena Dodatočná bočná ochrana Výrazné zníženie radiačnej záťaže očných šošoviek Predná strana min. 0,75 mm olova Bočná strana min. 0,5 mm olova Súčasťou dodávky úložné puzdro na odkladanie okuliarov |
| RTG olovený golier | 12 ks | Slúži na ochranu štítnej žľazy a hrudnej kosti Vyrobený z odľahčeného materiálu, obsahujúcu zmes olova a s povrchovou úpravou Ochranný faktor 0,50 mm olova Lemovanie s polyesterovou páskou odolnou voči oderu Obvod krku min. 40 cm až max. 55 cm Výška goliera min. 3,5 cm až max 4,5 cm Zapínanie na suchý zips |
| RTG Ochranné rukavice | 12 párov | Olovené vinylové rukavice Bezšvové zhotovenie Ochranný faktor 0,50 mm olova Veľkosť stredná – č. 10 Celková dĺžka rukavíc min. 40 cm až max 45 cm Otvory pre všetky prsty |
| Ochranná olovená zástera | 12 ks | Slúži ako hlavná ochrana pred zdrojom ionizujúceho žiarenia Predná časť zástery dlhšia, bez rukávov, zadná časť po kríže Vyrobená z odľahčeného materiálu, obsahujúcu zmes olova a s povrchovou úpravou Ochranný faktor: predná plocha 0,50 mm olova a zadná plocha 0,25 mm olova Veľkosť : M Dĺžka min. 100 cm max. 110 cm Šírka bokov : min. 60 cm Šírka ramien : min. 45 cm Zapínanie na suchý zips, strečový systém na suchom zipse, zapínanie priečne na bokoch Predné náprsné vrecko na zástere Súčasťou dodania je špeciálny vešiak na zavesenie ku každej olovenej zástere |
| Vešiak na olovenú zásteru aj jedného páru rukavíc | 6 ks | Na zavesenie 1 ochrannej zástery spolu s 1 párom ochranných rukavíc s možnosťou upevnenia na stenu Nosnosť vhodná pre daný typ olovenej zástery a rukavíc |
| Vešiak na rukavice | 6 ks | Na zavesenie 2 párov ochranných rukavíc s možnosťou upevnenia na stenu Nosnosť vhodná pre daný typ olovených rukavíc |

V prípade, ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technické normy, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.

Vybavenie musí okrem technickej špecifikácie uvedenej v tabuľke zároveň spĺňať:

- Doprava na všetky pracoviská – KCHL CO v Jasove, Slovenskej Ľupči a Nitre.

- Od dodávateľa sa požaduje preukázanie vyhlásenia o zhode na dodané ochranné RTG

pomôcky.

- Cena musí zahŕňať všetky náklady na balné, dopravu, nakládku, vykládku na miesto určenia, montáž a záruku.

- Záruka najmenej 12 mesiacov.