PRILOHA 1: SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| IČO uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon): | /vyplní uchádzač/ |
| Obstarávanie - názov zákazky: | Poľnohospodárske družstvo Štefanov IČO: 31435670 |
| Názov / predmet zákazky: | Technológia rybinovej dojárne |

| Položka: | Technológia rybinovej dojárne |  |
| --- | --- | --- |
| Množstvo: | 1 komplet |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| STOJISKÁ |  | xxx |
| rybinové stojiská 2x8 pre 16 ks kráv |  | /vyplní uchádzač/ |
| bránky na vstup a výstup kráv automatizované |  | /vyplní uchádzač/ |
| ritné hradenie vyplnené bezpečnostnými a kaliacimi plechmi, žiarovo zinkované |  | /vyplní uchádzač/ |
| vzduchový kompresor 400 V, vzdušník min. 90 l |  | /vyplní uchádzač/ |
| SYSTÉM PODTLAKU |  | xxx |
| ekologická vzduchová výveva s automatickým mazaním ložísk z olejovej vane prevodovky |  | /vyplní uchádzač/ |
| regulátor otáčok v závislosti od potreby podtlaku pre šetrenie el. energie |  | /vyplní uchádzač/ |
| požadovaný minimálny výkon vývevy 2650 l/min |  | /vyplní uchádzač/ |
| tlmiče hluku 2 ks |  | /vyplní uchádzač/ |
| rozvod podtlaku z PVC, filtrovanej pulzácie |  | /vyplní uchádzač/ |
| filter vzduchu, vákuomer |  | /vyplní uchádzač/ |
| min. 160 l zásobný tank podtlaku |  | /vyplní uchádzač/ |
| poistný ventil pre eliminovanie rizika náhodného zvýšenia podtlaku nad 51 kPa |  | xxx |
| SYSTÉM MLIEČNEHO POTRUBIA |  | /vyplní uchádzač/ |
| samostatný okruh 3“ nerezového potrubia |  | /vyplní uchádzač/ |
| nerezová zberná nádoba min. 85 l |  | /vyplní uchádzač/ |
| nerezové mliečne čerpadlo s výkonom minimálne 750 W |  | /vyplní uchádzač/ |
| 2,5“ nerezový mliečny filter |  | /vyplní uchádzač/ |
| DOJACIE JEDNOTKY |  | xxx |
| 16 ks dojacích jednotiek s vysokovýkonnými zberačmi z priehľadného materiálu a s tangenciálnym vstupom mlieka |  | /vyplní uchádzač/ |
| 16 ks nerezových podtlakových sťahovacích valcov s lankom |  | /vyplní uchádzač/ |
| nerezové ceckové púzdra a ceckové gumy |  | /vyplní uchádzač/ |
| 16 ks polohovacích ramien z nerezovej ocele zabezpečujúcich optimálnu polohu dojacej súpravy počas dojenia |  | /vyplní uchádzač/ |
| 16 ks prestaviteľné asynchrónne elektromagnetické pulzátory, rozoberateľné bez použitia náradia, čistiteľné ponorením do vody, určené pre vysoký prietok |  | /vyplní uchádzač/ |
| 3“ PVC rozvod filtrovanej pulzácie |  | /vyplní uchádzač/ |
| transparentné mliečne hadice Ø 1,6 cm od zberača po mliekomer |  | /vyplní uchádzač/ |
| transparentné mliečne hadice Ø 2,2 cm od mliekomerov po mliečne potrubie |  | /vyplní uchádzač/ |
| SYSTÉM DEZINFEKCIE |  | xxx |
| 2“ nerezové sacie potrubie ku kalíškom dezinfekcie umiestnených pod nerezovou technologickou hranou |  | /vyplní uchádzač/ |
| 16 ks nerezových šuplíkov s kalíškami dezinfekcie z gumy |  | /vyplní uchádzač/ |
| programovateľný dezinfekčný automat s napojením na PC pre vyhodnocovanie procesu dezinfekcie |  | /vyplní uchádzač/ |
| 6/4“ potrubie so vzduchovým injektorom pre vytvorenie umývacej vlny v mliečnom potrubí |  | /vyplní uchádzač/ |
| pneumatické nerezové ventily pre odvod vody alebo jej cirkuláciu |  | /vyplní uchádzač/ |
| dezinfekčná vaňa z nerezu |  | /vyplní uchádzač/ |
| ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY S MLIEKOMERMI |  | xxx |
| 16 ks elektronických jednotiek s prehľadným displejom poskytujúcim informácie o stave dojenia doplnené farebnou indikáciou viditeľnou z ktoréhokoľvek miesta v jame dojičov |  | /vyplní uchádzač/ |
| 16 ks vzorkovačov mlieka |  | /vyplní uchádzač/ |
| 16 ks mliekomerov s certifikáciou ICAR |  | /vyplní uchádzač/ |
| VÝPOČTOVÁ TECHNIKA |  | xxx |
| riadiaca jednotka dojárne s obojsmernou výmenou dát medzi počítačom a dojárňou |  | /vyplní uchádzač/ |
| PC (veža, terminál), operačný systém, klávesnica, myš, tlačiareň |  | /vyplní uchádzač/ |
| chovateľsko-manažérsky program dojárne a stáda umožňujúci okrem iného: diagnostické správy a grafy technickú analýzu kvality procesu dojenia monitorovanie zvoleného pracovného postupu dojenia možnosť používania programu na tablete alebo smart telefóne prehľad a evidencia veterinárnych zákrokov a liečiv import a analýzu výsledkov kontroly úžitkovosti evidenciu celého stáda (teľatá, jalovice, kravy, ...) vyhodnocovanie ekonomiky chovu |  | /vyplní uchádzač/ |
| IDENTIFIKÁCIA KRÁV |  | xxx |
| 2 ks elektronické jednotky identifikácie |  | /vyplní uchádzač/ |
| 2 ks identifikačné antény |  | /vyplní uchádzač/ |
| 4 ks snímače na spustenie procesu identifikácie |  | /vyplní uchádzač/ |
| 1 ks prúdový zdroj |  | /vyplní uchádzač/ |
| softvér vyhodnotenia identifikácie každého nástupu skupiny kráv s automatickou korekciou nádojov pri výstupe danej skupiny kráv |  | /vyplní uchádzač/ |
| 100 ks krčných identifikačných štítkov s remeňmi a plastovými číslami po oboch stranách |  | /vyplní uchádzač/ |
| elektroinštalačný materiál |  | /vyplní uchádzač/ |
| Vrátane dodávky, inštalácie, montáže, uvedenia do prevádzky, poskytnutia technickej dokumentácie a zaškolenia obsluhy |  | /vyplní uchádzač/ |

Cenová ponuka:

| Položka: | Množstvo (ks): | Cena v EUR bez DPH: |
| --- | --- | --- |
| Technológia rybinovej dojárne názov a typové označenie /vyplní uchádzač/ | 1 | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu