Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Dodávka „Centrálne venózne katétre, Midline, PICC a dlhodobé hemodialyzačné katétre“  pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Obchodné meno: .......................................

Sídlo: .........................................................

IČO: ..........................................................

| Časť č. 5: Dlhodobý katéter pre hemodialýzu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |
| ŠÚKL kód |  |  |  |
| Parameter | Špecifikácia predmetu zákazky |  | Uveďte, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. konkrétny údaj |
| Funkcia | katéter určený pre dlhodobú hemodialýzu |  |  |
| Vlastnosti katétra | veľkosť katétra 15F |  |  |
|  | materiál: biokompatibilný polyuretán |  |  |
|  | RTG-kontrastný katéter s polyesterovou manžetou |  |  |
|  | katéter s atraumatickým ukončením – minimalizuje riziko podráždenia alebo prepichnutia stien ciev |  |  |
|  | katéter má v distálnej časti konfiguráciu s dvojakým polomerom |  |  |
|  | dizajn katétra umožňuje jednoduché použitie a minimálne komplikácie počas inštalácie a používania |  |  |
|  | katéter s dvojitým lumenom (pre arteriálny a venózny prietok) |  |  |
|  | lumeny sú farebne označené pre jednoduchú identifikáciu (červená pre arteriálny, modrá pre venózny) |  |  |
|  | Lumeny sú priehľadné a odolné voči zalomeniu |  |  |
| Set musí obsahovať | 1 ks hemodialyzačný katéter 15F |  |  |
|  | 1 ks stylet |  |  |
|  | 1 ks zavádzač 16F s odnímateľným obalom |  |  |
|  | 1 ks dilatátor 12F |  |  |
|  | 1 ks dilatátor 14F |  |  |
|  | 1 ks tunelovací nástroj s puzdrom |  |  |
|  | 2 ks injekčné krytky |  |  |
|  | 1 ks bezpečnostný skalpel |  |  |
|  | 1 ks vodiaci drôt J-zakončenie 0,038”x 80 cm |  |  |
|  | samolepiaci obväz na rany |  |  |
|  | 1 ks zavádzacia ihla 18G x 2,75” |  |  |

Vypracoval (meno, priezvisko, podpis):

V......................................, dňa.............................