01. Účel objektu, architektonické a funkčné riešenie

Stavba sa nachádza v južnej časti mesta Detva, na plochách vyhradených územným plánom ako plochy občianskej vybavenosti (objekt, západná časť areálu), resp. ako plocha zelene (východná časť areálu). Východne a severne od riešeného územia sa nachádzajú obytné zóny (bytové, resp. rodinné domy), južne a západne sa nachádzajú stavby občianskej vybavenosti a školské stavby. Zástavba lokality je regulovaná schváleným územným plánom mesta.

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je prestavba a nadstavba Domova sociálnych služieb Detva na parcelách registra C-KN 5146 (objekt) a C-KN 5147/1, 5147/2 (areál), v katastrálnom území Detva. Zriaďovateľom zariadenia je Banskobystrický samosprávny kraj.

Riešené parcely majú mierne svahovitý charakter, dopravne sú prístupné existujúcim príjazdom napojeným z priľahlej ulice (Pionierska) ukončeným pri hlavnom vchode do zariadenia parkovacou plochou (príjazd a odstavná plocha - parcela C-KN 5145). Sekundárny vjazd na plochy riešených parciel (do areálu) je umiestnený v juhozápadnej časti územia – príjazdová komunikácia je umiestnená na plochách parciel C-KN 5148/1, 5149/4, 5149/5 a slúži rovnako pre dopravnú obsluhu okolitých objektov.

Návrh prestavby a nadstavby predpokladá stavebné a dispozičné zásahy do existujúceho objektu a úpravu riešenia jednotlivých fasád. Dokumentácia nemení plošný rozsah existujúcej stavby (zastavanú plochu stavby). Projekt rieši dispozičné, konštrukčné, architektonické úpravy jednotlivých podlaží a nadstavbu jedného nadzemného podlažia objektu. Uvedené úpravy vyplývajú z požiadaviek stavebníka na budúcu prevádzku zariadenia DSS (SO-01). Uvedené úpravy objektu rešpektujú existujúcu technickú infraštruktúru (vonkajšie rozvody inžinierskych sietí, dopravné riešenie lokality). Samostatnou časťou riešenia (samostatným stavebným objektom SO-02) je dokumentácia spevnených plôch pre zabezpečenie potrieb prevádzky zariadenia.

Hranica riešeného územia je zo severovýchodnej strany vymedzená príjazdovou komunikáciou (parcely C-KN 5145, 5141/3) resp. radom troch bytových domov (C-KN 5143, 5142/2, 5141/4, 5141/5, 5141/6, 5141/7, 5141/8, 5141/9, 5141/10, 5141/11, 5141/12). Z juhovýchodnej a juhozápadnej strany je územie vymedzené komunikáciami (z východu Pionierska ulica – parcela C-KN 5156 a z juhu komunikáciou na plochách parciel C-KN 5148/1, 5149/4, 5149/5). Zo severozápadnej strany areál susedí so školským areálom gymnázia a strojárskej priemyslovky.

Počas realizácie stavebných prác, bude priestor zabezpečený existujúcim oplotením umiestneným na parcelách vo vlastníctve stavebníka. Pri realizácii stavby nebude potrebný záber parciel mimo vlastníctva stavebníka, nakoľko je možné v dostatočnom rozsahu pre potreby zariadenia staveniska využiť plochu pozemku vo vlastníctve stavebníka.

Zásobovanie stavby elektrickou energiou počas realizačných prác bude riešené z existujúcej prípojky NN ukončenej v riešenom objekte. Zásobovanie stavby vodou bude rovnako riešené z existujúcej vodovodnej prípojky ukončenej vodomerom.

Výkopové a stavebné práce súvisiace s prestavbou a nadstavbou objektu v dotyku vytýčených existujúcich IS budú prebiehať v zmysle podmienok jednotlivých správcov, ktoré boli určené v jednotlivých stanoviskách správcov a v zmysle platných predpisov.

Riešený objekt, resp. riešený priestor (parcela) nie je predmetom ochrany, riešená parcela nie je súčasťou ochranného pásma prírodného alebo technického charakteru.

Navrhnuté riešenie je v súlade s platným Územným plánom mesta Detva, resp. v súlade so zmenami a doplnkami územného plánu a v zmysle regulatívov určených uvedeným územným plánom. Navrhnuté riešenie taktiež nijako nemení urbanistické väzby existujúcich objektov a funkčných plôch na okolie a plne rešpektuje súčasný stav.

Riešený objekt je osadený na severovýchodnej hranici približne obdĺžnikového riešeného areálu, orientovaného v smere juhovýchod – severozápad. Hlavná komunikácia (vo vzťahu k objektu) Pionierska ulica je vedená pozdĺž juhovýchodnej hranice parcely (areálu), z ktorej sú napojené dve prístupové komunikácie. Cesta po juhozápadnej hranici pozemku (parcely C-KN 5148/1, 5149/4, 5149/5) vedie k susedným objektom na severozápade (školský areál) a je z nej tiež riešený obslužný vjazd do riešeného areálu. Cesta po severovýchodnej hranici je hlavným prístupom do riešeného objektu. Je priebežne neprejazdná, s parkovaním pre cca 6-7 automobilov (parcela C-KN 5145). Celý pozemok (areál) je v nezastavanej časti (juhovýchod, juhozápad, severozápad) riešený voľnou parkovou formou so solitérnymi prvkami detských preliezačiek.

Navrhnuté riešenie principiálne mení hlavnú nástupnú os do objektu Domova sociálnych služieb. Z jestvujúcich vstupov zo severovýchodu, rovnako ako z prístupovej komunikácie umiestnenej v tejto časti, sa stanú obslužné, resp. hospodárske nástupy. Hlavný vstup bude umiestnený na juhozápadnej fasáde, kde v predpolí objektu je možné vytvoriť zodpovedajúci bezbariérový nástup pre klientov centra existujúcimi rampami, eliminujúcim prevýšenie vytvorené zvažujúcim sa terénom klesajúcim od severovýchodnej hranice pozemku k juhozápadnej. Riešenie nového hlavného vstupu nadväzuje na navrhnuté spevnené plochy, a existujúci juhozápadný vjazd do areálu DSS.

Z juhovýchodnej časti parcely sa stane „anglický“ park s potenciálom centrálneho osadenia  vodnej plochy a parkovým riešením sedenia a oddychových plôch pozdĺž trás navrhnutých chodníkov. Riešenie parku nie je vzhľadom na zadanie súčasťou projektovej dokumentácie. Severozápadná časť parcely bude primárne slúžiť klientom centra ako bezbariérová záhrada s doplnkovým objektom  altánku/pergoly umiestneným na priľahlej spevnenej ploche pre spoločenské vyžitie klientov formou opekania, grilovania a pod.

V súčasnosti je objekt DSS riešený ako dvojpodlažný s jedným podzemným podlažím čiastočne zapusteným do terénu vo zvažujúcom sa svahu parcely. Hmotovo sa jedná o osovo symetrickú stavbu v tvare bieleho kvádra s výraznými nárožnými „baštami“ nad čiastočne zapusteným suterénom a prízemím. Dominantným prvkom jestvujúceho riešenia je monumentálna rampová sústava na juhozápadnej strane objektu, umožňujúca prepojenie záhrady s prízemím. Súčasný hlavný vstup do objektu je v osi severovýchodnej fasády. Pomocné resp. hospodárske vstupy sú v tejto polohe aj do nárožných baštových častí objektu.

Dispozične je objekt takmer v pôvodnom stave (bol určený pre detské jasle). Tomu zodpovedá aj momentálne vnútorné členenie priestorov, provizórne upravené pre diametrálne odlišné potreby DSS. Súčasné riešenie prevádzky úplne nezodpovedá funkčným, technickým ani hygienickým potrebám centra.

Nové prevádzkové riešenie bolo navrhnuté na základe lokalitného programu daného zadávateľom a snaží sa reflektovať aktuálne priestorové požiadavky DSS. Návrh je riešený v snahe zabezpečiť potencionálny budúci rozvoj, a zároveň zachovať maximálnu mieru flexibility jednotlivých navrhnutých priestorov.

Najvýraznejšou exteriérovou zmenou v parterovej časti objektu (1. nadzemné podlažie) je návrh umiestniť hlavný vstup na os juhozápadnej fasády. Od tejto zmeny sa odvíja celé nové prevádzkovo-dispozičné riešenie. Centrálny priestor budovy sa stane vstupnou halou prepojenou na sekundárny vstup (pôvodný hlavný vstup) a horizontálne komunikačné priestory (schodisko a novovybudovaný výťah). Riešenie nového hlavného vstupu nadväzuje na navrhnuté spevnené plochy, a existujúci juhozápadný vjazd do areálu DSS.

Západné nárožie sa stane spoločenským centrom s jedálňou a posedením v oddeliteľnej časti priestoru a možnosťou každú časť prepojiť na exteriérovú terasu. Obslužné priestory jedálne sú umiestnené v severnom nároží s prepojením na zásobovací vstup a miesto uskladnenia kuchynského odpadu. Juhovýchodná časť prízemia je určená pre denné aktivity klientov, telocvičňu a rehabilitačnú sekciu. Doplnkové priestory sú tvorené samostatnými šatňami pre klientov (chlapci, dievčatá) a šatňou personálu so samostatným vstupom a hygienou.

Poschodie (2.nadzemné podlažie) je rozdelené do troch prevádzkových zón. Prvou zónou sú viacúčelové miestnosti s možnosťou vzájomného prepájania podľa okamžitej potreby a samostatná miestnosť pre klientov postihnutých autizmom. Druhou je administratíva DSS a tretiu zónu tvorí terapeutická časť pre individuálnu formu terapie.

Najvýraznejším zásahom do hmotovej podstaty objektu je nadstavba jedného podlažia (3.nadzemné podlažie). Budú v ňom umiestnené samostatné ďalšie univerzálne terapeutické priestory (juhozápadný trakt) a doplňujúce obslužné priestory (severovýchodný trakt). 	V juhovýchodnej a severozápadnej časti sú navrhnuté kryté terasové plochy, chránené pred poveternostnými vplyvmi kompaktným zasklením.

Suterén (1.podzemné podlažie) je rozdelený zhodne s prízemím na tri funkčné celky. Technicko-hospodárska časť na severozápadnej strane s miestnosťami údržby a kotolňou (jestvujúca rekonštruovaná kotolňa ostane zachovaná). Obslužno-hospodárska časť so skladmi, archívom, práčovňou, žehliarňou a sušiarňou je v centrálnej partii dispozície. Miestnosť personálu a centrálne šatne so samostatným vstupom sú lokalizované v juhovýchodnej časti objektu.

Exteriér objektu bude výrazovo rozdelený na časť pôvodnú a časť doplnenú. Pôvodná hmota zostane charakterovo stvárnená použitím omietky v neutrálnej bielej farebnosti doplnená o vymenené výplne otvorov (plast/trojsklo). Dostavané a nadstavané časti budú zvýraznené obkladovým systémom (Fundermax) s dreveným vzorom a v časti okolo okenných otvorov v 3.nadzemnom podlaží s použitím obkladových panelov (Fundermax) v neutrálnom bielom lesklom prevedení. Hlavný vstup bude rovnako zvýraznený obkladovými doskami s dreveným vzorom.

Dané dispozičné riešenie zabezpečuje v súlade s priestorovými požiadavkami stavebníka potrebné technické, hygienické, tepelno-technické predpoklady na plnohodnotné a kvalitné bývanie v súčasnom štandarde.

02. Orientácie na svetové strany, denné osvetlenie

Daná orientácia a navrhnuté dispozičné riešenie priestorov zabezpečuje v maximálnej možnej miere zodpovedajúce presvetlenie. Pobytové (terapeutické) priestory pre klientov sú vzhľadom na priestorové usporiadanie primárne orientované v juhovýchodnom, juhozápadnom a severozápadnom smere. Obslužné a hospodárske priestory (kancelárie, sklady, hygiena, a pod.) kopírujú severovýchodnú fasádu objektu.

Objekt nie je tienený susednými stavbami a rovnako ani on nebude tieniť susedné objekty, resp. plochy susedných parciel v miere väčšej ako je súčasný stav.

03. Technické riešenie

Stavebné práce sú navrhnuté s použitím klasických materiálových, resp. konštrukčných postupov a budú prebiehať podľa vypracovanej dokumentácie pre realizáciu stavby. Pri realizácii je potrebné dodržiavať navrhnuté riešenie, normy STN a technologické predpisy jednotlivých výrobcov stavebných materiálov, resp. technologických prvkov. V prípade nejasností, je potrebné vždy kontaktovať zodpovedného projektanta. Trasy jednotlivých technológií (ZTI, ÚK, a pod.), je nutné pred zahájením realizácie koordinovať s reálnou stavebnou pripravenosťou.

03.01 Výkopy

Pred začiatkom výkopových prác je nutné vytýčiť všetky existujúce podzemné vedenia inžinierskych sietí tak, aby pri výkopoch nedošlo k ich poškodeniu. V súčinnosti s projektantom statiky je potrebné počas výkopových prác overiť základové pomery a ich zhodu so stavom predpokladaným v projekte. Výkopové práce budú vzhľadom na podmienky zrealizované strojne. Výkopy menej ako 0,5m od objektu, dočistenie a finálna úprava výkopu bude realizované ručne. Pri výkopových prácach v tesnej blízkosti objektu je nutné postupovať obozretne, vzhľadom na možnosť existencie inžinierskych sietí, ktoré nebolo pri príprave projektovej dokumentácie možné identifikovať (nespadajú pod jednotlivých správcov inžinierskych sietí). Rovnako je potrebné pri výkopoch v tesnej blízkosti objektu postupovať obozretne z dôvodu neporušenia existujúceho uzemnenia, ktorého polohu nie je možné vzhľadom na chýbajúcu pôvodnú dokumentáciu presne určiť. Práce spojené s realizáciou odkopu je nutné vykonať skôr, ako vplyvom atmosferických vplyvov dôjde k poškodeniu výkopu, resp. obnaženej konštrukcie (silný dážď, dlhé sucho, a pod.). Dočasná depónia výkopovej zeminy bude vytvorená na ploche staveniska. Predpokladá sa jej úplné využitie na realizáciu terénnych úprav. Prípadná prebytočná zemina bude vyvezená a uložená na určenú skládku.

03.02 Základy

Zakladanie novej výťahovej šachty je navrhnuté na novej monolitickej železobetónovej základovej doske z betónu triedy  STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B).  Hrúbka základovej dosky je 500mm.

Zakladanie nového zádveria (miestnosti  č. 1.01 podľa výkresu č. 04b) je navrhnuté na nových základových pásoch z prostého betónu triedy  STN EN 206-1 – C25/30. Šírka základových pásov je 600mm. Základová škára nových pásov musí byť založená v rastlom teréne, nie v násype/zásype terasy – presnú hĺbku založenia nových základových pásov bude možné určiť pri výkopových prácach.

Zakladanie nového nástupného schodiska je navrhnuté nových základových pásoch z prostého betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30. Šírka základových pásov je 600mm. Základová škára nových pásov musí byť založená v rastlom teréne, nie v násype/zásype terasy – presnú hĺbku založenia nových základových pásov bude možné určiť pri výkopových prácach. Podkladná plocha schodiska pre uloženie typových prefabrikovaných betónových stupňov je navrhnutá ako monolitická železobetónová doska z betónu triedy  STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B).  Hrúbka dosky je 200mm.

03.03 Vodorovné a zvislé konštrukcie

Plánované búracie práce je nutné realizovať v rozsahu podľa výkresovej časti (časť PD Architektúra) a v súlade s technickým a technologickým popisom v časti statika. Predmetom búracích prác pre riešený objekt je:

1.PP	- vybúranie nového okenného otvoru o rozmere 600x600mm (výška parapetu 1700mm)

v murovanej  obvodovej nosnej stene hrúbky 450mm v miestnosti  0.22, nad otvor

je potrebné osadiť 4 kusy oceľových prekladov IPE120–1000mm z ocele triedy S235JRG2

- vybúranie podlahy v mieste navrhovanej výťahovej šachty v miestnosti 0.19

- vybúranie časti stropu nad 1.PP v mieste navrhovanej výťahovej šachty v miestnosti 0.19

(strop vybúrať (vyrezať) až po vymurovaní novej výťahovej šachty, na ktorej stenách

bude zvyšná časť stropu uložená

- vybúranie jestvujúceho schodiskového ramena v miestnosti 0.14

- vybúranie časti stopu v mieste nového vnútorného schodiska v miestnosti 0.02

- vybúranie časti nenosnej priečky medzi miestnosťami 0.02 a 0.15

- vybúranie stien okolo nákladného výťahu v miestnosti 0.19, pred vybúraním stien

je potrebné osadiť namiesto stien 2 oceľové stĺpy nahrádzajúce vybúrané steny

- demontáž výplní dverných a okenných otvorov

- demontáž / vybúranie podláh (vrstvy do roviny existujúceho betónového poteru)

1.NP	- vybúranie stien a strechy závetria – miestnosti 1.01

- vybúranie nenosnej priečky medzi miestnosťami 1.03 a 1.04

- vybúranie 2 nových dverných otvorov o rozmere 1050x2400mm v murovaných vnútorných

nosných stenách hrúbky 450mm medzi miestnosťami 1.16 (1.18) a 1.22 a medzi miestnosťami

1.24 a 1.27 (1.29) – nad každý otvor osadiť 6 kusov oceľových prekladov IPE120–1550mm

- vybúranie nového okenného otvoru o rozmere 1950x1150mm (výška parapetu 900mm)

v murovanej vnútornej nosnej stene hrúbky 300mm medzi miestnosťami 1.14 a 1.15,

nad otvor osadiť 4 kusy oceľových prekladov IPE160-2500mm

- vybúranie jestvujúceho schodiska medzi 1. a 2.NP a časti podesty (t.j. stropu nad 1.NP)

z dôvodu rozšírenia nového schodiska v miestnosti 1.03

- vybúranie časti stropu nad 1.NP v mieste navrhovanej výťahovej šachty v miestnostiach

1.03 a 1.04 - strop vybúrať (vyrezať) až po vymurovaní novej výťahovej šachty (od základov

po strop nad 1.NP), na ktorej stenách bude zvyšná  časť stropu uložená

- vybúranie parapetného muriva niektorých okenných otvorov

- demontáž výplní dverných a okenných otvorov

- demontáž / vybúranie podláh (vrstvy do roviny existujúceho betónového poteru)

2.NP	- vybúranie nenosnej priečky medzi miestnosťami 2.01 a 2.18

- vybúranie časti stropu nad 2.NP, v mieste navrhovanej výťahovej šachty v miestnostiach

2.01 a 2.18 - strop vybúrať (vyrezať) až po vymurovaní novej výťahovej šachty (od základov,

po strop nad 2.NP), na ktorej stenách bude zvyšná časť stropu uložená

- vybúranie časti stropu nad 2. NP v mieste navrhovaného nového schodiska medzi 2. a  3.NP

- demontáž prestrešenia terás – miestností 2.20 a 2.21

- demontáž výplní dverných a okenných otvorov

- demontáž / vybúranie podláh (vrstvy do roviny existujúceho betónového poteru)

2.NP(+)	- vybúranie vrstiev strešného plášťa po úroveň nosnej konštrukcie stropu nad 2.NP

V prípade zistenia poškodenia niektorého nosného prvku objektu je potrebné privolať zodpovedného statika.

1.PP Nové nosné steny výťahovej šachty sú navrhnuté z keramických tehál HELUZ P15 25 (pevnosti P15) rozmeru 375x250x238mm murovaných na maltu pre celoplošné tenké škáry HELUZ SBC pevnosti M10. Prvý rad muriva nosných stien sa vymuruje na ZAKLADACIU MALTU HELUZ.

Zamurovanie nepotrebných otvorov v nosných stenách suterénu je navrhnuté riešiť  z pórobetónových tvárnic YTONG UNIVERZAL pevnostnej triedy P3-450 murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG FIX N103.

V mieste bývalého nákladného výťahu je potrebné osadiť 2 oceľové stĺpy – z dvoch navzájom zvarených oceľových valcovaných profilov 2 x UPE120. Stĺpy budú kotvené do základov cez platne P15x350-350 kotvami 4 x M12x150.

Nové schodisko medzi 1.PP a 1.NP je navrhnuté ako monolitické železobetónové z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B). Nosnú konštrukciu schodiska tvoria 3 ramená hrúbky 150mm uložené na jestvujúcich základoch, vo vyrezaných drážkach v jestvujúcich nosných stenách a na novom strope nad 1.PP.

1.NP Nové obvodové nosné steny oboch zádverí (miestností  č. 1.01 a 1.12) sú navrhnuté z muriva z pórobetónových tvárnic YTONG STATIK pevnostnej triedy P4-550 rozmeru 599x249x200mm murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG FIX N103. Prvý rad muriva nosných stien je potrebné vymurovať na zakladaciu tepelnoizolačnú maltu YTONG FIX L200. Na stenách sú uložené nové železobetónové vence z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B). Strechy nad zádveriami sú navrhnuté ako ploché, nosnú konštrukciu striech tvoria drevené trámové stropy kotvené do železobetónových vencov na nosných stenách.

Nové nosné steny výťahovej šachty sú navrhnuté z keramických tehál HELUZ P15 25 (pevnosti P15) rozmeru 375x250x238mm murovaných na maltu pre celoplošné tenké škáry HELUZ SBC pevnosti M10. Prvý rad muriva nosných stien sa vymuruje na ZAKLADACIU MALTU HELUZ.

Zamurovanie nepotrebných otvorov v nosných stenách suterénu je navrhnuté riešiť  z pórobetónových tvárnic YTONG UNIVERZAL pevnostnej triedy P3-450 murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG FIX N103.

Nové schodisko medzi 1.NP a 2.NP je navrhnuté ako monolitické železobetónové z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B). Nosnú konštrukciu schodiska tvoria 3 ramená hrúbky 150mm uložené na novom strope nad 1.PP, vo vyrezaných drážkach v jestvujúcich nosných stenách a na novom strope nad 1.NP.

2.NP Nové obvodové nosné steny miestností č. 2.03, 2.04, 2.09, 2.10, 2.11 a 2.15 sú navrhnuté z muriva z pórobetónových tvárnic YTONG UNIVERZAL pevnostnej triedy P3-450 rozmeru 599x249x300mm murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG FIX N103. Prvý rad muriva nosných stien bude vymurovaný na zakladaciu tepelnoizolačnú maltu YTONG FIX L200. Nosné steny v mieste pôvodných terás sú uložené na nových železobetónových prekladoch výšky 500mm z  betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B). Preklady prenášajú zaťaženie z nových stien do jestvujúcich nosných stien 1.NP.

Nové stropy nad miestnosťami č. 2.09, 2.10, 2.11 a 2.15 tvoria monolitické železobetónové dosky z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B). Hrúbka dosiek je 150mm, dosky sú nosné v oboch smeroch.

Zamurovanie nepotrebných otvorov v nosných stenách suterénu je navrhnuté riešiť  z pórobetónových tvárnic YTONG UNIVERZAL pevnostnej triedy P3-450 murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG FIX N103.

Nové schodisko medzi 2.NP a 3.NP je navrhnuté ako monolitické železobetónové z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B). Nosnú konštrukciu schodiska tvoria 3 ramená hrúbky 150mm uložené na novom strope nad 1.NP, vo vyrezaných drážkach v jestvujúcich nosných stenách a na novom strope nad 2.NP.

3.NP (nadstavba) Nové obvodové a vnútorné nosné steny nadstavby sú navrhnuté z muriva z pórobetónových tvárnic YTONG UNIVERZAL pevnostnej triedy P3-450 rozmeru 599x249x300mm murovaných na tenkovrstvú lepiacu maltu YTONG FIX N103. Prvý rad muriva nosných stien bude vymurovaný na zakladaciu tepelnoizolačnú maltu YTONG FIX L200.

Nosnú konštrukciu stropu (plochej strechy) nad 3.NP tvorí na prevažnej časti pôdorysu polomontovaný strop YTONG KLASIK hrúbky 250mm (resp. YTONG EKONOM). Počas realizácie stropu je potrebné dodržiavať predpisy a požiadavky jeho výrobcu. Dôležité je najmä dostatočné podopretie nosníkov pred betonážou.

Nosnú konštrukciu stropu (plochej strechy) nad 3.NP – nad terasami 3.20 a 3.21 – tvorí oceľovo-drevený rošt uložený na železobetónových stĺpoch.

Nosnú konštrukciu stropu výťahovej šachty tvorí monolitická železobetónová stropná doska z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B). Hrúbka dosky je 200mm, doska je nosná v oboch smeroch.

Atika plochej strechy je navrhnutá ako monolitická železobetónová z betónu triedy STN EN 206-1 – C25/30 a ocele triedy 10 505 (R) (= B500B). Hrúbka atiky je 150mm.

Plochá strecha nad 3.NP je nadimenzovaná na tiaž jednoplášťovej plochej strechy so spádovou vrstvou vytvorenou zo spádových klinov EPS 100 S v skladbe uvedenej vo výkresovej  časti projektu a na tiaž snehu. So zhotovením ťažkej spádovej betónovej vrstvy ani štrkového násypu v strešnom plášti sa neuvažovalo.

03.04 Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie výplní

Podlahy

V interiérových priestoroch sú navrhnuté polyuretánové liate podlahy. Soklová časť bude riešená Al soklovými lištami výšky min. 40mm. Priestory hygieny a niektoré komunikačné a obslužné priestory budú riešené z keramickými dlažbami. Vyrovnanie pôvodných podkladov bude riešené samonivelačnými potermi, prípadné väčšie nerovnosti budú riešené vysprávkovým betónovým poterom.

Exteriérové plochy krytých terás budú riešené betónovou dlažbou ukladanou na rektifikačné terče položené na vrstvu hydroizolačného súvrstvia.

Výplne otvorov

Všetky exteriérové okenné a dverné výplne sú navrhnuté ako plastové a hliníkové, osadené klasicky na kotviace pásiky k rovine tepelnej izolácie. Zasklenia všetkých plôch min. izolačným trojsklom kwmax = 0,8 W.m-2.K-1. Vnútorné dverné výplne sú čiastočne navrhnuté ako drevené, jednokrídlové, plné, hladké, typové. Niektoré dverné otvory (v zmysle výkresovej časti) budú riešené interiérovými zasklenými bezrámovými zaskleniami na celú svetlú výšku podlažia.

Úpravy povrchov

Vnútorné omietky stien strojové gletované (sádrové), rohy vystužené rohovými lištami. V určených priestoroch (napr. hygiena, komora, a pod.) gresové, resp. keramické obklady stien – v rozsahu a typovo podľa projektov interiérov, resp. stanovené stavebníkom. Druh úprav a farebné riešenie stien a stropov bude  definované vo výkresovej časti projektovej dokumentácie v ďalšom stupni. Sadrokartónové časti stropov budú v miestach spojov presieťkované, vystierkované a prebrúsené (hladké, rovné), prípadné rohy opatrené rohovými lištami. Pri styku s iným materiálom bude pracovná špára vyplnená akrylom. Na všetkých plochách bude realizovaný minimálne dvojnásobný krycí náter odolný proti oderu, navrhované odtiene budú definované v rozsahu RAL vzorkovníka po dohode so stavebníkom.

03.05 Tepelné izolácie

Obvodové konštrukcie v úrovni sokla 1.NP, resp. v úrovni 1.PP, budú zateplené nenasiakavou tepelnou izoláciou (napr. XPS) hrúbky 160mm. Soklovú časť je potrebné zatepliť do hĺbky v zmysle PD pod úroveň upraveného terénu.

V úrovni obvodových stien nadzemných podlaží bude pri omietaných plochách použitý kontaktný izolačný systém na minerálnej báze v hrúbke 160mm. Plochy s navrhnutou odvetranou fasádou budú zateplené izoláciou na báze PIR v hrúbke 100mm.

Strecha, resp. stropná železobetónová konštrukcia bude zateplená dvomi vrstvami izolácie z kamennej vlny – 2x160mm, spádovou vrstvou zo spádových klinov na báze PIR vo variabilnej hrúbke 0-150mm a vrstvou kamennej vlny v hrúbke 80mm. Spádovanie strechy bude riešené spádovými klinmi z PIR. Podlahy krytých terás budú zateplené PIR izoláciou v celkovej hrúbke 200mm.

03.06 Izolácie proti vode

Strecha objektu bude riešená ako plochá so sklonom strešných rovín 1,5° s fóliovou strešnou krytinou na báze PVC (napr. Fatrafol). Skladba nepochôdznej časti môže byť doplnená nepochôdznou „zelenou“ extenzívnou vrstvou URBANSCAPE - Knauf Insulation – nie je predmetom PD.

Izolácia proti zemnej vlhkosti bude po obvode objektu riešená v zmysle výkresovej časti (časť Architektúra). Izoláciu na vonkajšej strane obvodového muriva je nutné ukončiť do výšky min. 250mm nad úroveň upraveného terénu.

03.07 Klampiarske práce

Klampiarske výrobky sú navrhnuté z povrchovo upraveného plechu hrúbky minimálne 0,63mm vo farbe strešnej krytiny. Jedná sa hlavne o oplechovanie strešných vetrákov, strešné žľaby, zvody, kotviace prvky, a pod..

03.08 Stolárske práce

Bude to výroba a montáž vnútorných drevených dverí, zárubní, okenných parapetov, a pod..

03.09 Zámočnícke konštrukcie

Na stavbe budú použité oceľové výrobky v závislosti na požiadavkách jednotlivých profesií, napr. vetracie mriežky, vetracie komíniky a pod..

03.10 Maliarske a natieračské práce

Maľba vnútorných stien a stropov maliarskou farbou minimálne v doch vrstvách. Oceľové konštrukcie – 2x základný náter, 2x vrchný náter syntetickou farbou.

03.11 Statika

Riešené v samostatnej časti tejto projektovej dokumentácie, ktorá je jej nedeliteľnou súčasťou. Podrobnosti viď. PD časť Statický posudok.

03.12 Zdravotechnika

Riešené v samostatnej časti tejto projektovej dokumentácie, ktorá je jej nedeliteľnou súčasťou. Podrobnosti viď. PD časť Zdravotechnika.

03.13 Vzduchotechnika

Vzhľadom na charakter stavby a požadovaný rozsah (zadanie), nie je návrh vzduchotechniky predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie. Vetranie priestorov umiestnených vo vnútornej časti dispozície – podrobnosti viď. PD časť Vetranie, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto projektovej dokumentácie.

03.14 Ústredné vykurovanie

Riešené v samostatnej časti tejto projektovej dokumentácie, ktorá je jej nedeliteľnou súčasťou. Podrobnosti viď. PD časť Vykurovanie.

03.15 Elektroinštalácia

Riešené v samostatnej časti tejto projektovej dokumentácie, ktorá je jej nedeliteľnou súčasťou. Podrobnosti viď. PD časť Elektroinštalácia.

03.16 Záložný zdroj

Vzhľadom na charakter stavby a požadovaný rozsah (zadanie), nie je záložný zdroj predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie, resp. podrobnosti viď. PD časť Elektroinštalácia, ktorá je jej nedeliteľnou súčasťou.

03.17 Verejné a vonkajšie osvetlenie

Vzhľadom na charakter stavby a požadovaný rozsah (zadanie), nie je verejné a vonkajšie osvetlenie predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie.

03.18 Slaboprúdové rozvody

Riešené v samostatnej časti tejto projektovej dokumentácie, ktorá je jej nedeliteľnou súčasťou. Podrobnosti viď. PD časť Elektroinštalácia.

03.19 Plynoinštalácia

Vzhľadom na rozsah zadania, nie je plynoinštalácia predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie.

04. Charakteristika prostredia priestorov

V riešenom objekte (priestore) nebudú žiadne technické, technologické, resp. výrobné zariadenia vyžadujúce osobitné nároky, ani priestory vyžadujúce zvláštne úpravy.

05. Ochrana proti hluku

V riešenom objekte (priestore) sa nenachádzajú žiadne špecifické zdroje hluku, ktoré by mohli prekračovať povolenú hranicu. Existujúce horizontálne a vertikálne konštrukcie (steny, stropy, strecha, priečky) zabezpečia dostatočnú zvukovú nepriezvučnosť medzi jednotlivými priestormi.

06. Bezpečnosť a ochrana zdravia

Pri práci sa treba riadiť ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z.z., O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákonom č. 309/2007 Z.z., č. 154/2013 Z.z., č. 118/2015 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z., O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 369/2006 Z.z., O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

07. Požiarna ochrana a CO

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby bolo spracované v zmysle §9, zákona NR SR č. 314/2001 Z.z., O ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov, ako aj §40 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov, sa rieši ochrana stavby pred požiarmi, čím sa preveruje splnenie základných požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby sa vykonáva podľa platných predpisov a STN – vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. a ich príslušných zmien.

Posudzovaný objekt DSS je z hľadiska zabezpečenia stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany posudzované:

- v zmysle vyhlášky MV SR č.532/2006 v znení neskorších predpisov a súvisiacich noriem a 	predpisov

- zabezpečenia evakuácie osôb v zmysle vyhl. MV SR č.75/1995 Z.z. v znení neskorších 	predpisov a súvisiacich noriem a predpisov

Stavba je v zmysle stavebných predpisov považovaná za budovu poskytujúcu služby obyvateľstvu s celkovou kapacitou menej ako 50 ukrývaných osôb v samostatnej sekcií, pre ktoré je v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. navrhnuté vytvorenie ochrannej stavby: „jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne“ navrhovaný v zmysle ustanovení §12 vyhl. MV SR č. 532/2006 Z.z. a tretej časti Prílohy č.1, vyhlášky časť II. pre kapacitu do 50 ukrývaných osôb.

Pre priestor úkrytu budovaného svojpomocne sú určené priestory 0.06, 0.09 a 0.21, 0.22 v suteréne objektu (1.PP), ktorý po vykonaní svojpomocných špecifických úprav musí zabezpečiť čiastočnú ochranu pred účinkami mimoriadnych udalostí a použitých zbraní v čase vojnového stavu.

Pre vybrané priestory v suteréne objektu bytových sekcií bude vypracovaný určovací list jednoduchého úkrytu podľa prílohy č.4 vyhl. 532/2006 Z.z. Určovací list vypracuje majiteľ alebo správca objektu.

Spohotovovanie jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne v suterénnych priestoroch objektu pozostáva najmä:

- z utesnenia okien a dverí,

- zo spohotovenia sociálnych častí,

- zo zabezpečenia vody,

- z označenia nástupu a výstupu z úkrytu,

- z označenia asanačných priepustov,

- zo zabezpečenia zdravotníckeho materiálu a prostriedkov individuálnej ochrany,

- z osadenia komínčekov - vzduchovodov do úkrytových častí.

Časová norma na uvedenie navrhnutej ochrannej stavby „jednoduchý úkryt“ do stavu technickej pripravenosti od vyhlásenia mimoriadnej udalosti je:

- príjem ukrývaných osôb:		do 12 hodín

- zvýšenie ochranných vlastností:	do 24 hodín

Základné údaje o ukrývaných osobách:

Počet ukrývaných osôb:				50 osôb

- z toho počet miest na ležanie (20%):	10 osôb

- z toho počet miest na sedenie:	40 osôb

Doba ukrývania osôb:				2 dni

Základné plošné a objemové ukazovatele jednoduchého úkrytu:

- požadovaná podlahová plocha (1,0-1,5 m2/osobu): 50 x 1,5 = 75m2

- navrhnutá plocha v priestoroch 1.PP (0.06, 0.09, 0.21, 0.22): 84m2

- minimálna svetlá výška priestoru: min. 2,10m / skutočná min. svetlá výška 2,60m

- priestory pre uloženie zamorených odevov: 50 x 0,07 = 3,50m2

- navrhnutý / vyčlenený priestor (1.PP, miestnosť 0.03): 12m2

- zásoba pitnej vody (2,0 l/osobu/deň): 2 x 50 x 2 = 200 litrov vody

- bude zabezpečená v množstve min. 200 litrov, pohotovostným využitím vyústenia

hydrantového systému objektu v priestore 0.02 (odber max. 12,0 l/s)

- min. potrebné množstvo privádzaného vonkajšieho vzduchu: 	10 x 50 = 500 m3/ hod.

(10-14m3/ osobu/hodinu)

- bude zabezpečené vetracími komínikmi prirodzeným vetraním

- nasávací otvor 1,5 až 2,0m nad úrovňou terénu, vyústenie nasávacieho potrubia 0,5m

nad podlahou krytu, prierez potrubia min. 10cm2 na osobu, t. j. potrubie min. d150mm

pre každý navrhnutý priestor

- komínik pre odvod znehodnoteného vzduchu bude umiestnený 0,20 až 0,25m pod stropom

vetraného priestoru a vývod v exteriéry najmenej o 1,0m vyššie ako nasávací otvor

pre prívod čerstvého vzduchu

Hodnota ochranného súčiniteľa stavby Ko:

Pri navrhnutej ochrannej stavbe „jednoduchý úkryt“ musí ochranný súčiniteľ v zmysle bodu B) 4. časti prílohy č. 1 vyhl. MV SR č. 532/2006 Z.z. dosiahnuť hodnotu min. Ko=50. Pre požadovaný ochranný súčiniteľ stavby sú vyhovujúce navrhnuté konštrukcie suterénnych priestorov objektu:

- murivo z obyčajných plných pálených tehál 450mm,

- stropné ŽB dosky hr. min. 150mm + obvodové murivo z plnej pálenej tehly 450mm.

Na základe stavebného vyhotovenia objektu v suterénnych priestoroch určených ako priestory pre jednoduchý úkryt je možné konštatovať, že stavebné konštrukcie objektu spĺňajú parametre pre požadovaný Ko=50.

Zásobovanie elektrickou energiou:

Zásobovanie elektrickou energiou je pre mierové využitie navrhnuté z verejnej elektrickej rozvodnej siete. Jednoduchý úkryt bude vrámci spohotovostnenia vybavený telekomunikačnou technikou.

Protipožiarna ochrana:

Pre prípad vykonania prvotného protipožiarneho zásahu bude priestor úkrytu vybavený prenosnými hasiacimi prístrojmi a nástenným hydrantom.

08. Záverečné ustanovenia

Táto technická správa je nedeliteľnou súčasťou výkresovej dokumentácie. Každá časť tejto projektovej dokumentácie (profesia), má svoju vlastnú technickú správu.

Ing. arch. Marek Danihel

11/2021