- SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1.CHARAKTER  ÚZEMIA  VÝSTAVBY:

- 1.1. ZHODNOTENIE  STAVENISKA:

Lesná cesta KBS Stará Kremnička predstavuje  komunikáciu prechádzajúcu extravilánom katastrálneho územia obcí Stará Kremnička a Lutila viď: prehľadná mapa, porastová  mapa. Šírka vozovky  komunikácií je v súčasnosti 3,0m  viď: PRIEČNE REZY.

Súčasný prístup do lesných porastov je cez areál lomu Stará Kremnička, ktorý chce investor v rámci riešenia dopravnej siete zmeniť, vybudovaním nových lesných ciest.

Súčasný stav lesnej cesty v danom úseku predstavuje starú zemnú cestu z koľajami je erodovaná. Rekonštrukciou odvodňovacích zariadení sa zvýši prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť cesty a zvýši sa únosnosť podložia.

Trasa svahovej cesty začína lesným skladom pripojením k existujúcej ceste nad obcou a končí na hranici porastov nad obcou Stará Kremnička.

Znázornenie trasy viď: Prehľadná mapa, Porastová mapa.

Na trase sa striedajú ľavostranné a pravostranné oblúky polomermi od 15 do 2 000m. Celá trasa z hľadiska smerového vyhovuje požiadavkám STN 73 61 08.

Prístup na stavenisko bude po miestnych komunikáciách a lesných cestách.

- 1.2. PREHĽAD  MAPOVÝCH  PODKLADOV:

Pre  spracovanie  projektovej  dokumentácie  boli  použité  mapové  podklady  a  to,  prehľadná mapa a  porastová mapa M=1:10 000 a katastrálna mapa M=1:10000.

- 1.3. PRÍPRAVA ÚZEMIA PRE VÝSTAVBU:

Daná  výstavba lesnej cesty si vyžaduje nové zásahy do územia, čo sa týka záberu nových pozemkov. Výstavba sa bude vykonávať aj v rámci súčasného telesa lesnej cesty.

Výstavba lesnej cesty využíva existujúcu zemnú cestu (zvážnicu) a podľa požiadaviek investora sú navrhnuté nové úseky, čo sa týka konca lesnej cesty.

- 2. TECHNICKÉ  RIEŠENIE:

2.1 Technické riešenie rekonštrukcie lesnej cesty priamo nadväzuje na súčasný stav  existujúcej komunikácie, ktorý je nevyhovujúci z dôvodu neexistujúcej vozovky a potrebou vybudovania výhybní a rúrových priepustov .

Práce na výstavbe lesnej cesty sú nasledovné:

-odstránenie kríkov a porastu

-odstránenie pňov

-odkopávky pre spodnú stavbu ciest

-zriadenie lesných skladov

- zriadenie priekop

- zriadenie rúrových priepustov

-úprava pláne

- zriadenie nového krytu vozovky

-zriadenie zemných krajníc

Rozsah prác a potrebné rozmery potrebných úprav sú stanovené vo vzorovom reze výkresovej časti.

2.2. POZDĹŽNY SKLON:

Pozdĺžny sklon  lesnej cesty v úsekoch existujúcej zvážnice , nie je potrebné meniť, upraví sa v miestach rúrových priepustov na bystrinách.

2.3. SMEROVÉ POMERY:

- Smerové vedenie trasy lesnej cesty zostáva pôvodné bez zmien v úsekoch existujúcej zvážnice. Podľa požiadaviek investora sa lesná cesta pripojí na navrhovanú ďalšiu lesnú cestu Lutila.

- Situácia trasy lesnej cesty je nasledovná:

- Km. 0,000 – km. 1,212 existujúca zvážnica

- Km. 1,212 – km. 1,424 nová trasa cez porasty

- Km. 1,424 – km. 1,792 existujúca zvážnica

- Nové úseky  cez lesné porasty sú v teréne vytýčené a farebne vyznačené značkami na stromoch.

2.4. PRIEČNY REZ:

Priečny rez lesnej cesty rozmerovo (šírka)  sa zmení k pôvodnému priečnemu rezu v úsekoch existujúcej zvážnice dobudovaním odvodňovacej priekopy. Súčasné priečne rezy sú znázornené v projektovej dokumentácii, ako  PRIEČNE REZY, VZOROVÉ REZY.

Stávajúci stav existujúcej lesnej cesty predstavuje cestu bez vozovky v niektorých úsekoch s vyjazdenými koľajami.

- NOVÝ KRYT VOZOVKY:

- Daná lokalita lesnej cesty má pôdu mäkkú ílovitú CBR =1%

- Pre päť prejazdov nákladných aut do 40t nutná nosná vrstva kameniva 0/64mm hr,40cm pri spevnení zemnej pláne  geotextíliou.

V  úseku  lesnej cesty bude zriadená vozovka z kameniva:

- Štrkodrť fr. 0-29mm..................hr. 100mm po zhutnení

- kamenivo hrubé drvené  32-63mm s výplňou...........hr. 300mm po zhutnení

- geotextília

Navrhnutá konštrukcia bude použitá aj pre zriadenie výhybní.

2.5. ODVODNENIE LESNEJ CESTY:

Na pozdĺžne odvodnenie vo výkope zemného telesa sa navrhuje lichobežníková priekopa s umiestnením dna 30cm pod predpokladanou zemnou pláňou.

Priekopa v úsekoch s veľkým pozdĺžnym skonom je navrhnutá spevnená žľabovkou TBM 1-60 do lôžka z betónu prostého.

Voda z pozdĺžnych priekop je odvedená do rúrových priepustov, alebo do otvorených lichobežníkových priekop.

Priekopa je navrhnutá nasledovne:

Km. 0,000 – km. 0,207 pravostranná nespevnená

Km. 0,207 – km. 0,253 bez priekopy

Km. 0,253 – km. 1,033 ľavostranná nespevnená

Km. 1,033 – km 1,424 ľavostranná spevnená

Km. 4,230 – km. 1,562 pravostranná nespevnená

Km. 1,562 – km. 1,419 ľavostranná spevnená

Cez priekopu je potrebné zriadiť hospodárske prejazdy pre napojenie lesných ciest a navrhovaných lesných skladov. Prejazdy sú navrhnuté z rúr betónových DN 400mm z čelami z prostého betónu.

Hospodárske prejazdy sú navrhnuté nasledovne:

Km. 0,000 a 0,040 lesný sklad dva prejazdy o dĺžke po 8m

Km. 1,378 ľavostranný dl.6m

Na trase cesty sa vybudujú nové priepusty, pre odvedenie vôd z priekopy a prevedenie bystrín (potokov) cez teleso lesnej cesty.

Charakteristika nových priepustov je nasledovná:

Priepust km. 0,077

-nový rúrový priepust

-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60, dl.6m

-vtoková jama

-výtokové čelo

Priepust km. 0,253

-nový rúrový priepust

-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60, dl.6m

-vtoková jama

-výtokové čelo

Priepust km. 0,470

-nový rúrový priepust

-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60, dl.6m

-vtoková jama

-výtokové čelo

Priepust km. 0,558

-nový rúrový priepust

-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60, dl.6m

-vtoková jama

-výtokové čelo

Priepust km. 0,700

-nový rúrový priepust

-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60, dl.6m

-vtoková jama

-výtokové čelo

Priepust km. 0,800

-nový rúrový priepust

-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60, dl.6m

-vtoková jama

-výtokové čelo

Priepust km. 1,153

-nový rúrový priepust

-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60, dl.6m

-vtoková jama

-výtokové čelo

Priepust km. 1,298

-nový rúrový priepust

-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60, dl.6m

-vtoková jama

-výtokové čelo

Priepust km. 1,719

-nový rúrový priepust

-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60, dl.6m

-vtoková jama

-výtokové čelo

Na čelách priepustov bude zriadené oceľové zábradlie, stĺpiky profil I č.100 a dvoch madiel z rúrok DN 50mm.

Priečne odvodnenie krytu zabezpečia odrážky z oceľových profilov dl. 5m pod uhlom 60 stupňov sú navrhnuté  v počte 11ks osádzané sú vo vzdialenostiach podľa pozdĺžneho sklonu lesnej cesty viď: Pozdĺžny profil.

Oceľové odrážky sú osádzané do lôžka z prostého betónu.

2.6. VÝHYBNE, LESNÝ SKLAD:

Výhybne:

Výhybne slúžia k plynulému pohybu lesných mechanizmov po lesnej ceste a slúžia ako stanoviská v prípade protipožiarneho zásahu. Výhybne sú navrhnuté nasledovne.

-km. 0,600 pravostranná

-km. 1,646 pravostranná

Technické parametre výhybní sú stanovené, dĺžka výhybne 20m nájazdy po 10m, šírka vozovky výhybne 2,5m viď: výkres Výhybňa.

Konštrukcia vozovky, ako na lesnej ceste.

Lesné sklady:

Podľa požiadavky investora sa na trase lesnej cesty zriadia tri lesné sklady, ktoré budú slúžiť pre manipuláciu s drevnou hmotou a pre sústreďovanie, otáčanie protipožiarnej techniky.

Lesné sklady sú navrhnuté o šírky 10m a dĺžky 40m, spevnené kamenivom ako lesná cesta.

Sklady sú navrhnuté nasledovne:

Km. 0,000 – km. 0,040  pravostranný

Km. 0,860 – km. 0,900  pravostranný

Km. 1,762 – km. 1,792 ľavostranný 10 x 30m

2.7. ZEMNÉ PRÁCE:

Zemné práce predstavujú podstatnú časť  prác na výstavbe lesnej  cesty.

Odkopávky pre spodnú stavbu ciest predstavujú odstránenie 20cm vrstvy zo súčasnej koruny existujúcej lesnej cesty a odstránenie nánosov na krajniciach a vyrovnanie a zhutnenie zemnej pláne. Zemina získaná z odkopávok sa uloží do násypov lesnej cesty a na skládky , pre zriadenie zemných krajníc.

Zemné práce súvisia predovšetkým z odkopávok a zriadením odvodňovacích priekop.

Zemné práce pre výstavbu lesnej cesty sú nasledovné:

-odstránenie kríkov a stromov s koreňmi do 10cm..............4000,0m2

-odstránenie pňov do 300mm...............................................250,00ks

-odstránenie pňov do 500mm...............................................100,00ks

-odstránenie pňov do 700mm.................................................50,00ks

-prevedenie vody potrubím......................................................20,00m

-odkopávky pre cesty v hor. 4..............................................2745,80m3

-príplatok za lepivosť............................................................2745,80m3

-hĺbenie šachiet hor. 4..............................................................22,815m3

-príplatok za lepivosť................................................................22,815m3

- hĺbenie rýh do šírky 600mm v hor. 4.......................................23,85m3

-príplatok za lepivosť.................................................................23,85m3

-hĺbenie rýh šírky do 2000mm v hor. 4......................................348,20m3

-príplatok za lepivosť.................................................................348,20m3

-zvislé premiestnenie výkopku...................................................372,05m3

-vodorovné premiestnenie výkopku do 500m.........................3107,15m3

-vodorovné premiestnenie do 5000m.....................................1311,95m3

-nakladanie výkopku.................................................................2241,15m3

-násyp zhutnený do 103%........................................................876,70m3

-násypy nezhutnené.................................................................1311,95m3

-uloženie sypaniny na skládku..................................................2241,15m3

-obsyp objektov..........................................................................50,00m3

-úprava pláne so zhutnením....................................................10874,60m2

-svahovanie výkopov...............................................................4236,50m2

-svahovanie násypov.................................................................548,00m2

- Zatriedenie hornín: trieda 4  100%

- Sklony svahov:  výkopové  1:1

násypové  1:1,5

2.8. INŽINIERSKE SIETE:

- Stanoviská a vytýčenie inžinierskych sietí zabezpečí investor stavby.

Vypracoval: Milan Hlinka                                                       Dňa: január 2023