VP-19		Súradnice vrtu Y = 444552.05 m; X = 1180398.95 m; Z= 389.16 m n.m

Kvartér

0,0 – 0,2 m	Trávnatý drn so siltom piesčitým (F3/MS), tmavohnedej farby, prekorenený, humózny, pevnej konzistencie

0,2 – 2,1 m	Íl piesčitý (F4/CS), fluviálny, hnedej farby, pevnej konzistencie, s rozptýlenými jemne opracovanými až zaoblenými úlomkami zvetraného granitu, veľkosti 1-4 cm (max. 7 cm). Lokálne prítomné čierne organické zrná

2,1 – 2,9 m	Štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), fluviálny, svetlej sivohnedej farby, so zaoblenými úlomkami zvetraných granitov, veľkosti 2-7 cm (ojedinele do 14 cm), s obsahom cca. 50%. Výplň je ílovito-piesčitá, pevnej-tvrdej konzistencie, suchá

2,9 – 4,0 m	Zóna charakteru sute ílovito-kamenitej až kamenitej (G5/GC), do 3,4 m tmavohnedej; v 3,4-3,7 m žltohnedej farby, ďalej svetlej hnedosivej farby, s úlomkami kalcifikovaných slienitých vápencov (pevnosti R2), veľkosti 5-20 cm, s obsahom 70-80%. Výplň tvorí íl so strednou plasticitou, do 3,7 m tuhej, ďalej pevnej-tvrdej konzistencie → vrchná porušená časť skalného podkladu

Mezozoikum

4,0 – 7,5 m	Slienitý vápenec, slabo zvetraný-zdravý, svetlosivej farby, vysokej pevnosti (R2) , vŕtaním porušený na úlomky do ø vrtu (hr. 3-4 cm). V úseku 7,4-7,5 m porušená zóna charakteru sute ílovito/siltovito-kamenitej, svetlej hnedosivej farby, s úlomkami vápencov veľkosti 2-4 cm, s tvrdou siltovito-ílovitou výplňou

7,5 – 7,75 m	Porušená zóna charakteru ílu piesčitého až stredne plastického (F4/CS-F6/CI), žltohnedej farby, mäkkej konzistencie – narazená I. hladina podzemnej vody, s rozptýlenými úlomkami slienitého vápenca do veľkosti 1-3 cm. „Počas vŕtania zaznamenaný rýchly pokles vrtnej kolóny“;

7,75 – 9,5 m	Porušená zóna slienitých vápencov charakteru sute ílovito-kamenitej (G5/GC), svetlej hnedosivej farby, s úlomkami vápenca veľkosti 1-4 cm (lokálne do 8 cm) s obsahom 50-60%. Výplň puklín je do 8,5 m svetlohnedá-žltohnedá, ílovitá, tuhej-tuhopevnej konzistencie, ďalej svetlosivá pevná-tvrdá;

9,5 – 10,1 m   	Porušená zóna charakteru sute ílovito-kamenitej (G5/GC), svetlohnedej farby, s úlomkami vápencov do veľkosti 3-6 cm, s ílovitou výplňou mäkkej konzistencie – narazená II. hladina podzemnej vody. „Počas vŕtania zaznamenaný rýchly pokles vrtnej kolóny“;

10,1 – 18,0 m	Slienité vápence (vysokej pevnosti R2) s tenkými polohami slieňovcov (strednej pevnosti R3), tmavosivej farby, s kalcitovými žilkami a výplňou puklín. V úsekoch 11,3 m + 13,3 m + 13,8 m + 14,2 m + 14,6 m sa výskytom tektonických zrkadiel. Jadro je technológiou vŕtania porušené na úlomky hrúbky max. 5 cm.

Hladina podzemnej vody narazená : 	I. 7,5 m p.t.; II. 9,5 m p.t.

Hladina podzemnej vody ustálená :  	8,54 m p.t.

Priemer vŕtania :		0,0–4,0 m  → 195 mm; 4,0–7,0 m  → 152 mm; 7,0–10,1 m  → 137 mm;

10,1–11,5 m  → 76 mm (presio návrt); 11,5–15,2 m  → 137 mm;

15,2–18,0 m  → 76 mm (presio návrt);

Dátum realizácie: 		3. - 4.4.2014