VP – 1/	389,29		05.12.2013	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom	                              1. tr.

0,20 – 0,60 m	íl fluviálny s nízkou až strednou plasticitou, hnedý, tuhý,

na báze až mäkký						        F6 - CL,CI	       2.-3. tr.

0,60 – 3,70 m   štrk fluviálny s prímesou jemnozrnnej zeminy, stredne uľahlý,

hnedý, obliaky granitoidov, kryštalických hornín a karbonátov,

ø do 5 až 10 cm, s obsahom kamenitej a balvanitej zložky,

výplň piesok strednozrnný					         G3 - G-F	         2.-3. tr.

Mezozoikum

3,70 – 5,50 m	silne zvetralé dolomity, rozpukané, svetlosivé až sivobiele, vŕtaním

podrvené až na jemnozrnný štrk, ojedinele s obsahom úlomkov

veľkosti do 5 cm						          R5 (G-F)	         4.-5. tr.

5,50 – 6,00 m	zvetralé dolomity, rozpukané, sivobiele, vŕtaním podrvené na

Úlomky veľkosti do 10 až 15 cm					          R4	         5. tr.

- hladina podzemnej vody: narazená 0,60 m p.t., ustálená  0,60 m p.t.

- odbery vzoriek: 2,80 – 3,00 m (pv)

VP – 2/	388,37		05.12.2013	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom	                              1. tr.

0,20 – 1,50 m	íl fluviálny s nízkou až strednou plasticitou, hnedý s hrdzavo-

hnedými šmuhami, tuhý, od 1,00 m mäkký			        F6	 - CL,CI	       2.-3. tr.

1,50 – 3,00 m 	íl fluviálny s vysokou plasticitou, tmavosivý, s charakteristickým

zápachom a s obsahom látok organického pôvodu (hnilokaly),

mäkký až kašovitý						        F8	 - CH	       3.-4. tr.

3,00 – 5,00 m   štrk fluviálny s prímesou jemnozrnnej zeminy, stredne uľahlý,

žltohnedý až žltozelený, obliaky granitoidov, kryštalických hornín

a karbonátov ø do 5 až 10 cm, s obsahom kamenitej a balvanitej

zložky, výplň piesok strednozrnný				        G3 - G-F	        2.-3. tr.

- hladina podzemnej vody: narazená 1,70 m p.t., ustálená  1,00 m p.t.

- odbery vzoriek: 0,80 – 1,00 m (nv), 1,10 – 1,30 m (pv), 3,10 – 4,50 m (tv)

VP – 3/	388,22		04.12.2013	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom	                              1. tr.

0,20 – 0,50 m	íl fluviálny piesčitý hnedý, tuhý					        F4	 - CS	       2.-3. tr.

0,50 – 1,40 m	piesok fluviálny s prímesou jemnozrnnej zeminy,

strednozrnný, hnedý						        S3	 - S-F	       1.-4. tr.

1,40 – 6,00 m   štrk fluviálny s prímesou jemnozrnnej zeminy, stredne uľahlý,

hnedý, obliaky granitoidov, kryštalických hornín a karbonátov

ø do 5 až 10 cm, ojedinele s obsahom kamenitej zložky,

výplň piesok strednozrnný					        G3 - G-F	        2.-3. tr.

- hladina podzemnej vody: narazená 1,00 m p.t., ustálená  1,00 m p.t.

- odbery vzoriek: 3,80 – 4,00 m (pv)

VP – 4/ 388,03		05.12.2013	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,10 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom	                              1. tr.

0,10 – 5,00 m   štrk fluviálny s prímesou jemnozrnnej zeminy, stredne uľahlý,

hnedý, obliaky granitoidov, kryštalických hornín a karbonátov

ø do 5 až 10 cm, s obsahom kamenitej zložky, výplň piesok

strednozrnný							         G3 - G-F	       2.-3. tr.

- hladina podzemnej vody: narazená 1,60 m p.t., ustálená  1,60 m p.t.

- odbery vzoriek: 3,80 – 4,00 m (pv)

VP – 5/ 387,81		05.12.2013	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom	                              1. tr.

0,20 – 0,70 m	íl fluviálny piesčitý, hnedý, tuhý        					F4 - CS	       2. tr.

0,70 – 5,00 m   štrk fluviálny s prímesou jemnozrnnej zeminy, stredne uľahlý,

hnedý, hnedosivý až žltohnedý, obliaky granitoidov, kryštalických

hornín a karbonátov ø do 5 až 10 cm, s obsahom kamenitej

i balvanitej zložky, výplň piesok strednozrnný				G3 - G-F      2.-3. tr.

- hladina podzemnej vody: narazená 2,30 m p.t., ustálená  2,30 m p.t.

- odbery vzoriek: 0,50  0,70 m (nv), 2,50 – 2,70 m (pv), vzorka vody

VP – 6/ 387,38		06.12.2013	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom	                              1. tr.

0,20 – 0,60 m	íl fluviálny s nízkou plasticitou, hnedý, tuhý	        		          F6 - CL	       2. tr.

0,60 – 6,00 m   štrk fluviálny s prímesou jemnozrnnej zeminy, stredne uľahlý,

hnedý, hnedožltý až hnedosivý, obliaky granitoidov, kryštalických

hornín a karbonátov ø do 5 až 10 cm, s obsahom kamenitej

i balvanitej zložky, výplň piesok strednozrnný			          G3 - G-F	       2.-3. tr.

- hladina podzemnej vody: narazená 2,00 m p.t., ustálená  1,50 m p.t.

- odbery vzoriek: 2,50 – 2,80 m (pv)

VP – 7/ 386,60		06.12.2013	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom	                              1. tr.

0,20 – 1,50 m	íl fluviálny piesčitý, hnedý, ojedinele s obsahom obliakov

ø do 5 cm, mäkký				   		           F4 - CS	       2.-3. tr.

1,50 – 2,00 m 	íl fluviálny s vysokou plasticitou, sivý, s charakteristickým

Zápachom a s obsahom látok organického pôvodu

(hnilokaly), mäkký	           						F8 - CH	        3. tr.

2,00 – 4,60 m   štrk fluviálny s prímesou jemnozrnnej zeminy, stredne uľahlý,

žltohnedý, obliaky granitoidov, kryštalických hornín a karbonátov

ø do 5 až 10 cm, s obsahom kamenitej a balvanitej zložky, výplň

piesok strednozrnný						            G3 - G-F       2.-3. tr.

Mezozoikum

4,60 – 6,60 m	balvan rozložených slieňovcov charakteru ílu s nízkou plasticitou,

hnedosivý, sivý až sivozelený, pevný					R6 (CL)         3.-4. tr.

6,60 – 10,00 m	 zvetralé dolomity, rozpukané, svetlosivé, podrvené na jemnú drť,

ojedinele s obsahom úlomkov veľkosti do 3 až 5 cm		             R4	            4.-5. tr.

- hladina podzemnej vody: narazená 3,00 m p.t., ustálená  3,00 m p.t.

- odbery vzoriek: 3,70 – 4,00 m (pv), 6,40 – 6,60 m (nv)

VP – 8/ 386,45		10.12.2013	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom	                              1. tr.

0,20 – 0,50 m	íl fluviálny s nízkou plasticitou, hnedý, tuhý	        			F6 - CL	       2. tr.

0,50 – 5,00 m   štrk fluviálny s prímesou jemnozrnnej zeminy, stredne uľahlý,

hnedý, obliaky granitoidov, kryštalických hornín a karbonátov

ø do 5 až 10 cm, s obsahom kamenitej a balvanitej zložky,

výplň piesok strednozrnný					          G3 - G-F	          2.-3. tr.

Mezozoikum

5,00 – 6,00 m	zvetralé dolomity, rozpukané, svetlosivé až sivobiele, vŕtaním

podrvené na jemnú drť, ojedinele s obsahom úlomkov veľkosti

do 3 až 5 cm							          R4	          4.-5. tr.

6,00 – 10,00 m	rozložené dolomity (dolomitická múčka) tektonicky porušené

charakteru ílu piesčitého, sivobiely až žltobiely			          R6 (CS)	          3.-4. tr.

- hladina podzemnej vody: narazená 1,00 m p.t., ustálená  1,00 m p.t.

- odbery vzoriek: 2,20 – 2,50 m (pv), 3,70 – 4,00 m (pv),

VP – 10/ 385,26	11.12.2013	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom	                              1. tr.

0,20 – 2,20 m	íl fluviálny so strednou plasticitou, hnedý s hrdzavo-hnedými

šmuhami, tuhý, na báze až mäkký			        	       F6 - CI	       2.-3. tr.

2,20 – 3,60 m   štrk fluviálny ílovitý, stredne uľahlý, žltohnedý až žltozelený,

obliaky granitoidov, kryštalických hornín a karbonátov

ø do 5 až 10 cm, s obsahom kamenitej a balvanitej zložky,

výplň piesok strednozrnný			       		       G5 - GC            2.-3. tr.

Mezozoikum

3,60 – 8,00 m	zvetralé dolomity, rozpukané, svetlosivé až sivobiele, podrvené

až na jemnú drť, ojedinele s obsahom úlomkov veľkosti do 5 cm         R4	           4.-5. tr.

8,00 – 15,00 m  zvetralé dolomity, rozpukané, svetlosivé až sivobiele, vŕtaním

podrvené až na jemnozrnný štrk, s obsahom úlomkov veľkosti

do 10 cm, ojedinele až do 15 cm				          R4	            5. tr.

- hladina podzemnej vody: narazená 2,20 m p.t., ustálená  0,90 m p.t.

- odbery vzoriek: 1,00 – 1,20 m (nv), 3,00 – 3,30 m (pv), 9,40 – 9,60 m (h) + vzorka vody

VP – 11/ 385,38	10.-11.12.2013		presiometrický vrt

Fraste MITO-40 (135 mm, 112 mm, NQ) 		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom	                              1. tr.

0,20 – 0,80 m	íl fluviálny piesčitý, hnedý s hrdzavo-hnedými šmuhami, tuhý	        F4 - CS	       2.-3. tr.

0,80 – 1,20 m	íl fluviálny štrkovitý, hnedý s obsahom valúnov kryštalických

hornín a karbonátov ø do 2 až 5 cm, výplň tvorí íl piesčitý mäkký       F2 - CG	       2.-3. tr.

1,20 – 6,00 m   štrk fluviálny s prímesou jemnozrnnej zeminy, stredne uľahlý,

hnedý, obliaky granitoidov, kryštalických hornín a karbonátov

ø do 5 až 10 cm, s obsahom kamenitej zložky, výplň piesok

ílovitý								        G3 - G-F	          2.-3. tr.

Mezozoikum

6,00 – 7,00 m	navetralé dolomity, svetlosivé, s porušenými polohami bez

výnosu jadra (6,1-6,4), strmé pukliny (75°)			          R3	            4.-5. tr.

7,00 – 18,00 m	navetralé dolomity, svetlosivé, intenzívne tektonicky porušené,

bez výnosu jadra (G-F)						          R5	            4.-5. tr.

- presiometrické skúšky: 9,0 m, 11,0 m, 12,2 m

- hladina podzemnej vody: narazená 1,00 m p.t., ustálená  0,90 m p.t.

- odbery vzoriek: 2,70 – 3,00 m (pv), 6,00 – 6,40 m a 6,60 – 7,00 m (h)

VP – 12/ 385,20	13.12.2013	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom	                              1. tr.

0,20 – 1,30 m	íl fluviálny so strednou plasticitou, hnedý s hrdzavo-hnedými

šmuhami, tuhý, na báze až mäkký		      		         F6 - CI	       2.-3. tr.

1,30 – 6,30 m   štrk fluviálny s prímesou jemnozrnnej zeminy, stredne uľahlý,

žltohnedý až žltozelený, obliaky granitoidov, kryštalických hornín

a karbonátov ø do 5 až 10 cm, s obsahom kamenitej a

balvanitej zložky, výplň	piesok strednozrnný			        G3 - G-F	        2.-3. tr.

Mezozoikum

6,30 – 6,80 m	rozložené dolomity, charakteru ílovitého piesku ojedinele

s obsahom úlomkov veľkosti do 5 cm         			         R6 (SC)             3. tr.

6,80 – 9,70 m	zvetralé dolomity, rozpukané, svetlosivé až sivobiele, podrvené

až na jemnú drť, s obsahom úlomkov veľkosti do 10 cm, max.

do 15 cm							          R4	           5. tr.

9,70 – 11,80 m	zvetralé dolomity, rozpukané, hnedé až hnedosivé, podrvené

až na jemnú drť, ojedinele s obsahom úlomkov veľkosti do 5 cm          R4	           4.-5. tr.

11,80 – 14,20 m  rozložené dolomity (dolomitická múčka) tektonicky porušené

charakteru ílu piesčitého, sivobiely až žltobiely			          R6 (CS)	           3.-4. tr.

14,20 – 15,00 m  navetralé až zvetralé dolomity, svetlosivé až sivobiele		          R3/R4	           5.-6. tr.

- hladina podzemnej vody: narazená 1,30 m p.t., ustálená  0,80 m p.t.

- odbery vzoriek: 1,00 – 1,20 m (nv), 2,40 – 2,70 m a 4,70 – 5,00 m (pv), 9,40 – 9,70 m (h)

VP – 13/ 385,13	14.12.2013		presiometrický vrt

Fraste MITO-40 (135 mm, 112 mm, NQ) 		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom	                              1. tr.

0,20 – 0,80 m	íl fluviálny so strednou plasticitou, na báze štrkovitý, hnedý, tuhý        F6	 - CI	       2.-3. tr.

0,80 – 4,30 m   štrk fluviálny s prímesou jemnozrnnej zeminy, stredne uľahlý,

hnedý,	hnedosivý až žltohnedý, obliaky granitoidov, kryštalických

hornín a karbonátov ø do 5 až 10 cm, s obsahom kamenitej

i balvanitej zložky, výplň piesok strednozrnný			         G3 - G-F	       2.-3. tr.

Mezozoikum

4,30 – 8,00 m    zvetralé dolomity, sivohnedé, intenzívne tektonicky porušené (G-F)     R5	        4.-5. tr.

8,00 – 12,00 m	zvetralé dolomity, sivé, pevné, miestami tektonicky porušené                R3-R4	        4.-5. tr.

12,00 - 12,60 m zvetralé dolomity, sivohnedé, tektonicky porušené (G-F)            	           R5	        4.-5. tr.

12,60 – 18,00 m navetralé dolomity, sivé s ružovým nádychom, miestami porušené       R3-R4	        5.-6. tr.

- presiometrické skúšky: 8,6 m, 14,1 m, 16,0 m, 17,3 m

- hladina podzemnej vody: narazená 1,30 m p.t., ustálená  0,80 m p.t.

- odbery vzoriek: 2,00 – 2,30 m (pv), 8,00 – 8,30 m a 9,70 – 10,00 m (h)

VP – 14/ 385,19	17.12.2013	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom,	                              1. tr.

0,20 – 1,50 m	íl fluviálny so strednou plasticitou, hnedý, tuhý, na báze až mäkký       	F6 - CI	       2.-3. tr.

1,50 – 4,30 m   štrk fluviálny s prímesou jemnozrnnej zeminy, od 2,5 - 3,0 m má

charakter ílu štrkovitého, stredne uľahlý, hnedosivý, obliaky

granitoidov, kryštalických hornín a karbonátov ø do 5 až 10 cm,

s obsahom kamenitej i balvanitej zložky, výplň piesok strednozrnný	G3 - GF       2.-3. tr.

4,30 – 4,80 m	íl fluviálny štrkovitý, hnedý, s hrdzavohnedými šmuhami, s obsahom

obliakov ø do 3 až 5 cm, tuhý					          	F2 - CG        2. tr.

Mezozoikum

4,80 – 7,80 m	zvetralé dolomity, sivé, porušené, podrvené až na štrk

s úlomkami veľkosti do 3 cm				          		 R5 (G-F)        4.-5. tr.

7,80 – 15,00 m	dolomit, navetralý až zvetralý, miestami porušený, svetlosivý		 R3-R4	           5.-6. tr.

- hladina podzemnej vody: narazená 1,50 m p.t., ustálená  0,80 m p.t.

- odbery vzoriek: 0,80 – 1,00 m (nv), 1,50 – 1,80 m a 2,50 – 2,80 m (pv), 12,00 – 12,30 m (h)

VP – 15/ 385,35	14.-15.12.2013		presiometrický vrt

Fraste MITO-40 (135 mm, 112 mm, NQ) 		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,40 m	navážka (hlina, štrk, kameň)					        	Y                     3. tr.

0,40 – 2,00 m	íl fluviálny so strednou plasticitou, hnedý, tuhý,	na báze mäkký,

s obsahom látok organického pôvodu (hnilokaly) a s obliakmi

ø do 5 cm						       	       	F6 - CI	        2.-3. tr.

2,00 – 3,50 m   štrk fluviálny s prímesou jemnozrnnej zeminy, stredne uľahlý, sivý,

obliaky	granitoidov, kryštalických hornín a karbonátov

ø do 5 až 10 cm, výplň piesok strednozrnný			       	G3 - G-F          2. tr.

3,50 – 5,00 m	íl fluviálny štrkovitý, hnedý, s obsahom obliakov štrku

ø do 3 až 5 cm, tuhý až pevný					          	F2 - CG           2.-3. tr.

Mezozoikum

5,00 – 9,50 m	rozložené dolomity (dolomitická múčka) charakteru ílu piesčitého,

krémovohnedý, mäkký			           				R6 (CS)           3.-4. tr.

9,50 – 14,10 m	 zvetralé dolomity, rozpukané, svetlosivé, vŕtaním podrvené na jemnú

drť, s polohou dolomitickej múčky (SC)				           	R5 (R6)	            4.-5. tr.

14,10 – 18,00 m   navetralé až zvetralé dolomity, sivohnedé, porušené	           		R3-R4	            5.-6. tr.

- presiometrické skúšky: 9,25 m, 12,2 m, 15,8 m

- hladina podzemnej vody: narazená 2,00 m p.t., ustálená  1,00 m p.t.

- odbery vzoriek: 2,50 – 2,80 m (pv), 15,40 – 15,80 a 17,50 – 17,80 m (h)

VP – 16/ 386,87	13.1.2014	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,50 m	navážka (hlina, makadam, tehla)				        Y                     3. tr.

0,50 – 4,30 m	štrk fluviálny s prímesou jemnozrnnej zeminy, od 2,0 - 3,5 m

charakteru štrku ílovitého, stredne uľahlý, hnedý, obliaky

granitoidov, kryštalických hornín a karbonátov ø do 5 až 10 cm,

s obsahom kamenitej až balvanitej zložky, výplň

piesok strednozrnný             					        G3-GF,G5-GC    2.-3. tr.

Mezozoikum

4,30 – 5,80 m	rozložené slieňovce charakteru ílu so strednou plasticitou,

hnedosivé až tmavosivé, tuhé i pevné, s obsahom tvrdých

a pevných úlomkov pôvodnej horniny veľkosti do 3 cm		        R6 (CI)              3.-4. tr.

5,80 – 8,50 m	zvetralé až rozvetralé slieňovce, sivé, pevné až tvrdé,

miestami s úlomkami slienitých vápencov veľkosti do 5 cm	         R5 (CG)	         4.-5. tr.

8,50 – 18,00 m   zvetralé slieňovce, sivé, tmavosivé, rozpukané, tvrdé i pevné,

s polohami slienitých vápencov (pomer slieňovcov a vápencov

cca 80 : 20 %), tektonicky porušené (íl štrkovitý)		                      R5-R4	         5. tr.

- hladina podzemnej vody: narazená 3,80 m p.t., ustálená  3,80 m p.t.

- odbery vzoriek: 1,20 – 1,50 m, 4,00 – 4,30 m (pv), 10,60 – 10,70, 12,60 – 12,80 m (h),

vzorka vody,

VP – 17/ 385,35	17.12.2013		presiometrický vrt

Fraste MITO-40 (135 mm, 112 mm, NQ) 		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,50 m	navážka (hlina, štrk)						        Y                     3. tr.

0,50 – 4,60 m   štrk fluviálny s prímesou jemnozrnnej zeminy, stredne uľahlý,

sivý, obliaky granitoidov, kryštalických hornín a karbonátov

ø do 5 až 10 cm, výplň piesok strednozrnný			        G3 - G-F	          2. tr.

Mezozoikum

4,60 – 5,70 m	rozložené slieňovce charakteru ílu so strednou plasticitou,

sivé až tmavosivé, s obsahom tvrdých a pevných úlomkov

pôvodnej horniny veľkosti do 3 cm   				         R6 (CI)	           3.-4. tr.

5,70 – 10,40 m	zvetralé až rozložené slieňovce, sivé, s polohami pevných

slienitých vápencov vo forme úlomkov veľkosti do 5, max.

do 10 cm	                     					          R6-R5 (CG)        4.-5. tr.

10,40 – 18,00 m  navetralé až zvetralé slienité vápence, sivé, rozpukané	          R4		5. tr.

- presiometrické skúšky: 12,0 m, 14,7 m, 17,7 m

- hladina podzemnej vody: narazená 4,00 m p.t., ustálená 4,00 m p.t.

- odbery vzoriek: 2,50 – 2,80 m (pv), 10,50 – 11,00 a 17,20 – 17,40 m (h)

VP – 18/ 386,55	15.1.2014	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 1,80 m	navážka (štrk, betón, hlina, makadam, tehla)			        Y                     3. tr.

1,80 –  2,40 m	íl fluviálny piesčitý, hnedý, tuhý až mäkký, na báze s

obsahom obliakov ø do 3 až 5 cm			                   F4 - CS             2. tr.

2,40 – 4,50 m	štrk fluviálny s prímesou jemnozrnnej zeminy, stredne uľahlý,

hnedý, obliaky granitoidov, kryštalických hornín a karbonátov

ø do 5 až 10 cm, s obsahom kamenitej a balvanitej zložky,

výplň piesok strednozrnný				                    G3 - G-F           2.-3. tr.

Mezozoikum

4,50 – 6,40 m	rozložené slieňovce charakteru íul so strednou plasticitou,

hnedosivé až sivé, tuhé i pevné, s polohami slienitého vápenca           R6 (CI)            3.-4. tr.

6,40 – 7,00 m	rozložené slieňovce charakteru ílu štrkovitého, tmavosivé,

ojedinele s úlomkami slienitého vápenca veľkosti do 5 cm	            R6 (CG)                4. tr.

7,00 – 15,00 m  zvetralé slieňovce, tmavosivé, rozpukané, tvrdé i pevné,

v striedaní s doskami až lavicami slienitých vápencov,

tektonicky porušené					                      R5-R4	           5. tr.

- hladina podzemnej vody: narazená 3,50 m p.t, ustálená  3,50 m p.t.

- odbery vzoriek: 1,80 – 2,00 m, 2,00 – 2,20 m (nv), 3,00 – 3,30 m, 4,00 – 4,30 m (pv),

9,50 – 9,80, 13,50 – 14,00 m (h),

VP – 19/ 389,16	4.4.2014		presiometrický vrt

Fraste MITO-40 (135 mm, 112 mm, NQ) 		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom	                                1. tr.

0,20 – 2,10 m	íl polygenetický piesčitý, hnedý, s obsahom obliakov ø 1 až 4 cm,

pevný								        F4-CS   	         2. tr.

2,10 – 2,90 m   	štrk terasový s prímesou jemnozrnnej zeminy, stredne uľahlý,

svetlosivohnedý, obliaky zvetraných granitoidov ø do 2 až 7 cm,

ojedinele do 14 cm (50%), výplň ílovito-piesčitá pevná až tvrdá	         G3 - G-F	          3. tr.

Mezozoikum

2,90 – 4,00 m	rozložené slienité vápence charakteru ílovito-kamenitej až kamenitej

sute  do 3,4 m tmavohnedé, hlbšie žltohnedé až svetlohnedsivé,

s obsahom pevných úlomkov kalcifikovaných slienitých vápencov

veľkosti do 5 až 20 cm (70-80%), výplň tvorí íl so strednou plasticitou

tuhej, hlbšie pevnej až tvrdej konzistencie   			             G5-GC (R6)     3.-4. tr.

4,00 – 7,50 m	slabo zvetraný až zdravý slieňovec, svetlosivý, laminovaný, v úrovni

7,4 - 7,5 m porušená zóna charakteru sute siltovito-kamenitej

svetlosivohnedej, úlomky veľkosti 2-4 cm			              R2-R3	            5.-6. tr.

7,50 – 7,75 m	slienité vápence tektonicky porušené charakteru mäkkého ílu piesčitého

žltohnedej farby, rozptýlené úlomky veľkosti 1-3 cm (porušená zóna s

narazeným I. horizontom podzemnej vody) 				  F4-CS (R6)	3. tr.

7,75 – 9,50 m	slienité vápence tektonicky porušené charakteru ílovito-kamenitej

sute svetlosivohnedej farby, úlomky veľkosti 1-4-8 cm do 50-60%	  G5-GC	4. tr.

9,50 – 10,10 m	slienité vápence tektonicky porušené charakteru ílovito-kamenitej

sute svetlohnedej farby, úlomky veľkosti 3-6 cm do 50-60%, ílovitá

výplň mäkkej konzistencie (porušená zóna s narazeným II. horizontom

podzemnej vody) 			  				   G5-GC (R6)	4. tr

10,10 – 18,00 m   navetralé až slabo zvetralé slienité vápence s polohami vápencov

a lamínami slieňovcov, tmavosivé s kalcitovými žilkami, rozpukané,

s výskytom tektonických zrkadiel					    R2-R3          5.-6. tr.

- presiometrické skúšky: 10,8 m, 16,0 m, 16,8 m

- hladina podzemnej vody: narazená I. 7,50 m , II. 9,5 m p.t., ustálená 8,54 m p.t.

- odbery vzoriek: 5,00 – 6,00 m (h), 11,00 – 14,50 m (h),

VP – 20/ 396,91	30.01.2014	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	ornica, hnedá, s korienkami rastlín						       1. tr.

0,20 – 4,00 m	íl polygenetický so strednou plasticitou, ojedinele až íl štrkovitý,

hnedý, s obsahom obliakov ø do 3 až 5 cm, tuhý		        F6-CI, F2-CG    2. tr.

- hladina podzemnej vody: nebola narazená

- odbery vzoriek: 2,20 – 2,40 m (pv),

VP – 21/ 410,51	29.01.2014	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	ornica, hnedá, s korienkami rastlín						       1. tr.

0,20 – 1,40 m	íl polygenetický s vysokou plasticitou až íl piesčitý,

hnedý, s obsahom obliakov ø do 3 až 5 cm, tuhý		        F8-CH, F4-CS   2. tr.

1,40 – 2,10 m	íl polygenetický s vysokou plasticitou, hnedý, s hnedožltými

a s hrdzavohnedými šmuhami, na báze s obsahom pevných

a tvrdých úlomkov slieňovcov veľkosti do 3 cm, tuhý		        F8 - CH	       2. tr.

Mezozoikum

2,10 – 3,10 m	zvetralé až rozložené slieňovce, sivohnedé až sivé, rozpukané,

s úlomkami slienitého vápenca veľkosti do 5, max. do 10 cm	        R6-R5 (CG)       4.-5. tr.

3,10 – 10,00 m  navetralé až zvetralé slienité vápence, sivé, s polohami zvetralých

slieňovcov							        R4-R5              5. tr.

- hladina podzemnej vody: nebola narazená

- odbery vzoriek: 0,80 – 1,00 m (nv), 1,20 – 1,40 m (pv), 1,40 – 2,00 m (tv),

VP – 22/ 405,05	30.01.2014	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	ornica, hnedá, s korienkami rastlín						       1. tr.

0,20 – 8,00 m	íl terasový so strednou plasticitou až íl piesčitý,

hnedý, s obsahom obliakov ø do 3 až 5 cm, tuhý		        F6-CI, F4-CS    2. tr.

- hladina podzemnej vody: nebola narazená

- odbery vzoriek: 1,00 – 2,00 m (tv), 7,40 – 7,70 m (pv),

VP – 23/ 404,68	29.01.2014	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	ornica, hnedá, s korienkami rastlín						       1. tr.

0,20 – 3,00 m	íl polygenetický štrkovitý, hnedý, s obsahom obliakov

ø do 3 až 5 cm, tuhý		        				        F2 - CG	       2. tr.

Mezozoikum

3,00 – 4,40 m	rozložené slieňovce charakteru ílu so strednou plasticitou,

hnedosivé až tmavosivé, tuhé i pevné, s obsahom tvrdých

a pevných úlomkov pôvodnej horniny veľkosti do 3 cm		        R6 (CI)              3.-4. tr.

4,40 – 7,00 m	zvetralé slienité vápence, rozpukané, sivé, s polohami

zvetralých až rozložených slieňovcov				        R4-R5	       5. tr.

- hladina podzemnej vody: nebola narazená

- odbery vzoriek: 2,30 – 2,60 m (pv),

VP – 24/ 400,05	20.01.2014	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 1,00 m	navážka (hlina, štrk, úlomky tehly)						       3. tr.

1,00 – 3,70 m	íl proluviálny so strednou plasticitou, svetlohnedý, s

hrdzavohnedými a čiernymi šmuhami, tuhý			        F6	 - CI	       2. tr.

3,70 – 7,40 m	íl proluviálny štrkovitý, hnedý, s obsahom obliakov granitoidov

a kryštalických hornín ø do 3 až 5 cm, pevný			        F2	 - CG	       2. tr.

7,40 – 8,60 m	štrk proluviálny ílovitý, hnedý, s obsahom úlomkov vápencov

veľkosti do 3 až 5 cm					     	        G5 - GC	       2.-3. tr.

Mezozoikum

8,60 – 10,50 m	rozložené slieňovce charakteru íl so strednou plasticitou,

hnedé až hnedosivé, tuhé i mäkké, miestami s obsahom tvrdých

i pevných úlomkov pôvodnej horniny veľkosti do 5 cm		        R6 (CI)             3.-4. tr.

10,50 – 12,00 m  silne zvetralé slieňovce, sivé, s kalcitovými  žilkami,

ojedinele s úlomkami slienitého vápenca veľkosti do 5 cm                 R5 (CG)	         4.-5. tr.

- hladina podzemnej vody: narazená 7,50 m p.t., ustálená  9,50 m p.t.

- odbery vzoriek: 2,50 – 2,70 a 4,00 – 4,20 m (nv), 8,10 – 8,30 m (pv), 11,80 – 12,00 m (h),

+ vzorka vody

VP – 25/ 397,67	17.01.2014	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,70 m	navážka (kameň, hlina, štrk)							       3. tr.

0,70 – 2,90 m	íl proluviálny so strednou plasticitou, svetlohnedý, s

hrdzavohnedými a čiernymi šmuhami, tuhý			        F6	 - CI	       2. tr.

2,90 - 6,00 m	íl proluviálny so strednou plasticitou, svetlohnedý, miestami

piesčitý až štrkovitý, tuhý až pevný				        F6 - CI	       2.-3. tr.

6,00 – 7,00 m	íl proluviálny štrkovitý, ojedinele až charakteru štrk ílovitý, hnedý,

s obsahom obliakov granitoidov a kryštalických hornín

ø do 3 až 5 cm, ojedinele do 10 cm, tuhý až pevný		        F2	 - CG	       2. tr.

7,00 - 7,90 m	íl proluviálny so strednou plasticitou, hnedý, pevný		        F6	 - CI	       2. tr.

7,90 – 9,50 m	íl proluviálny štrkovitý, hnedý, s obsahom úlomkov vápencov

veľkosti do 3 až 5 cm, pevný					        F2	 - CG	       2. tr.

Mezozoikum

9,50 – 10,10 m	rozložené slieňovce charakteru íl so strednou plasticitou,

hnedé až hnedosivé, s obsahom tvrdých i pevných

úlomkov pôvodnej horniny veľkosti do 5 cm			        R6 (CI)              3.-4. tr.

10,10 – 12,00 m  silne zvetralé slieňovce, sivé, s kalcitovými  žilkami,

ojedinele s úlomkami slienitého vápenca veľkosti do 3 – 5 cm	         R5 (CG)	         4.-5. tr.

- hladina podzemnej vody: narazená 6,50 m p.t. – slabé slzenie

- odbery vzoriek: 2,30 – 2,50 a 4,80 – 5,00 m (nv), 8,00 – 8,20 m (pv), 11,20 – 11,50 m (h)

VP – 26/ 401,64	04.12.2013	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom	                              1. tr.

0,20 – 4,10 m	íl polygenetický s vysokou plasticitou, hnedý, ojedinele

s úlomkami vápenca veľkosti do 3 cm, tuhý			        F8 - CH	       2. tr.

4,10 – 4,80 m	íl polygenetický štrkovitý, hnedý, s úlomkami vápenca veľkosti

do 5 cm, pevný	        						        F2	 - CG	       2. tr.

Mezozoikum

4,80 – 10,00 m  zvetralé slienité vápence, rozpukané a vŕtaním podrvené na úlomky

veľkosti do 5, max. do 10 cm, s polohami rozložených slieňovcov         R4/R5	         5. tr.

- hladina podzemnej vody: nebola narazená

- odbery vzoriek: 2,80 – 3,00 m (pv)

VP - 27/ 410,14		07.11.2013	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom	                              1. tr.

0,20 – 1,00 m	íl polygenetický so strednou plasticitou, hnedý, na báze

s hrdzavohnedými šmuhami, tuhý				        F6	 - CI	     2. tr.

1,00 – 2,50 m	íl terasový štrkovitý, ojedinele až charakteru štrk ílovitý, hnedý,

tuhý, s obsahom zvetralých obliakov granitoidov

a kryštalických hornín ø do 5, miestami až do 10 cm		        F2- CG	     2. tr.

Mezozoikum

2,50 – 2,90 m	rozložené slienité vápence charakteru ílu s vysokou plasticitou,

hnedé až hnedožlté, pevné					        R6 (CH)	     2. tr.

2,90 – 3,50 m	zvetralé slienité vápence s obsahom až podielom úlomkov

veľkosti do 5 cm, výplň íl piesčitý, sivohnedé			        R4		     4.-5. tr.

3,50 – 5,00 m	zvetralé slienité vápence, doskovité, hnedosivé až sivé,

rozlámané na úlomky veľkosti do 5 až 10 cm,			         R4	     5. tr.

5,00 – 10,00 m navetralé až zvetralé slienité vápence, doskovité, sivé,

rozlámané na úlomky veľkosti do 10 až 15 cm 			         R3/R4	     5.-6. tr.

- hladina podzemnej vody: nebola narazená

- odbery vzoriek: 1,50 – 1,70 m (pv), 0,60 – 0,80 m + 2,70 – 2,90 m (nv)

VP - 29/ 413,93		13.11.2013	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom,	                              1. tr.

0,20 – 5,10 m	íl polygenetický so strednou až vysokou plasticitou, hnedý,

hnedosivý, s hrdzavohnedými a sivými šmuhami, ojedinele

s obliakmi štrku ø do 3 – 5 cm, tuhý až pevný			        F6	-CI, F8-CH  2. tr.

5,10 – 6,50 m	štrk terasový ílovitý, hnedý, s obsahom zvetralých obliakov

granitoidov a kryštalických hornín ø do 5, miestami až do 10 cm        G5 - GC	     2. tr.

Mezozoikum

6,50 – 6,80 m	zvetralé slienité vápence s obsahom úlomkov veľkosti do 5 cm,

výplň íl piesčitý, sivohnedý, pevný				         R4	     4.-5. tr.

6,80 – 10,00 m	zvetralé slienité vápence, doskovité, sivé, rozlámané na úlomky

veľkosti do 5 až 10 cm,						         R4	     5. tr.

10,00 – 15,00 m   navetralé až zvetralé slienité vápence, doskovité, sivé, rozlámané

na úlomky veľkosti do 10 – 15 cm,				         R3/R4	     5.-6. tr.

- hladina podzemnej vody: nebola narazená

- odbery vzoriek: 0,80 – 1,00 m a 6,10 – 6,30 m (pv), 2,00 – 2,20 m a 4,00 – 4,20 m (nv), 		 11,00 – 11,20 m (h)

VP - 30/ 406,97		08.11.2013	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom	                              	1. tr.

0,20 – 1,70 m	íl polygenetický so strednou plasticitou, hnedý,

s hrdzavohnedými a sivými šmuhami, tuhý			        F6	 - CI	     	2. tr.

1,70 – 2,50 m	íl terasový štrkovitý, ojedinele až charakteru štrk ílovitý hnedý,

pevný, s obsahom až podielom zvetralých obliakov granitoidov

a kryštalických hornín ø do 5, miestami až do 10 cm		        F2-CG, G5-GC    	2. tr.

Mezozoikum

2,50 – 2,80 m	rozložené slienité vápence charakteru ílu strednou plasticitou,

hnedé až hnedožlté, pevné					        R6 (CI)	             2. tr.

2,80 – 5,50 m	zvetralé slienité vápence, doskovité, hnedosivé až sivé		         R4	             5. tr.

5,50 – 10,00 m navetralé až zvetralé slienité vápence, doskovité, sivé,

rozlámané na úlomky veľkosti do 10 až 15 cm 			         R3/R4	     5.-6. tr.

- hladina podzemnej vody: nebola narazená

- odbery vzoriek: 0,50 – 1,50 m (tv), 1,50 – 1,70 m (nv), 1,80 – 2,00 m (pv)

VP – 31(I)/ 420,11  pažnica 420,99	3.12.2013	iknlinometrický

UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom,	                              1. tr.

0,20 – 3,20 m	íl deluviálny štrkovitý, hnedý, s úlomkami slienitého vápenca

veľkosti do 3 až 5 cm, tuhý až pevný				        F2 - CG	     2. tr.

3,20 – 7,50 m	íl deluviálny štrkovitý, hnedý, úlomky slienitého vápenca

veľkosti do 5 až 10 cm,	pevný					        F2 - CG	     2. tr.

Mezozoikum

7,50 – 8,60 m	rozložené slieňovce, hnedosivé charakteru ílu strednou

plasticitou, pevné						        R6	(CI)	     4. tr.

8,60 – 12,90 m	zvetralé až rozložené slieňovce, hnedosivé, sivé až tmavosivé,

tvrdé i pevné, ojedinele s doskami zvetralých vápencov		        R5	 (CG)	     4.-5. tr.

12,90 – 15,00 m  navetralé až zvetralé slienité vápence s polohami zvetralých

až rozložených slieňovcov					         R3/R4	     5.-6. tr.

- hladina podzemnej vody: nebola narazená

- odbery vzoriek: 2,40 – 2,60 m (pv), 5,80 – 6,00 m (nv), 14,00 – 14,30 m  (h)

VP – 31 (H)/ 420,15  pažnica 421,10	29.11.2013	piezometrický

UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom	                              1. tr.

0,20 – 3,00 m	íl deluviálny štrkovitý, hnedý, s úlomkami slienitého vápenca

veľkosti do 3 cm, tuhý až pevný					        F2 - CG	     2. tr.

3,00 – 6,50 m	íl deluviálny štrkovitý, hnedý, úlomky slienitého vápenca

veľkosti do 5 až 10 cm,	pevný					        F2 - CG	     2. tr.

Mezozoikum

6,50 – 7,00 m	rozložené slienité vápence charakteru až íl štrkovitý, hnedosivý,

pevný,								        R6 (CG)	     3.-4. tr.

7,00 – 9,90 m	 zvetralé slienité vápence s polohami rozložených slieňovcov,	         R4	     5. tr.

9,90 – 15,00 m   navetralé až zvetralé slienité vápence s polohami zvetralých

slieňovcov,							         R3/R4	     5.-6. tr.

- hladina podzemnej vody: nebola narazená, ustálená  10,6 m p.t.

- odbery vzoriek: 3,50 – 3,70 m (pv), 12,00 – 12,30 m  (sh)

VP – 32/ 414,66	10.1.2014		presiometrický vrt

Fraste MITO-40 (135 mm, 112 mm, NQ) 		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom	                               1. tr.

0,20 – 5,00 m	íl polygenetický so strednou až vysokou plasticitou, hnedý,

s hrdzavohnedými a sivými šmuhami, tuhý až pevný		        F6-CI,F8-CH      2. tr.

5,50 – 6,60 m	íl terasový so strednou až s vysokou plasticitou, tmavosivý

až sivočierny, tuhý až mäkký					        F6	-CI,F8-CH      2.-3. tr.

6,60 – 7,20 m	íl terasový so strednou plasticitou, hnedý, ojedinele s obliakmi

ø do 5 cm, tuhý až pevný					         F6 - CI 	           2. tr.

7,20 – 9,20 m	štrk terasový s prímesou jemnozrnnej zeminy, miestami až

charakteru štrk	ílovitý, hnedý, obliaky ø do 3 až 5, max. do 10 cm      G3-G-F,G5-GC    2. tr.

Mezozoikum

9,20 – 10,00 m	zvetralé až rozložené slieňovce, hnedosivé, pevné, s úlomkami

zvetralého slienitého vápenca veľkosti do 5, max. do 10 cm,	       	 R5 (CG)          4.-5. tr.

10,00 – 18,00 m  navetralé až zvetralé slienité vápence tektonicky porušené

s polohami zvetralých až rozložených slieňovcov,		              R3/R4	            5.-6. tr.

- hladina podzemnej vody: nebola narazená

- odbery vzoriek: 4,50 – 4,80 m (pv), 14,30 – 14,50 a 15,60 – 15,90 m (h)

VP - 33/ 406,64		14.11.2013	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom	                              1. tr.

0,20 - 3,50 m	íl polygenetický so strednou plasticitou, hnedý až hnedožltý,

ojedinele s obliakmi štrku, tuhý					        F6	 - CI	     2. tr.

3,50 – 5,00 m	íl terasový štrkovitý, ojedinele až charakteru štrk ílovitý, hnedý,

pevný, s obsahom zvetralých obliakov granitoidov

a kryštalických hornín ø do 5, miestami až do 10 cm		        F2 - CG	     2. tr.

5,00 – 6,00 m	íl terasový so strednou plasticitou, hnedosivý, ojedinele

s obliakmi štrku, tuhý až pevný					        F6 - CI	     2. tr.

Mezozoikum

6,00 – 6,30 m	zvetralé slienité vápence charakteru až štrk ílovitý, s obsahom

až podielom úlomkov veľkosti do 5 cm, výplň íl piesčitý, sivo-

hnedý, tuhý až pevný						        R5 (CG)   4.-5. tr.

6,30 – 9,50 m	zvetralé slienité vápence, doskovité, sivé, rozlámané na úlomky

veľkosti do 5 – 10 cm						         R4	     5. tr.

9,50 – 11,00 m	zvetralé až rozložené slieňovce, sivé, s tvrdými i pevnými

úlomkami pôvodnej horniny veľkosti do 3 cm,			        R5	(GC)	     4.-5. tr.

11,00 – 15,00 m  navetralé až zvetralé slienité vápence, doskovité, sivé,

tektonicky porušené, rozlámané na úlomky veľkosti do10 cm	         R3/R4	     5.-6. tr.

- hladina podzemnej vody: 7,60 m p.t. (slabé slzenie)

- odbery vzoriek: 1,00 – 1,20 m a 5,00 – 5,20 m (nv), 3,50 – 3,70 m (pv), 14,20 – 14,40 m (h)

VP – 34(I)/ 415,62  pažnica 416,45	3.12.2013	iknlinometrický

UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom	                              1. tr.

0,20 – 9,00 m	íl polygenetický so strednou plasticitou, hnedý, ojedinele

s obliakmi štrku ø do 5 cm, tuhý až pevný			        F6	 - CI	     2. tr.

9,00 – 10,40 m	štrk terasový ílovitý, hnedý, obliaky granitoidov

a kryštalických hornín ø do 5 cm, ojedinele do 10 – 15 cm, výplň

piesok strednozrnný						        G5 - GC	     2.-3. tr.

Mezozoikum

10,40 – 12,50 m  zvetralé až rozložené slienité vápence, tmavosivé, rozpukané,

pevné až tvrdé						         R5/R6 (GC)     4.-5. tr.

12,50 – 15,00 m  navetralé až zvetralé slienité vápence s polohami zvetralých

slieňovcov							         R3/R4	     5.-6. tr.

- hladina podzemnej vody: nebola narazená

- odbery vzoriek: 4,20 – 4,50 m (pv), 13,70 – 13,90 m  (h)

VP – 34(H)/ 415,67  pažnica 416,70	3.12.2013	piezometrický

UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom	                              1. tr.

0,20 – 9,00 m	íl polygenetický so strednou plasticitou, hnedý, ojedinele

s obliakmi štrku ø do 5 cm, tuhý až pevný			        F6	 - CI	       2. tr.

9,00 – 9,80 m	štrk terasový ílovitý, hnedý, zo zvetralých obliakov granitoidov

a kryštalických hornín ø do 5 cm				        G5 - GC	     2. tr.

9,80 – 11,00 m	štrk terasový s prímesou jemnozrnnej zeminy, hnedý, obliaky

Granitoidov a kryštalických hornín ø do 5 cm, ojedinele do

10 – 15 cm, výplň piesok strednozrnný,				        G3 - G-F	     2.-3. tr.

Mezozoikum

11,00 – 13,50 m  rozložené slienité vápence charakteru až íl štrkovitý, hnedosivý,

pevný	        							         R6 (CG)	     4. tr.

13,50 – 16,00 m  navetralé až zvetralé slienité vápence s polohami zvetralých

slieňovcov							         R3/R4	     5.-6. tr.

- hladina podzemnej vody: nebola narazená, ustálená 10,9 m

- odbery vzoriek: 4,60 – 4,80 m (nv), 9,00 – 9,30 m (pv), 14,70 – 14,90 m  (h)

VP - 35/ 409,36		18.11.2013	UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom	                              1. tr.

0,20 – 3,40 m	íl polygenetický so strednou až vysokou plasticitou, hnedý

s hrdzavohnedými a tmavosivými šmuhami, tuhý		        F6-CI,F8-CH     2. tr.

3,40 – 4,30 m	íl terasový štrkovitý, ojedinele až charakteru štrk ílovitý,

hnedosivý s hrdzavohnedými šmuhami, tuhý, s obsahom

zvetralých obliakov granitoidov a kryštalických hornín ø do 5 cm	        F2-CG,G5-GC   2. tr.

Mezozoikum

4,30 – 4,70 m	rozložené slieňovce charakteru až íl so strednou plasticitou, tuhý

až mäkký, s ostrohrannými úlomkami pôvodnej horniny veľkosti

do 2 – 3 cm							         R6 (CI)	     3.-4. tr.

4,70 – 6,00 m   zvetralé slienité vápence so slieňovcami, doskovité, sivé, rozlámané

na úlomky veľkosti do 5 cm					         R4	     5. tr.

6,00 – 15,00 m navetralé slienité vápence so zvetralými slieňovcami, doskovité,

sivé, rozlámané na úlomky veľkosti do 10 - 15 cm		         R3/R4	     5.-6. tr.

- hladina podzemnej vody: nebola narazená

- odbery vzoriek: 0,80 – 1,00 m a 2,50 – 2,70 m (nv), 4,00 – 4,20 m (pv), 12,50 – 12,70 m  (h)

VP – 36(I)/ 412,85  pažnica 413,62	3.12.2013	iknlinometrický

UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom	                              1. tr.

0,20 – 5,80 m	íl polygenetický s vysokou plasticitou, hnedý až hnedočervený,

tuhý		       						        F8 - CH	     2. tr.

5,80 – 8,00 m	štrk terasový ílovitý, ojedinele až charakteru íl štrkovitý, hnedý,

zo zvetralých obliakov granitoidov a kryštalických hornín ø do

5 cm, ojedinele do 10 – 15 cm					        G5 - GC	     2. tr.

Mezozoikum

8,00 – 12,00 m	zvetralé slienité vápence s polohami rozložených slieňovcov	         R4	     4.-5. tr.

12,00 – 15,10 m   navetralé až zvetralé slienité vápence s polohami zvetralých

slieňovcov							         R3/R4	     5.-6. tr.

- hladina podzemnej vody: nebola narazená

- odbery vzoriek: 2,30 – 3,00 m (tv), 6,20 – 6,40 m (pv), 14,00 – 14,30 m  (h)

VP – 36(H)/ 412,94  pažnica 413,87	3.12.2013	piezometrický

UGB-50 1VS	195 mm		STN 72 1001	STN 73 3050

Kvartér

0,00 – 0,20 m	hlina humusovitá, hnedá, prekorenelá, s trávnatým porastom	                              1. tr.

0,20 – 6,00 m	íl polygenetický s vysokou plasticitou, hnedý až hnedočervený,

tuhý	        							        F8 - CH	     2. tr.

6,00 – 8,00 m	štrk terasový ílovitý, ojedinele až charakteru íl štrkovitý, hnedý,

zo zvetralých obliakov granitoidov a kryštalických hornín ø do

5 cm, ojedinele do 10 – 15 cm					        G5 - GC	     2. tr.

8,00 – 8,50 m	íl terasový štrkovitý, hnedý až hnedosivý, tuhý, s obsahom

rozvetralých obliakov granitoidov ø do 5, max. do 10 cm		         F2 - CG	     2. tr.

Mezozoikum

8,50 – 10,00 m	zvetralé až rozložené slieňovce, sivé, s tvrdými úlomkami pôvodnej

horniny veľkosti do 5 cm					         R5/R6 (CG)     4.-5. tr.

10,00 – 15,30 m  navetralé až zvetralé slienité vápence s polohami zvetralých

slieňovcov							         R3/R4	     5.-6. tr.

- hladina podzemnej vody: nebola narazená, ustálená 8,8 m

- odbery vzoriek: 3,40 – 3,60 m (nv), 7,00 – 7,30 m (pv), 14,40 – 14,60 m (h)