VP-11

Kvartér

0,0 - 0,2 m	Humusovitá siltovitá vrstva (F3/MS), hnedej farby, prekorenená;

0,2 – 0,85 m	Íl piesčitý (F4/CS) s prechodom do piesku ílovitého (S5/SC), fluviálny, tmavohnedej farby, do 0,5 m tuhopevnej konzistencie, v úseku 0,5-0,75 m tuhej, ďalej tuhomäkkej až makkej konzistencie, na báze s rozptýlenými valúnikmi hornín do 0,2-0,5 cm, lokálne prítomné čierne organické zrná;

0,85 – 1,2 m	Íl štrkovitý (F2/CG), fluviálny, tmavohnedej-hnedej farby, so zaoblenými až dokonale zaoblenými úlomkami vápenca a kremeňa, veľkosti 2-5 cm (max. 8 cm), s obsahom 10-15%. Výplň tvorí íl piesčitý, mäkkej konzistencie;

1,2 – 6,0 m	Štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), od 4,2 m štrk ílovitý (G5/GC), fluviálny, sivohnedej, polohovo sivej farby, v úseku 4,9-5,5 m hrdzavohnedý, s dobre-dokonale zaoblenými úlomkami vápenca, kremenca, pieskovca, veľkosti 0,5-4 cm (max. 7-12 cm), s obsahom 50-70%. Výplň tvorí íl piesčitý až piesok ílovitý, zóna od 1,2 m zvodnená;

Mezozoikum

6,0 – 7,0 m	Dolomit, svetlosivej farby, vysokej až strednej pevnosti (R2-R3), s porušenými polohami bez výnosu jadra (6,1-6,35 m), porušený stŕmymi puklinami (pod ulhlom 75°);

7,0 – 15,0 m	Dolomit silne porušený, úsek sa vŕtal ľahko, s ohľadom na technológiu vŕtania je zóna bez výnosu jadra.

Hladina podzemnej vody narazená : 	1,2 m p.t.

Hladina podzemnej vody ustálená :  	nemeraná

Presiometrické skúšky:   9,0 m; 11,0 m; 12,2 m;

Výnos jadra :	0,0 – 4,0 m  → 100%;  4,0 – 7,0 m  → 50-60%;  7,0– 15,0 m  → 0%;

Priemer vŕtania :	0,0 – 4,1 m  → 137 mm;  4,1 – 5,0 m  → 112 mm;  5,0 – 15,0 m  → NQ;

Dátum realizácie:   10-11.12.2013

VP-13

Kvartér

0,0 - 0,25 m	Humusovitá siltovitá vrstva (F3/MS), hnedej farby, prekorenená;

0,25 – 0,5 m	Íl piesčitý (F4/CS), fluviálny, tmavohnedej farby, tuhopevnej-tuhe konzistencie, s rozptýlenými valúnmi hornín do 7 cm, s organickým naplaveným materiálom;

0,5 – 0,8 m	Íl štrkovitý (F2/CG), fluviálny, tmavohnedej-hnedej farby, tuhomäkkej konzistencie, s bohatou piesčitou prímesou, so zaoblenými až dokonale zaoblenými úlomkami vápenca a kremeňa, veľkosti 2-8 cm, s obsahom do 15%;

0,8 – 4,3 m	Štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F) až štrk ílovitý (G5/GC), fluviálny, hnedosivej-sivohnedej, polohovo sivej farby, s dobre-dokonale zaoblenými úlomkami hornín, veľkosti 0,5-8 cm (max. 15 cm), s obsahom 45-65% (na báze s ubúdaním úlomkovň. Výplň tvorí íl piesčitý až piesok ílovitý, zóna od 1,3 m zvodnená;

Mezozoikum

4,3 – 8,0 m	Dolomit, sivohnedej farby, zvetraný, silno porušený, technológiou vŕtania degradovaný, charakteru dolomitickej drviny až múčky (R6 → F6/CL) s rozptýlenými pevnejšími úlomkami;

8,0 – 12,0 m	Dolomit, zvetraný, sivej farby, strednej pevnosti (R3), porušený, jadro celistvé (do 150 mm);

12,0 – 12,6 m	Dolomit, sivohnedej farby, zvetraný, silno porušený, technológiou vŕtania degradovaný, charakteru dolomitickej múčky (R6);

12,6 – 18,0 m	Dolomit, sivej farby, lokálne naružovelý, nízkej-strednej pevnosti (R4-R3), porušený, jadro celistvé (do 300 mm), miestami silno rozpukané na drvinu.

Hladina podzemnej vody narazená : 	1,3 m p.t.

Hladina podzemnej vody ustálená :  	nemeraná

Presiometrické skúšky:   8,6 m; 14,1 m; 16,0 m; 17,3 m;

Dátum realizácie:   12.12.2013

VP-15

Kvartér

0,0 - 0,4 m	Navážka (F3/MSY);

0,4 – 2,0 m	Íl s nízkou-strednou plasticitou (F6/CL-CI), hnedej farby s hrdzavými šmuhami, tuhej, na báze mäkkej konzistencie, s obsahom organického materiálu a valúnov hornín do 3 cm;

2,0 – 3,5 m	Štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), fluviálny, sivohnedej-sivej farby, stredne uľahnutý, s dokonale zaoblenými úlomkami hornín veľkosti 3-10 cm, výplň je strednozrnná, piesčitá;

3,5 – 5,0 m	Íl štrkovitý (F2/CG), fluviálny, hnedej farby, tuhej konzistencie, s obsahom valúnov veľkosti 3-5 cm;

Mezozoikum

5,0 – 7,5 m	Zvetrané dolomity (dolomitická múčka), hnedastej farby, charakteru ílu s nízkou plasticitou (F6/CL → R6), mäkkej až tuhej konzistencie;

7,5 – 14,1 m	Dolomit, zvetraný až rozvetraný, sivobielej až žltohnedej farby, silno rozpukaný, extrémne nízkej až veľmi nízkej pevnosti (R6-R5);

14,1 – 18,0 m	Dolomit, navetraný, sivohnedej až sivej farby, silno rozpukaný, nízkej-strednej pevnosti (R4-R3).

Hladina podzemnej vody narazená : 	1,9 m p.t.

Hladina podzemnej vody ustálená :  	nemeraná

Presiometrické skúšky:   9,25 m; 12,2 m; 15,8 m;

Dátum realizácie:   14-15.12.2013

VP-17

Kvartér

0,0 - 0,5 m	Navážka (F3/MSY), humusovitý silt, hnedej farby, prekorenený s trávnatým porastom, s obsahom štrku, dreva a tehly;

0,5 – 4,6 m	Štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), fluviálny, hnedosivej farby, stredne uľahnutý, s dokonale opracovanými úlomkami hornín do 10 cm, s obsahom balvanitej zložky nad ø vrtu. Výplň je piesčitá, strednozrnná;

Paleogén

4,6 – 5,7 m	Slieňovec, rozložený až úplne zvetraný (W5-W4), hnedej až hnedosivej farby, charakteru pevnej ílovitej zeminy s obsahom úlomkov pôvodnej horniny s veľkosťou do 3 cm (F6 → R6);

5,7 – 10,4 m	Slieňovec, úplne až silno zvetraný (W4-W3), s polohami zvetraných slienitých vápencov (flyšoidný vývoj), sivej až svetlosivej farby, charakteru pevnej ílovitej zeminy so spevnenými úlomkami (R6-R5), s polohami vápencov (R3) veľkosti do 5-10 cm;

10,4 – 18,0 m	Slienitý vápenec, stredne, lokálne slabo zvetraný (W3-W2), sivej farby, rozpukaný, s kalcitovými žilkami, strednej až nízkej pevnosti (R3-R4).

Hladina podzemnej vody narazená : 	6,0 m p.t.

Hladina podzemnej vody ustálená :  	nemeraná

Presiometrické skúšky:   12,0 m; 14,7 m; 17,7 m;

Dátum realizácie:   17.12.2013

VP-32

Kvartér

0,0 - 0,3 m	Humusovitý silt (F3/MS), hnedej farby, prekorenený s trávnatým porastom;

0,3 – 2,0 m	Íl so strednou plasticitou (F6/CI), hnedej farby so sivými zátekmi, tuhej až pevnej konzistencie;

2,0 – 4,0 m	Íl so strednou (F6/CI), lokálne vysokou plasticitou (F8/CH), hnedej farby, tuhej až pevnej konzistencie;

4,0 – 5,0 m	Íl so strednou až vysokou plasticitou (F6/CI-F8/CH), hnedej farby s hnedastohrdzavými šmuhami, tuhej konzistencie;

5,0 – 6,5 m	Íl s vysokou plasticitou (F8/CH), mäkkej konzistencie, od 5,5 m íl so strednou plasticitou (F6/CI), sivej-tmavosivej farby, mäkkej až tuhej konzistencie;

6,5 – 7,3 m	Íl so strednou plasticitou (F6/CI), hnedej farby, tuhej až pevnej konzistencie, s úlomkami vápencov veľkosti 2-3 cm;

7,3 – 9,0 m	Suť vápencov, charakteru štrku ílovitého (G5/GC), hnedej farby, s úlomkami vápencov veľkosti 3-10 cm (ostrohranné-zaoblené), s pevnou ílovitou výplňou;

9,0 – 10,0 m	Slieňovec s polohami slienitých vápencov, zvetraný, hnedej až hnedosivej farby, charakteru pevnej-tvrdej zeminy s úlomkami nízkej , lokálne strednej pevnosti (R4-R3);

10,0 – 12,0 m	Slieňovec, zvetraný s polohami slabo zvetraných slienitých vápencov, sivej farby, s kalcitovými žilkami, strednej pevnosti (R3). Úsek je v dôsledku technológie vŕtania so slabým výnosom jadra (10-35%);

12,0 – 18,0 m	Slienité vápence, stredne zvetrané, sivej farby s bielymi kalcitovými žilkami, 	strednej pevnosti (R3), tektonicky porušené, rozpukané, lokálne prítomné úseky bez výnosu jadra. Prítomné tmavosivé polohy slieňovcov, nízkej pevnosti (R4).

Presiometrické skúšky:   11,5 m; 13,5 m; 16,5m;

Dátum realizácie:   9-11.1.2014