| PROJEKT geologickej úlohy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov geologickej úlohy: |  | DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA |  |  |  |  |  |
| Objednávateľ: |  | Národná diaľničná spoločnosť, a.s Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava |  |  |  |  |  |
| Etapa geologických prác: |  | Doplnkový inžinierskogeologický prieskum |  |  |  |  |  |
| Číslo úlohy (projektu): |  | 1214 |  |  |  |  |  |
| Zhotoviteľ: |  | Geoconsult, s.r.o., Miletičova 21, P.O.Box 34, 820 05 Bratislava |  |  |  |  |  |
| Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: |  | RNDr. Ivan Jakubis |  |  |  | .......................... podpis |  |
| Dátum vyhotovenia: |  | október 2013 |  |  |  |  |  |
| Počet exemplárov: |  | 2 |  |  |  |  |  |
| ZOD č.: |  | č. objednávateľa: ZM/2013/0314 |  |  |  |  | č. zhotoviteľa: 1347 |
| Vymedzenie geologickej úlohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| Názov a kód kraja: |  | Žilinský - 5 |  |  |  |  |  |
| Názov a kód okresu: |  | Žilina - 511 |  |  |  |  |  |
| Názov a kód obce: |  | Porúbka - 557960, Turie - 518051 |  |  |  |  |  |
| Cieľ geologických prác: |  | Doplnkový inžinierskogeologický prieskum v rozsahu podrobného prieskumu pre vypracovanie DSP so zameraním na obchvat Porúbky. |  |  |  |  |  |
| Predchádzajúca etapa: |  | Cesta I/64 Porúbka - obchvat, orientačný inžinierskogeologický prieskum, Progeo, spol. s r.o. Žilina |  |  |  |  |  |
| A. Geologická časť: |  | 1. Prehľad geomorfologických, klimatických, geologických a hydrogeologických pomerov širšieho okolia Trasa privádzača (obchvat Porúbky) nadväzuje na cestu I/64 Rajecká Lesná - Žilina, začína v údolí Rajčanky pri premostení toku pred križovatkou do obce Turie južne od obce Porúbka. Z aluviálnej nivy prechádza trasa privádzača ponad železnicu Žilina-Rajec a cestu do Turia na pravé svahy údolia, kde je vedená obchvatom obce Porúbka Podľa geomorfologického členenia Slovenska patrí skúmané územie do subprovincie vnútorných Západných Karpát a oblasti Fatransko-Tatranskej. Je súčasťou celku Žilinská kotlina a predstavuje geomorfologický podcelok Žilinská pahorkatina. Územie je súčasťou hlavného povodia Váhu a patrí do čiastkového povodia Rajčanky. V zmysle inžinierskogeologickej rajonizácie Západných Karpát patrí územie do regiónu jadrových pohorí, oblasti jadrových stredohorí - 9 Strážovská hornatina. Územie reprezentuje jej severovýchodný výbežkom. Táto časť územia je budovaná horninami križňanského príkrovu, ktorý je zastúpený vápencami. Križňanský príkrov tu má dominantné postavenie. V území sa vyskytujú šedé slienité vápence, slieňovce, miestami piesčité vápence (vek titón-apt). Komplex mezozoických hornín prekrývajú kvartérne sedimenty fluviálnej, deluviálnej, menej proluviálnej a antropogénnej genézy pleistocénneho a holocénneho veku. Dominujú fluviálne sedimenty, terasové sedimenty stredných a vysokých terás, deluviálne sedimenty na svahoch hornatiny a pahorkatiny. Fluviálne sedimenty sú zastúpené vo výplni údolia Rajčanky na začiatku úseku po úpätie pravostranných svahov. Sú reprezentované štrkovitými a pokryvnými jemnozrnnými zeminami. K fluviálnym až deluviálno-fluviálnym sedimentom priraďujeme aj výplne údolí bočných prítokov s heterogénnym zastúpením prevažne jemnozrnných zemín, s nerovnomerným zastúpením ílovitých štrkov až hlín so štrkom. Bočné údolia prítokov sú rôzne široké. Sú vo vývoji úzkych, rôzne zarezaných údolí. Reprezentujú komplex fluviálnych náplavov horských tokov. K aluviálnym sedimentom priraďujeme aj terasové sedimenty stredných a vysokých terás. Sú reprezentované prevažne štrkovitými zeminami s nerovnomerne mocným, ílovitým a suťovým pokryvom. |  |  |  |  |  |
|  |  | Na úpätí svahov hornatiny východne od Porúbky sú prekryté súvislým a mocnejším pokryvom deluviálnych sutí. Terasový stupeň strednej terasy predstavuje erózna plošina pravého svahu údolia, po ktorej je vedená trasa privádzača. Terasové sedimenty sú reprezentované polohami štrkov. Deluviálne sedimenty charakteru ílov a kamenitých sutí prekrývajú podložné horniny na svahoch pri ich úpätí, kde dosahujú väčších mocností. Proluviálne sedimenty sú vyvinuté len ojedinele pri vyústení bočných tokov a plynule prechádzajú do deluviálno-fluviálnych sedimentov horských tokov. Z geodynamických javov sa v území vyskytujú svahové deformácie deluviálnych sedimentov. Najrozsiahlejšie svahové deformácie sú však vyvinuté mimo záujmového územia. Svahy s väčšou akumuláciou svahových sedimentov sú však náchylné na zliezanie pokryvných kvartérnych útvarov. V údoliach tokov sa uplatňuje bočná a hĺbková erózia. Záujmové územie sa nachádza v zdrojovej oblasti seizmického rizika č.2, ktorej sa priraďuje základné seizmické zrýchlenie ar = 1,0 m.s-2. Geologické podložie budované formáciou mezozoických hornín, vápencov a slieňovcov sa zaraďuje v zmysle STN 73 0036 ako geologické podložie do kategórie A. Z hydrogeologického hľadiska záujmové územie leží v južnej časti hydrogeologického regiónu QP-2a – Paleogén a kvartér časti Žilinskej kotliny a východného okraja Súľovských vrchov. Z hydrogeologického hľadiska majú význam hlavne trvalo zvodnené štrkovité sedimenty v údolí Rajčanky a terasové štrkové sedimenty s hladinou podzemnej vody v hĺbke 2-5 m pod terénom. Podzemná voda je viazaná tiež na rozhranie deluviálneho komplexu a skalného podložia. V území sa lokálne vyskytujú zamokrené územia a prevažne suťové pramene. Priepustnejší horninový komplex predstavujú mezozoické vápence. Geografická pozícia územia sa odráža v jeho klimatických pomeroch. Podľa E.Quitta je záujmové územie súčasťou mierne teplej klimatickej oblastí MT-5. Do klimatickej oblasti MT-5 patrí územie južne od Lietavskej Lúčky. Oblasť charakterizuje normálne až krátke leto, mierne až mierne chladné, suché až mierne suché. Prechodné obdobie je normálne až dlhé, s miernou jarou a jeseňou, zima je normálne dlhá, mierne chladná, suchá až mierne suchá s normálnou až krátkou snehovou pokrývkou. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Rozsah a metodika prieskumných prác Rozsah a metodika prieskumných prác sú navrhnuté na základe súťažných podkladov a trasovania privádzača (obchvatu). Trasa obchvatu začína južne od obce Porúbka na ceste I/64, kde bude úrovňová križovatka. Trasa pokračuje súbežne so železnicou Rajec - Žilina severným smerom, kde estakádou dĺžky 500 m križuje trať ŽSR, Turský potok a cestu do Turia a prechádza na pravostranný svah údolia Rajčanky, pričom obchvatom obce Porúbka sa napája na projektovanú trasu pôvodného začiatku úseku privádzača. Dĺžka úseku je cca 2,3 km, nachádzajú sa tu 2 mosty Geotechnicky najzložitejším úsekom bude estakáda v km 0,5-1,0 a hlboký zárez v km 1,8-2,3. Rozsah prieskumných prác bol vyšpecifikovaný v požiadavkách na inžinierskogeologický prieskum v rámci súťažných podkladov obstarávateľa NDS, a.s., príloha č. 7, kde obstarávateľ požadoval realizovať 225 m jadrových vrtov, 135 m presiometrických vrtov dvojitou jadrovnicou, 60 m inklinometrických vrtov, 45 m piezometrických vrtov, 135 m dynamických penetračných sond, geofyzikálne profily v dĺžke 500 m vrátane všetkých potrebných laboratórnych, meračských a geologických prác. Metodicky budú realizované štandardné práce bez špeciálnych nárokov na prípravu, pričom budú realizované nasledovné prieskumné práce: - jadrové IG vrty do hĺbky 4-15 m (225 m) - presiometrické vrty (dvoj. jadr.) do hĺbky 17-20 m (135 m) - kopané sondy do hĺbky 4 m (8 m) - inklinometrické vrty do hĺbky 20 m (60 m) - vrty pre sledovanie hpv do hĺbky 15m (45 m) - dynamické penetračné skúšky do hĺbky 4-12 m (135 m) - presiometrické skúšky 30 ks - odber vzoriek zemín, hornín a podzemných vôd - geofyzikálne profily (VES) o dĺžke 500 m - laboratórne práce mechaniky zemín a hornín - laboratórne práce chémie vôd a zemín - meračské práce - geologické práce Kompletný návrh rozsahu prieskumných prác je uvedený v tabuľkových prílohách. |  |  |  |  |  |
| B. Technická časť: |  | Na úlohe budú realizované nasledovné technické práce: - jadrové inžinierskogeologické vrty priemeru do 156 mm - jadrové presiometrické vrty (dvojjadrovka) priemeru NQ - jadrové inžinierskogeologické vrty priemeru do 156 mm zabudované inklinometrickou PVC pažnicou pre sledovanie hĺbkových deformácií, - jadrové inžinierskogeologické vrty priemeru do 156 mm zabudované perforovanou PVC pažnicou pre sledovanie hpv, - kopané sondy - strojný výkop - presiometrické skúšky realizované vo vrtoch Menardovým presiometrom - dynamické penetračné skúšky realizované ťažkou dynamickou penetračnou súpravou Pri realizácii prác budú dodržané všetky technicko-kvalitatívne podmienky a predpisy, ako aj predpisy bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia. Súčasne budú dodržané aj všetky technicko-kvalitatívne podmienky v zmysle TP 07/2008 Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby vydaných MDPaT SR. Dokumentačné vzorky jadrových vrtov budú po písomnom zdokumentovaní prieskumných diel geológom vrátane fotodokumentácie (jadrové vrty a kopané sondy) priebežne skartované. Skartácia bude evidovaná v skartačnom protokole, ktorý bude odsúhlasený zástupcom objednávateľa. |  |  |  |  |  |
| Likvidácia technických prác: |  | Realizované vrty a kopané sondy budú po zdokumentovaní zlikvidované vyvŕtaným (vykopaným) zemným materiálom (vyskartovanými dokumentačnými vzorkami). |  |  |  |  |  |
| C. Ostatné požiadavky |  | Vzorkovanie zemín a podzemných vôd bude vykonávané v zmysle TP 07/2008. Laboratórne práce mechaniky zemín a hornín budú realizované v zmysle platnej metodiky akreditovaným laboratóriom. Analytické práce podzemných vôd a zemín budú realizované v zmysle platnej metodiky akreditovaným laboratóriom. Meračské práce budú realizované autorizovaným geodetom. |  |  |  |  |  |
| D. Požiadavky na geologické práce |  |  |  | Geologické práce budú realizované v zmysle TP 07/2008. Záverečná správa bude spracovaná v členení podľa súťažných podkladov. V priebehu prác zhotoviteľ zvolá dva kontrolné dni, ktorých termíny upresní po dohode so zástupcom objednávateľa. |  |  |  |
| Termín technických prác: Termín záverečnej správy: |  |  |  |  | november 2013 máj 2014 |  |  |
| Za Geoconsult, s.r.o. Bratislava štatutárny zástupca: |  |  | Ing. Igor Jakubík, CSc. riaditeľ spoločnosti |  | ................................ podpis |  |  |
| Za objednávateľa schválil: |  |  | .............................. Dňa: .................... podpis |  |  |  |  |
| Strety záujmov: | Pred zahájením technických prác budú vyriešené strety záujmov, t.j. vstupy na pozemky a vytýčenie inžinierskych sietí. Riešenie stretov záujmov zabezpečí zhotoviteľ. V prípade nemožnosti vykonať niektoré prieskumné diela z dôvodu nesúhlasu majiteľa pozemkov so vstupom vrtnej techniky, túto skutočnosť zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi. |  |  |  |  |  |  |
| Prílohy: | Návrh rozsahu IGP - tabuľky 1 a 2 Situácia navrhovaných sond v mierke 1 : 2 000 |  |  |  |  |  |  |