Diaľničný privádzač

Lietavská Lúčka - Žilina

Projekt monitoringu na vybrané zložky životného prostredia

Bratislava, máj 2014

Obsah:

1.	Úvod	5

2.	Metodický prístup	7

3.	Monitoring Ovzdušia	8

3.1	Východiská a požiadavky na monitoring ovzdušia	8

3.2	Zásady rozmiestnenia monitorovacej siete	8

3.3	Časový plán monitoringu ovzdušia	10

3.4	Metodika monitoringu ovzdušia	10

3.5	Vyhodnocovanie výsledkov monitoringu ovzdušia	12

4.	Monitoring hluku	15

4.1	Východiská a požiadavky na monitoring hluku	15

4.2	Zásady rozmiestnenia monitorovacej siete	16

4.3	Časový plán monitoringu hluku	17

4.4	Metodika monitoringu hluku	18

4.5	Vyhodnocovanie výsledkov monitoringu hluku	20

5.	Monitoring KMITANIA A OTRASOV	20

5.1	Východiská a požiadavky na monitoring kmitania a otrasov	20

5.2	Zásady rozmiestnenia monitorovacej siete	21

5.3	Časový plán monitoringu kmitania a otrasov	21

5.4	Metodika monitoringu kmitania a otrasov	21

5.5	Vyhodnocovanie výsledkov monitoringu kmitania a otrasov	23

6.	Monitoring vôd	23

6.1	Východiská a požiadavky na monitoring vôd	23

6.2	Zásady rozmiestnenia monitorovacej siete	24

6.3	Časový plán monitoringu vôd	25

6.4	Metodika monitoringu vôd	25

6.5	Vyhodnocovanie výsledkov monitoringu vôd	26

7.	Monitoring odpadových vôd	27

7.1	Východiská a požiadavky na monitoring odpadových vôd	27

7.2	Zásady rozmiestnenia monitorovacej siete	27

7.3	Časový plán monitoringu odpadových vôd	28

7.4	Metodika monitoringu odpadových vôd	28

7.5	Vyhodnocovanie výsledkov monitoringu odpadových vôd	28

8.	Monitoring pôdy	29

8.1	Východiská a požiadavky na monitoring pôdy	29

8.2	Zásady rozmiestnenia monitorovacej siete	29

9.	Monitoring Bioty	29

9.1	Východiská a požiadavky na monitoring bioty	29

9.2	Zásady rozmiestnenia monitorovacej siete	30

9.3	Časový plán monitoringu bioty	31

9.4	Metodika monitoringu bioty	31

9.5	Vyhodnocovanie výsledkov monitoringu bioty	32

10.	Rekapitulácia monitoringu	32

11.	Organizácia monitoringu a spôsob spracovania výsledkov	33

Zoznam príloh:

- Situácia monitorovacích miest v mierke 1 : 10 000

# Úvod

Projektová dokumentácia monitoringu vybraných zložiek na životné prostredie pre stavbu

„Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka“

rieši požiadavky poprojektovej analýzy, vyplývajúce z ustanovení zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon). Podľa tohto právneho predpisu každý, kto vykonáva činnosť posudzovanú podľa tohto zákona, je povinný zabezpečiť jej sledovanie a vyhodnocovanie, najmä:

- systematicky sledovať a merať jej vplyvy,

- kontrolovať plnenie podmienok určených pri povolení činnosti a vyhodnocovať ich účinnosť,

- zabezpečiť odborné porovnanie predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení so skutočným stavom.

Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania určuje povoľujúci orgán pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na to, že predmetná stavba je ešte v štádiu procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, rozsah poprojektovej analýzy sme na predmetnú stavbu diaľničného privádzača Lietavská Lúčka primerane modifikovali vzhľadom na predpokladané vplyvy na životné prostredie, ktoré sme vyšpecifikovali na základe realizovaných prieskumov a štúdií a praktických skúseností z prípravy stavieb podobného charakteru. Pre sledovanie vybraných zložiek životného prostredia navrhujeme:

- monitorovanie fyzikálno-chemických vlastností stekajúcich vôd z povrchu privádzača počas jeho prevádzky,

- monitorovanie hluku, vibrácií a imisií v blízkosti dotknutých sídiel pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky privádzača,

- monitorovanie bioty pred a počas výstavby privádzača.

Upresnenie rozsahu, lehoty sledovania a vyhodnocovania monitoringu v ďalšej príprave stavby určí povoľujúci orgán pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov s prihliadnutím na stanoviská dotknutých orgánov.

Východiskovými podkladmi pre vypracovanie projektu monitoringu životného prostredia, okrem vyššie uvedených dokumentov boli:

- Správa o hodnotení úseku diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Višňové, vypracovaná v zmysle zákona č. 127/1994 Z. z. (Pedohyg, september 1996),

- Zámer EIA úseku cesty I/64 Porúbka – obchvat, vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. (HBH Projekt spol. s r.o., júl 2008),

- Zámer EIA diaľničného privádzača v úseku Porúbka – Lietavská Lúčka – Žilina, vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. (Ekojet, s.r.o., jún 2013),

- Emisná štúdia spracovaná v rámci DSP stavby „Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka“ (Geoconsult, máj 2014),

- Hluková štúdia spracovaná v rámci DSP stavby „Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka“ (Geoconsult, máj 2014),

- Situácia stavby „Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina“ M 1:10 000, spracovaná v rámci DSP (Geoconsult, máj 2014),

- Správa o hodnotení diaľničného privádzača v úseku Porúbka – Lietavská Lúčka – Žilina v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. (Ekojet, s.r.o., máj 2014) - v rozpracovanosti

- Príručka monitoringu vplyvu cestných komunikácií na životné prostredie – TP 13/2011, MDVRR SR, 10/2011.

# Metodický prístup

Metodický prístup k riešeniu danej úlohy vychádza z TP 13/2011 „Príručka monitoringu vplyvu cestných komunikácií na životné prostredie“ (MDVRR SR, 10/2011; účinnosť od: 01.12.2011), ktorá predstavuje integrujúci dokument pre jednotný prístup k návrhu, realizácii a vyhodnocovaniu monitoringu vplyvov výstavby a prevádzky dopravných stavieb na životné prostredie.

Metodicky možno pre sledovanie vybraných zložiek životného prostredia pre stavbu „Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka“ definovať tieto druhy monitoringu:

- Základný monitoring: monitoring vykonávaný v stanovených miestach, v stanovenej frekvencii a v stanovených parametroch. Pre tento druh projekt monitoringu určuje:

  - výber prvkov (bodov, miest, plôch, línií) monitorovacej siete,

  - stanovenie rozsahu sledovaných charakteristík (parametrov), dokumentujúcich vplyv výstavby a prevádzky privádzača na jednotlivé zložky životného prostredia,

  - výber metodík a metód monitoringu,

  - stanovenie časového harmonogramu zberu údajov, vrátane frekvencie a početnosti za obdobie,

  - technické zabezpečenie monitoringu,

  - výber metód spracovania, vyhodnocovania a uchovávania údajov.

- Operatívny monitoring: reaguje na potreby a okolnosti, ktoré sa vyskytli v priebehu činnosti (vplyvy dodatočne zistené, prekročenie limitov, sťažnosti zainteresovaných strán, mimoriadne udalosti a havárie a pod.).

Všeobecne pre spracovanie projektovej dokumentácie monitoringu i pre jeho samotnú realizáciu monitorovacích prác platí:

  - pri spracovávaní projektov monitoringu je potrebné zachovať časové členenie na monitoring:

- pred výstavbou (rok pred začatím výstavby),

- počas výstavby,

- počas prevádzky (v prvom roku po uvedení diaľničného privádzača do prevádzky a počas prevádzky podľa časového harmonogramu uvedeného pri jednotlivých zložkách ŽP).

  - v období realizácie monitoringu je žiadúce zachovať jeho kontinuitu,

  - počas celého obdobia monitorovania je nevyhnutné zachovanie jednotnosti metodiky monitoringu (ustálené, resp. normatívne postupy vzorkovania, merania, analýz a vyhodnocovania údajov),

  - monitoring vplyvov na životné prostredie je potrebné chápať ako otvorený systém, s možnosťou jeho prehodnotenia a optimalizácie, na základe výsledkov uceleného obdobia.

# Monitoring Ovzdušia

## Východiská a požiadavky na monitoring ovzdušia

Východiskom pre návrh monitoringu znečistenia ovzdušia boli výsledky emisnej štúdie spracovanej v rámci DSP a pokyny na monitoring ovzdušia špecifikované „Príručkou“, ktoré vychádzajú z požiadaviek technických noriem a príslušných právnych predpisov. Predmet monitorovania je potrebné zamerať na:

- meranie imisnej situácie vo vybraných lokalitách najmä počas výstavby,

- pravidelné vyhodnocovanie meraných parametrov.

## Zásady rozmiestnenia monitorovacej siete

Návrh miest monitoringu

V zmysle princípov obsiahnutých „Príručkou“ monitorovanie imisií navrhujeme realizovať iba v tých lokalitách, v ktorých boli identifikované potenciálne riziká ovplyvnenia obyvateľstva alebo významných ekosystémov.

Vzhľadom na súvislosti výstavby diaľničného privádzača s diaľnicou D1, sú v oblasti diaľničnej križovatky L. Lúčka niektoré monitorovacie miesta zahrnuté v rámci monitoringu diaľnice D1. Z toho dôvodu bude potrebné aktualizovať projekt monitoringu na základe harmonogramu výstavby diaľnice D1 a diaľničného privádzača podľa skutočnosti realizácie stavebných prác.

Pred výstavbou

Význam monitorovania kvality ovzdušia pred výstavbou spočíva v získaní východiskových údajov na zdokumentovanie vplyvu cestnej komunikácie na kvalitu ovzdušia v lokalite.

Cieľom monitoringu pred výstavbou je získanie počiatočných údajov (nulový stav) v miestach budúceho možného zaťaženia obyvateľstva imisiami od výstavby a prevádzky diaľničného privádzača. Zistené údaje sa v ďalšom období budú považovať za hodnoty pozadia.

Monitorovacia sieť

Merania navrhujeme v nasledovných monitorovacích stanovištiach:

| v trase plánovanej komunikácie (diaľničného privádzača) |  |
| --- | --- |
| OV - 1 | Camping Slnečné skaly v km 0,000 vľavo |
| OV - 2 | V obci Porúbka v mieste stavebného dvora km 1,554 (koniareň) |
| OV - 3 | V obci Lietavská Lúčka na konci ulice Na vápenicu v km 3,800 vľavo |
| OV - 4 | V meste Žilina – Bytčica na konci ulice Chalúpkova v km 5,465 vľavo |
| OV - 5 | V meste Žilina pri križovatke na KÚ Solinky v km 6,785 vľavo |

Počas výstavby

Cieľom monitoringu ovzdušia počas výstavby bude predovšetkým sledovanie znečistenia ovzdušia vplyvom stavebných prác a dopravy v dotknutom území. V prípade prekročenia prípustných hladín znečistenia ovzdušia počas výstavby bude potrebné navrhnúť ochranné opatrenia. V tejto fáze sa bude monitoring orientovať na obývané územia, v ktorých je možné očakávať zvýšenú záťaž imisiami v dôsledku kumulácie vplyvov v dôsledku vysokej intenzity stavebných prác (blízkosť stavebných dvorov, zvýšený pohyb vozidiel po prístupových komunikáciách a pod.).

Monitorovacia sieť

Merania navrhujeme v nasledovných monitorovacích stanovištiach:

| v trase výstavby komunikácie (diaľničného privádzača) |  |
| --- | --- |
| OV - 1 | Camping Slnečné skaly v km 0,000 vľavo |
| OV - 2 | V obci Porúbka v mieste stavebného dvora km 1,554 (koniareň) |
| OV - 3 | V obci Lietavská Lúčka na konci ulice Na vápenicu v km 3,800 vľavo |
| OV - 4 | V meste Žilina – Bytčica na konci ulice Chalúpkova v km 5,465 vľavo |
| OV - 5 | V meste Žilina pri križovatke na KÚ Solinky v km 6,785 vľavo |

Počas prevádzky

Monitorovacia sieť

Merania navrhujeme v nasledovných monitorovacích stanovištiach:

| v trase novej komunikácie (diaľničný privádzač) |  |
| --- | --- |
| OV - 1 | Camping Slnečné skaly v km 0,000 vľavo |
| OV - 2 | V obci Porúbka v mieste stavebného dvora km 1,554 (koniareň) |
| OV - 3 | V obci Lietavská Lúčka na konci ulice Na vápenicu v km 3,800 vľavo |
| OV - 4 | V meste Žilina – Bytčica na konci ulice Chalúpkova v km 5,465 vľavo |
| OV - 5 | V meste Žilina pri križovatke na KÚ Solinky v km 6,785 vľavo |

Počas monitorovania kvality ovzdušia je potrebné monitorovať aj intenzitu a zloženie dopravy na cestných komunikáciách (s výnimkou monitorovania kvality ovzdušia na miestach v blízkosti ktorých nie je žiadna doprava – napr. počas výstavby diaľničného privádzača).

## Časový plán monitoringu ovzdušia

Frekvencia meraní

Frekvencia monitoringu na vybraných stanoviskách bude nasledovné:

| Stanovisko | Pred výstavbou | Počas výstavby | Počas prevádzky |
| --- | --- | --- | --- |
| v trase plánovanej / výstavby / novej komunikácie |  |  |  |
| OV - 1 | indikatívne meranie (8 týždňov v roku) | indikatívne meranie (8 týždňov v roku) | 1. rok indikatívne meranie (8 týždňov v roku), ďalej podľa výsledkov z 1. roka |
| OV - 2 | indikatívne meranie (8 týždňov v roku) | indikatívne meranie (8 týždňov v roku) | 1. rok indikatívne meranie (8 týždňov v roku), ďalej podľa výsledkov z 1. roka |
| OV - 3 | indikatívne meranie (8 týždňov v roku) | indikatívne meranie (8 týždňov v roku) | 1. rok indikatívne meranie (8 týždňov v roku), ďalej podľa výsledkov z 1. roka |
| OV - 4 | indikatívne meranie (8 týždňov v roku) | indikatívne meranie (8 týždňov v roku) | 1. rok indikatívne meranie (8 týždňov v roku), ďalej podľa výsledkov z 1. roka |
| OV - 5 | indikatívne meranie (8 týždňov v roku) | indikatívne meranie (8 týždňov v roku) | 1. rok indikatívne meranie (8 týždňov v roku), ďalej podľa výsledkov z 1. roka |

Poznámka: Indikatívne meranie podľa vyhlášky MPŽPRR SR č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia

Indikatívne merania (definované v zmysle vyhlášky MPŽPRR SR č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia) – jedno periodické denné meranie týždenne rovnomerne rozdelené počas roka alebo osem týždňov rovnomerne rozdelených počas roka. Najmenšie časové pokrytie 14 % (ročného času). Takéto meranie umožňuje hodnotenie kvality vonkajšieho ovzdušia. Vzhľadom na technické okolnosti súvisiace s monitorovaním (zabezpečenie miesta merania a pripojenia na zdroj energie) ako aj zachytenie rôznych rozptylových podmienok je vhodné meranie realizovať počas osem týždňov rovnomerne rozdelených počas roka.

## Metodika monitoringu ovzdušia

Merané parametre

V rámci monitoringu budú merané nasledovné znečisťujúce látky z cestnej dopravy (minimálny požadovaný rozsah monitorovania):

- oxid dusičitý NO2 a oxidy dusíka NOx,

- oxid uhoľnatý CO,

- tuhé častice PM10.

Vzhľadom na charakter emisií znečisťujúcich látok z automobilovej dopravy sa pri monitoringu ovzdušia odporúča stanovenie nasledovných parametrov:

- oxid dusičitý NO2 a oxidy dusíka NOx,

- oxid uhoľnatý CO,

- oxid siričitý SO2,

- tuhé častice PM10,

- tuhé častice PM2,5,

- benzén,

- benzo(a)pyrén.

Súčasťou monitoringu budú aj nasledovné meteorologické parametre:

- teplota vzduchu,

- rýchlosť vetra,

- smer vetra,

- relatívna vlhkosť vzduchu,

- atmosférický tlak vzduchu,

- atmosférické zrážky,

- bilancia žiarenia.

Súčasťou monitoringu budú tiež iné doplňujúce parametre:

- meranie intenzity dopravy a zloženia dopravného prúdu (osobné a nákladné vozidlá) na cestných komunikáciách počas monitorovania kvality ovzdušia.

Metódy a metodika monitoringu ovzdušia

Umiestnenie miesta vzorkovania - pri výbere miesta vzorkovania sa postupuje v súlade s platnými právnymi predpismi (Vyhláška MPŽPRR SR č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia) a technickými normami na meranie jednotlivých znečisťujúcich látok.

Vzorkovacie miesto sa umiestňuje na priestranstve s bezprašným povrchom (spevnený povrch, trávnik a pod.). Pritom treba dbať na to, aby sa výsledky neskresľovali vplyvom vegetácie. Dôležité je to hlavne pri monitorovaní častíc PM10 (PM2,5). Pri voľbe vzorkovacieho miesta je potrebné preferovať miesto podľa prevládajúceho smeru vetra smerom od cestnej komunikácie a s ohľadom na prítomnosť blízkych zdrojov znečistenia ovzdušia.

V sídelnom útvare sú to hlavne križovatky, miesta súvislej zástavby, v ktorých je slabé prevetrávanie a pod. Ak je orografia terénu zložitá, alebo sú v danom území objekty, ktoré je potrebné chrániť pred vplyvom znečisťujúcich látok, je možné sieť vzorkovacích miest zahustiť, aby sa mohli realizovať podrobnejšie merania. Vzorkovacie miesto sa musí umiestniť aspoň 25 m od okraja veľkej križovatky aspoň 4 m od stredu najbližšieho dopravného pásu.

Metódy merania - referenčné metódy merania jednotlivých znečisťujúcich látok sú uvedené vo vyhláške MPŽPRR SR č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia:

  - referenčná metóda merania oxidu siričitého (STN EN 14212),

  - referenčná metóda merania oxidu dusičitého a oxidov dusíka (STN EN 14211),

  - referenčná metóda vzorkovania a merania častíc PM10 (STN EN 12341),

  - referenčná metóda merania oxidu uhoľnatého (STN EN 14626),

  - referenčná metóda vzorkovania a merania častíc PM2,5 (STN EN 14907),

  - referenčná metóda vzorkovania a merania benzénu (STN EN 14662),

  - referenčná metóda merania polycyklických aromatických uhľovodíkov (STN EN 15549).

Meranie meteorologických parametrov, ich základné sledovanie sa bude vykonávať podľa príručky Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) resp. príslušnej technickej normy.

## Vyhodnocovanie výsledkov monitoringu ovzdušia

Namerané hodnoty koncentrácií jednotlivých znečisťujúcich látok v rámci monitoringu kvality ovzdušia sa vyhodnotia a uvedú v ročných / záverečných správach z monitoringu. Spracovanie nameraných údajov sa vykoná v súlade s vyhláškou MPŽPRR SR č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia.

Limitné hodnoty pre vybrané znečisťujúce látky na ochranu zdravia ľudí sú zobrazené v nasledovnej tabuľke:

Tab.: Limitné hodnoty pre vybrané znečisťujúce látky na ochranu zdravia ľudí

*) Najväčšia denná 8-hodinová stredná koncentrácia sa vyberie preskúmaním 8-hodinových pohyblivých priemerov vypočítaných z hodinových údajov a aktualizovaných každú hodinu. Každý takto vypočítaný 8-hodinový priemer sa priradí ku dňu, v ktorom končí, t. j. prvým výpočtovým obdobím pre ktorýkoľvek jeden deň je obdobie od 17.00 h predchádzajúceho dňa do 1.00 h daného dňa; posledným výpočtovým obdobím pre ktorýkoľvek jeden deň je obdobie od 16.00 h do 24.00 h daného dňa.

**) Uvedená limitná hodnota je platná od 1.1.2015. V rokoch 2008-2014 sa k limitnej hodnote pripočítava medza tolerancie v súlade s vyhláškou MPŽPRR SR č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia.

Kritické úrovne znečistenia ovzdušia na ochranu vegetácie sú zobrazené v nasledovnej tabuľke:

Tab.: Kritické úrovne znečistenia ovzdušia na ochranu vegetácie

Intenzita dopravy sa vyhodnocuje ako počet vozidiel za 24 h (kalendárny deň) a hodinové počty vozidiel.

Horné a dolné medze na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia pre vybrané znečisťujúce látky a pre benzén a oxid uhoľnatý sú zobrazené v nasledovných tabuľkách:

Tab.:	Horná a dolná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia pre vybrané

znečisťujúce látky

Tab.: Horná a dolná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia pre benzén

a oxid uhoľnatý

Východiskom pre návrh monitoringu znečistenia ovzdušia boli výsledky emisnej štúdie spracovanej v rámci DSP a pokyny na monitoring ovzdušia špecifikované „Príručkou“, ktoré vychádzajú z požiadaviek technických noriem a príslušných právnych predpisov.

Na základe spracovanej emisnej štúdie v rámci DSP stavby „Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka“ (Geoconsult, máj 2014) bolo preukázané, že na úseku pripravovaného diaľničného privádzača Lietavská Lúčka nebude s najväčšou pravdepodobnosťou dochádzať ku priamemu zásahu obyvateľstva zvýšeným množstvom znečisťujúcich látok, prekračujúcim limitné hodinové hodnoty NO2 (200 µg.m-3) na ochranu zdravia ľudí od vplyvov kumulovanej dopravy z cesty I/64 a diaľničného privádzača v modelovanom období rokov 2020 až 2030. Najviac zaťaženým miestom na posudzovanej trase je koniec úseku v oblasti mimoúrovňovej križovatky Solinky, kde je na malej ploche MÚK, riadená križovatka a okružná križovatka. Tu dochádza však k rozloženiu dopravy na väčšiu plochu. Pri podrobnom posúdení tejto križovatky nebolo zistené prekročenie limitných hodnôt koncentrácií NO2 a PM.

Vplyv križovatky Solinky

Pri celkovom zobrazení úseku trasy privádzača sa na konci úseku vytvorili v zobrazení celého úseku vyššie max. hodnoty koncentrácie NO2 v priestore križovatky Solinky, čo spôsobila veľká mierka a nepresnosť zadanej dopravy. Križovatka však bola namodelovaná aj samostatne v zodpovedajúcej mierke, kde bola doprava rozdelená na konkrétne vetvy križovatky. V mieste križovatky Solinky je predpokladaná koncentrácia NO2 v roku 2020 na úrovni 128,8 µg.m-3 a v roku 2025 sa vplyvom zvýšenej intenzity dopravy zvýši na 166,1 µg.m-3. Následkom predpokladu zlepšenia kvality vozidlového parku a zníženia emisných faktorov do roku 2030 dôjde aj pri zvýšení intenzity dopravy k zníženiu koncentrácie NO2 na predpokladaných 160,5 µg.m-3.

Okolie diaľničného privádzača

Okolo diaľničného privádzača sa predpokladajú dosahované max. hodnoty koncentrácie NO2 162,8 μg.m-3 v roku 2025 a 124,5 μg.m-3v roku 2030, čo nepresahuje limitnú hodnotu 200 μg.m-3.

Ročné limitné hodnoty koncentrácie NO2 na ochranu zdravia ľudí – 40 μg.m-3 – nie sú pozdĺž privádzača prekročené.

Okrem NO2 bola modelovaná aj produkcia tuhých častíc PM10 od automobilovej dopravy. Limitné hodnoty stanovené na ochranu zdravia ľudí nebudú v zmysle modelu prekročené (24 h limit pre PM10 je 50 μg.m-3).

Taktiež treba podotknúť, že emisná štúdia bola modelovaná pre najnepriaznivejšie klimatické podmienky. To znamená, že dosahované hodnoty koncentrácie NO2 boli simulované pre podmienky, ktoré sa nevyskytujú každý deň v roku.

# Monitoring hluku

## Východiská a požiadavky na monitoring hluku

Návrh monitoringu vychádza z výsledkov hlukovej štúdie, spracovanej v rámci DSP (Geoconsult, máj 2014), ktorej súčasťou je návrh protihlukových opatrení. Tieto budú vo forme protihlukových stien realizované v nasledovných úsekoch:

*Umiestnenie PHC treba prispôsobiť zmenám terénu pri prechode do zárezu, tzn. staničenie je orientačné

V rámci monitoringu je potrebné uvažovať s celkovou hlukovou situáciou v osídlení. Merania hluku je potrebné realizovať v exponovaných oblastiach riešeného úseku. K meraniu je vhodné použiť ako meracie body tie, ktoré sa modelovali v hlukovej štúdii spracovanej v rámci DSP. Predmet monitorovania navrhujeme zamerať na meranie hluku vo vybraných lokalitách v nadväznosti na všeobecné zásady monitoringu vo vzťahu pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky v trase plánovanej komunikácie a v trase existujúcej súbežnej komunikácie. Cieľom lokálneho monitoringu hluku v jednotlivých časových obdobiach bude:

Pred výstavbou - objektivizácia úrovne hluku pred výstavbou diaľničného privádzača

- v trase diaľničného privádzača; zistenie východiskových údajov o hluku v lokalite od existujúcich blízkych a vzdialených zdrojov hluku (okrem zdrojov náhodného hluku).

Počas výstavby - objektivizácia dôsledkov stavebných prác

- v trase výstavby diaľničného privádzača - zistiť úroveň hluku v lokalite v dôsledku stavebných prác.

Počas prevádzky - objektivizácia úrovne hluku po uvedení diaľ. privádzača do prevádzky

- v trase diaľničného privádzača - zistiť úroveň hluku z dopravy v lokalite po uvedení diaľničného privádzača do prevádzky, za účelom komplexného zhodnotenia vplyvu cestnej komunikácie na hlukovú situáciu v predmetnej lokalite.

## Zásady rozmiestnenia monitorovacej siete

Návrh miest monitoringu

V zmysle princípov monitoringu hluku špecifikovaných „Príručkou“, monitorovanie hluku navrhujeme realizovať v lokalitách, kde trasa diaľničného privádzača prechádza v blízkosti sídelných útvarov. Vzhľadom na súvislosti výstavby diaľničného privádzača s diaľnicou D1, sú v oblasti diaľničnej križovatky L. Lúčka niektoré monitorovacie miesta zahrnuté v rámci monitoringu diaľnice D1. Z toho dôvodu bude potrebné aktualizovať projekt monitoringu na základe harmonogramu výstavby diaľnice D1 a diaľničného privádzača podľa skutočnosti realizácie stavebných prác.

Pred výstavbou

Cieľom monitoringu pred výstavbou je získanie počiatočných údajov v miestach budúceho možného zaťaženia obyvateľstva a ekosystémov hlukom od výstavby a prevádzky diaľničného privádzača. Zistené údaje sa v ďalšom období budú považovať za hodnoty pozadia.

Monitorovacia sieť

| v trase plánovanej komunikácie (diaľničného privádzača) |  |
| --- | --- |
| HL - 1 | Camping Slnečné skaly v km 0,000 vľavo |
| HL - 2 | V obci Porúbka v mieste stavebného dvora km 1,554 (koniareň) |
| HL - 3 | V obci Lietavská Lúčka na konci ulice Na vápenicu v km 3,800 vľavo |
| HL - 4 | V meste Žilina – Bytčica na konci ulice Chalúpkova v km 5,465 vľavo |
| HL - 5 | Paneláky na Smrekovej č. 26 a 30 – prízemie, 3. a 10. poschodie |

Počas výstavby

V tejto fáze sa bude monitoring orientovať na obývané územia a územia ekosystémov, v ktorých je možné očakávať zvýšenú hlukovú záťaž v dôsledku kumulácie vplyvov v dôsledku vysokej intenzity stavebných prác (blízkosť stavebných dvorov, zvýšený pohyb vozidiel po prístupovej komunikácii).

Monitorovacia sieť

| v trase výstavby komunikácie (diaľničného privádzača) |  |
| --- | --- |
| HL - 1 | Camping Slnečné skaly v km 0,000 vľavo |
| HL - 2 | V obci Porúbka v mieste stavebného dvora km 1,554 (koniareň) |
| HL - 3 | V obci Lietavská Lúčka na konci ulice Na vápenicu v km 3,800 vľavo |
| HL - 4 | V meste Žilina – Bytčica na konci ulice Chalúpkova v km 5,465 vľavo |
| HL - 5 | Paneláky na Smrekovej č. 26 a 30 – prízemie, 3. a 10. poschodie |

Počas prevádzky

Cieľom monitoringu hluku počas prevádzky diaľničného privádzača je predovšetkým sledovanie účinnosti protihlukových opatrení.

Monitorovacia sieť

| v trase zrealizovanej komunikácie (diaľničný privádzač) |  |
| --- | --- |
| HL - 1 | Camping Slnečné skaly v km 0,000 vľavo |
| HL - 2 | V obci Porúbka v mieste stavebného dvora km 1,554 (koniareň) |
| HL - 3 | V obci Lietavská Lúčka na konci ulice Na vápenicu v km 3,800 vľavo |
| HL - 4 | V meste Žilina – Bytčica na konci ulice Chalúpkova v km 5,465 vľavo |
| HL - 5 | Paneláky na Smrekovej č. 26 a 30 – prízemie, 3. a 10. poschodie |

## Časový plán monitoringu hluku

Frekvencia meraní

Frekvencia / časový plán monitoringu a trvania merania na vybraných stanoviskách budú nasledovné:

| Etapa / druh monitoringu | Časový plán monitoringu a trvanie merania |
| --- | --- |
| pred výstavbou | 2 x pri odlišných vegetačných podmienkach, trvanie merania - 24 h |
| počas výstavby | 2 x ročne v dňoch intenzívnych stavebných prác trvanie merania - 24 h |
| po uvedení do prevádzky | 2 x pri odlišných vegetačných podmienkach, resp. odlišnom stave dopravy, trvanie merania - 24 h |

Obdobie a doba merania

Najvhodnejšie obdobie pre monitorovanie sú mesiace apríl až október.

Všetky merania budú realizované ako 24 hodinové kontinuálne merania. Referenčný časový interval musí byť špecifikovaný tak, aby pokryl typické činnosti a zmeny činnosti zdrojov hluku, teda zmenu intenzity dopravy.

## Metodika monitoringu hluku

Ukazovatele

Hlavnými ukazovateľmi na opis hlukovej situácie vo vonkajšom prostredí od dopravy po cestných komunikáciách budú v závislosti od účelu:

- posudzované hodnoty LR,Aeq, ktoré sú súčtom ekvivalentnej hladiny A zvuku pre referenčný čas (deň, večer, noc) a kladnej hodnoty rozšírenej neistoty (v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov),

- hodnotiace ekvivalentné hladiny A zvuku pre deň, večer a noc LRd, LRe, LRn a celodenné kombinované hodnotiace hladiny, LRden, v zmysle STN ISO 1996-1,

pričom základom na stanovenie týchto ukazovateľov budú merané veličiny:

- ekvivalentné hladiny A zvuku LAeq,T,

- hladiny A zvukovej expozície LAE.

Vedľajšími ukazovateľmi budú:

- informácie o intenzite, priemernej rýchlosti a skladbe cestnej dopravy po komunikácii minimálne v kategórii vozidiel: OA – osobné autá, NA – nákladné autá nad 3,5 t,

- doplnkové deskriptory hluku (percentuálne hladiny A zvuku LAN pre N = 1,5; 10; 50; 90; 95; 99),

- meteo-podmienky (STN ISO 1996-2).

Meracie a výpočtové postupy

Pri tvorbe monitorovacej siete je potrebné rešpektovať normy v STN ISO 1996-1, STN ISO 1996-2, STN ISO 9613-1, STN ISO 9613-2 a odborné usmernenie ÚVZ SR č. 99/2005. Voľba a výber miesta merania je daný účelom a cieľom merania. V prípade monitorovania hluku líniových stavieb ide o meranie hluku kategórie „hluk prostredia“, čo je všetok hluk v danej situácii a v danom čase, ktorý je obvykle zložený z hluku blízkych i vzdialených zdrojov hluku. Meranie sa vykonáva kolmo na os komunikácie. Výhodné je, ak prúdenie vzduchu je v čase merania v smere od komunikácie k meraciemu zariadeniu.

Meracie miesto - výška meracieho mikrofónu sa uprednostňuje podľa definícií v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia vlády SR č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov. Odraz hluku od fasád sa uplatňuje odlišne pre rôzne účely, má sa uviesť vyhlásenie, či sa vykonala alebo nevykonala korekcia k referenčnému stavu (voľného poľa).

Podmienky pre umiestnenie stanovísk monitoringu hluku sú:

- miesto by malo mať minimalizovaný vplyv odrazu, takže ak je to možné umiestni sa bod vo voľnej krajine 3,5 m od odrazových štruktúr (okrem zeme). Preferovaná meracia výška bodu je 1,5 m nad zemou,

- referenčný bod - vo vzdialenosti 7,5 m od osi najbližšieho jazdného pruhu pri dodržaní 2 m vzdialenosti od plôch odrážajúcich zvuk (fasády),

- posudzovaný bod - (napr. rodinný dom a pod.) 2 m od fasády,

- v prípade situovania zástavby bližšie ku komunikácii ako je stanovené pre referenčný bod (7,5 m), určuje sa referenčný bod 2 m od fasády objektu,

- pre panelové domy na Smrekovej ul. sa posudzovaný bod umiestni na príslušnom poschodí 2m od fasády.

Na monitoring hluku z dopravy budú použité zvukomery triedy 1. Pre porovnateľnosť meraní, musia byť tieto štandardizované - realizované vždy za približne rovnakých podmienok a rovnakými prístrojmi.

Spôsob merania na referenčných, resp. posudzovaných miestach je určený smernicami Ministerstva zdravotníctva. Zabezpečenie zvukomernou technikou vyžaduje, aby:

- zvukomery spĺňali požiadavky triedy presnosti 0, 1, resp. 2, umožňujúce automatické vyhodnocovanie ekvivalentných, resp. maximálnych hladín hluku a percentilov,

- mikrofóny spĺňali požadovaný rozsah,

- mikrofóny a zvukomery boli v stanovených intervaloch kalibrované štátnou skúšobňou,

- zdroje kalibračného signálu vykazovali maximálne prípustnú chybu ± 0,5 dB,

- mikrofón pri meraní bol prednostne umiestnený na statíve, resp. na špeciálnej konštrukcii,

- mikrofón pri meraní bol pri meraní opatrený krytom proti prachu a vetru,

- počas merania sa zabránilo prístupu osôb do blízkosti mikrofónu (napr. pomocou výstražných tabuliek),

- meranie sa vykonávalo pri vhodných atmosférických podmienkach (vietor do 5 m/s vo výške 3-10 m nad zemou, bez dažďa a sneženia, relatívna vlhkosť vzduchu je pod 99 % teplota nad - 5 °C).

## Vyhodnocovanie výsledkov monitoringu hluku

Z údajov získaných monitoringom sa dlhodobá priemerná hladina zvuku a dlhodobá priemerná hodnotiaca hladina počíta podľa vzťahov uvedených v norme STN ISO 1996-2. Získané výsledky sa porovnajú s limitnými hodnotami Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Vyhodnocovanie monitoringu bude súčasťou komplexného spracovania všetkých monitorovacích prác, čo je uvedené v kapitole 11.

# Monitoring KMITANIA A OTRASOV

## Východiská a požiadavky na monitoring kmitania a otrasov

Cieľom monitoringu vibrácií bude predovšetkým sledovanie vibračnej situácie vplyvom stavebných prác v dotknutom území, t.j. sledovanie vplyvu vibrácií na vybrané stavebné objekty a na obyvateľstvo. V prípade prekročenia limitných hodnôt vibrácií bude potrebné navrhnúť nápravné opatrenia.

Predmet monitorovania navrhujeme zamerať na meranie kmitania a otrasov vo vybraných lokalitách v nadväznosti na všeobecné zásady monitoringu vo vzťahu pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky v trase plánovanej komunikácie a v trase staveniskových komunikácií.

Cieľom lokálneho monitoringu v jednotlivých časových obdobiach bude:

Pred výstavbou - objektivizácia úrovne kmitania pred výstavbou diaľničného privádzača:

- v trase diaľničného privádzača a v trase staveniskových komunikácií; graficky dokumentovať praskliny a poškodenia budov, vrátane fotodokumentácie;

- v trase diaľničného privádzača a v trase zásobovacích komunikácií; zistenie východiskových údajov o kmitaní a otrasoch v lokalite od existujúcich zdrojov.

Počas výstavby - objektivizácia dôsledkov stavebných prác:

- v trase výstavby diaľničného privádzača - zistiť úroveň kmitania a otrasov v lokalite v dôsledku stavebných prác, vrátane zvýšenia intenzity nákladnej dopravy súvisiacej so stavebnou činnosťou a vrátane novovzniknutých prasklín a poškodení budov.

Počas prevádzky - objektivizácia úrovne kmitania po uvedení diaľničného privádzača do prevádzky:

- v trase diaľničného privádzača a v trase staveniskových komunikácií; graficky dokumentovať praskliny a poškodenia budov,

- v trase diaľničného privádzača - zistiť úroveň kmitania a otrasov z dopravy po uvedení diaľničného privádzača do prevádzky, za účelom komplexného zhodnotenia vplyvu cestnej komunikácie na kmitanie a otrasy v predmetnej lokalite.

## Zásady rozmiestnenia monitorovacej siete

Návrh miest monitoringu

Pre monitorovanie vibrácií boli vybrané objekty na prístupových komunikáciách na stavenisko, kde sa predpokladá zvýšený pohyb ťažkej dopravy v zastavanom území.

Pred výstavbou a počas výstavby

Monitorovacia sieť

| VI - 1 | Prístupová komunikácia cez Porúbku v km 1,60 privádzača - obec |
| --- | --- |
| VI - 2 | Prístupová komunikácia cez Porúbku v km 1,90 privádzača - obec |
| VI - 3 | Prístupová komunikácia cez L. Lúčku v km 4,09 privádzača - obec |
| VI - 3 | Prístupová komunikácia cez Bytčicu v km 5,45 privádzača - obec |

Počas prevádzky

Monitoring nenavrhujeme

## Časový plán monitoringu kmitania a otrasov

Frekvencia meraní

Frekvencia / časový plán monitoringu pre posúdenie vplyvu na budovy na vybraných stanoviskách budú nasledovné:

| Etapa / druh monitoringu | Časový plán monitoringu a trvanie merania |
| --- | --- |
| pred výstavbou | 1x inšpekcia budov s grafickým záznamom prasklín a poškodenia; 1x monitoring kmitania a otrasov počas rannej a poobedňajšej dopravnej špičky (2 x 2 h) |
| počas výstavby | 2 x, monitoring počas intenzívnych stavebných prác v trvaní 12 h, v prípade potreby v noci. |

Doba merania

Všetky merania pred výstavbou budú realizované ako 2 x 2 hodinové kontinuálne merania počas rannej a poobedňajšej dopravnej špičky. Počas výstavby / stavebných prác budú kontinuálne merania v trvaní 12 hodín (v prípade potreby aj v noci).

## Metodika monitoringu kmitania a otrasov

Ukazovatele

Ukazovateľmi pri monitoringu kmitania a otrasov sú nasledovné deskriptory:

- rýchlosť kmitania v vo frekvenčnom rozsahu stredných frekvencií tretinooktávových pásiem 0,5 Hz do 30 Hz - pre účely posudzovania vplyvu kmitania a otrasov na budovy a stavebné konštrukcie; zaznamenáva sa maximálna amplitúda rýchlosti kmitania; veličina rýchlosť môže byť odvodená z veličiny zrýchlenie,

- posudzovaná ekvivalentná hodnota frekvenčne váženého zrýchlenia vibrácií aR,weq, ktorá je súčtom ekvivalentnej hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií rozsahu stredných frekvencií tretinooktávových pásiem 0,5 Hz až 80 Hz a kladnej hodnoty rozšírenej neistoty merania - pre účely posúdenia vplyvu na zdravie obyvateľov pri hodnotení vo vnútornom prostredí budov,(funkcia pre váhový filter pre posudzovanie je daná bodom 0dB pre 0,4 Hz pre HP filter a pre LP filter 0 dB bodom pre 100 Hz),

- posudzovaná maximálna hodnota váženého zrýchlenia vibrácií aR,wmax, ktorá je súčtom maximálnej hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií (pre T = 1s alebo meraná s časovou váhovou funkciou Slow) - a kladnej hodnoty rozšírenej neistoty merania - pre účely posúdenia vplyvu na zdravie obyvateľov v prípade veľkého súčiniteľa výkmitu otrasov, ktorých energia je obsiahnutá v rozsahu stredných frekvencií tretinooktávových pásiem 0,5 Hz až 80 Hz (platí to isté ako v predošlom).

Merané parametre

Pred a počas výstavby a počas prevádzky bude na každom stanovisku zrealizované kontinuálne meranie vibrácií. V rámci monitoringu budú merané nasledovné parametre vibrácií:

- Vplyv na ľudí, ktorý sa nachádzajú budovách - meria sa zrýchlenie vibrácií podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

- Vplyvy na objekty - meria sa rýchlosť kmitania a vyhodnocuje sa podľa príslušných STN.

Meracie postupy, meracie prístroje

Pri tvorbe monitorovacej siete je potrebné rešpektovať normy STN ISO 2631-1 a STN ISO 2631-2.

Kmitanie / vibrácie budú merané kalibrovanými meradlami. Výber meradla sa určí s ohľadom na podmienky a ciele merania, časové a frekvenčné vlastnosti meraného signálu kmitania / vibrácií a faktory prostredia. Do úvahy sa tiež budú brať pomer užitočného signálu k vlastnému šumu celého meracieho reťazca.

Meracie miesto

Monitorovacie miesto sa umiestňuje na objekt, resp. vo vnútri objektu podľa typu merania. Pri voľbe miesta merania je potrebné preferovať meracie miesto podľa prevládajúceho smeru zdroja vibrácií. Pri výbere meracieho miesta je potrebné vylúčiť skreslenie výsledkov merania vplyvom prípadných iných zdrojov vibrácií.

Metodika meraní

Pre porovnateľnosť meraní, musia byť tieto štandardizované - realizované vždy za približne rovnakých podmienok a rovnakými prístrojmi. Spôsob merania na referenčných, resp. posudzovaných miestach je určený smernicami Ministerstva zdravotníctva.

## Vyhodnocovanie výsledkov monitoringu kmitania a otrasov

Získané výsledky sa porovnajú s hodnotami najvyšších prípustných limitov podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov. Pri vyhodnotení sa primerane použijú aj nasledovné predpisy:

- STN ISO 2631-1 Hodnotenie expozície človeka kmitaniu na celé telo,

- STN ISO 2631-2 Hodnotenie expozície človeka vystaveného celkovým vibráciám,

- STN 73 1001 Základová pôda pod plošnými základmi,

- STN 73 0031 Spoľahlivosť stavebných konštrukcií a základových pôd,

- STN 73 0036 Seizmické zaťaženie stavebných konštrukcií.

# Monitoring vôd

## Východiská a požiadavky na monitoring vôd

Východiská, charakteristika územia

Hydrologické pomery územia sú podmienené geologickou stavbou územia, geomorfologickými, klimatickými a hydrologickými pomermi územia.

Územie a patrí do hydrogeologického regiónu paleogén a kvartér časti Žilinskej kotliny a východného okraja Súľovských vrchov s medzizrnovou priepustnosťou. Rajón orograficky patrí východnej časti Súľovských vrchov a Žilinskej kotline. Na západe ho rámcovo obmedzuje hydrogeologická rozvodnica Váhu a Rajčanky v antiklinálnom pásme Súľova, na severe styk bradlového pásma a centrálno – karpatského paleogénu v priestore Hradiska a ďalej úpätie Kysuckej vrchoviny. Na východe prebieha jeho hranica úpätím Malej Fatry, na juhu sleduje styk paleogénu a mezozoika južne od Šuje a potom pokračuje stykom chočského a krížňanského príkrovu medzi Malou Čiernou a Počarovou, ktorý sa čiastočne ponára pod paleogén.

Územie je odvodňované riekou Rajčanka, ktorá patrí do povodia Váhu. Rajčanka má charakter horskej rieky a je dotovaná najmä zrážkami a bočnými prítokmi. Jej režim je výrazne ovplyvnený najmä intenzitou zrážok, pričom najväčšie prietoky dosahuje v jarnom období počas topenia snehu. Lokálne sa môžu zvýšené prietoky vyskytnúť aj v letnom období počas prívalových letných búrok.

Trasa navrhovanej činnosti je vedená údolím vodného toku Rajčanka a jeho prítokov. Trasa pretína jej pravostranné prítoky v cca 1,0 km (Turiansky potok), v cca 1,55 km (potok Ušianka), v cca 2,46 (potok Zlá voda) a v cca 5,56 km (Bytčický potok).

Trasa diaľničného privádzača sa dostáva do kontaktu s povrchovou vodou len v miestach križovania bočných pravostranných prítokov Rajčanky. Povrchové toky týchto prítokov sú však málo výdatné, nevytvárajú väčšie mocnosti náplavových sedimentov, dotované sú zrážkami a majú charakter sezónnych potokov. Ide o potok Ušianka v km 1,550 a Bytčický potok v km 5,560.

Povrchová voda v toku Ílovec je zahrnutá v monitoringu diaľnice D1. Z toho dôvodu bude potrebné aktualizovať projekt monitoringu na základe harmonogramu výstavby diaľnice D1 a diaľničného privádzača podľa skutočnosti realizácie stavebných prác.

Sumarizácia vplyvov na podzemné a povrchové vody a ich zhodnotenie z hľadiska významnosti

V trase diaľničného privádzača sa nenachádzajú vodohospodársky významné lokality, resp. ochranné pásma vodárenských zdrojov podzemných vôd, ktoré by mohli byť ovplyvnené výstavbou a prevádzkou privádzača. Z tohto dôvodu nenavrhujeme monitorovať podzemné vody z hľadiska ovplyvnenia ich kvality a režimu výstavbou a prevádzkou diaľničného privádzača.

Dominantným vplyvom na kvalitu povrchových vôd je najmä odvádzanie zrážkových vôd z povrchu diaľničného privádzača do recipientov. Toto sa uskutočňuje po prechádzajúcom prečistení vôd cez odlučovače ropných látok. Obzvlášť zraniteľnými sú malé toky s malým prietokom.

V etape výstavby sú povrchové vody zraniteľné najmä pri zásahu do toku pri zakladaní mostných objektov, prípadne úprave koryta toku, je to však len dočasný vplyv.

Havarijné stavy - jednorazové úniky kontaminujúcich látok pri výstavbe alebo prevádzke diaľničného privádzača sú predmetom operatívneho monitoringu.

Požiadavky na monitoring povrchových vôd

Monitorovanie povrchových vôd navrhujeme vo vybraných lokalitách v nadväznosti na všeobecné zásady monitoringu vo vzťahu pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky.

Cieľom monitoringu vody v jednotlivých časových obdobiach bude:

- pred výstavbou – objektivizácia východiskovej kvality a kvantity povrchovej vody,

- počas výstavby – objektivizácia dôsledkov stavebných prác,

- počas prevádzky – objektivizácia dôsledkov prevádzky počas prvých troch rokov.

## Zásady rozmiestnenia monitorovacej siete

Monitoring je zameraný na kontrolu kvality povrchových vôd, ktorá môže byť ovplyvnená počas výstavby aj počas prevádzky diaľničného privádzača. Počas výstavby sa jedná o zásah do toku stavebnou činnosťou. Vplyv vôd odvádzaných z telesa cesty na povrchové toky navrhujeme samostatným monitoringom vypúšťaných vôd v ďalšej kapitole.

Pred výstavbou

Pred výstavbou navrhujeme preukázať kvalitu povrchových vôd dotknutých tokov v nasledovných monitorovacích profiloch:

Monitorovacie profily

| PV - 2 | Turiansky potok nad mostným objektom v km 1,000 privádzača |
| --- | --- |
| PV - 3 | Zachytený prameň potoka Ušianka v km 1,570 privádzača |
| PV - 4 | Potok Zlá voda nad mostným objektom v km 2,460 privádzača |
| PV - 6 | Bytčický potok v km 5,575 privádzača nad navrhovanou úpravou |

Počas výstavby

Počas výstavby navrhujeme sledovať kvalitu povrchových vôd tokov dotknutých výstavbou v nasledovných monitorovacích profiloch:

Monitorovacie profily

| PV - 1 | Turiansky potok pod mostným objektom v km 1,000 privádzača |
| --- | --- |
| PV - 2 | Turiansky potok nad mostným objektom v km 1,000 privádzača |
| PV - 3 | Zachytený prameň potoka Ušianka v km 1,570 privádzača |
| PV - 4 | Potok Zlá voda pod mostným objektom v km 2,460 privádzača |
| PV - 5 | Potok Zlá voda nad mostným objektom v km 2,460 privádzača |
| PV - 6 | Bytčický potok v km 5,575 privádzača pod navrhovanou úpravou |
| PV - 7 | Bytčický potok v km 5,575 privádzača nad navrhovanou úpravou |

Počas prevádzky

Počas prevádzky navrhujeme preukázať kvalitu povrchových vôd v nasledovných monitorovacích profiloch:

Monitorovacie profily

| PV - 3 | Zachytený prameň potoka Ušianka v km 1,570 privádzača |
| --- | --- |

## Časový plán monitoringu vôd

Časový plán monitorovania povrchových vôd je uvedený v nasledovnej tabuľke:

| Typ útvaru povrchovej vody | Časový plán (počet meraní / rok) |  |  | odporúčaný čas odberu (mesiac) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pred výstavbou | počas výstavby | počas prevádzky |  |
| monitorovací profil / vodný tok | 2x | 4x | 4x | III., V., IX., XI. |

Počas prevádzky je potrebné uskutočniť monitoring 1. rok po uvedení do prevádzky.

## Metodika monitoringu vôd

Frekvencia a metodika monitorovacích prác na povrchových tokoch dotknutej oblasti vyplýva z ich potenciálnej zraniteľnosti, technického riešenia trasy a požadovaného cieľa. Stupeň zraniteľnosti povrchových vôd je závislý od charakteru odtokových pomerov a od infiltračnej schopnosti prostredia. preto parametre monitoringu povrchových vôd sú navrhnuté pre všetky fázy prípravy a výstavby predmetnej stavby, t.j. pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky. Pred výstavbou sa monitoring zrealizuje 2x – v minimálnych a maximálnych stavoch hladiny povrchových tokov. Predmetom monitoringu budú nasledovné kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd:

Základný rozbor

- vodivosť,

- teplota vody,

- reakcia vody (pH),

- percento nasýtenia kyslíkom,

- chemická spotreba kyslíka dichromanom,

- nerozpustné látky,

- oxid-redukčný potenciál,

- chloridy,

- sírany,

- dusičnany,

- amónne ióny,

- fosforečnany,

- uhličitany,

- rozpustné látky,

- polycyklické aromatické uhľovodíky,

- aktívny chlór,

- nepolárne extrahovateľné látky (UV, IČ),

- zoobentos,

- fytobentos.

Metodika odberu vzoriek, meracie postupy

Metodické usmernenie pre odbery vzoriek a dokumentovanie vzoriek z povrchových tokov upravujú normy STN ISO 5667-1, STN ISO 5667-4, STN ISO 5667-6, STN ISO 5667-10, STN ISO 5667-11, STN ISO 5667-14. Metódy odberu biologických vzoriek sú stanovené v STN ISO 757301 a vykonávajú sa podľa odsúhlasených metodík.

Pokyny pre prepravu, stabilizáciu a uchovávanie vzoriek upravuje STN ISO 5667-3 a príslušné analytické normy. Odber a rozbory vykonáva akreditované pracovisko.

Metodika analýz

Jednotnú metodiku laboratórnych rozborov vôd rieši systém príslušných noriem STN.

## Vyhodnocovanie výsledkov monitoringu vôd

Monitoring kvality povrchových vôd vyhodnocovať vo vzťahu k dostupným údajom o prietokoch a kvalitatívnych parametroch, získaných z SHMÚ.

Výsledky analýz vyhodnocovať vo vzťahu ku kritériám v zmysle vyhlášky MPŽPRR SR č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.

# Monitoring odpadových vôd

## Východiská a požiadavky na monitoring odpadových vôd

Pred výstavbou odpadové vody nebudú produkované.

Počas výstavby diaľničného privádzača budú vznikať odpadové vody pri týchto technologických procesoch:

- umývanie stavebných mechanizmov a zariadení,

- betonážne práce,

- splaškové vody z objektov sociálnych zariadení staveniska.

Z pohľadu rizika ovplyvnenia kvality vody v povrchových tokoch nemajú v záujmovom území tieto odpadové vody väčší význam, počas výstavby je postačujúci monitoring povrchových tokov v rámci predchádzajúcej kapitoly.

V období prevádzky diaľničného privádzača sa predpokladá, že odpadové vody budú vznikať:

- pri splachu zrážkových vôd z vozovky,

- pri zimnej údržbe vozovky,

Tieto vody budú pred vypúšťaním do recipient však prečisťované v odlučovačoch ropných látok.

Množstvo vypúšťaných odpadových vôd a ich znečistenie je pôvodca povinný sledovať podľa príslušných technických noriem (STN 75 7241 - Kontrola odpadových a osobitných vôd), resp. podľa Vyhlášky MŽP SR č. 315/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd.

## Zásady rozmiestnenia monitorovacej siete

Počas výstavby

Monitoring produkovaných odpadových vôd počas výstavby zabezpečuje zhotoviteľ stavby v zmysle platnej legislatívy.

Počas prevádzky

Počas prevádzky bude monitorované množstvo a kvalita zrážkových odpadových vôd, ktoré budú z odvádzané z povrchu diaľnice do recipientu prostredníctvom cestnej kanalizácie cez odlučovače ropných látok.

Monitorovacie body

Počas prevádzky diaľničného privádzača nie je účelné ani únosné sledovať kvalitu povrchových vôd v recipientoch nad a pod každým výústením ORL, bude sa sledovať kvalita odpadových vôd na vyústení ORL.

## Časový plán monitoringu odpadových vôd

Meranie prietokov bude kontinuálne so stanovením kvality vody nasledovne:

1. rok prevádzky : mesačne, počas zrážok

Ďalšie roky: 1 x ročne, počas zrážok

## Metodika monitoringu odpadových vôd

Meranie prietoku

Na meranie odtoku zrážkových odpadových vôd z povrchu diaľničného privádzača bude za vyústením ORL inštalovaný merný objekt s ultrazvukovou sondou, umožňujúcou kontinuálne meranie prietoku.

Predmetom monitoringu budú nasledovné ukazovatele odpadových vôd:

Základný rozbor (kvalitatívne ukazovatele)

- vodivosť,

- teplota vody,

- reakcia vody (pH),

- percento nasýtenia kyslíkom,

- chemická spotreba kyslíka dichromanom,

- nerozpustné látky,

- oxid-redukčný potenciál,

- chloridy,

- sírany,

- dusičnany,

- amónne ióny,

- fosforečnany,

- uhličitany,

- rozpustné látky,

- polycyklické aromatické uhľovodíky,

- aktívny chlór,

- nepolárne extrahovateľné látky (UV, IČ).

Taktiež bude monitorovaný kvantitatívny ukazovateľ - prietok.

Metodika odberu, dokumentovania, prepravy a uchovávania vzoriek, metodika analýz

Metodiku odberu odpadových vôd upravujú príslušné STN a nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Jednotnú metodiku laboratórnych rozborov vôd rieši systém  príslušných noriem STN.

## Vyhodnocovanie výsledkov monitoringu odpadových vôd

Množstvo vypúšťaných odpadových vôd a ich znečistenie je pôvodca povinný sledovať podľa príslušných technických noriem (STN 75 7241 - Kontrola odpadových a osobitných vôd), resp. podľa Vyhlášky MŽP SR č. 315/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd. Výsledky analýz vyhodnocovať vo vzťahu ku kritériám v zmysle vyhlášky MPŽPRR SR č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.

# Monitoring pôdy

## Východiská a požiadavky na monitoring pôdy

Územie trasy diaľničného privádzača možno súhrnne z hľadiska fyzikálno-mechanických vlastností pôdy charakterizovať prevahou málo až stredne kvalitných pôd - väčšinou plytkých, ojedinele stredne hlbokých, prevažne hlinitých. Pôdy v nive Rajčanky sú prevažne stredne skeletnaté, v spodnom horizonte vysoko skeletnaté. Ostávajúca časť posudzovaného úseku sa vyznačuje bezskeletnatými až stredne skeletnatými pôdami. Poľnohospodárske pôdy sú pomerne dobre zásobené základnými živinami, pričom obsah draslíka v pôde dosahuje vysokých hodnôt. Pôdna reakcia je neutrálna, v pôdach je stredná až dobrá zásoba humusu. Agrochemické vlastnosti pôd ukazujú na pravidelné obrábanie s doplňovaním živín hnojením.

## Zásady rozmiestnenia monitorovacej siete

Nakoľko trasa diaľničného privádzača bude mať málo významný vplyv na pôdy, monitoring pôd nenavrhujeme.

# Monitoring Bioty

## Východiská a požiadavky na monitoring bioty

Východiskovými podkladmi pre predbežný návrh monitoringu bioty bolo hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 podľa článku 6.3 smernice EÚ 92/43/EHS, projekt DSP a predovšetkým jeho príloha „Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu“, pričom predmet monitorovania je potrebné zamerať na:

- podrobnú inventarizáciu bioty na vybraných významných lokalitách, pravidelný monitoring stavu a vývoja týchto lokalít,

- sledovanie a vyhodnocovanie vplyvu výstavby a prevádzky diaľničného privádzača na vybrané ekosystémy.

Monitoringom sa bude sledovať stav len tých biotopov rastlinstva a živočíšstva, ktoré nebudú stavbou priamo likvidované ale budú počas výstavby a prevádzky diaľničného privádzača viac či menej ovplyvňované.

Diaľničným privádzačom budú priamo dotknuté biotopy európskeho a národného významu:

- Ls1.3 Jaseňovo – jelšové podhorské lužné lesy,

- Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy,

- Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky,

- Tr1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte,

- Kr9 Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek.

Na základe spracovania inventarizácie biotopov v prílohe projektu v stupni DSP navrhujeme v rámci monitoringu vykonať pred výstavbou úvodný monitoring. Monitoring pred výstavbou zdokumentuje počiatočný zdravotný stav rastlinstva a živočíšstva vo všetkých navrhovaných stanovištiach. V prípade, že sa úvodným monitoringom zistí v trase budúcej cesty chránený, vzácny či ohrozený druh, vykoná sa v tejto etape monitoringu aj záchranný prenos (ak bude možný) ohrozených jedincov na inú vhodnú blízku lokalitu.

Nepriamo budú diaľničným privádzačom ovplyvnené územia:

- SKÚEV 0667 Slnečné skaly,

- PP Turská skala, PR Slnečné skaly.

Trasa diaľničného privádzača prechádza v blízkosti v blízkosti týchto území, nezasahuje priamo do nich, možnosť ovplyvnenia v etape budovania a počas prevádzky hlukovými, prachovými a svetelnými imisiami, obmedzením migračných trás živočíchov, možným znečistením ovzdušia a vody počas výstavby a prevádzky, prípadne možným havarijným znečistením pôdy a povrchových vôd, možnosť eutrofizácie, možnosť kolízií automobilov s netopiermi a vtákmi, možnosť zavlečenia inváznych druhov rastlín.

## Zásady rozmiestnenia monitorovacej siete

Na základe výsledkov z Inventarizácie a spoločenského ohodnotenia biotopov európskeho významu navrhujeme úvodný monitoring bioty pre územia európskeho významu dotknutých priamo realizáciu diaľničného privádzača pred výstavbou nasledovné lokality:

- B1, B2 - brehový porast vodných tokov (Ls1.3 Jaseňovo – jelšové podhorské lužné lesy): Turiansky potok (cca km 1,0), potok Zlá voda (cca km 5,46),

- B3 - lesný porast (Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy) v úseku cca 2,8 – 3,1 km,

- B4 - lúka v úseku cca km 3,65 – 3,68 (Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky),

- B5 - travinno-bylinné a krovinové porasty (Tr1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte) v úseku cca km 3,75.

- B6 - líniový porast okolo Rajčianky (Kr9 Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek) v úseku cca 0,0 – 0,25.

Na základe úvodného monitoringu sa rozhodne o postupe ďalšieho monitorovania.

Na základe spracovaného hodnotenia vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 podľa článku 6.3 smernice EÚ 92/43/EHS nedôjde k priamemu záberu územia a biotopov, ktoré sú predmetom ochrany v SKÚEV 0667 Slnečné skaly a taktiež k záberu územia maloplošných chránených území PR Slnečné skaly a PP Turská skala. K nepriamemu ovplyvneniu na týchto územiach bude len u nasledovných druhov netopierov: Barbastella barbastellus, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros a to z dôvodu možnosti kolízií pri preletoch ponad cestu a vyrušovanie hlukom a svetelným znečistením. Preto sa navrhuje monitorovať ovplyvnenia netopierov:

- B 7 - v úseku diaľničného privádzača v km 0,0 – 1,0.

Monitoring na SKÚEV 0667 Slnečné skaly bude potrebné realizovať pred výstavbou, počas výstavby a prevádzky.

## Časový plán monitoringu bioty

Úvodný monitoring bioty pre územia európskeho významu dotknutých priamo realizáciu diaľničného privádzača bude zabezpečovaný kolektívom špecialistov priamo v teréne. Monitorované budú len živočíšne a rastlinné druhy a spoločenstvá priamo dotknuté výstavbou a prevádzkou diaľničného privádzača.

Frekvenciu monitoringu na odporučených monitorovacích stanoviskách navrhujeme nasledovne:

| Etapa / druh monitoringu | Časový plán monitoringu |
| --- | --- |
| pred výstavbou | úvodný monitoring |
| počas výstavby | o postupe ďalšieho monitorovania sa rozhodne na základe úvodného monitoringu |
| po uvedení do prevádzky |  |

Monitoring netopierov bude taktiež zabezpečovaný kolektívom špecialistov priamo v teréne. Monitorované budú len druhy, ktoré sú predmetom ochrany v chránených územiach priamo dotknuté výstavbou a prevádzkou diaľničného privádzača u ktorých sa predpokladá ich nepriame ovplyvnene diaľničným privádzačom.

Frekvenciu monitoringu na odporučenom úseku budúceho diaľničného privádzača navrhujeme nasledovne:

| Etapa / druh monitoringu | Časový plán monitoringu (počet meraní / rok) |
| --- | --- |
| pred výstavbou | minimálne 3 x počas vegetačného obdobia |
| počas výstavby | minimálne 3 x počas vegetačného obdobia |
| po uvedení do prevádzky 1. rok | minimálne 3 x počas vegetačného obdobia |

## Metodika monitoringu bioty

Metodika monitoringu biotopov európskeho významu bude pozostávať z terénneho zdokumentovania stavu rastlinstva a živočíšstva v trase diaľničného privádzača v rámci úvodného monitoringu pred výstavbou. Pre zistenie počiatočného stavu je dôležité, aby sa monitoring vykonal minimálne celý rok pred výstavbou. Živočíšstvo – poslednú zimu pred začiatkom realizácie stavby, a to najlepšie po napadnutí čerstvého snehu, čím sa dá zistiť aktuálny pohyb zveri počas jedného dňa. Pri dlhotrvajúcej snehovej pokrývky je možné určiť miesta trvalých prechodov zveri, aj miesta, ktoré sú zverou obľúbené.

V prípade monitoringu výskytu netopierov a vplyvu diaľničného privádzača na ne, navrhujeme sledovať nasledovné parametre s použitím rôznych metód:

- Mortalita,

- Automonitoring,

- Aktívne detekovanie a opakovaný odchyt do nárazových sietí,

- Pozorovanie správania pri prelete diaľničného privádzača (záznam ultrazvukových signálov netopierov pomocou ultrasonického detektora),

- Kontrola potenciálnych úkrytov netopierov.

## Vyhodnocovanie výsledkov monitoringu bioty

V rámci monitoringu bioty budú vyhodnotené vplyvy:

- likvidácia biotopov; zmena druhového zloženia (šírenie druhov znášajúcich disturbanciu, ústup citlivých druhov na narušenie),

- zmena druhového zloženia používaním posypových solí,

- zmena mikroklimatických podmienok (výrub a pod.),

- šírenie agresívnych a inváznych druhov rastlín, fragmentácia biotopov,

- vyrušovanie (týka sa živočíšnych druhov – spojené s hlukom a prašnosťou),

- vplyv diaľničného privádzača na netopiere, ktoré sú predmetom ochrany SKÚEV 0667 Slnečné skaly.

Vyhodnotenie monitoringu bude súčasťou komplexného spracovania všetkých monitorovacích prác, čo je uvedené v kapitole 11.

# Rekapitulácia monitoringu

Pred výstavbou

| Zložka | Počet miest | Monitorovacie miesto | Frekvencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Ovzdušie | 5 | OV-1-5 | indikatívne merania (8 týždňov v roku) |
| Hluk | 5 | HL-1-5 | 2 x pri odlišných vegetačných podmienkach, trvanie merania - 24 h |
| Kmitanie a otrasy | 4 | Vl-1-4 | 1x inšpekcia budov s grafickým záznamom prasklín a poškodenia; 1x monitoring kmitania a otrasov počas rannej a poobedňajšej dopravnej špičky (2 x 2 h) |
| Povrchové vody | 4 | PV-2, 3, 4, 6 | 2 x pred výstavbou |
| Biota | 7 | B1-1-7 | úvodný monitoring pri biotopoch; netopiere - minimálne 3 x počas vegetačného obdobia |

Počas výstavby

| Zložka | Počet miest | Monitorovacie miesto | Frekvencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Ovzdušie | 5 | OV-1-5 | indikatívne merania (8 týždňov v roku) |
| Hluk | 5 | HL-1-5 | 2 x ročne v dňoch intenzívnych stavebných prác, trvanie merania 24 h |
| Kmitanie a otrasy | 4 | Vl-1-4 | 2 x, monitoring počas intenzívnych stavebných prác v trvaní 12 h, v prípade potreby v noci |
| Povrchové vody | 7 | PV-1-7 | 4 x počas výstavby |
| Biota | 1 | B7 | netopiere - minimálne 3 x počas vegetačného obdobia |

Počas prevádzky

| Zložka | Počet miest | Monitorovacie miesto | Frekvencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Ovzdušie | 5 | OV-1-5 | 1. rok indikatívne meranie (8 týždňov v roku), ďalej podľa výsledkov z 1. roka |
| Hluk | 5 | HL-1-5 | 2 x pri odlišných vegetačných podmienkach, resp. odlišnom stave dopravy, trvanie merania - 24 h |
| Povrchové vody | 1 | PV-3 | 2 x počas prevádzky |
| Odpad. zrážkové vody | 6 | OV-1-6 (na vyústení ORL) | Prietok: kontinuálne Kvalita: 1. rok 1x mesačne, ďalšie obdobie: 1 x ročne |
| Biota | 1 | B7 | netopiere - minimálne 3 x počas vegetačného obdobia |

Požiadavky na vytvorenie monitorovacieho systému

Pri zložkách monitoringu, ktoré majú nároky na technické zabezpečenie, sa v rámci stavby vybudujú navrhované monitorovacie objekty, ktorých rozsah bude vyšpecifikovaný v ďalšom stupni PD.

# Organizácia monitoringu a spôsob spracovania výsledkov

Realizácia monitoringu musí byť zabezpečená prostredníctvom organizácie disponujúcej potrebným profesionálnym zázemím, technickými prostriedkami pre zber údajov, archiváciu a spracovanie výsledkov.

Organizačné zabezpečenie monitoringu vyplýva z presne stanoveného časového harmonogramu realizácie jednotlivých meraní a termínov ich súborného vyhodnotenia.

Vzhľadom na potrebu operatívnych zásahov v prípade prekročenia limitných hodnôt monitoringu odporúčame priebežné spracovanie výsledkov.

Komplexné hodnotenie odporúčame formou ročných správ, sumarizujúcich výsledky všetkých subsystémov. Súčasťou ročnej správy bude zhodnotenie funkčnosti systému a návrh opatrení na jeho optimalizáciu.

Údaje budú archivované v štruktúre kompatibilnej s centrálnou databázou zložiek životného prostredia, ktorá bude vytvorená u Národnej diaľničnej spoločnosti a.s..

Vypracoval:	Mgr. Tomáš Šembera

Mgr. Viktor Bálint