SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| IČO uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon): | /vyplní uchádzač/ |
| Obstarávanie - názov zákazky: | Granulačná linka |
| Obstarávateľ: | AGROHONT DUDINCE, a.s., IČO: 36000469 |

Splnenie špecifikácie, požadovaných parametrov a vlastností:

Predmet zákazky:  Granulačná linka

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| - Trubkový šnekový dopravník - priemer min. 150 mm - príkon min 2,7 max 3,3 kW - výkon min. 15t/hod pri 45° ( 550 kg/ m3) | /vyplní uchádzač/ |
| - Zásobník nad granulátor - výsypka 60°, hrdlá pre hladinoznaky a ručné hradítko uzatvorené, s aspiračným nástavkom, na samostatnej konštrukcii min. 0,5 m3, lakovaný | /vyplní uchádzač/ |
| - Podávací dopravník s frekvenčným meničom - výkon podľa výkonu granulačného lisu - príkon min. 2 kW – max 2,2 kW | /vyplní uchádzač/ |
| - Mixér – súčasť granulátoru - napojenie na vodu - výkon podľa výkonu granulačného lisu - príkon min. 3,8 kW max 4 kW - napojenie vody | /vyplní uchádzač/ |
| - Granulačný lis prstencová konštrukcia - príkon min 35 kW max 37 kW - výkon minimálne 2t pri matrici 5 mm a za použitia pary | /vyplní uchádzač/ |
| - Šnekový dopravník - dĺžka min. 3 m, výkon 4 t granulí pri 5 uhle 30° | /vyplní uchádzač/ |
| - Korečkový elevátor - výška hc – 8 m - minimálny výkon 6t/hod granule pr. 5 mm - príkon min 2 kW max 2,2 kW | /vyplní uchádzač/ |
| - Rotačný podávač - súčasťou chladiča | /vyplní uchádzač/ |
| - Chladič granulí s príslušenstvom - výkon podľa výkonu granulátoru - vlastný elektrorozvádzač | /vyplní uchádzač/ |
| - Trubkový šnekový dopravník - priemer min 150 mm - príkon min 2,7 kW max 3,3 kW - výkon min. 10t/hod pri 45°( 750kg/m3) | /vyplní uchádzač/ |
| - Armatúry spádovej dopravy - kompletné prepojenie linky | /vyplní uchádzač/ |
| - Oceľové konštrukcie | /vyplní uchádzač/ |
| - Montáže technológií a oceľových konštrukcií | /vyplní uchádzač/ |
| - Kompletné elektroinštalácie vrátane projektu a revízie – bez hlavného prívodu | /vyplní uchádzač/ |
| - Doprava | /vyplní uchádzač/ |

Predmet zákazky:  Granulačná linka

| Položka: | Cena spolu v EUR bez DPH: |
| --- | --- |
| Granulačná linka | /vyplní uchádzač/ |
| Značka/Typové označenie: /vyplní uchádzač/ | Nerelevantné |

Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu