Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Dodávka „Zdravotnícky materiál pre zaistenie dýchacích ciest“ pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť č. 4 Okruh dýchací pre intenzívnu starostlivosť (AIRVO a AIRVO 2)

| - Okruh dýchací vyhrievaný s komorou |  |  |
| --- | --- | --- |
| Účel: Vyhrievaná dýchacia hadica na prívod zvlhčených respiračných plynov |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Výrobca |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti |  | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj vyznačí uchádzač |
| Použitie so zvlhčovačmi radu AIRVO a AIRVO 2 : Okruh dýchací vyhrievaný s komorou a adaptérom |  |  |
| Okruh dýchací vyhrievaný s komorou a adaptérom na rozprašovač |  |  |
| Dýchací okruh musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku |  |  |
| S dýchacím okruhom sa musí ľahko manipulovať |  |  |
| Rozsah prietoku 2-60L/min. |  |  |
| Kompatibilné rozhrania: nosová kanyla, priama prípojka pre tracheostómiu, adaptér pre masku |  |  |
| Dĺžka okruhu 1,8 m |  |  |
| Použitie max. 14 dní |  |  |
| Komponenty: spona na hadičku, integrovaný snímač teploty, lisované úchytky |  |  |
| Použitie na inhaláciu: iba sterilná/ destilovaná voda alebo ekvivalent |  |  |
| Balenie čisté alebo sterilné |  |  |

| - Kanyla nosová M, L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Účel: Nosová kanyla na prívod zvlhčených respiračných plynov |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti |  |  | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj vyznačí uchádzač |
| Kompatibilné s: séria AIRVO alebo myAIRVO s vyhrievanou dýchacou trubicou a komorou AirSpiral |  |  |  |
| Musí spĺňať všetky požiadavky pre prevedenie bezpečného lekárskeho zákroku |  |  |  |
| Rozsah prietoku | veľkosť M: 10-60L/min. |  |  |
|  | veĺkosť L: 10-60L/min. |  |  |
| Hroty: mäkké/ pružné |  |  |  |
| Použitie: max. 14 dní |  |  |  |
| Balenie čisté alebo sterilné |  |  |  |

Vzhľadom k tomu, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú údaje a odkazy na konkrétneho výrobcu, postup, značku, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľovi predloženie ponuky s ekvivalentným výrobkom, ten však musí mať rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú určené a musia  byť  plne kompatibilné s existujúcim zariadením AIRVO.

Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.

Obchodné meno:

Dňa:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky