Opis predmetu zákazky

- Predmet zákazky:

Píla profesionálna motorová a príslušenstvo k motorovým pílam

- Píla motorová Stihl MS 241 C-M

- Píla motorová Stihl MS 462 C-M

- Príslušenstvo k motorovým pílam

| Jednotka množstva : kus / l | Množstvo : a) 2, b) 2, c) 392ks /80l |
| --- | --- |

- Špecifikácia predmetu zákazky:

Druh zákazky: Dodanie tovaru

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 42652000-1 ručné elektromechanické nástroje

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

Miesto dodania tovaru:

Miestom dodania tovaru bude ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

NUTS kód: SK032

Opis predmetu zákazky:

- Píla motorová Stihl MS 241 C-M je ľahká profesionálna motorová píla s elektronickou reguláciou paliva, bez manuálneho nastavenia karburátora a filtrom na zachytávanie najmenších nečistôt. Má nastaviteľné olejové čerpadlo, účinný antivibračný systém, jednodielny kryt motora a pamäťovú funkciu pre plynulý chod aj pri častejších prestávkach. Má zariadenie na bočné napínanie reťaze, dekompresný ventil, dlhodobý systém filtrácie vzduchu, kompenzátor, uzatváranie palivovej nádržky bez použitia náradia a jednopáčkové ovládanie.

- Píla motorová Stihl MS 462C-M je nízkovibračná profesionálna motorová píla na práce v lesníctve pri vyvetvovaní stromov. Má nastaviteľné olejové čerpadlo, účinný antivibračný systém, jednodielny kryt motora a výfuk z nehrdzavejúcej ocele. Má zariadenie na bočné napínanie reťaze, dekompresný ventil, dlhodobý systém filtrácie vzduchu, kompenzátor, uzatváranie palivovej nádržky bez použitia náradia a znížený podiel emisií vo výfukových plynoch oproti konvenčným motorovým pílam.

- Príslušenstvo k motorovým pílam. Jedná sa o lišty, reťaze, sviečky, štartovaciu šnúru, olej dvojtaktný vzduchové filtre, palivové filtre, olejové zátky,  palivové zátky a pilníky na brúsenie.

Technické požiadavky:

- Píla motorová Stihl MS 241 C-M

Zdvihový objem 								42,6 ± 0,5 cm3

Výkon 										2,2 ± 0,2 kW

Hmotnosť 									max. 5 kg

Hlučnosť 									max. 115 dB

Delenie pílovej reťaze							.325

Dĺžka reznej časti								35 cm

- Píla motorová Stihl MS 462 C-M

Zdvihový objem 								72,2 ± 1 cm3

Výkon 										4,4/6,0 ± 0,3 kW

Hmotnosť 									max. 6,3 kg

Hlučnosť 									max. 120 dB

Delenie pílovej reťaze							3/8“ / RCS

Dĺžka reznej časti								40 cm

- Príslušenstvo k motorovým pílam

| Lišta 30cm HT131 1/4P | 2 ks |
| --- | --- |
| Lišta 180,-30cm 3/8P | 5 ks |
| Lišta 251,-35cm 3/8P | 12 ks |
| Lišta pre 241 C-M-35cm 325" | 5 ks |
| Lišta pre STIGA CS 545 | 3 ks |
| Lišta pre 660- 50cm 3/8 | 20 ks |
| Reťaz HT131 30cm 1/4P | 2 ks |
| Reťaz 251,-35cm 3/8P | 12 ks |
| Reťaz 241 C-M 35cm 325" | 8 ks |
| Reťaz 660,- 50cm 3/8" | 20 ks |
| Reťaz pre STIGA CS 545 | 3 ks |
| sviečka pre mot. pílu Stihl | 50 ks |
| štartovacia šnúra | 15 ks |
| pilník plochý | 40 ks |
| pilník 4,0 | 30 ks |
| pilník 4,8 | 30 ks |
| pilník 5,2 | 35 ks |
| olej pre dvojt. Motory | 80 l |
| vzd. filter stihl 660 | 7 ks |
| pal. filter stihl 660 | 7 ks |
| vzd. filter stihl 462 | 5 ks |
| pal. filter stihl 462 | 5 ks |
| vzd. filter stihl 241 | 4 ks |
| pal. filter stihl 241 | 4 ks |
| vzd. filter stihl 180 | 4 ks |
| pal. filter stihl 180 | 4 ks |
| vzd. filter stihl 038 | 4 ks |
| pal. filter stihl 038 | 4 ks |
| vzd. filter stihl 251 | 4 ks |
| pal. filter stihl 251 | 4 ks |
| vzd. filter stihl 261 | 4 ks |
| pal. filter stihl 261 | 4 ks |
| olejové zátky 660 | 3 ks |
| olejové zátky 462 | 3 ks |
| olejové zátky 241 | 3 ks |
| olejové zátky180 | 3 ks |
| olejové zátky 038 | 3 ks |
| olejové zátky 251 | 3 ks |
| olejové zátky 261 | 3 ks |
| palivové zátky 660 | 3 ks |
| palivové zátky 462 | 3 ks |
| palivové zátky 241 | 3 ks |
| palivové zátky180 | 3 ks |
| palivové zátky 038 | 3 ks |
| palivové zátky 251 | 3 ks |
| palivové zátky 261 | 3 ks |

- Rôzne:

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka.

Súčasťou nezáväznej cenovej ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.

V Bratislave dňa: 19.3.2025