Opis predmetu zákazky

- Predmet zákazky:

Elektrický paralyzátor vystreľovací s príslušenstvom

Druh zákazky: Dodanie tovaru

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

31720000-9 elektronické zariadenia

18925200-1 puzdrá

35331100-7 projektily

35210000-9 terče na nácvik streľby

35681500-8 nabíjačky

31440000-0 batérie

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Nie

Miesto dodania tovaru:

Miestom dodania tovaru bude ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

Množstvo:

| Materiál | Množstvo v ks |
| --- | --- |
| Elektrický paralyzátor (bez akumulátora a zásobníka) | 2 600 |
| Akumulátor | 3 000 |
| Puzdro opaskové Pravé | 2 610 |
| Puzdro opaskové Ľavé | 390 |
| Cvičný oblek | 10 |
| Zásahový zásobník | 2 600 |
| Cvičný zásobník | 20 |
| Inertný zásobník | 200 |
| Ostrá strela | 170 000 |
| Cvičná strela | 15 000 |
| Inertná strela | 2 200 |
| Dobíjacia stanica na 1 ks akumulátora | 600 |
| Dobíjacia stanica na 6 ks akumulátorov | 350 |
| Prepravný obal | 2 610 |
| Vodivý terč pre elektrický paralyzátor | 80 |
| Terč aktívny pre TASER X2 | 60 |
| Hlavica simulačná pre TASER X2 | 50 |
| Puzdro opaskové pravé pre TASER X2 | 10 |
| Diagnostické zariadenie pre TASER X2 | 20 |

- Opis predmetu zákazky:

Elektrický paralyzátor vystreľovací (ďalej len „paralyzátor“) musí byť vyhotovený v tvare pištole a musí pracovať na princípe funkcie vystrelenia desiatich po sebe nasledujúcich striel na vzdialenosť minimálne 12 metrov. Paralyzátor musí dodávať elektrický výboj v uzavretom obvode do tela útočníka (minimálne s dvoma strelami). Elektrický výboj spôsobí nekontrolované svalové kontrakcie a dočasné ochromenie pohybu útočníka. Frekvencia impulzov pri jedom náboji musí byť minimálne 20 impulzov za sekundu. Musí byť desaťranový, umožňujúci vystrelenie jednej strely pri každom stlačení spúšte, vybavený integrovaným LED svietidlom (min. 200 lúmenov) s varovným signálom, s možnosťou blikania (min. 1000 lúmenov),  zameriavacím zeleným laserom triedy 3R alebo červeným triedy 2, opakovane nabíjateľným akumulátorom, záložnými oceľovými mechanickými mieridlami, centrálnym informačným displejom na zobrazovanie prevádzkových informácií činnosti paralyzátora, obojstrannou bezpečnostnou poistkou. Konštrukcia musí spĺňať stupeň ochrany IP67. Musí byť dodávaný s opaskovým polohovateľným puzdrom čiernej farby na uloženie paralyzátora. Puzdro musí byť vybavené bezpečnostnou poistkou proti vypadnutiu a aplikovateľné na 50 mm široký opasok. Paralyzátor musí byť v ponuke výrobcu v žltom a čiernom farebnom prevedení. Súčasťou dodávky musí byť návod na údržbu a použitie v slovenskom jazyku

  - Základné technické požiadavky na elektrický paralyzátor vystreľovací:

- dĺžka 						od 180 do 190 mm (bez nasadeného zásobníka)

- výška 						od 85 do 90 mm (bez nasadeného akumulátora)

- šírka 						od 39 do 41 mm

- hmotnosť 					max. 300 g (bez akumulátora a striel)

- farba 						čierna / žltá

- zvukový efekt 				max. 100 dB

- odolnosť voči pádu 			1,5 m

- materiál 						odolný polymér

  - Zásahový zásobník (bez strely)

- dĺžka  						od 69 do 71 mm

- výška 						od 51 do 53 mm

- šírka 						od 37 do 39 mm

- hmotnosť 					max. 10 g

- kapacita 					10 striel

- farba 						čierna

  - Cvičný zásobník na strely používané na cvičný oblek (bez strely)

Cvičný zásobník je určený na výcvik a musí byť kompatibilný s cvičnými strelami, ktoré majú namiesto hrotu suchý zips (háčik). Strely vystrelené z cvičného zásobníka nesmú byť vodivé.

- dĺžka 						od 69 do 71 mm

- výška 						od 51 do 53 mm

- šírka 						od 37 do 39 mm

- hmotnosť 					max. 10 g

- kapacita 					10 striel

- farba 						modrá

  - Cvičný zásobník na strely bez vodivého drôtu - inertný (bez strely)

Cvičný zásobník je určený na použitie počas výcviku, pričom sa v ňom musia používať plastové imitácie striel - bez vodivého drôtu.

- dĺžka       					od 69 do 71 mm

- výška 						od 51 do 53 mm

- šírka  						od 37 do 39 mm

- hmotnosť 					max. 10 g

- kapacita 					10 striel

- b) farba 						červená

  - Ostrá strela

Strela musí byť farebne odlíšená od cvičnej a inertnej strely.

- dĺžka 						od 73 do 75 mm

- priemer 						od 8,5 do 9 mm

- dĺžka hrotu 					od 9,5 do 12,2 mm

- hmotnosť 					max. 1,5 g

- dosah 						min. 12 m

  - Cvičná strela (na cvičný oblek)

Strela je určená na výcvik a musí byť vybavená nevodivým drôtom. Hrot strely musí byť nahradený suchým zipsom (háčik). Strela sa po vystrelení musí zachytiť na povrch cvičného obleku.

- dĺžka 						od 73 do 75 mm

- priemer 						od 8,5 do 9 mm

- hmotnosť 					max. 1,5 g

- dosah 						min. 12 m

  - Inertná strela

Strela je určená na výcvik, pričom nie je určená na vystreľovanie.

- dĺžka 						od 73 do 75 mm

- priemer 						od 8,5 do 9 mm

- hmotnosť 					max. 4 g

- farba 						červená

  - Cvičný oblek

Cvičný oblek je určený na výcvik a jeho povrch musí byť opatrený suchým zipsom (vlas), na ktorom sa po vystrelení zachytí cvičná strela so suchým zipsom.

  - Tréningový terč

Je určený na vykonávanie výcviku s použitím ostrých striel.

  - Akumulátor

Akumulátor je opakovateľne nabíjateľný prostredníctvom USB rozhrania, s kapacitou min. 900 mAh. Životnosť min. 300 úplných okruhov vybitia a opakovaného nabitia.

- dĺžka 						od 54 do 55 mm

- výška 						od 66 do 68 mm

- šírka 						max. 30 mm

- hmotnosť 					max. 80 g

  - Nabíjacia stanica

Nabíjacia stanica je určená na nabíjanie jedného, prípadne 6 akumulátorov naraz.

Pripojenie prostredníctvom USB rozhrania na zber informácii o použití paralyzátora. Nabíjacia

stanica musí mať zabudovaný indikátor stavu nabitia akumulátorov.

  - Terč aktívny pre TASER X2

Výcvikový vodivý terč, ktorý umožní tréning policajtov.

  - Hlavica simulačná pre TASER X2

Hlavica simulačná modrej farby bez aktívnych vodičov na výcvik príslušníkov PZ.

  - Puzdro opaskové pravé pre TASER X2

Puzdro Blackhawk Holster musí byť vybavené bezpečnostnou poistkou proti vypadnutiu paralyzátora, odomykanie poistky musí byť vykonateľné ukazovákom ruky pri tasení paralyzátora tak, že sa ukazovákom stlačí plastová klapka, ktorá následne odomkne paralyzátor vo vnútri puzdra. Zasunutý paralyzátor v puzdre musí byť neustále v zaistenej pozícii, pokým ho prstom ruky neodomkneme. Spúšť paralyzátora nesmie byť v puzdre dosiahnuteľná a takisto nesmie byť možné paralyzátor vytiahnuť z puzdra násilím (bez odomknutia poistky). Puzdro musí byť čiernej farby, vyrobené z odolného plastu a musí byť nasaditeľné na 50 mm široký opasok. Výklopná pracka, do ktorej sa dá vložiť opasok, musí byť odolná a musí byť pripevnená k puzdru minimálne troma skrutkami.

  - Diagnostické zariadenie pre TASER X2

Umožňuje diagnostikovať zariadenie z hľadiska životnosti batérie a ďalších nastavení paralyzátora a zároveň prenášať údaje z paralyzátora do PC.

- Lehota na predkladanie indikatívnej cenovej ponuky: 		07.04.2025, do 10:00 hod

Cenová ponuka musí byť doručená v elektronickej podobe len prostredníctvom systému JOSEPHINE

- Rôzne:

Súčasťou nezáväznej cenovej ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.

V Bratislave dňa: 27.03.2025

......................................................... Marcela Ďurďáková referent špecialista

Tabuľka na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky.

| P.č. | Popis | Počet kusov | Cena v € za kus bez DPH | Cena v € za kus s DPH | Cena v € spolu bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrický paralyzátor vystreľovací | 2 600 |  |  |  |
| 2 | Akumulátor | 3 000 |  |  |  |
| 3 | Puzdro opaskové Pravé | 2 610 |  |  |  |
| 4 | Puzdro opaskové Ľavé | 390 |  |  |  |
| 5 | Cvičný oblek | 10 |  |  |  |
| 6 | Zásahový zásobník | 2 600 |  |  |  |
| 7 | Cvičný zásobník | 20 |  |  |  |
| 8 | Inertný zásobník | 200 |  |  |  |
| 9 | Ostrá strela | 170 000 |  |  |  |
| 10 | Cvičná strela | 15 000 |  |  |  |
| 11 | Inertná strela | 2 200 |  |  |  |
| 12 | Dobíjacia stanica na 1 ks akumulátora | 600 |  |  |  |
| 13 | Dobíjacia stanica na 6 ks akumulátorov | 350 |  |  |  |
| 14 | Prepravný obal | 2 610 |  |  |  |
| 15 | Vodivý terč | 80 |  |  |  |
| 16 | Terč aktívny pre TASER X2 | 60 |  |  |  |
| 17 | Hlavica simulačná pre TASER X2 | 50 |  |  |  |
| 18 | Puzdro opaskové P TASER pre X2 | 10 |  |  |  |
| 19 | Diagnostické zariadenie pre TASER X2 | 20 |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Predložením cenovej ponuky

uchádzač: 		...............(uviesť názov uchádzača a adresa)..........................

zastúpený:		..........(uviesť štatutárneho zástupcu uchádzača) ...................

na predmet zákazky: 	................................................

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

udeľujem súhlas

pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejného obstarávateľa so spracovaním mojich osobných údajov

- v rozsahu  a na dobu nevyhnutnú pre administráciu zákazky vo verejnom obstarávaní,

- pre úkony a na dobu nevyhnutnú s uzatvorením zmluvného vzťahu,

- pre úkony a na dobu potrebnú pre realizáciu zákazky a

- pre úkony potrebné pre archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky na dobu v súlade s aktuálnym nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o registratúrnom poriadku.

Tento súhlas na spracovanie osobných údajov je možné odvolať/doplniť formu odvolania súhlasu výlučne písomnou žiadosťou, ale s ohľadom na podmienky všeobecne platných záväzných predpisov verejného obstarávateľa a v prípade, ak spracovanie údajov nevyžaduje iný zákon (napr. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

V ................................, dňa ............................

............................................................... meno priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača