| Názov obstarávateľa: | Poľnohospodárske družstvo Suchá Hora, družstvo |  |
| --- | --- | --- |
| IČO: | 36 385 182 |  |
| Predmet zákazky (stroj): | Technológia rybinovej dojárne 2x8 |  |
| Množstvo: | 1 ks |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |  |
| 1x zberná nádoba: Objem min. 70l |  | x |
| Mliečne čerpadlo príkon max. 1,5kW |  | x |
| Plavákový spínač |  | x |
| Sanitačná nádoba zabraňujúca nasatiu mlieka do podtlakového potrubia pri poruche |  | x |
| Integrovaný jednorázový rukávcový filter |  | x |
| Automatický odkalovací ventil |  | x |
| 1x dezinfekčný automat: Automatická prevádzka podľa naprogramovaného postupu umývania Tlačidlá pre spustenie dojenia, alebo sanitácie dojacieho zariadenia. |  | x |
| Všetky ovládacie tlačidlá vo vodotesnom prevedení |  | x |
| Indikácia poruchy pri umývacom procese |  | x |
| Automatické dávkovanie 2 tekutých detergentov |  | x |
| Možnosť manuálneho použitia práškových detergentov |  | x |
| Zásobník na vodu s objemom min. 160 l, uzavretý, tvoriaci kompaktný celok s riadiacou jednotkou (nie otvorené koryto) |  | x |
| Automatický dohrev umývacieho roztoku až na teplotu 80°C. |  | x |
| Kontrola teploty vratnej vody pri cyklickom umývaní |  | x |
| Automatický ventil na recykláciu oplachovej vody bez nádrže |  | x |
| Max. príkon dohrevu 13kW |  | x |
| Max. počet vykurovacích telies 3 |  | x |
| Bezpečnostný spínač vývevy |  | x |
| Vložený injektor do mliečneho potrubia, vytvárajúci vodnú zátku, ovládanú dezinfekčným automatom |  | x |
| 1x kompletný podtlakový systém: Olejová výveva s výkonom min. 2000 litrov riadená frekvenčným meničom |  | x |
| Elektrický motor príkon max. 5,5 kW |  | x |
| Otáčky vývevy za minútu pri 50 Hz - max. 1725 |  | x |
| Vzdušník s odlučovačom nečistôt a vlhkosti, objem max. 70l |  | x |
| Bezpečnostná regulácia podtlaku |  | x |
| 16x dojacie stroje: Hmotnosť dojacieho stroja max. 1,7kg |  | x |
| Cecková guma umiestnená do plastovej vymeniteľnej kazety s bajonetovým uzáverom |  | x |
| Krátke mliečne hadice umiestnené samostatne od ceckovej gumy a uákončené bajonetovým zámkom |  | x |
| Plastové strukové puzdrá v kombinácii s nerezom |  | x |
| Pridržiavače hadíc v správnej polohe počas dojenia |  | x |
| 16x merače množstva mlieka: Technológia merania množstva mlieka pomocou infračerveného lúča |  | x |
| Meranie konduktivity a farebných zmien v mlieku |  | x |
| Vzorkovnice pre automatický odber vzoriek počas kontroly úžitkovosti |  | x |
| Osvedčenie ICAR pre stanovenie množstva nadojeného mlieka |  | x |
| Merače integrované v nerezovom kryte spoločne s umývacími nástavcami dojacích strojov. |  | x |
| 16x ovládacie panely a automatické ukončenie dojenia Ovládacie panely, s priamou komunikáciou do počítača, elektropulzátory s bajonetovým uchytením na podtlakové potrubie, |  | x |
| regulátory sťahovania - automatické sťahovanie dojacieho stroja pomocou plastového valca ovládaného podtlakom |  | x |
| Automatické spustenie dojenia po nadľahčení dojacieho stroja obsluhou, bez nutnosti stlačiť tlačidlo na ovládacom paneli |  | x |
| Kompletné podtlakové, mliečne, umývacie a dopravné potrubie Podtlakové potrubie plastové priemer 75mm od vývevy k zbernej nádobe v dojárni nad ovládacími panelmi |  | x |
| Podtlakové potrubie plastové priemer 50mm v jame dojiča na pripojenie kanvového dojenia |  | x |
| Dopravné potrubie nerezové priemer 40mm spájané valcovanými spojkami od mliečneho filtra pri zbernej nádobe do chladiaceho tanku |  | x |
| Spätné potrubie nerezové priemer 40mm spojené valcovanými spojkami od chladiaceho tanku do umývacieho automatu |  | x |
| Umývacie potrubie nerezové priemer 40mm spájané valcovanými spojkami od umývacieho automatu do dojárne a v jame dojiča |  | x |
| Mliečne potrubie nerezové priemer 63mm spájané valcovanými spojkami. Súčasťou mliečneho potrubia sú nátoky pre mliečne hadice za meračmi mlieka. Mliečne potrubie ústi do zbernej nádoby |  | x |
| Riadiaci systém a automatická identifikácia Ušné identifikačné transpondéry normy HDX 220 ks |  | x |
| Obojky s obojkovými číslami po oboch stranách 1 – 220 |  | x |
| Softvér na riadenie stáda s vyhodnotením reprodukcie, mliečnej úžitkovosti, zdravotného stavu, procesu dojenia |  | x |
| Technologický procesor dojárne prepojený s PC |  | x |
| Ručná čítačka ISO čipov na kontrolu čipov mimo dojárne |  | x |
| Software pre vzdialenú správu |  | x |
| WAP prípojný bod pre bezdrôtovú sieť |  | x |
| Priechodzie identifikačné antény pri vstupných bránkach do dojárne |  | x |
| Aplikácia do mobilného zariadenia s operačným systémom |  | x |
| Automatické odosielanie nádojov z dojárne do PC po odchode skupiny kráv z patričnej strany dojárne |  | x |
| Hradenie rybinovej dojárne 2x8 Pozinkované prevedenie Tvarovaná bedrová zábrana trubková s defekačným štítom |  | x |
| Tvarovaná prsná zábrana mechanicky nastaviteľná |  |  |
| Skrutkovaná pozinkovaná hrana dojárne, v hornej časti krytá ochranou plastovou páskou |  |  |
| 2x vstupná a 2x výstupná bránka ovládaná podtlakom |  |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky

a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |  |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |  |
| Oprávnený zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |  |
|  |  | Hodnota: |
| Cena v eur bez DPH |  | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis oprávnenej osoby