1.SPRIEVODNÁ SPRÁVA

„Lesná  cesta  Horný Podiel - novostavba"

1. Identifikačné a základné údaje charakterizujúce stavbu:

Názov stavby: 	                       „Lesná cesta Horný Podiel - novostavba“

Názov stavebného objektu:	účelová komunikácia – lesná odvozná cesta 2L

Okres:                                          Bánovce nad Bebravou

Miesto stavby:			Podiel

Katastrálne územie:		Zlatníky

Charakter stavby:			novostavba

Typ stavby:			líniová

Trieda a kategória cesty:		2L 4,0/30,

Dĺžka cesty:			 1 806,65 m

Záber plochy:                              49 303,19 m2

Povrch cesty:			štrkový

Správca  lesných pozemkov :     O.Z. Považie, Lesy SR,š.p.

Kultúra pozemkov:		les, stará  približovacia cesta

Stupeň PD:                                   stavebné povolenie

2. Identifikačné údaje investora a projektanta stavby:

Názov investora:	                      O.Z. Považie, Lesy SR, š.p.

Adresa investora		           Hodžova 38, 911 52 Trenčín

Názov projektanta:                      Ing. Miroslav Hrib,PhD.

Sídlo projektanta:		           Vodales,s.r.o., Študentská 20, 960 01 Zvolen

Dátum:                                       10/2022

3. Umiestnenie stavby a popis územia

Lesná cesta sa nachádza v severovýchodnej  časti Považského Inovca, kde  geologické podložie je pestré a striedajú sa kryštalické horniny ruly a svory .

Územie patrí do katastrálneho územia Zlatníky a tvorí svahové a podhrebeňové  sprístupnenie lesných porastov ku asfaltovej lesnej dolinovej ceste  v bočnej doline toku Chotina.  Úseky sa nachádzajú  v nadmorskej výške 742 -580 m n. m. Okolité územie k lesnej ceste tvoria  hospodárske jedľové a bukové lesy s cennými listnáčmi ( javor, jaseň) rozvrátené veternou kalamitou.

Územie je celoročne navštevované intenzívne  turistami rekreačnej oblasti ,  čo vytvára potencionálne nebezpečie výskytu požiaru a stretávanie sa vozidiel na jednopruhovej účelovej komunikácii s cykloturistami.

4.	Východiskový stav a zdôvodnenie stavby:

Podkladom pre spracovanie projektu bola prehliadka a geodetické zameranie polohopisu a výškopisu cesty v teréne, pri ktorej sa konštatovalo, že lesné porasty postihnuté veternou kalamitou sú nedostatočne sprístupnené pre lesnú odvoznú a približovaciu lesnú techniku a pre protipožiarnu ochranu. Súčasný technický stav  starej približovacej cesty s pomiestnym štrkovým spevnením je nevyhovujúci. Prevažuje  poškodenie pláne: koľaje, zúžená pláňou v smerových oblúkoch a odplaveným spevnením. Pomiestne na viacerých miestach je cesta podmočená vplyvom nefunkčného pozdĺžneho odvodnenie. Najväčšiu deštrukciu povrchu lesnej cesty spôsobuje približovanie dreva po odvoznej ceste na lesné sklady. Chýbajú  funkčne odvodňovacie zariadenia ako priekopy a cestné priepusty, spevnenie výhybní, obratiska mobilnej techniky , spevnené lesné sklady a výjazdy mobilnej techniky do lesných porastov.

Obr. č. 1.  Poškodenie lesnej  cesty s poklesom okrajových koľaji .

Poloha cesty je navrhnutá tak, aby pri dodržaní požadovaných technických parametrov dopravne podchytila čo možno najviac lesných porastov a umožnila efektívne vykonávať lesnícke opatrenia pre jemnejšie formy obhospodarovanie lesa – prírode blízke. V prípade požiaru bude možné sa dostať do lesných porastov a použiť účinnú protipožiarnu pozemnú techniku vrátane dopravy ľudí. Smerové, pozdĺžne a priestorové parametre  cesty sú v súlade splatnou STN 73 6108 - Lesná dopravná sieť pre triedu a kategóriu cesty 2L 4,0/30. Výstavbou cesty sa zvýši efektívnosť lesníckych prác, približovania, odvozu dreva a lesoochrannej služby , ako aj preventívnej protipožiarnej ochrany lesných porastov najmä v období, kedy je pravdepodobnosť výskytu požiarov zvýšená.

5.	Členenie stavby:

Stavba  „Lesná  cesta Horný Podiel-novostavba" tvorí jeden stavebný objekt.

Projekt je spracovaný na úrovni  projektu stavby pre stavebné povolenie.

6.	Vecné a časové väzby stavby :

Výstavba cesty sa bude realizovať nezávisle od akejkoľvek inej výstavby a neobmedzí prevádzku na priľahlých pozemkoch a cestách.

7.	Prehľad vlastníkov a užívateľov pozemkov :

Stavba cesty sa bude uskutočňovať len na pozemkoch investora .

Parcely lesnej cesty  v KU Zlatníky:

8. Prevádzkovanie stavby a jej vplyvy :

Na stavbe vznikne  prebytok zeminy ktorá v zmysle vyhlášky MŽPSR  Katalógu odpadov" ustanoveným touto vyhláškou sa považuje ako výkopová zemina čistá (č. 17 05 06) a bude použitá na zriadenie zemných krajníc, vyrovnanie lesných skladov a násypov telesa cesty.

Cesta je účelová komunikácia, slúžiaca prevádzkovým potrebám majiteľa a užívateľa lesných pozemkov. Bezpečnosť prevádzky po nej sa bude dodržiavať podľa príkazov a pokynov vlastníka cesty. Cudzích užívateľov cesty majiteľ upozorní na prípadné aktuálne obmedzenia pre bezpečnosť jazdy. Výstavba cesty bude realizovaná po starej lesnej približovacej  ceste a častiach lesnej dopravnej siete .

Prístup na stavenisko a pripojenie cesty bude  z asfaltovej dolinovej cesty. Skládky materiálov mimo stavby sa nepredpokladajú . V prípade, že by bolo potrebné uložiť štrk alebo dielce rúrových priepustov, tak tie sa môžu zložiť priamo na trase cesty, na lesných skladoch a na  stavenisku. Výstavba cesty sa nedotkne ani priľahlých cudzích pozemkov, pretože tie sú v dostatočnej vzdialenosti od stavby.

Výstavbu cesty možno charakterizovať ako šetrnú k okolitému prostrediu. Prevádzkovaním cesty nedôjde k negatívnym vplyvom na okolie. Na základe zistenia v teréne je potrebné v prvej časti účelovú komunikáciu bezodkladne rekonštruovať , aby sa predišlo ďalším škodám na objekte počas prívalových dažďov a nebola ohrozená bezpečnosť prepravujúcich sa účastníkov vplyvom poškodeného povrchu a odvodňovacích zariadení.

9. Obsah a rozsah dokumentácie:

Obsah a rozsah projektových prác vyplýva z jestvujúceho stavu a zo zámeru investora. Projekt   lesnej odvoznej cesty je vypracovaný účelovo v úrovni pre stavebné  konanie so základným dispozičným a konštrukčným riešením v profesii dopravné stavby s prepočtom priemerných nákladov stavby.

Projektová dokumentácia objektu obsahuje:

- Sprievodná správa

- Prehľadná situácia 1: 10 000, 1: 50 000

- Technická správa

- Situácia

  - Situácia km 0,000 00 – 0,800 00

  - Situácia km 0,800 00 – 1,806 65

- Vzorové priečne rezy

- Priečne rezy

- Vzorový rúrový priepust

- Výkaz výmer  (Paré č.3-6)

- Rozpočet (Paré č.1,2)

- CD -1 ks

Vo Zvolene , október 2022                                                                      Ing. Miroslav Hríb,PhD.

Zodpovedný projektant