Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa		Naše číslo			Vybavuje/linka			       Miesto/dátum

SVO-RVO3-2025/000759-018	Ing. Miroslav Baxant /+421250944575	       Bratislava/05.08.2025

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky – č.2

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48  zákona č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňujeme v elektronickom prostriedku Josephine vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „Ochranná protichemická maska a kombinovaný filter“ v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2025/S 127-440114 zo dňa 07.07.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 135/2025 p.č. 11068 – MST zo dňa 08.07.2025.

Otázka č. 1 pre časť 1

Obstarávateľ v Opise PZ Ochranná maska časť 1, bod i) uvádza "je vybavená minimálne 6-bodovým upínacím systémom". Aj keď sa môže zdať, že viac bodov upevnenia poskytuje lepšiu stabilitu a tesnosť, reálne skúsenosti ukazujú, že 5-bodové upínacie systémy často ponúkajú jasné výhody oproti 6-bodovým systémom: 1. Rýchlejšie nasadenie S piatimi upínacími popruhmi sa maska nasadzuje rýchlejšie a jednoduchšie, najmä v stresových situáciách alebo v núdzových situáciách. Menej bodov znamená menšiu pravdepodobnosť nesprávneho nasadenia alebo uvoľnenia popruhu. 2. Lepšie rozloženie napätia Dobre navrhnutý 5-bodový upínací systém umožňuje rovnomerné rozloženie tlaku na hlavu. Naproti tomu 6-bodové systémy môžu viesť k nerovnomernému napätiu alebo redundancii, čo môže znížiť pohodlie alebo spôsobiť úniky. 3. Zvýšené pohodlie Menej popruhov znamená menší tlak na hlavu a menej potenciálnych bodov nepohodlia, čo je obzvlášť dôležité pri dlhodobom používaní. 5-bodové postroje sú vo všeobecnosti kompatibilnejšie s bezpečnostnými prilbami alebo inými pokrývkami hlavy. 4. Jednoduchšia údržba a menšie riziko poškodenia Menej komponentov znamená: menej dielov, ktoré sa môžu opotrebovať alebo zlomiť, jednoduchšie čistenie a údržbu. Z horeuvedených dôvodov žiadame obstarávateľa o akceptovanie 5-bodového upínacieho systému masky.

Odpoveď na otázku č. 1 pre časť 1

Verejný obstarávateľ upravil Prílohu č.1 pre časť 1 Opis predmetu zákazky.

- je vybavená minimálne 5-bodovým upínacím systémom,

Otázka č. 2 pre časť 1

Otázka č. 2 / pre časť 1" a "Odpoveď na otázku č. 2 pre časť 1", kde verejný obstarávateľ zmenil znenie technickej špeciﬁkácie a vyškrtol parameter univerzálnej veľkosti z bodu b) náš komentár/otázka: Podľa nášho názoru, podporeného mnohoročnými skúsenosťami z oblasti CBRN, nie je univerzálna veľkosť absolútne v žiadnom rozpore s princípmi verejného obstarávania. Práve naopak, ponukou jednej univerzálnej veľkosti sa zjednodušuje možnosť výberu a užívateľskej prívetivosti pre užívateľov masiek, kde užívateľ nie je nútený vyberať „tú správnu“ veľkosť a v prípade okamžitého použitia práve uľahčuje aplikáciu ochranného prostriedku. Toto je podporené certiﬁkáciou EN 136, ktorá potvrdzuje správnu priľnavosť masky, kde dosahujeme lepšie, než požadované výsledky v oblasti tesnosti.Tým, že prišlo k odstráneniu požiadavky na univerzálnu veľkosť bola naopak obmedzená hospodárska súťaž, pretože sa značne obmedzila možnosť konkurencie a to vo svojom dôsledku práve môže viesť k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami. Zachová verejný obstarávateľ pôvodné znenie bodu b) ?

Odpoveď na otázku č. 2 pre časť 1

- Verejný obstarávateľ vo vyjadrení parametra „veľkosť: najviac v troch veľkostných variantoch – S, M, L,“

nevylučuje možnosť predloženia jedného „univerzálneho“ variantu veľkosti masky, ktorý pokrýva všetky tri uvedené veľkostné varianty

Otázka č. 3 pre časť 1

"Otázka č. 4 / pre časť 1" a "Odpoveď na otázku č. 4 pre časť 1" náš komentár/otázka: Podľa nášho názoru, podporeného mnohoročnými skúsenosťami z oblasti CBRN navrhujeme rozšíriť možnosť materiálu pre výrobu vnútornej polomasky aj o materiál TPE. Tento materiál je svojimi vlastnosťami zhodný s požadovaným silikónom alebo EPDM a nemá žiadny vplyv na komfort a zdravie užívateľa masky.

Odpoveď na otázku č. 3 pre časť 1

Verejný obstarávateľ upravil Prílohu č.1 pre časť 1 Opis predmetu zákazky.

- maska je vybavená vnútornou maskou (polomaskou), vyrobenou zo silikónu alebo EPDM materiálu, pričom môže byť zhotovená aj z TPE materiálu, avšak iba v kvalite „medical-grade“ s platným certifikátom preukazujúcim splnenie normy ISO 10993

Otázka č. 4 pre časť 1

Na základe našich odborných a praktických skúseností máme za to, že 5-bodový upínací systém predstavuje plnohodnotnú, ba dokonca z hľadiska viacerých aspektov efektívnejšiu alternatívu k požadovanému 6-bodovému systému. Dovoľujeme si uviesť nasledovné dôvody podporujúce túto ekvivalenciu:

1. Rýchlejšie a jednoduchšie nasadenie - Vďaka menšiemu počtu popruhov je manipulácia s maskou v núdzových alebo stresových situáciách výrazne efektívnejšia. Znižuje sa tým aj riziko nesprávneho nasadenia. 2. Optimálne rozloženie tlaku - Kvalitne navrhnutý 5-bodový systém umožňuje rovnomernejšie rozloženie napätia a tlaku na hlave používateľa, čo prispieva k vyššiemu komfortu a znižuje riziko netesností. Naopak, 6-bodové systémy môžu viesť k nerovnomernému tlaku alebo redundancii, čo môže znížiť pohodlie alebo spôsobiť úniky. 3. Vyšší používateľský kom fort- Menej popruhov znamená menej bodov tlaku a vyššie pohodlie, najmä pri dlhodobom nosení. 4. Kompatibilita s inými OOPP - 5-bodové systémy bývajú vo všeobecnosti lepšie kompatibilné s ochrannými prilbami alebo inými prostriedkami na ochranu hlavy. 5. Jednoduchšia údržba a vyššia spoľahlivosť - Menší počet komponentov znižuje pravdepodobnosť mechanického poškodenia a zjednodušuje servis. Ďakujeme za zváženie tejto alternatívy.

Odpoveď na otázku č. 4 pre časť 1

Verejný obstarávateľ upravil Prílohu č.1 pre časť 1 Opis predmetu zákazky.

- je vybavená minimálne 5-bodovým upínacím systémom,

Otázka č. 5 pre časť 1

Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu k ponuke, prosíme o potvrdenie, či Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky explicitne nepovažuje obstarávané tovary (ochrannú protichemickú masku a kombinovaný filter) za výrobky obranného priemyslu spadajúce pod pôsobnosť zákona č. 392/2011 Z. z.

Poskytnutie tohto záväzného stanoviska je pre všetkých potenciálnych uchádzačov kriticky dôležité pre správne posúdenie ich povinností a súladu s právnymi predpismi, obzvlášť s ohľadom na možnosť, že Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky by mohlo obstarávaný tovar – konkrétne ochrannú protichemickú masku a kombinovaný filter – klasifikovať ako výrobok obranného priemyslu podliehajúci režimu zákona č. 392/2011 Z. z.

Odpoveď na otázku č. 5 pre časť 1

Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu.

Otázka č. 6 pre časť 2

Požiadavka verejného obstarávateľa týkajúc sa bodov 2.2 e, 2.2 d, 2.3c Prílohy č. 1 súťažných podkladov, časť 2 - Opis predmetu zákazky Ochranná protichemická maska a kombinovaný filter – časť 2 ,,Filter k ochrannej maske“:„Označené v súlade s normou EN 14387:2021, a to aj na vákuovom balení“, Dovoľujeme si Vás požiadať o zváženie možnosti akceptácie aj predchádzajúcej verzie normy.

Žiadame o zmenu požiadavky v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky tak, aby v príslušných vyššie uvedených bodoch bola formulovaná nasledovne:

„Označené v súlade s normou EN 14387:2021 alebo EN 14387:2004+A1:2008, a to aj na vákuovom balení.“

V prípade zamietnutia nášho návrhu Vás zároveň zdvorilo žiadame o podrobné a účelné vysvetlenie, prečo nie je akceptácia normy EN 14387:2004+A1:2008 považovaná za prijateľnú z hľadiska zachovania požadovanej funkčnosti, bezpečnosti a ochranných schopností obstarávaného filtra, a aké sú kľúčové funkčné rozdiely, ktoré by bránili jej prijatiu.

Odpoveď na otázku č. 6 pre časť 2

Verejný obstarávateľ upravil Prílohu č.1 pre časť 2 Opis predmetu zákazky.

  - písm. e)	má označenie v súlade s normou EN 14387:2021 alebo EN 14387:2004+A1:2008, a to aj na vákuovom balení.

  - písm. d)	má označenie v súlade s normou EN 14387:2021 alebo EN 14387:2004+A1:2008, a to aj na vákuovom balení.

  - písm. c)	má označenie v súlade s normou EN 14387:2021 alebo EN 14387:2004+A1:2008, a to aj na vákuovom balení.

Otázka č. 7 pre časť 1

V opise predmetu zákazky, v Prílohe č. 1, Časť 1 - Ochranná maska s príslušenstvom, verejný obstarávateľ v bode f) uvádza:  „Dýchací odpor pri prietoku vzduchu 30 l/min: max. 0,3 mbar (vdýchnutie)“

Konkrétne navrhujeme pridať nasledujúce parametre do technickej špecifikácie:

- Dýchací odpor pri 95 l/min (vdýchnutie): max. 0,7 mbar podľa EN 136:1998

- Dýchací odpor pri 160 l/min (vdýchnutie): max. 2,0 mbar podľa normy EN 136:1998

V prípade zamietnutia našich návrhov Vás zároveň zdvorilo žiadame o podrobné a účelné vysvetlenie, prečo nie je rozšírenie požiadaviek na dýchací odpor masky o vyššie prietoky vzduchu považované za prijateľné z hľadiska zachovania požadovanej funkčnosti a bezpečnosti. Rovnako by sme radi vedeli, aké konkrétne funkčné rozdiely by bránili prijatiu týchto zmien a aký by to malo negatívny vplyv na obstarávaný predmet alebo jeho použitie v reálnych podmienkach.

Odpoveď na otázku č. 7 pre časť 1

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej požiadavke.

Otázka č. 8 pre časť 1

V opise predmetu zákazky, v Prílohe č. 1, Časť 1 - Ochranná maska s príslušenstvom, verejný obstarávateľ v bode h) uvádza:  „Obsah CO₂ vo vdychovanom vzduchu: menej ako 1,0 % v súlade s normou STN EN 136:2001“ Žiadame verejného obstarávateľa, aby zvážil sprísnenie prahovej hodnoty CO₂ na maximálne 0,6 % podľa normy EN 136:1998, čo je dosiahnuteľné s najmodernejšími konštrukciami masiek.

V prípade zamietnutia nášho návrhu Vás zároveň zdvorilo žiadame o podrobné a účelné vysvetlenie, prečo nie je sprísnenie prahovej hodnoty CO₂ na maximálne 0,6 % pre masku považované za prijateľné z hľadiska zachovania požadovanej funkčnosti, bezpečnosti, užívateľského komfortu a ochranných schopností; a aké sú kľúčové funkčné rozdiely, ktoré by bránili jeho prijatiu, a aký konkrétny negatívny vplyv by to malo na obstarávaný predmet zákazky alebo jeho použitie v reálnych podmienkach.

Odpoveď na otázku č. 8 pre časť 1

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej požiadavke.

Otázka č. 9 pre časť 1

V opise predmetu zákazky, v Prílohe č. 1, Časť 1 - Ochranná maska s príslušenstvom, verejný obstarávateľ v bode p) uvádza:  ,,binokulárne zorné pole je min. 80%, efektívne zorné pole je min. 85%; celopriezorové“

Navrhujeme zmeniť technické požiadavky nasledovne:

- Efektívne zorné pole: viac ako 90 % podľa normy EN 136:1998.

- Prekrývajúce sa (binokulárne) zorné pole: viac ako 85 % podľa normy EN 136:1998.

V prípade zamietnutia nášho návrhu týkajúceho sa parametrov zorného poľa vás zdvorilo žiadame o podrobné a účelné vysvetlenie, prečo nie je sprísnenie požiadaviek na efektívne zorné pole (viac ako 90 % podľa normy EN 136:1998) a prekrývajúce sa (binokulárne) zorné pole (viac ako 85 % podľa EN 136:1998) považované za prijateľné z hľadiska zachovania požadovanej funkčnosti, bezpečnosti, užívateľského komfortu a ochranných schopností.

Žiadame tiež o objasnenie, aké sú kľúčové funkčné rozdiely, ktoré by bránili prijatiu týchto hodnôt, a aký konkrétny negatívny vplyv by to malo na obstarávaný predmet alebo jeho použitie v reálnych podmienkach.

Okrem toho by sme chceli vedieť, či v prípade zamietnutia nášho návrhu zvažujete alternatívne metódy na potvrdenie zhody s technickými parametrami. Náš návrh je, aby sa zhoda potvrdila prostredníctvom skúšobnej správy vydanej nezávislým akreditovaným laboratóriom v súlade so skúšobnými protokolmi normy EN 136.

Odpoveď na otázku č. 9 pre časť 1

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnej požiadavke.

S pozdravom

.................................................

Ing. Branislav Chlebana

generálny riaditeľ

sekcie verejného obstarávania MV SR

Príloha:

Príloha č.1_ Opis predmetu zákazky pre časť 1 a časť  2