TOM II 1 BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA „EKSPERT” Welter Stanisław / 89-500 Tuchola ul. Główna 40B, tel. kom. 606/754-615 NIP 561-000-40-16,

| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY |
| --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICTWA WOZIWODA |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | 89-504 LEGBĄD, WOZIWODA 5 GMINA TUCHOLA |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | KAT. I |
| NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJ. NR EWID. DZIAŁKI NA KTÓREJ OBIEKT ZOSTAŁ USYTUOWANY | Tuchola – Obszar Wiejski [041606_5] Klocek [0003] 8140/3 |
| IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA ADRES INWESTORA | NADLEŚNICTWO WOZIWODA 89-504 LEGBĄD, WOZIWODA 3 GMINA TUCHOLA |

| ZAKRES OPRACOWANIA | PEŁNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA | IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | DATA OPRACO- WANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA, ZAGOSPODAROWANIE | PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ | inż. PIOTR SCHULZ ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA GP-KZ 7342/148/ 93 | 30.04.2025 |  |
| KONSTRUKCJA ZAGOSPODAROWANIE | AS. PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ | inż. PIOTR SCHULZ ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA GP-KZ 7342/149/93 | 30.04.2025 |  |
| BRANŻA SANITARNA | PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ | mag inż. JAN WISNIEWSKI INSTALACJE C.O., SANITARNE KUPOIIB/KK-0054-0018/11 | 30.04.2025 |  |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA | PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ | RYSZARD KOWALSKI INSTALACJE ELEKTRYCZNE UAN-KZ-7210/152/87 | 30.04.2025 |  |

Tuchola, dn. 30.04.2025 r.

###### SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU:

1.   Strona tytułowa ......................................................................................................................1

2.   Spis zawartości projektu.........................................................................................................2

3.   Część opisowa........................................................................................................................3

-  rodzaj i kategoria obiektu budowlanego...................................................................................3

-  zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego....................3

-  układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego................................... 3

-  charakterystyczne parametry obiektu budowlanego..............................................................3-5

-  opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego…....5-6

-  w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczba lokali

mieszkalnych i użytkowych ….................................................................................................6

-  w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego – liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych........6

-   opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne..6

-  parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego

na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie...............6-7

-  analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce

wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło...............................8-10

-  informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano - instalacyjnego,

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem................10-11

-  dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej ….................................................11-13

4.   Część graficzna

-  rzut piwnic.........................................................................................................................14

-  rzut parteru.........................................................................................................................15

-  rzut poddasza.....................................................................................................................16

-  przekrój pionowy...............................................................................................................17

-  rzut dachu..........................................................................................................................18

-  elewacja frontowa.............................................................................................................19

-  elewacja boczna, lewa.......................................................................................................20

-  elewacja boczna, prawa.....................................................................................................21

-  elewacja tylna....................................................................................................................22

5.   Oświadczenie projektantów.............................................................................................23-25

6.   Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych…......................................................26-29

7.   Kopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu...........................30-32

8.   Załącznik do Projektu Architektoniczno – Budowlanego (str. 12)..................................33-44

CZĘŚĆ OPISOWA

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj budynku - budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący częściowo podpiwniczony.

parterowy z poddaszem użytkowym. Kategoria budynku - kat. I.

ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ  PROGRAM  UŻYTKOWY  OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt będzie służyły jako budynek mieszkalny celom mieszkalno – bytowym dla Inwestora i

jego rodziny w tym lokal kancelaryjny do administracji leśnictwem. Budynek zaprojektowany z

myślą o 6 osobowej rodzinie. Na parterze budynku znajduje się duży pokój dzienny z rekreacją,

łazienka, kuchenny, spiżarnia, pom. gospodarcze, hall, kancelaria, poczekalnia, WC, wiatrołap.

Na poddaszu przewidziano sypialnię, dwa pokoje dla dzieci, kuchnię, łazienkę oraz komunikację.

UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Budynek mieszkalny, wolnostojący, jednorodzinny, murowany, częściowo podpiwniczony,

parterowy z poddaszem użytkowym, dach wysoki mansardowy, pokryty blachodachówką.

Forma architektoniczna nawiązuje do zabudowy tradycyjnej. Kolorystyka elewacji i połaci

dachowej dostosowana do miejscowych warunków. Wysokość budynku dostosowana do

otaczającej architektury. Budynek posiada dwa kondygnacje naziemne: parter, poddasze użytkowe.

Część dobudowana ma na celu zwiększenie funkcjonalności budynku, w którym ma być dostęp

do kancelarii leśnictwa poprzez wiatrołap, poczekalnie obsługę sanitarna poprzez łazienkę.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie powierzchni

a)    powierzchnia zabudowy 12,28 x 9,94 + 8,84 x 3,20 =                       150,35 m2

( pow. tarasu naziemnego i schodów zew. 6,19x3,52+4,14x2,52 =32,22 m2)

a2)    powierzchnia rozbudowy 3,32x3,20=                                                10,62 m2

Powierzchnia zabudowy razem:       160,97 m2

b1)   powierzchnia użytkowa po przebudowie piwnic:

0.1  Kotłownia                                 -    10,30 m2       [p.c.p.=20,60 m2]

0.2  Piwnica I                                  -    10,32 m2       [p.c.p.=20,64 m2]

0.3  Piwnica II                                 -      5,79 m2       [p.c.p.=11,59 m2]

0.4  Hydrofornia                              -      2,35 m2      [p.c.p.=  4,69 m2]

0.5  Komunikacja                            -      5,91 m2      [p.c.p.= 11,82 m2]

razem parter :             34,67 m2                    69,34 m2  .

b2)   powierzchnia użytkowa po przebudowie parteru:

1.1  Pokój dzienny                           -    44,62 m2

1.2  Łazienka                                   -      4,00 m2

1.3  Kuchnia                                    -     13,84 m2

1.4  Kl. schod.                                  -      7,51 m2

1.5  Korytarz                                    -      7,18 m2

1.6  Pomieszczenie gospodarcze     -      3,95 m2

1.7  Pomieszczenie gospodarcze     -    11,70 m2

1.8  Poczekalnia                               -      6,96 m2         (rozbudowa)

1.9  Kancelaria                                -    18,62 m2

1.10  Łazienka                                 -      8,86 m2    .     (rozbudowa)

razem parter :           127,24 m2    .

b3)   powierzchnia użytkowa po przebudowie poddasza:

2.1  Pokój                                        -     13,69 m2      [p.c.p.=16,20 m2]

2.2  Łazienka                                   -      8,73 m2       [p.c.p.=  9,53 m2]

2.3  Kuchnia                                    -    12,88 m2       [p.c.p.=14,05 m2]

2.4  Pokój                                        -    17,21 m2       [p.c.p.=20,38 m2]

2.5  Pokój                                        -    13,07 m2       [p.c.p.= 15,48 m2]

2.6  Korytarz                                   -      4,92 m2       [p.c.p.=   4,92 m2]

2.7  Kl. schodowa                           -      4,91 m2       [p.c.p.=   4,91 m2]  .

razem poddasze :            75,41 m2                       85,47 m2.

----------------------------------------------------------------------------------

Razem powierzchnia użytkowa (piwnice + parter + poddasze) =    237,32 m2

c1)       kubatura  12,28x9,94x8,92 –(3,81x2,91x0,5x12,28x2+1,16x2,91x12,28x2

+1,16x2,09x0,5x12,28x2)+ 8,96x3,20x(3,07+3,71)x0,5 =  899,35 m3

c2)       kubatura (rozbudowa)   3,32x3,20x( 3,07+3,71)x0,5 =                        73,85 m3

Kubatura razem:    973,20 m3

Wysokość, długość, szerokość:

Wysokość budynku  głównego  (bez zmian)                                               -    8,92 m

wysokość części rozbudowywanej  (3,07 + 3,71 ) x 0,5 =                          -    3,39 m

Wysokość do okapu budynku głównego (bez zmian)                                 -    4,22 m

wysokość do okapu części rozbudowywanej                                              -    2,65 m

Długość budynku (szerokość elewacji frontowej budynku głównego)       -    9,94 m

długość części rozbudowywanej                                                                  -    3,20 m

Szerokość budynku (bez zmian)                                                                  -  12,28 m

Liczba kondygnacji

Budynek główny posiada piwnice, parter i poddasze użytkowe, część rozbudowana budynku posiada tylko parter.

Inne dane niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

Rodzaj budynku 				            –    ZL

wysokość budynku				            -     budynek niski

klasa odporności pożarowej (k.o.p.)		            -     D

pomieszczenie zagrożone wybuchem (PZW) 	-     brak

Projektuje się budowę budynku na terenie, gdzie sąsiednie działki są nie zabudowane. 	
Zgodnie z §272 ust. 1 WT odległość ściany zewnętrznej projektowanego budynku od granicy sąsiedniej niezabudowanej działki budowlanej wynosi, co najmniej połowę odległości określonej w § 271 ust. 1-7, przyjmując, że na działce będzie usytuowany budynek o przeznaczeniu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 	
Zgodnie z zatwierdzonym miejscowym planem zagospodarowania terenu założono zabudowę sąsiednich zabudowanych działek budynkami ZL o standardowych parametrach zgodnych z §271 ust. 1 i przyjęto, że odległość od działki sąsiedniej może wynosić 4,0 m (lub zmniejszona do 3,0 m w przypadku ścian bez otworów).

Projektowany budynek zaprojektowano w odległości od granicy min. 3,0 m bez otworów w pozostałych przypadkach większej niż 4,00 m z działkami zabudowanymi.

Odległości spełniają wymagania określone §271 ust. 1 WT określającymi odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej E I 30.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Mezoregion Bory Tucholskie obejmuje sandr powstały na przedpolu lodowca fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły. Utworami geologicznymi są tu  plejstoceńskie piaski i żwiry sandrowe zlodowacenia północnopolskiego, wśród których utworzyły się płaty piasków eolicznych, lokalnie w wydmach (największy w rejonie Śliwic). Bardzo rzadko spotyka się plejstoceńskie gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe. Krajobraz urozmaicają liczne jeziora wytopiskowe. W dolinach rzecznych i zagłębieniach terenu występują holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły. Na piaskach sandrowych wykształciły się główne gleby bielicowe  rdzawe. W skali Nadleśnictwa Woziwoda dominują siedliska borowe, zajmujące około 92 % powierzchni.

Warunki geotechniczne podłoża gruntowego.

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych stwierdza się, że dokumentowane podłoże rodzime jest niejednorodne, zbudowane jest z gruntów plejstoceńskich. Kierując się genezą gruntów i jednolitością ich parametrów geotechnicznych w podłożu wydzielono następujące warstwy geotechniczne. 
Uwzględniając charakter obiektu oraz rodzaj miąższości gruntów zalegających w podłożu wydzielono dwie odmienne warstwy geotechniczne oraz ich podwarstwy.

Warstwa I - Grunty nasypowe:

- piaski, poziom glebowy z domieszkami humusu.

Warstwa II – grunty niespoiste, piaszczyste:

- IIa : piasek średni sandrowy, średnio zagęszczony o ustalonym charakterystycznym

- stopniu zagęszczenia ID = 0,55;

- IIb: piasek drobny, piasek średni, piasek gruby, bielicowy z domieszka rdzawego, średnio

- zagęszczone o ustalonym charakterystycznym stopniu zagęszczenia ID = 0,50.

Warstwa III  - grunty spoiste mineralne:

- glina piaszczysta, piaski gliniaste, brązowe i szare, w stanie twardoplastycznym o ustalonym charakterystycznym stopniu plastyczności IL = 0,30.

Z podziału na warstwy geotechniczne wyłączono warstwę gleby i nasypów niekontrolowanych.

Wnioski:

- Powierzchniową warstwę stanowią gleby i nasypy niekontrolowane zalegające do głębokości

0,3-0,4 m ppt. Warstwę tę należy usunąć przed posadowieniem fundamentu.

- Badane podłoże, pod glebą i nasypami, stanowią grunty pochodzenia polodowcowego,

wykształcone jako piaski drobne i średnie, żwiry oraz gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

- Warstwami zdolnymi przenieść obciążenia od projektowanego budynku są wszystkie

wyróżnione warstwy, tj. nr II i nr III. Warstwy te cechują się dobrymi parametrami

geotechnicznymi, a warunki posadowienia bezpośredniego projektowanego budynku

należy uznać za korzystne.

-  Fundament budynku powinien być posadowiony na rodzimym podłożu po zdjęciu warstwy

gleby i nasypu niekontrolowanego. W przypadku posadowienia fundamentu na gruntach

plastycznych lub  na nawodnionych piaskach z przewarstwieniami piasku gliniastego

należy wykonać podsypkę z pospółki zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia IS = 0,98.

-  Woda gruntowa występuje nieregularnie w formie zwierciadła napiętego oraz swobodnego.

Zanotowano swobodne zwierciadło wody gruntowej na głębokości ok. 2,00 m ppt.

-  Występujące w podłożu grunty spoiste (piaski gliniaste, gliny piaszczyste) charakteryzują się

dużą wrażliwością na dopływ wody gruntowej lub/i opadowej oraz przemarzanie. Wraz ze

wzrostem wilgotności bardzo szybko następuje uplastycznienie (a następnie upłynnienie)

przedmiotowych gruntów spoistych, na co należy zwrócić uwagę przy wykonywaniu wykopów.

W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia gruntów spoistych, grunty

takie należy usunąć i zastąpić pospółką z uzyskaniem wskaźnika zagęszczenia IS = 0,98.

Powierzchnię wykopu należy jak najszybciej stabilizować chudym betonem. Strefa

przemarzania dla obszaru inwestycji wynosi hz= 0,80 m ppt. Inwestycja kwalifikuje się do

pierwszej kategorii geotechnicznej.

Projektuje się bezpośrednie posadowienie na gruntach rodzimych o dopuszczalnych naprężeniach charakterystycznych nie przekraczających 167 kPa (piasek wilgotny). Przyjęto poziom posadowienia ław fundamentowych na głębokości 0,80 m ppt.

- LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

W budynku przewiduje się jeden lokal mieszkalny i lokal administracyjny (kancelaria leśnictwa).

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO – LICZBĘ LOKALI MIESZKALNYCH

DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Nie dotyczy.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z

OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA

WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE

WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO

WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM:

- Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

Zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych określono na poziomie 100 l/d na mieszkańca. Instalacja zasilana będzie z istniejącego własnego źródła poboru wody tj. studni głębinowej wierconej. Ilość powstających ścieków w ilości 95% dziennego zapotrzebowania na wodę.

Powstające ścieki bytowe związane z użytkowaniem budynku, będą odprowadzane do istniejącej Przydomowej Oczyszczalni Ścieków. Zapotrzebowanie na wodę oraz ilość powstających ścieków określono na podstawie Rozporządzenia Min.  Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. (Dz.U. nr 8 poz. 70). Wody opadowe z dachu będą odprowadzane systemem rynien i rur spustowych na teren działki. Wody opadowe z terenu utwardzonego odprowadzone będą przez zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren zielony. Wody opadowe oprowadzane z powierzchni szczelnych przedmiotowej działki nie wymagają oczyszczenia przed wprowadzeniem do ziemi i spełniają wymagania określone Dz.U. 2019 poz. 1311.

Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Eksploatacja budynku ze względu na jego funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

oraz sama realizacja zamierzonych robot budowlanych nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń

gazowych, pyłowych, ani płynnych.

Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów

W czasie użytkowania budynku wytwarzane będą odpady komunalne  w ilości średnio 325

kg/rok na jednego mieszkańca.

Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Eksploatacja budynku nie jest związana z emisją hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, 
w szczególności jonizującego pola elektromagnetycznego, ani innych zakłóceń.

Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, i nie ma znaczącego wpływu na środowisko w odniesieniu do uszczuplenia zasobów wód podziemnych. W zakresie gospodarki wodno – ściekowej nie jest obiektem uciążliwym dla środowiska, a jego oddziaływanie jest ograniczone do zasięgu granic opracowania, w praktyce też nie stwarza istotnego zagrożenia dla środowiska geologicznego. Obiekt nie wywiera negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, ponieważ nie emituje szkodliwych dla środowiska zanieczyszczeń w ilości zagrażającej otoczeniu. Wnioskowana działka leży na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego powołanego uchwałą nr 71/IX/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 1985 r. w sprawie utworzenia Tucholskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Bydg. nr 11, poz. 440) zmieniana rozporządzeniami wojewody nr. PL.ZIPOP.1393.PK.32. Wnioskowany teren objęty jest też jako obszar chroniony pn. „Rezerwat „Dolina Rzeki Brdy” nr. PL.ZIPOP.1393.RP.1425   – spełniono wszystkie wymogi, nakazy i zakazy w nim zawarte tz. w/w obszarami chronionymi. Działka zabudowana już istnieje ponad 100 lat jako osada leśna leśniczego z funkcją mieszkalną i kancelarii Leśnictwa Woziwoda, zaaprobowana przy ustalaniu granic Natura 2000 – obszar ptasi w Borach Tucholskich nr. PLB220009 oraz Natura 2000 – obszar siedliskowy „Dolina Brdy i Stążki w Borach Tucholskich” nr. PLH04002.

## 1. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO BUDYNKU – ANALIZĘ TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMÓW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, KOGENERACJĘ, OGRZEWANIE LUB CHŁODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI GDY OPIERA SIĘ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 PKT. 22 USTAWY Z DNIA 20.02.2015 R. O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

Dane charakterystyczne budynku:

|  | Powierzchnia ogrzewana | Af | 212,71 | m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnętrznym) | Ve | 488,35 | m³ |
|  | Współczynnik kształtu | A / Ve | 0,787 | m-¹ |
|  | Pojemność cieplna | Cm | 24418 | kJ/K |
|  | Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację | Hve,adj | 50,75 | W/K |
|  | Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię dla ogrzewania i wentylacji | QH,nd,an / Af | 174,15 | MJ/m² |

Bilans energetyczny

| Miesiąc | Htr,adj [W/K] | Qtr [MJ] | Qve [MJ] | QH,ht [MJ] | Qint [MJ] | Qsol [MJ] | QH,gn [MJ] | QH,gn * ηH,gn [MJ] | QH,nd [MJ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Styczeń | 167,66 | 11479,5 | 3474,4 | 14953,9 | 1410,9 | 2082,6 | 3493,5 | 3492,7 | 11461,1 |
| Luty | 167,66 | 10206,3 | 3089,1 | 13295,4 | 1274,4 | 2720,1 | 3994,4 | 3991,2 | 9304,1 |
| Marzec | 167,66 | 8515,6 | 2577,4 | 11092,9 | 1410,9 | 4924,1 | 6335,1 | 6216,4 | 4876,5 |
| Kwiecień | 167,66 | 5850,7 | 1770,8 | 7621,4 | 1365,4 | 8177,1 | 9542,5 | 7063,3 | 558,1 |
| Maj | 167,66 | 2992 | 905,6 | 3897,6 | 1410,9 | 11137,5 | 12548,4 | 3893,9 | 3,7 |
| Czerwiec | 167,66 | 1982,9 | 600,1 | 2583 | 1365,4 | 11204,4 | 12569,8 | 2582,7 | 0,3 |
| Lipiec | 167,66 | 1869,3 | 565,8 | 2435,1 | 1410,9 | 11343,6 | 12754,5 | 2434,9 | 0,2 |
| Sierpień | 167,66 | 2093,9 | 633,7 | 2727,6 | 1410,9 | 9694,3 | 11105,2 | 2726,8 | 0,8 |
| Wrzesień | 167,66 | 3417 | 1034,2 | 4451,2 | 1365,4 | 6661,5 | 8026,9 | 4378,1 | 73 |
| Październik | 167,66 | 6045,7 | 1829,8 | 7875,5 | 1410,9 | 3853,2 | 5264,1 | 5070,3 | 2805,2 |
| Listopad | 167,66 | 8762,4 | 2652,1 | 11414,4 | 1365,4 | 1887,9 | 3253,3 | 3251,3 | 8163,2 |
| Grudzień | 167,66 | 10132,2 | 3066,7 | 13198,9 | 1410,9 | 1353,1 | 2764 | 2763,7 | 10435,2 |
| Suma strat | - | 73347,3 | 22199,5 | 95546,8 | - | - | - | 0 | 47681,4 |
| Suma zysków | - | 0 | 0 | 0 | 16612,3 | 75039,4 | 91651,7 | 47865,4 | - |

1.  Technicznie dostępne źródła energii i ciepła:

a)   Prąd elektryczny z sieci -  w obrębie działki znajduje się przyłącze energetyczne,

b)   Istniejący kocioł stało palny (drewno – biomasa )

c)   Biomasa,

d)   Sieć ciepłownicza - na terenie inwestycji nie ma możliwości przyłączenia się do

scentralizowanej sieci ciepłowniczej wykorzystującej wysokosprawną

kogenerację.

e)   Olej opałowy

f)   Energia słoneczna – sieć energetyczna

2.  Ekonomicznie dostępne źródła energii i ciepła

a)   Prąd elektryczny z sieci -  w obrębie działki znajduje się przyłącze energetyczne,

b)   Istniejący kocioł stało palny (drewno, biomasa)

Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

## 3.  Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji,

## przygotowania wody ciepłej:

|  | kWh/rok | GJ/rok |
| --- | --- | --- |
| na potrzeby ogrzewania i wentylacji | 3825 | 13,8 |
| na potrzeby przygotowania CWU | 125 | 0,5 |

4.   Analiza porównawcza wybranych dwóch systemów

Zgodnie z warunkami techniczno - ekonomicznymi do analizy porównawczej zostały wybrane

systemy opierające się na energii elektrycznej zasilającej pompę ciepłą oraz biomasie. A więc

alternatywny system oparty na powietrznej pompie ciepła, oraz system projektowany

wykorzystujący kocioł stałopalny zasilany biomasą.

Obliczenia optymalizacyjno – porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w

energię:

A.   Źródło projektowane:

|  | rodzaj źródła | sprawność całkowita źródła η,tot |
| --- | --- | --- |
| Ogrzewanie | Biomasa | 67,7% |
| CWU | Biomasa | 48,3% |

Koszty energii cieplnej ze źródła

|  |  | cena [pln/j.m] | koszt energii w zakupie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| źródło energii | j.m. |  | pln/kWh | pln/GJ |
| biomasa | kWh | 0,30 | 0,30 | 83,40 |

| roczny koszt ogrzewania [pln/rok]* |  | 1695 |
| --- | --- | --- |
| roczny koszt przygotowania CWU [pln/rok]* |  | 78 |
|  | suma | 1773 |

*    roczny koszt ogrzewania i przygotowania CWU uwzględnia sprawności danego systemu

grzewczego

B.   Źródło alternatywne:

|  | rodzaj źródła | sprawność całkowita źródła η,tot |
| --- | --- | --- |
| Ogrzewanie | Powietrzna pompa ciepła | 249,0% |
| CWU | Powietrzna pompa ciepła | 183,6% |

Koszty energii cieplnej ze źródła

|  |  | cena [pln/j.m] |  | koszt energii w zakupie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| źródło energii | j.m. |  |  | pln/kWh | pln/GJ |
| energia elektryczna sieciowa | kwh | 1,00 |  | 1,00 | 277,78 |
| roczny koszt ogrzewania [pln/rok]* |  |  |  | 1 536 |  |
| roczny kosz przygotowania CWU [pln/rok]* |  |  |  | 68 |  |
|  |  |  | suma | 1604 |  |

*    roczny koszt ogrzewania i przygotowania CWU uwzględnia sprawności danego systemu

grzewczego

C.   Analiza ekonomiczna:

Orientacyjny koszt wprowadzenia systemu alternatywnego pozyskiwania energii

|  |  | pln |
| --- | --- | --- |
| koszt powietrznej pompy ciepła |  | 30000 |
| pomniejszenie o kocioł stałopalny |  | - 25000 |
|  | suma | 5 000 |

Obliczenie zwrotu z inwestycji

| roczne koszty ogrzewania i przygotowania CWU w systemie projektowanym | 1 773 |
| --- | --- |
| roczne koszty ogrzewania i przygotowania CWU w systemie alternatywnym | 1604 |
| roczna oszczędność | 168 |
| koszty inwestycyjne | 5 000 |
| prosty okres zwrotu z inwestycji SPBT [lat] | 29,7 |

5.   PODSUMOWANIE:

Analiza wykazuje, iż ze względu na okres zwrotu z implementacji systemu alternatywnego,

jest on nie opłacalny. Wybiera się źródło ciepła oparte na energii pochodzącej z biomasy -

kocioł stałopalny na potrzeby c.o. oraz c.w.u.

## 2. W STOSUNKU DO BUDYNKU – ANALIZĘ TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z §135 UST. 7-10 I §147 UST. 5-7 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.04.2002 R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI)

Z uwagi na rodzaj oraz wykorzystanie rozbudowywanego z termomodernizacją istniejącego budynku do celów mieszkalno - biurowych nie ma technicznych przesłanek do zastosowania automatycznej regulacji temperatury oddzielnie dla poszczególnych pomieszczeń. Zdecydowano się na automatyczną regulację temperatury w całej strefie ogrzewanego budynku. Zastosowano automatyczną regulację temperatury ogrzewania wodnego dla całej strefy w budynku

mieszkalnym jednorodzinnym. W analizowanym przypadku za regulację pracy urządzenia grzewczego odpowiadać będzie czujnik temperatury pogodowej. Dodatkowo za pomiar oraz regulację temperatury w strefie ogrzewanej odpowiedzialny będzie bezprzewodowy automatyczny regulator temperatury. Z uwagi na wykorzystanie budynku w celach mieszkalno - biurowych nie ma ekonomicznych przesłanek do automatycznej regulacji temperatury oddzielnie dla poszczególnych pomieszczeń.

Właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także

przegród przezroczystych i innych.

| Typ | U [W/(m2*K)] | Opis |
| --- | --- | --- |
| DZ | 1,30 | drzwi zewnętrzne |
| SW | 1,00 | ściana wewnętrzna |
| ST | 0,30 | strop wewnętrzny |
| SD | 0,15 | stropodach |
| OZ | 0,90 | okno |
| SZ | 0,20 | ściana zewnętrzna |

ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Z uwagi na rodzaj oraz wykorzystanie istniejącego budynku mieszkalnego zdecydowano się na wykorzystanie automatycznej regulacji temperatury w strefie ogrzewania budynku. Zastosowano automatyczna regulację temperatury oddzielnie dla każdego poziomu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym za pomocą automatycznych zaworów termostatycznych oraz automatycznych zaworów on/off zamontowanych na poszczególnych pętlach ogrzewania podłogowego, regulowanych indywidualnym pokojowym sterownikiem regulacji temperatury.

W analizowanym przypadku za regulację pracy urządzenia grzewczego odpowiadać będzie czujnik temperatury pogodowej.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH  ELEMENTACH WYPOSAŻENIA  BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek mieszkalny zaprojektowano wyposażony w instalację wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej, elektryczną gniazd jedno i trójfazową i oświetlenia (ujęto w odrębnym opracowaniu tom III w Projekcie Technicznym). Źródłem ciepła dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej będzie odrębny kocioł na pellet i drewno. (Pełny opis jest opracowany w tomie III - Projekt Tech.)

DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

- powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy – 160,97 m2

Powierzchnia użytkowa –  237,32 m2

Wysokość budynku	- 8,92 m – budynek niski

Ilość kondygnacji  - 2 kondygnacje (parter + poddasze użytkowe).

- odległości od obiektów sąsiadujących.

Sąsiednie działki nie są zabudowane.

Ze względu na brak zatwierdzonego m.p.z.p. założono zabudowę sąsiednich zabudowanych działek budynkami ZL o standardowych parametrach zgodnych z §271 ust. 1, przyjęto, że odległość od działki sąsiedniej może wynosić min. 4,0 m.

- parametry pożarowe występujących substancji palnych

W budynku nie będą występowały materiały niebezpieczne pożarowo. Materiałami palnymi występującymi w obiekcie będą głównie:

- Tkaniny

Używane jako wykładziny dywanowe, ubrania, zasłony, etc. Temperatura zapalenia tkanin sztucznych to ok. 200º C, tkanin bawełnianych to ok. 230 º C, tkanin lnianych to ok. 300º C.

- Tworzywa sztuczne:

Używane jako pojemniki opakowań, izolacje kabli, okładziny mebli. Temperatura zapalenia waha się od 200 º C do 400 º C.

- Drewno używane w opakowaniach, jako element wyposażenia i wystroju wnętrz, w meblach,

W budynku nie będą wykorzystywane materiały niebezpieczne pożarowo w myśl § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jednolity: 
Dz. U. nr 109, poz. 719).

- występująca gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych

Dla pomieszczeń zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi /ZL/ gęstości obciążenia ogniowego - nie wyznacza się.

- kategoria zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w

poszczególnych pomieszczeniach - Budynek zalicza się do ZL IV. Biorąc pod uwagę całość

budynku może się w nim znajdować do 10 osób.

- lokalizacja pomieszczenia i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia

wybuchem - Nie występują pomieszczenia i przestrzenie zewnętrzne zaklasyfikowane jako strefy

zagrożenia wybuchem.

- podział obiektu na strefy pożarowe

Budynek stanowi jedną strefę pożarową.

- warunki ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych

Przejście ewakuacyjne:

Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej ZL nie może przekroczyć 40 m. Długości przejść ewakuacyjnych nie będą przekroczone.

Dojścia ewakuacyjne:

Długość dojścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej ZL IV przy jednym kierunku ewakuacji wynosi maksymalnie do 30 metrów.

Schody wewnętrzne:

Mieszkanie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym - brak wymagań.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne:

Nie jest wymagane światło awaryjne.

- miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej,

materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących

urządzeniami przeciwpożarowymi

Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice – brak, nie sa wymagane.

- kurki główne instancji gazu

W budynku nie występuje instancja gazu ziemnego i LPG – nie dotyczy.

- usytuowanie elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi

Brak, w budynku nie występują aktywne urządzenia przeciwpożarowe.

- wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych

nie występują.

- hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych

W odległości do 100 m od przedmiotowego budynku  znajduje rzeka Brda.

- dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych

Dojazd bezpośredni do rozbudowywanego z termomodernizacja istniejącego budynku

mieszkalnego jednorodzinnego zapewniony jest istniejącym zjazdem z drogi wojewódzkiej

nr. 237 Mąkowarsko – Czersk (dz. nr 59/6).

Tuchola, dn. 30.04.2025 r.

Tuchola, dn. 30.04.2025 r.

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

(architektura)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam o sporządzeniu projektu zagospodarowania działki pn.  „Rozbudowa z termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - leśniczówki” –  zlokalizowanego w Woziwoda 5, Gmina Tuchola, teren Leśnictwa Woziwoda, działka nr ewid. 8140/3,  został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

# Projektant:

# OŚWIADCZENIE ASYSTENTA PROJEKTANTA

(konstrukcja)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam o sporządzeniu projektu zagospodarowania działki pn.  „Rozbudowa z termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - leśniczówki” –  zlokalizowanego w Woziwoda 5, Gmina Tuchola, teren Leśnictwa Woziwoda, działka nr ewid. 8140/3,  został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

# Projektant:

Tuchola, dn. 30.04.2025 r.

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

(sanitarna, c.o.)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam o sporządzeniu projektu zagospodarowania działki pn.  „Rozbudowa z termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - leśniczówki” –  zlokalizowanego w Woziwoda 5, Gmina Tuchola, teren Leśnictwa Woziwoda, działka nr ewid. 8140/3,  został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

# Projektant:

Tuchola, dn. 30.04.2025 r.

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

(branża elektryczna)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam o sporządzeniu projektu zagospodarowania działki pn.  „Rozbudowa z termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - leśniczówki” –  zlokalizowanego w Woziwoda 5, Gmina Tuchola, teren Leśnictwa Woziwoda, działka nr ewid. 8140/3,  został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

# Projektant: