SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY instalacji sanitarnych

(CPV - 45231000-5)

- PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót wod.-kan.  przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy rozbudowie z termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – leśniczówki, zlokalizowanego na terenie Leśniczówki Woziwoda, 89-504 Legbąd Woziwoda 5, Gm. Tuchola, dz. nr ewid. 8140/3.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót wod.- kan. i C.O.  przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, demontażem,  wykonawstwem i  wykończeniem w/w robót  wykonywanych na budowie.

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót :

- przygotowanie stanowiska pracy

- przygotowanie i wykonanie przyłącza do instalacji wodociągowej,

- przygotowanie i wykonanie przyłącza do instalacji kanalizacji sanitarnej

- wykonanie instalacji wod. – kan.

- wykonanie instalacji C.O.

- montaż kolektorów słonecznych

- wykonanie odwiertów pod instalację pompy ciepła

- badanie instalacji

- montaż urządzeń zaworu czerpalnego i spustowego .

- likwidacja stanowiska pracy

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót :

- demontaż urządzeń sanitarnych i rurociągów wod-kan

- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociągowej,

- przygotowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

- montaż sprzętu sanitarnego i  armatury.,

- roboty ziemne

- montaż zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków

- wykonanie studzienki kanalizacyjnej wraz z rurociągami drenarskimi

- roboty pomocnicze,

- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty wod. – kan. jakie występują przy realizacji umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami zarządzającego realizacją umowy oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2 Wykonawca jest zobowiązany

Dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy- aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiały musi odpowiadać wymaganiom dla poszczególnych rodzajów materiałów instalacyjnych. W szczególności rury mające kontakt z wodą pitną powinny odpowiadać wymaganiom PZH.

Wszystkie stosowane materiały instalacyjne muszą posiadać znak dopuszczeniowy „B” oraz odpowiadać poniższym normom:

- przewody kanalizacyjne wewnętrzne powinny spełniać wymagania zawarte w PN-92/B-10735,

- przewody wodociągowe wewnętrzne powinny spełniać wymagania zawarte w PN-81/B-10700/02

- armatura wodociągowa powinna spełniać wymagania zawarte wPN-76/H-75001

- urządzenia do przygotowania ciepłej wody (podgrzewacze) powinny spełniać wymagania PN-71/B-10420

- wyroby sanitarne porcelanowe powinny być zgodne z PN-78/B-12630

- urządzenia spłukujące powinny być zgodne z PN-77/B-75700

- rury co stalowe ze szwem zgodnie z PN-79/H-74244 oraz PN-76/H-74392 zawory regulacyjne zgodnie z PN-91/ M –75009

2.3 Składowanie

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych- w szczególności z PVC i PP powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu składowania nie może przekroczyć 40o C. W przypadku dłuższego składowania rur powinny one zostać umieszczone w pomieszczeniach zamkniętych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywać w sposób szczelny, uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. Składowanie powinno odbywać się na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokości 1,20 m. Kształtki, złączki i inne materiały małogabarytowe powinny być składowane w sposób uporządkowany, zapewniający zachowanie jakości i przydatności do dalszego zastosowania.

2.4 Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości należy przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez zarządzającego realizacją umowy .

2.5 Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby

Producentów krajowych i zagranicznych. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Zarządzającego realizacją umowy

2.6 Przewody

- Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, z polietylenu w systemie TECEflex w wersji PE-Xc – łączenia typu aksjalnego

- Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC typu Metaloplast-Buk firmy Wavin.

Materiał rur polietylenowych używanych w trakcie robót powinien być zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami, normami DIN i spełniać następujące kryteria:

- materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i nieorganicznych

- ciśnienie nominalne PN 6

- posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Państwowy Zakład Higieny

- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

2.7 Materiałami stosowanymi do budowy studzienek są:

- Beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07

- Kręgi żelbetowe Ø1,20 m wg PN-84/B-03264

- Płyta pokrywowa PP-144/60 wg PN-84/B-03264

- Właz żeliwny przejazdowy Ø600 mm wg PN-87/H-74051.00

- Stopnie złazowe wg PN-64/H-74086

- Izolacja zewnętrznych powierzchni ścian i stropu – 2 x dyspersyjną masą asfaltową „DYSPERBIT” lub innym środkiem o podobnych właściwościach

2.8. Armatura

- Instalacja ma być wyposażona w typowa armaturę odcinającą oraz armaturę wypływowa o podwyższonym standardzie.

2.9. Izolacja termiczna

- Izolacje ciepłochronna rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. 13 mm,

- Otuliny musza posiadać aprobatę techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.10. Urządzenia sanitarne

Zgodnie z projektem budowlanym posiadające certyfikaty oraz zgodność z aprobatami technicznymi.

2.11 Urządzenia C.O.

Zgodnie z projektem budowlanym posiadające certyfikaty oraz zgodność z aprobatami technicznymi.

- SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót.

Rodzaje sprzętu używanego do robót wod.- kan. pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

- TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2.  Transport materiałów

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót wod.- kan. można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone. Rur z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie Wysokość składowania rur w zwojach nie powinna przekraczać 1,5 m a dla rur w odcinkach 1,0 m. Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1.

5.2. Montaż instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej :

- Wewnętrzne instalacje wodociągowe  wykonać z  rur PE  łączonych przez zgrzewanie wg. projektu

- instalacje kanalizacyjną wykonać z rur kielichowych z PCV wg. projektu

- przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej ).

- przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

Kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

- przecinanie rur,

- założenie tulei ochronnych,

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

Wykonanie połączeń.

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. Instalację wodociągową w zakresie wody zimnej i ciepłej wody użytkowej  wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami: PN-76/H-75001, PN-81/B-10700/02, oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, instrukcjami producentów rur. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z PN –84/B –10735, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, instrukcjami producentów rur. Instalację wodociągową po wykonaniu należy przepłukać i poddać próbie szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. Po wykonaniu prób szczelności  instalację wodociągową izolować termicznie prefabrykowanymi otulinami z kauczuku typu CLIMAFLEX grubości  9  mm.

5.3. Montaż sprzętu sanitarnego i armatury wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4 . Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków rozpocząć od

Montażu zbiornika, a następnie usytuować studzienkę wraz z rurociągami drenarskimi. Prace wykonywać zgodnie z projektem i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02,PN-68/B-06050.

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarządzającym realizacją umowy

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- jakości zastosowanych materiałów , urządzeń sanitarnych i armatury

- dokładności połączeń poszczególnych elementów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,

- protokołu próby szczelności instalacji,

- estetyki wykonania robót wod.- kan.

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót instalacyjnych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

- OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2.  Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi są:

- 1 m3 – ziemi z wykopu

- 1 m2 - objętość wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody

- 1 m – długości rurociągów

- 1 szt. – ilość urządzeń

- 1 kpl – ilość kompletnych urządzeń

- 1 próba – kompletna próba sprawdzająca działanie instalacji

- ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu jakości wykonania robót wod.- kan. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmują:

- przygotowanie stanowiska pracy

- demontaż urządzeń sanitarnych , armatury i rur kanalizacyjnych

- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót,

- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociągowej,

- przygotowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

- przygotowanie i wykonanie instalacji C.O.

- montaż kolektorów słonecznych

- wykonanie odwiertów pod instalacje pompy ciepła

- wykonanie studzienki kanalizacyjnej wraz z rurociągami drenarskimi

- badanie instalacji

- montaż urządzeń sanitarnych i armatury

- wykonanie próby szczelności

- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

- PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

9.1 Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:

- PN-67/C-89205 – Wyroby instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,

- PN-66/C-89200 – Rury z PCV,

- PN-74/H-74200 – Instalacje wodociągowe,

- PN-83/B-10700.04 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne,

- PN-88/C- 89206 – Rury wywiewne z PCV,

- PN-B – 02424:1999 – Rurociągi. Kształtki.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-81/B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne

- PN 79/ H - 74244 – Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN 74/ H – 74200- Rury stalowe ze szwem gwintowane

- PN-76/H –74392- Łączniki z żeliwa ciągliwego

- PN –76/M –75001 - Armatura sieci domowych . Wymagania i badania

- PN –81/ B –10700/01-Wymagania i badania przy odbiorze .Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne.

- PN 81/B –10700/02- Wymagania i badania przy odbiorze .Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-71/B –10420 – Urządzenia ciepłej wody w budynkach .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-78/B –12630 Wyroby sanitarne porcelanowe . wymagania i badania przy odbiorze.

- PN –77/B-75700 .Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów.

- PN –85/M –75178 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania .

Szczegółową Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robót Budowlanych opracował: