BZP.271.19.2025

Załącznik nr 6 do swz

Załącznik nr 7 do ppu/umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i konfiguracja platformy serwerowej w konfiguracji minimalnej jak podano w pkt I-IV

Spis treści

I.	Dostawa, instalacja i konfiguracja platformy serwerowej, wymagania dla platformy serwerowej	1

II.	Serwer wchodzący w skład platformy – 5 szt.	2

III.	Sieciowy przełącznik - 2 szt.	5

IV.	Serwerowy system operacyjny wraz z licencjami dostępowymi	7

V.	Informacje dodatkowe	12

# Dostawa, instalacja i konfiguracja platformy serwerowej, wymagania dla platformy serwerowej

Lp.; Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu; Główne elementy przedmiotu zamówienia Wymagania jakościowe w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu:. 1; Zastosowanie; Platforma serwerowa służąca jako warstwa sprzętowa dla wirtualizatora opartego o system VMWARE vSphere (użytkowany u zamawiającego). 2; Budowa – części składowe; - platforma musi składać się z co najmniej 5 odrębnych maszyn fizycznych o specyfikacji minimalnej opisanej w pkt II - platforma musi posiadać min. 2 redundantne przełączniki sieciowe o specyfikacji minimalnej opisanej w pkt III, pozwalające na zbudowanie rozwiązania wysokiej dostępności oraz przyłączenie do istniejących u Zamawiającego sieci SAN - wykonawca zapewni wszelkie niezbędne media przyłączeniowe (patchcordy światłowodowe) pozwalające na spięcie platformy z siecią storage’ową (iSCSI oraz FIBRE) u zamawiającego - każda maszyna fizyczna musi posiadać serwerowy system operacyjny o specyfikacji minimalnej opisanej w pkt IV. 3; Gwarancja; cały dostarczony system - wszystkie komponenty wdrożonej platformy – musi posiadać gwarancje NBD (next business day on site). 4; Instalacja, konfiguracja, migracja, testy; - całość sprzętu zostanie dostarczona, zainstalowana, uruchomiona, skonfigurowana i przetestowana przez wykonawcę w systemie teleinformatycznym zamawiającego - wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel niezbędny do poprawnego i pełnego wdrożenia, konfiguracji, uruchomienia i przetestowania poprawności działania dostarczonej platformy - wykonawca zobowiązuje się zainstalować, skonfigurować i uruchomić dostarczony sprzęt w sposób umożliwiający jego pełne wykorzystanie w infrastrukturze zamawiającego oraz jednocześnie w sposób niewpływający negatywnie na System Teleinformatyczny zamawiającego - wykonawca zainstaluje i skonfiguruje hosty wirtualizacji na dostarczonych maszynach fizycznych oraz zmigruje co najmniej 48 maszyn wirtualnych do nowego środowiska - zamawiający posiada 5 szt. licencji VMware vSphere Standard 8 oraz 1 szt. VMware VCenter w wersji 8 i udostępni wykonawcy w celu realizacji przedmiotu zamówienia - aktualnie funkcjonujące środowisko na poziomie Vcenter oraz hostów jest w wersji 6.7. - Wszelkie prace konfiguracyjne i przyłączeniowe nowych komponentów będą się odbywać pod nadzorem, w konsultacji i po akceptacji zamawiającego. # Serwer wchodzący w skład platformy – 5 szt.. Lp.; Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu; Główne elementy przedmiotu zamówienia Wymagania jakościowe w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu:. 1; Zastosowanie; serwer fizyczny pełniący rolę hosta wirtualizacyjnego w ramach dostarczonej platformy serwerowej. 2; Wydajność obliczeniowa; - min. jeden procesor zgodny z architekturą x86-64 bit - procesor musi posiadać min. 16 rdzeni - zamawiający oczekuje, że oferowany procesor w testach wydajności SPEC CPU2017 Floating Point, opublikowanych na stronie https://www.spec.org/cpu2017/results/rfp2017.html uzyskał wynik SPECrate2017_fp_base nie gorszy niż 485 pkt (wynik osiągnięty dla zainstalowanych dwóch procesorów); wynik musi być opublikowany na ww. stronie. 3; Pamięć operacyjna; - min. 1024 GB pamięci RAM w technologii co najmniej DDR5 Registered - min. 32 gniazda pamięci - możliwość rozbudowy pamięci do min. 4 TB DDR5 - wsparcie dla technologii: ECC. 4; Płyta główna; - posiadająca co najmniej dwa gniazda na procesory - musi być wyprodukowana przez producenta serwera - musi być wyposażona w moduł TPM 2.0. 5; Kontrolery LAN; - karta LAN minimum 4 x 1Gbit RJ-45 - karta LAN minimum 2 x 10Gbit SFP+ - karta LAN minimum 2 x 10Gbit SFP+ - karta LAN 10Gbit SFP+ musi być zainstalowana jako dwie oddzielne karty sieciowe, nie można zaoferować 4 x 10Gbit SFP+ na jednej karcie sieciowej. 6; Porty; - zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu lub z przodu serwera - port do zarządzania serwerem z tyłu lub z przodu serwera - co najmniej 1 port USB min. 2.0 dostępny z tyłu serwera - co najmniej 1 port USB min. 3.0 dostępny z tyłu serwera - co najmniej 1 port USB min. 2.0 na panelu przednim serwera - ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express lub USB serwera. 7; Kontrolery I/O; kontroler sprzętowy SAS o prędkości transferu min. 12G na port dla dysków wewnętrznych obsługujący poziomy RAID: co najmniej: 0,1. 8; Obudowa; - typu RACK, wysokość nie więcej niż 2U - szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej - ramię porządkujące kable z tyłu serwera - zainstalowane co najmniej 2 szt. dysków SSD SAS 960GB Hot Plug (dyski skonfigurowane w RAID-1, podłączone do sprzętowego kontrolera RAID). 9; Zasilanie, chłodzenie; - redundantne zasilacze hotplug o sprawności co najmniej 96% oraz mocy minimalnej 900W - redundantne wentylatory hotplug. 10; Zarządzanie; - wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii, informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: - procesorów - pamięci RAM - wentylatorów - zasilaczy - zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: - niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie oraz zdalny restart serwera - dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania - dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH - zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii - zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) - możliwość przejęcia konsoli tekstowej - przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) - obsługa serwerów proxy (autentykacja) - obsługa VLAN - obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3 - obsługa protokołu LDAP - synchronizacja czasu poprzez protokół NTP - możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej - oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (co najmniej: temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna) - możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. 11; Wspierane OS; systemy posiadane lub możliwe do uruchomienia u zamawiającego: Microsoft Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016, 2012 R2, VMWare vSphere 6.7, 7.0, 8.0. 12; Gwarancja; - gwarancja producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną skuteczną naprawą w miejscu użytkowania sprzętu do końca następnego dnia od zgłoszenia (NBD); naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis - funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu. 13; Pozostałe wymagania; - bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników min. 10 lat od daty wdrożenia dla oferowanego serwera - elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta - serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE - producent serwera musi realizować obsługę telefonicznej infolinii technicznej dla dostarczanego sprzętu - w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji - w okresie użytkowania serwera przez zamawiającego musi istnieć możliwość aktualizacji i pobierania sterowników do oferowanego modelu serwera bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem przeznaczonej do tego celu strony www producenta serwera - dostarczony sprzęt musi być kompletny i w pełni funkcjonalny (zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji); zamawiający do pełnego wykorzystania możliwości dostarczonego sprzętu nie będzie musiał wykupywać dodatkowych licencji lub subskrypcji w trakcie całego okresu użytkowania sprzętu..

| # Sieciowy przełącznik - 2 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp. | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | Główne elementy przedmiotu zamówienia Wymagania jakościowe w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu: |  |
|  | 1 | Typ urządzenia | - przełącznik sieciowy zarządzalny przez GUI, warstwy 2 i 3, pełniący funkcję rdzenia przyłączeniowego, pozwalający na realizację przyłączenia platformy serwerowej do istniejącej infrastruktury zamawiającego, a także poprawną realizację wysokiej dostępności dla przyłączy sieciowych i storage’owych - przełącznik sieciowy do montażu w szafie serwerowej typu RACK |  |
|  | 2 | Porty | min. 20 x 10G SFP+ |  |
|  | 3 | Przepustowość | min. 480 Gbps |  |
|  | 4 | Pamięć | - RAM min. 1024 MB - pojemność bufora pakietów min. 8 MB |  |
|  | 5 | Interfejs zarządzania | SSH, HTTPS, SNMP |  |
|  | 6 | Wymagane protokoły | IEEE: - 802.3 - 802.3u - 802.3ab - 802.3ad - 802.3z - 802.3ae - 802.3x Flow control - 802.1Q VLANS - 802.1x - 802.1p - 802.1D: Spanning Tree Protocol - 802.1w: Rapid Spanning Tree Protocol - 802.1s: MSTP - 802.1AB Link Layer Discovery Protocol |  |
|  | 7 | Routing IPv4 | - min. 990 tras statycznych - min. 128 interfejsów IP |  |
|  | 8 | ACL | min. 1024 zasady |  |
|  | 9 | Wyposażenie | - kabel zasilający - chłodzenie aktywne, wbudowane (wiatraki) - min. 2 szt. przewodów światłowodowych SC/APC – LC, SM, dupleks, 9/125, 3 m - min. 2 szt. przewodów światłowodowych SC/APC – LC, SM, dupleks, 9/125, 10 m - min. 8 szt. przewodów światłowodowych LC – LC, SM, dupleks, 9/125, 3 m - min. 6 szt. przewodów światłowodowych LC – LC, SM, dupleks, 9/125, 10 m - elementy mocujące umożliwiające instalację w szafie RACK |  |
|  | 10 | Wymagania dodatkowe | Dostarczony przełącznik powinien być kompletny i w pełni funkcjonalny przez cały okres jego użytkowania przez zamawiającego, bez konieczności odnawiania lub przedłużania subskrypcji lub licencji na dostarczonej funkcjonalności. Wszystkie dostarczone zgodnie ze specyfikacją funkcjonalności urządzenia muszą być realizowane bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie zamawiającego. |  |

| # Serwerowy system operacyjny wraz z licencjami dostępowymi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp. | Nazwa składnika/parametru technicznego oprogramowania | Główne elementy przedmiotu zamówienia Wymagania jakościowe w zakresie składników i parametrów technicznych oprogramowania: |  |
|  | 1 | Zastosowanie | Serwerowy system operacyjny wraz z licencjami dostępowymi pozwalający na modernizację, aktualizację u zamawiającego istniejącego środowiska oprogramowania systemowego opartego na systemach z rodziny Windows Server Standard 2012, R2 2012, 2022. |  |
|  | 2 | Serwerowy system operacyjny | - Windows Server Data Center 2025 - 16Core: 5 szt. lub równoważny o cechach równoważności: - możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym - możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny - możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania 7000 maszyn wirtualnych - możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci - wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy - wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy - automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego - możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy; mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading - wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL) - wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików w oparciu o ich zawartość - wbudowane szyfrowanie dysków - możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET - możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów - wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe - zaimplementowane co najmniej 2 języki dla interfejsu (polski i angielski) - mechanizmy logowania w oparciu o: login i hasło, karty z certyfikatami (smartcard), wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM) - możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play) - możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu - dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa - pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management) - wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach - możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza, - bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych. - zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze - praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego umożliwiające: - dystrybucję certyfikatów poprzez http, - konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, - automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. - szyfrowanie plików i folderów - szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec) - możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów - serwis udostępniania stron WWW - wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6) - wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869) - wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem - wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych; wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności; mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: - dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych, - obsługi 4-KB sektorów dysków, - nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra, - możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API, - możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej - możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet - wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath) - możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego - mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty - możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF - dostępne funkcje ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami - system musi pozwalać na zachowanie pełnej zgodności z posiadanym środowiskiem systemu teleinformatycznego Urzędu we wszystkich aspektach jego funkcjonowania, nie naruszając zasad legalności stosowanego oprogramowania u zamawiającego - licencja serwerowa pozwalająca na obsługę co najmniej 16 rdzeni fizycznych procesora każda - licencja na serwerowy system operacyjny musi uprawniać do zainstalowania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym oraz umożliwiać zainstalowanie nielimitowanej ilości instancji wirtualnych tego serwerowego systemu operacyjnego; licencja musi zostać tak dobrana aby była zgodna z zasadami licencjonowania producenta oraz pozwalała na legalne używanie na oferowanym serwerze. - Oprogramowanie musi być dostarczone w najnowszej dostępnej produkcyjnej wersji. |  |
|  | 3 | Licencje dostępowe | - Windows Server CAL 2025 330 szt. per User lub równoważne o cechach równoważności, które umożliwiają jednoczesne korzystanie i dostęp do systemu Windows Serwer 2025 dla 330 użytkowników - licencja powinna pozwalać na zachowanie pełnej zgodności z posiadanym środowiskiem systemu teleinformatycznego Urzędu we wszystkich aspektach jego funkcjonowania, nie naruszając zasad legalności stosowanego oprogramowania u zamawiającego - dostępowe licencje serwerowe liczone na użytkownika zapewniające współpracę i pełną zgodność z zaoferowanym powyżej systemem serwerowym |  |
|  | 4 | Dodatkowe informacje | Dostarczone licencje muszą być licencjami wieczystymi, niewymagającymi od zamawiającego ponoszenia dodatkowych kosztów związanych odnawianiem licencji czy opłacana czasowych subskrypcji. |  |

# Informacje dodatkowe

- Wykonawca jest obowiązany w ramach realizowanego zamówienia dostarczyć legalne oprogramowanie i sprzęt posiadający ważną deklarację CE, dopuszczone do sprzedaży przez producenta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na terenie Unii Europejskiej.

- Oferowane może być jedynie oprogramowanie i sprzęt, które mogą być dostarczane do jednostek samorządowych i pochodzą z autoryzowanej dystrybucji na terenie kraju. Wykonawca na prośbę zamawiającego obowiązany jest wskazać źródło pozyskania (zakupu) licencji i sprzętu.

- Do urządzeń muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, gwarancja, deklaracja zgodności oraz wszystkie nośniki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu.

- Każde urządzenie powinno mieć nadany przez dostawcę unikalny numer, który pozwoli na jednoznaczne zidentyfikowanie takiego urządzenia w razie np.: awarii lub serwisu, numer powinien zostać przyklejony lub nadrukowany na urządzeniu.

- Oferowany może być jedynie sprzęt i oprogramowanie fabrycznie nowe, nigdzie nieużywane poza oczywistą sytuacją związaną z jego testowaniem.