Q PROJEKT

Bohuslava ze Švamberka 8

Praha 4

140 00

tel./fax: 261 216 619

Modernizace hlavního přepojovače

v objektu Českého rozhlasu Římská 385/13, Praha 2

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projekt v rozsahu projektu pro provedení stavby

B. Souhrnná zpráva

Dle vyhlášky číslo 131/2024 Sb. Ze dne 17. 5. 2024 o dokumentaci staveb

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 333 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 158 odst. 5 a § 166 odst. 4 zák

Datum:				02/ 2025

Zpracoval:			Q PROJEKT

ing. Jaroslav Borovička

ing. Jan Macek

provozovna:			Bohuslava ze Švamberka 8

PRAHA 4

140 00

### B Souhrnná technická zpráva

B.1 Celkový popis území a stavby

a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, Jedná se o objekt v ulici Římská 13, který je součástí souboru staveb patřící Českému rozhlasu. Vzhled objektu bude zachován, do fasády se nezasahuje. Proběhlo pouze zaměření daných prostor s vizuálním nedestruktivním průzkumem. Součástí projektu je stavebně technické řešení stavby.

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., městská část, jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří, administrativní činnost, výměra dle KN je 1342 m2, je mimo záplavové i poddolované území.

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území, rozsah tohoto záměru se netýká výše zmíněných požadavků

d) výčet a závěry průzkumů, vzhledem k rozsahu záměru proběhlo pouze, zaměření daných prostor a vizuální průzkum.

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu, nebyly třeba

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin, Stavba bude bez vlivu na okolí a okolní pozemky. Po dobu výstavby nebude stavba, ani použité technologie, zasahovat nebo jinak ovlivňovat okolí.

Jedná se o stavební úpravu vnitřních prostor stávajícího objektu, a proto budou odtokové poměry zachovány.

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, Nejsou žádné požadavky na zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků s funkcí lesa.

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu, Není předmětem zakázky

j) navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby,

v dotčené části budovy v 7.NP (6.patro) je to cca 400 m3, plocha dotčené části objektu v 7.NP je cca 132 m2. Jedná se o administrativní činnost v rámci, které bude vytvořen nový přepojovač, spočívající v instalaci 12 ti technologických stojanů ve kterých budou serverové sestavy zajišťující vysílání Českého rozhlasu.

k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.,

Stavební úpravou nedojde ke změně stávajících parametrů.

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě, Stavební úpravou nedojde ke změně stávajících parametrů.

m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice, Předpokládaná lhůta výstavby je 4 měsíce.

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby, není předmětem zakázky

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.

V rámci projekčních prací byly pouze ověřeny rozměry prostor dotčených budoucí stavbou na podkladě stávající dokumentace poskytnuté investorem.

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

Urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení.

Navržené řešení vychází z požadavků investora na nový investiční záměr. Stávající přepojovač umístěný v 7. nadzemním podlaží je již svou kapacitou a technologickou zastaralostí nedostatečný a proto se investor rozhodl v rámci podlaží (přes veřejnou chodbu) vybudovat nový přepojovač. Bude vybudován v obdobném dispozičním řešení jako stávající. Ve stávajícím přepojovači jsou použity IT stojany od firmy Rittal.

Tzn. ve větší místnosti budou osazeny technologické stojany v počtu 12 ks o rozměrech 800/1000/2100 mm v perforovaném provedení s průhlednými dveřmi ve dvou řadách, tak aby mezi nimi vznikla ulička v šířce 1200 mm, která je dostatečná pro manipulaci s osazováním jednotlivých serverů. Na tomto místě zadavatel využívá zákonné možnosti stanovit přesnou a srozumitelnou technickou specifikaci odkazem na výrobek „IT stojany s příslušenstvím Rittal“. Zároveň zadavatel dává všem účastníkům možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Ulička je oddělená v horní části nad boxy a na začátku a na konci uličky systémovým řešením tvořeným  deskami z plexiskla osazenými do kovové konstrukce. Tím vznikne tzv. ,,studená ulička“. Na začátku a na konci této uličky budou dvoukřídlé posuvné dveře ze stejného materiálu.

Zároveň vznikne místnost oddělaná SDK příčkou s oknem a částečně prosklenými dveřmi (nový dispečink), kde bude stálá služba (24. Hodin) v podobě dvou vyškolených zaměstnanců.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí,

Není předmětem zakázky

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností,

Část podlaží dotčené stavbou bude po dobu výstavby pro zaměstnance uzavřena. Vzhledem k tomu, že stávající přepojovač musí fungovat nepřetržitě i po dobu výstavby, budou příslušní zaměstnanci vyškoleni pro tento vzniklý přechodný stav a bude jim umožněn přístup přes prostory dotčené stavbou do stávajícího dispečinku.

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. není předmětem zakázky

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

B.3.4 Základní technický popis stavby

a) popis stávajícího stavu,

Předmětné prostory se nachází v nové budově Římská 13 v 7. NP. Stávající technologická část je tvořena dvěma místnostmi, které jsou přístupné z veřejné chodby přes dvoukřídlé protipožární dveře.

V první místnosti je umístěna technologická část. Vstup z této místnosti do navazující místnosti (dispečinku) je prosklenými dveřmi v prosklené dělící konstrukci. Podlaha je zvednuta o 300 mm a je tvořena lehce odnímatelnými dílci 600/600 mm. Dílce jsou nehořlavé s povrchovou úpravou linoleum.

Nosné stěny jsou z přiznaného železobetonu tloušťky 200 mm, dělící konstrukce jsou z plynobetonu. Obě místnosti jsou přirozeně osvětleny okny.

Prostory kde bude vytvořen nový rozvaděč s dispečinkem, jsou umístěny zrcadlově přes společnou chodbu.

V současné době slouží jako tři samostatné kanceláře přístupné ze společné veřejné chodby. Jsou osvětleny jak přirozeně okny, tak umělým osvětlením. Nosné stěny jsou z přiznaného železobetonu tloušťky 200 mm, dělící konstrukce jsou z plynobetonu. Na podlaze je buď koberec, nebo linoleum nebo linoleum na kterém je dodatečně položený koberec.

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení.

Před vlastními stavebními pracemi budou dotčené prostory vyklizeny (nábytek, květiny atd.) investorem. S novým záměrem popsaným v oddíle B. 2 budou spojeny bourací práce stávajících nenosných dělících konstrukcí a části jedné nosné konstrukce pro rozšíření na dvoukřídlé dveře označené ve výkrese D3, dále bude třeba odvrtat otvory pro nové instalace silnoproudých a slaboproudých rozvodů a přívodu chladiva k VZT jednotkám. Z podlah bude odstraněn koberec a lino jedná se o nové místnosti 7.01,7,06.  Budou dočasně demontována dvě okenní křídla za účelem osazení přetlakové ventilační klapky pro speciální hasicí systém.  Na terase budou odstraněny části venkovní dřevěné terasy a kačírkového násypu. Budou demontovány stávající dveřní křídla včetně zárubní a budou uskladněny v rámci objektu.

Z hlediska technických a technologických zařízení daných prostor bude třeba demontovat stávající fan-coily včetně oplechování, stávající osvětlení, stávající EPS čidla bude třeba dát do nových pozic a doplnit o nové. Bude demontován SDK zákryt včetně VZT rozvodů procházející dotčeným prostorem nového přepojovače. Po dobu výstavby bude třeba v co nejdelší době zachovat požární úseky.

V místě veřejné chodby budou vybudovány nové dveře, které zajistí vstup do nově vzniklého oddělení (stávající a nový rozvaděč). Ve veřejné chodbě bude zhotoven nový výškový spojovací můstek mezi stávajícím a novým rozvaděčem. Tento můstek (nová zvýšená technologická podlaha) umožní technologické propojení v nově vzniklém meziprostoru bez nutnosti bouracích prací. Ve stěnách budou provedeny otvory pro možnost dodatečného propojení mezi stávajícím a novým přepojovačem a budou opatřeny požárními ucpávkami s předepsanou požární odolností viz PBŘ.

Otvory po dveřích budou zadělány SDK konstrukcí se stejnou požární odolností, jaká je požadována od stěny, přesně nakresleno v detailech. Nová oddělující stěna mezi novým rozvaděčem a novým dispečinkem bude z SDK konstrukce opět přesně nakresleno a popsáno v detailech

Na stávající podlaze vznikne tzv. zdvojená podlaha výškově navazující na stávající zdvojenou podlahu ve stávajícím přepojovači. Její výška bude 300 mm nad stávající podlahu. Bude se skládat z kovového rámu s nastavitelnou výškou podpěr, které poskytují podporu pro vyměnitelné podlahové panely. Tyto panely budou o standardním rozměru 600/600 mm. Materiál panelu bude kalcium sulfát s povrchovou úpravou lino v barevném pojednání se co nejvíce blížící stávajícímu. Nosnost zdvojené podlahy bude vycházet ze zatížení od nově instalovaných technologických stojanů. V podlaze v místě serverů budou čtyři podlahové čtverce perforované a v místnosti nového dispečinku budou dva pro možnost šíření hasicího plynu do meziprostoru. Přesný spárořez je ve výkresech detailů. Pro přístup do místnosti 7.05 bude vytvořeno vyrovnávací schodiště s demontovatelným zábradlím více viz složka detailů.

B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení

a) popis stávajícího stavu, Stávající technologická část je umístěna ve dvou místnostech.  V první místnosti je umístěno 11 technologických stojanů od firmy RITTAL o rozměrech 800/800/2200 mm, které jsou osazeny servery. Ve druhé místnosti je řídící dispečink, kde je stálá obsluha dvou operátorů 7/24.

Místnosti jsou vytápěny a chlazeny parapetními fan coily. Systémem použitým v celé budově. Obě místnosti jsou ještě dodatečně chlazeny a větrány. Podlaha je zvednuta o 300 mm, tak aby bylo možné veškeré potřebné technologické rozvody (slaboproud a silnoproud) provádět ve vniklém meziprostoru. Skrz místnosti prochází vzduchotechnické rozvody (přívod a odtah). Tyto rozvody jsou na vstupu do místností z prostoru centrální šachty opatřeny protipožárními klapkami.

Skrz místnosti prochází vzduchotechnické rozvody (přívod a odtah). Tyto rozvody jsou na vstupu do místností z prostoru centrální šachty opatřeny protipožárními klapkami. Místnosti jsou opatřeny kapotovanými podokenními fan coily, které umožňují chlazení i topení.

b) popis navrženého řešení, Bude se jednat v prvé řadě o osazení dvanácti TECHNOLOGICKÝCH STOJANŮ o rozměrech 800/1000/2100 mm v perforovaném provedení s prosklenými dveřmi ve dvou řadách, tak aby mezi nimi vznikla ulička v šířce 1200 mm, která je dostatečná pro manipulaci s osazováním jednotlivých serverů. Ulička je oddělená v horní části nad boxy a na začátku a na konci uličky systémovým řešením plexisklo do kovových profilů, která vytvoří oddělenou část od ostatního prostoru. Z hlediska klimatizace je tato ulička braná jako chlazená a dvě postraní, které vzniknou, jako teplé více viz složka  D.1.4.2  VZT  a v oddíle D.1.4.7 INSTALAČNÍ BOXY.

Dále pak o doplnění silnoproudých, slaboproudých rozvodů, osazení nové klimatizační soustavy a opatření daných prostor speciálním plynovým hasicím systémem.

c) energetické výpočty. Z hlediska navýšení energetických potřeb se bude jednat hlavně o klimatizační (chladicí) jednotky jedna poběží stále a druhá bude záložní. Teplotní zisky od nově instalované technologie nesmí přesáhnout 20 kW a na tuto hodnotu je navržena klimatizační soustava.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,

předmětný prostor se nachází v 6.patře (7.NP) zastavěná plocha je cca 150 m2. Pro nový stavební záměr bude třeba dvou vyškolených zaměstnanců. Světlá výška nad zdvojenou podlahou bude 2500 mm.

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku. V prostoru nového přepojovače budou umístěny tři tlakové nádoby s hasicím mediem. Více viz složka D.1.4.3. SHZ speciální hasicí zařízení.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov. Není předmětem dané zakázky

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.) Větrání nově vzniklých prostor zůstává stejné, jak přirozeně tak uměle (přívod a odvod vzduchu). Teplota v místnostech je řešena pomocí podparapetních FAN COILŮ. Místnosti jsou stíněné pomocí slunolamů. Proslunění je vzhledem k velikosti oken versus plocha místností dostatečná a ani zastíněním části oken (klapky pro odvod hasícího plynu) nebude snížena pod normovou hodnotu. Zásobování vodou zůstává stejné. Okna budou opatřena vnitřními žaluziemi. Od stropních VZT jednotek bude sveden kondenzát trubkou DN 40 do odpadu sloužícímu k odvodu kondenzátu z parapetních jednotek. Vedení bude po stěně a pod novou zdvojenou podlahou.

V rámci stavebního povolení byl předložen ke schválení posudek na elektrické osvětlení, který je součástí této projektové dokumentace včetně souhlasného vyjádření HSHMP. Z tohoto vyjádření vyplývá pro zhotovitele předložit ke kolaudačnímu souhlasu doklad o měření elektrického osvětlení.

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. Není předmětem zakázky.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. Není předmětem zakázky.

B.5 Dopravní řešení

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.

Není předmětem zakázky.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3), Není předmětem zakázky.

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem, Není předmětem zakázky.

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona, Není předmětem zakázky.

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno. Není předmětem zakázky.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami. Není předmětem zakázky.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí, Není předmětem zakázky.

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, Není předmětem zakázky.

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování, Není předmětem zakázky.

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi, Není předmětem zakázky.

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení, Není předmětem zakázky.

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti. Není předmětem zakázky.

B.10 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, Objekt je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu. Pro stavbu se využije toto stávající napojení.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod., Stavba nevyžaduje související asanace, demolice, kácení dřevin.

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu, Přístup na stavbu bude po dobu výstavby zajištěn přes provizorní dveře, které budou umístěny na veřejné chodbě. Do prostoru stavby během realizace budou muset mít přístup i operátoři zajišťující stálý provoz stávajícího přepojovače. Vlastní realizací nebudou žádným způsobem ovlivněni osoby s omezenou schopností pohybu.

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, Stavební činnost bude probíhat v rámci objektu, čímž nebudou potřeba žádné zábory. Budou využívána parkovací místa v ulici Vinohradská, které poskytne po předběžné dohodě investor.

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti,

S odpady, které vzniknou během stavby, bude nakládáno ve smyslu hierarchie způsobu nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb. V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady: a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například energetické využití, e) odstranění odpadů. Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné. Odpady, které tedy již vzniknou, budou v první řadě připraveny na opětovné použití, pokud není možné, budou recyklovány. Dřevěný odpad a papír, který nebude možné recyklovat, bude využit např. k energetickému využití. Poslední možnost nakládání s odpadem vznikající při stavbě bude jeho zaevidování, vytřídění dle kategorie a po vytřídění odvoz na skládku v přilehlém okolí. Nebezpečný odpad bude také evidován, tříděn. Seznam zařízení ke sběru, výkupu, odstraňování a využívání odpadů je možné nalézt na webových stránkách ISOH. Podle zákona č.541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů vyplývá, že původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů, stanoveným vyhláškou MŽP č.8/2021 Sb. Při výstavbě mohou vzniknout následující odpady:

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

15 01 03 Dřevěné obaly

15 01 04 Kovové obaly

15 01 06 Směsné obaly

15 01 09 Textilní obaly

15 01 10 obaly znečištěné nebezpečnými látkami (pytle od štuku, cementu, lepidel, kartuše od montážních pěn, plechovky od nátěrových hmot apod.)

17 Stavební a demoliční odpady

17 01 01 Beton

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny a pod.).

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4), podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě.

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována.

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti.

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru PRE.

Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami.

Podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit během prací proti poškození.

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti.

bezpečnostní předpisy:

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení.

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Bez požadavků na přísun nebo deponii zemin.

h) limity pro užití výškové mechanizace,

Není předmětem zakázky.

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

Není předmětem zakázky.

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,

předpokládaná první prohlídka by byla po provedení bouracích prací,

následovala by osazení nové podlahy a dělící konstrukce

další by byl při osazení technologii

následovala by závěrečná kontrolní prohlídka před kolaudačním souhlasem

kolaudační souhlas

k) dočasné objekty.

Nebudou

B.10 PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

## POV

Stavební úprava hlavního přepojovače bude prováděna za současného provozu v objektu Českého rozhlasu.

Před vlastní realizací bude ze strany zadavatele z dotčených prostor vystěhován veškerý mobiliář. Realizace stavby bude probíhat v rámci jedné etapy, v době cca 4. měsíců. K dispozici bude pouze zařízení staveniště v rámci stavby. Uskladnění vybouraného materiálu bude v objektu ve dvoře, který bude ukládán do kontejnerů a následně odvezen na skládku. Příjezd do objektu je z ulice Balbínova do podzemních garáží.

Předpokládá se kontejnerový princip pro odvoz technologie, umístěný ve dvoře a případně před hlavním vstupem Vinohradská 12 kde je plocha na komunikaci, kterou má Český rozhlas k dispozici. Plocha je zhruba na dvě osobní auta.  Zde je možnost po dohodě s Českým rozhlasem přistavit nákladní vůz o velikosti do 10 t.

Návrh dopravních tras je například severojižní magistrála vedoucí od staveniště. Předpokládá se, že zásobování stavby bude ve směru od severojižní magistrály.

Dopravní trasy pro dopravu vybourané sutě, ostatních materiálů a hmot do míst skládek a z míst zdrojů navrhne a projedná zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby.

K omezení provozu na veřejných komunikacích - dopravních trasách vlivem staveništní dopravy nedojde.

Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle zákona, ani žádný významný krajinný prvek, taktéž řešeným územím neprochází ani do něho nezasahuje žádný prvek ÚSES (územní systém ekologické stability).

Materiály a hmoty potřebné pro stavbu bude dodavatel dovážet z výroben, popř. ze svého stavebního dvora.

Zhotovitel stavby zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci vč. odběru těchto materiálů v recyklačním středisku.

Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou si zajistí zhotovitel v rámci své dodávky stavby.

Elektrická energie potřebná pro stavbu bude zajištěna vybudováním dočasné staveništní přípojky NN napojené na stávající rozvody v objektu Českého rozhlasu.

Voda potřebná pro stavbu bude zabezpečena využitím stávajících objektových rozvodů, na které bude napojena staveništní přípojka.

Staveništní přípojka vody bude opatřena vodoměrnou sestavou, na ni bude napojen staveništní rozvod vedoucí k jednotlivým místům spotřeby.

Staveniště (vstup na stavbu) bude ohrazen konstrukcí na bázi dřeva proti vstupu veřejnosti. Na vstupních dvéřích bude informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele vč. kontaktů.

V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě.

V souladu s § 15, odst.2, zákona č.309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

V rámci přípravy stavby dodavatel zpracuje časový harmonogram. Do něho bude nutné zapracovat hlučné práce (bourání a demontování, tak aby bylo v souladu s provozem Českého rozhlasu. Bude nutné vždy o těchto pracích informovat s dostatečným časovým předstihem investora.

Technologický postup bude obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých drobných montáží postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky.

Konkrétní plochy určené ke skladování materiálů budou stanoveny v dodavatelské dokumentaci tak, aby byly v co nejvyšší míře vyloučeny možnosti úrazu při manipulaci s materiálem. Současně musí být materiál skladován takovým způsobem, aby byla zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel a vozidel lékařské služby.

Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do výšky, horizontální dopravou atd.

Venkovní plochy, na které se ukládá materiál, musí být odvodněny, upraveny, popř. zpevněny tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat.  Při ruční manipulaci s materiálem ohrožuje bezpečnost pracovníků:

Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílců a prvků dostatečně únosných a stabilních. Pro manipulaci s dílci se používají vázací prostředky, které odpovídají příslušným parametrům a ustanovením technických norem.

Pracoviště pro svařování musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k:

- požáru nebo výbuchu

- úrazu, a to hlavně elektrickým proudem, rozstřikem jisker, roztaveným kovem a okujemi, pohybujícími se předměty a částmi zařízení, popálením, ohněm a požárem, výbuchem

- poškození zdraví specifickými rizikovými faktory, působení svařovacích aerosolů, záření a hluku.

- včetně 8hodinového dozoru po svařování a práci s ohněm.

Bezpečnostní opatření se volí podle povahy prací vykonávaných na pracovišti, kde se svařuje, a to s ohledem na časový rozsah prací, na stupeň automatizace svářecího procesu, na možnost zabezpečení nezávadných pracovních podmínek (např. hala, volné prostranství, v podmínkách se ZNP).

Při provádění svářečských prací se případný vznik úrazu eliminuje:

- před popálením se svářeč chrání příslušnými osobní ochranné pracovní pomůcky dále jen OOPP.

- před rozstřikem jisker, roztaveného kovu a strusky a proti úlomkům ztuhlé strusky při jejím odstraňování z povrchu sváru musí být zrak, obličej a ostatní části těla chráněny stanovenými OOPP.

- v dýchací zóně svářeče nesmí škodliviny přesáhnout přípustné množství a limity.

- před škodlivými účinky záření se pracovník chrání vhodnými OOPP, okolí pak zástěnami.

5.2.	Společné zásady bezpečnosti (vyhláška MV č. 87/2000 Sb.)

Před počátkem svářečských a řezacích prací se musí vyhodnotit, zda i v přilehlých prostorách nejde o práce se zvýšeným nebezpečím požáru nebo s vysokým nebezpečím požáru.

V případě zvýšeného nebezpečí nebo s vysokým nebezpečím požáru se může svařovat (řezat plamenem) pouze na písemný příkaz a po provedení v něm nařízených bezpečnostních opatření.

Před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky, zamezeno požáru nebo výbuchu a zda je na pracovišti a v jeho okolí zabezpečena předepsaná ochrana osob.

Svářeč musí mít platný svářečský průkaz a platnou periodickou zdravotní prohlídku, musí být odborně způsobilý pro obsluhy tlakových láhví, zejména při obsluze PB láhví.

Po dobu práce, při jejím přerušení a po ukončení svařování nebo řezání v prostorách s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu musí být místo svařování a přilehlé prostory kontrolovány po nezbytně nutnou dobu a u nebezpečných prací po dobu nejméně 8 hodin po skončení práce.

5.3.	Svařování a řezání plamenem

Základní bezpečnostní požadavky a povinnosti:

- láhve umístit tak, aby k nim byl volný přístup.

- láhve musí být zajištěny proti převržení, pádu nebo skutálení stabilními nebo přenosnými stojany, řetězy, objímkami, kovovým pásem apod., každá tak, aby v případě potřeby bylo možno láhve rychle uvolnit.

- budou-li láhve vystaveny sálavému teplu, musí být chráněny nehořlavou zástěnou, při ohřátí nad 50°C se musí chladit.

- láhve v pojízdních dílnách se nemusí na pracovišti vykládat, pokud jsou splněny podmínky větracích otvorů v horní části vozidla a v podlaze a při odběru nesmí být prováděny ve vozidle žádné další práce. Připevnění hadic musí být provedeno svorkami určenými k tomu účelu.

- hadice musí být chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotami.

- hadice a spoje musí být těsné a jejich délka minimálně 5 m.

- hadice tažené přes přechody musí být chráněny krytem nebo musí být použity vhodné uzávěry.

- při provádění prací několika soupravami současně musí být jednotlivé soupravy od sebe vzdáleny min. 3 m nebo musí být od sebe odděleny nehořlavou pevnou stěnou.

- při déle trvajícím přerušení svařování nebo řezání musí být lahvové ventily uzavřeny, vypuštěn plyn z hadic a povoleny regulační šrouby redukčních ventilů.

- po skončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být láhve odvezeny na vyhrazené místo a zajištěny před manipulací nepovolanými osobami.

5.4.	Obloukové svařování kovů

Základní bezpečnostní požadavky a povinnosti:

- připojení svařovacích vodičů musí být provedeno tak, aby se zabránilo náhodnému neúmyslnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje.

- svařovací kabel musí být spojen se svařovaným předmětem nebo podložkou svařovací svorkou.

- svorka na připojení svařovacího vodiče musí být umístěna co nejblíže k místu svařování.

- elektrody musí svářeč vyměňovat zásadně s nasazenými neporušenými svářečskými rukavicemi (ne mokrými ani vlhkými).

- držák elektrod a svařovací pistole musí být odkládány na izolační podložku nebo izolační stojan.

- vodič svařovacího proudu musí být uložen tak, aby se vyloučilo jeho možné poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařovacího procesu.

- poškozené svařovací vodiče nesmí být používány.

- v uzavřených a těsných prostorách musí být zabezpečeno odsávání a přítomnost min. 2 osob, kdy druhá osoba zabezpečuje svářeče.

- periodické prohlídky svařovacího zdroje musí být prováděny odpovědnými pracovníky ve lhůtách předepsaných výrobcem.

Bourací práce smí vykonávat pouze specializované firmy vybavené potřebnou mechanizací a oprávněním k provádění demolic a bouracích prací. Vybraný dodavatel stavby vypracuje podrobné technologické postupy, které budou vycházet z možností dodavatele.

Bourání bude prováděno postupným rozebíráním a odbouráváním konstrukcí.

Při bourání bude zásadně dodržováno třídění odpadu z demolice. Veškerý demontovaný materiál se bude průběžně odstraňovat z prostoru šachty do prostoru dvora, kde bude přistaven kontejner.

Pod bouranými konstrukcemi je zákaz pohybu osob. Jejich přístup je možný jen v případě technologického postupu, který stanoví, za jakých okolností je možný pohyb osob v prostoru pod bouranými konstrukcemi. Pokud by došlo při bourání k jakýmkoliv nenadálým pohybům konstrukce nebo jiným nezvyklým jevům, je povinností pracovníků toto neprodleně oznámit stavbyvedoucímu, technickému dozoru a zpracovateli projektu. V tom případě je nutné zastavit okamžitě bourací práce.

Před bouracími pracemi bude nutné okolní prostory zajistit proti pronikání prachu. Jedná se hlavně o místnosti stávajícího přepojovače a patrového rozvaděče.

## Přehled rozhodujících termínů a lhůt

Realizace stavby

Základním požadavkem investora je zachovat během celé rekonstrukce provoz a přístup vyškoleným pracovníkům do stávajícího přepojovače. Po vyklizení stávajících prostor od mobiliáře, které zajistí investor, dojde k převzetí staveniště. O veškerých hlučných činnostech je nutné v dostatečném časovém předstihu informovat investora.

Následovat bude zajištění staveniště proti přístupu osob, které zde nepracují, pomocí lehké deskové konstrukce (OSB deskou tl. 18 mm na pero a drážku) na podlaze bude použita (OSB deska tl. 12 mm). Jak stěny, tak podlaha budou doplněny o netkanou geotextilii proti prachu, ve které budou dveře. Následovat budou demontážní a bourací práce v podobě odstranění podlahových povrchů (linoleum a koberec). Dále vybourání dělících konstrukcí (musí předcházet vybourání parapetních zákrytů ve kterých vedou silové a datové rozvody), vyvrtání prostupů pro technologie vyřezání otvoru pro nové dveře, demontáže ocelových zárubní, světel a  technologii (FAN COILŮ včetně plechového opláštění) datové a silové rozvody bude nutno dočasně vyvěsit, tak aby bylo možno odstranit lepidlo po koberci a linoleu následně provést penetrační nátěr proti prachu z betonového povrchu.  Odstranění dřevěných panelů a kačírku na venkovní terase, demontáž SDK zákrytu včetně VZT rozvodů, úprava okenních křídel s osazením ventilačních klapek atd

Bude postavena dělící konstrukce a zadělány dva otvory po vybouraných dveřích. Vytvořena venkovní podlaha  akustické opláštění pro venkovní VZT jednotky.

Před osazením zvýšené podlahy bude třeba položit silové datové rozvody čidla pro SHZ a odvodnění klimatizačních jednotek.

Následovat bude osazení zvýšené podlahy, do níž bude třeba dle konkrétního dodavatele technologických boxů vyřezat v podlaze otvory pro přívody silno a slaboproudých rozvodů k technologickým boxům.

Součástí zvýšené podlahy bude zhotovení vyrovnávacího schodiště se zábradlím.

V souběhu se stavebními pracemi budou objednány technologické dodávky (VZT,SHZ,TECHNOLOGICKÉ BOXY, FAN COILY atd.).

Následovat bude osazování technologických celků  VZT, SHZ , TECHNOLOGICKÝCH BOXŮ, nových FAN COILŮ, EPS.

Následovat budou dokončovací práce v podobě opláštění nových VZT rozvodů osazení nových dveří osazení kamery do nové pozice, vymalování SDK konstrukcí, vyspravení povrchů od demontovaných konstrukcí, vyluxování pohledového betonu, osazení upravených okenních křídel s ventilačními klapkami.

Začátek stavby je podmíněn termínem vybráním dodavatele stavby, proto termín započetí je pouze informativní. Do vlastních prací nejsou zahrnuty omezení ze strany zadavatele ani případných epidemiologických problémů.

Celková délka realizace za optimálních podmínek je 4. měsíce.