Stavba:                 ŠKOLSKÝ  INTERNÁT  B. BYSTRICA -

stavebné úpravy sociálnych zariadení a výmena zvislých rozvodov

Časť:                        D1. Stavebná časť

Investor:                   Školský internát, Internátna č. 4, 974 04 Banská Bystrica

Zodp. projektant:      Ing. Emília Lenárová, Štúrova č. 867/10, 962 12  Detva

Miesto stavby:          ul. Havranské 6379/3, 974 04  Banská Bystrica

Stupeň:     	        Ohlásenie stavebných úprav

TECHNICKÁ  SPRÁVA

STAVEBNEJ  ČASTI

- 1.    Účel objektu

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu sociálnych zariadení ( kúpelne s WC ) pre 72 ks bytových jadier v školskom internáte na ul. Havranské 6379/3 v Banskej Bystrici.

Existujúce umakartové jadrá sú nevyhovujúce. Zariaďovacie predmety sú opotrebované a je nutná ich výmena.

Súčasťou rekonštrukcie bude aj výmena zvislých rozvodov kanalizácie, studenej, teplej vody a cirkulácie teplej vody pre 20 ks stúpačiek.

2.	Búracie práce

Búracie práce:

- demontáž umakartových bytových jadier vč. dverí, oceľovej konštrukcie a zariaďovacích predmetov

- odstránenie podlahoviny  vo WC a kúpelniach

3.	Stavebné práce

Zvislé konštrukcie:

Nové priečky zrealizovať z tvárnic YTONG, hrúbky 100 (75) mm murované na tenkovrstvovú lepiacu maltu YTONG.

Úpravy povrchov:

Vnútorné omietky stien a stropov vápennocementové s hladeným povrchom, armované sklotextilnou mriežkou.

Na plochách kúpelne  zrealizovať nové vyrovnávajúce potery.

Izolácie:

Pod keramickú dlažbu a keramický obklad v mieste sprchovacieho kútu aplikovať 2x pružný hydroizolačný náter, v stykoch podlahy a steny osadiť pružnú tesniacu pásku,

Výplne otvorov:

Vchodové dvere do kúpelne navrhujem nové, drevené, otváravé  šírky 600mm bez prahu, osadené do oceľovej zárubne pre murivo šírky 100mm.

Podlahy:

V kúpelni  keramická dlažba protišmyková, veľ. 300x300 mm do tmelu.

Keramické obklady:

Kúpelňu obložiť obkladačkami keramickými veľ. 300/300 mm do výšky 2,00 m.

Nátery:

Kovových konštrukcií syntetické, dvojnásobné.

Maľby:

Vnútorné, primalexové biele.

4.    Technické a realizačné doplnenia

Dodávateľ v plnej miere zodpovedá za dodávku ako celok, ktorej východzie podklady sú rámcovo zadefinované a taktiež za východziu pozíciu pre ďalšie stavebné procesy.

Prostredie je charakterizované ako základné.

Projektované materiály je možné nahradiť materiálmi s rovnakými technickými, vzhľadovými a konštrukčnými vlastnosťami len po dohode a schválení projektanta a investora.

5.  Bezpečnosť a ochrana zdravia

Počas výstavby je potrebné dodržať súbor predpisov smerujúcich k zachovaniu zásad o bezpečnosti práce. Počas výstavby je potrebné dodržiavať vopred stanovené technologické postupy a k ním prislúchajúce všetky bezpečnostné predpisy pre výstavbu. Je nutné, aby pracovníci používali ochranné pomôcky, rukavice a prilby. Pred zahájením stavebných prác musia byť  pracovníci na stavbe poučení o bezpečnostných predpisoch. Pre poskytnutie prvej pomoci sa musí na stavenisku nachádzať lekárnička prvej pomoci.

6.  Záver

Aplikácie a podmienky riešenia všetkých použitých materiálov riešiť podľa konštrukčných detailov dodávateľskej firmy.

V prípade nenachádzania sa kóty, neodčítavať dĺžky z výkresu, ale kontaktovať projektanta.

V prípade nejasností  a nezrovnalostí kontaktovať projektanta.

Rozsah prác viď. výkresová dokumentácia

V Detve,  12/2019

Vypracoval: Ing. Emília Lenárová