| Investor: | Školský internát |  |
| --- | --- | --- |
|  | Internátna č.4 |  |
|  | 974 04 Banská Bystrica |  |
| Hlavný projektant: | Ing. Emília Lenárová |  |
|  | Štúrova 867/10 |  |
|  | 962 12 Detva |  |
| Projektant: | Ing. Martin Haas |  |
|  | Veľká Čausa 189 |  |
|  | 971 01 Prievidza |  |
| Názov stavby: |  |  |
| ŠKOLSKÝ INTERNÁT B.BYSTRICA Stavebné úpravy sociálnych zariadení a výmena zvislých rozvodov Ul.Havranské 6379/3, 974 04 B.Bystrica |  |  |
| Statický posudok |  |  |
| Časť: | STATIKA |  |
| Objekt: |  |  |
| Stupeň: | Ohlásenie stavebných úprav |  |

|  | Meno | Útvar |  | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval: | - Ing. Martin HAAS |  |  |  |
| reg. č. : 5653 * I3 |  | Pečiatka projektanta |  |  |
| Vydané : 12/2019 |  | Výtlačok č.: |  |  |

OBSAH

1	Základne údaje	3

2	použité podklady a literatúra	3

3	Záver	4

# Základne údaje

Predmetom vyjadrenia je na základe požiadavky investora posúdiť účinky priťaženia nosných konštrukcií v objekte internátu v BB, ktorý je zrealizovaný ako panelový bytový dom, novými nenosnými deliacimi priečkami a vykonaním stavebných úprav v zmysle projektu.

Opis jestvujúceho stavu:

Objekt internátu na ulici Havranské 6379/3 v B.Bystrici bol postavený  v panelovej sústave T06B. Radové usporiadanie dvoch dilatačne oddelených sekcií. Počet podlaží 6 + 1 podzemné podlažie. Nosný systém panelový – priečny. Obvodové panely – nenosné keramzitové.

Na jednom typickom podlaží je situovaných 20 ubytvacích buniek, ku ktorým prislúcha aj inštalačné jadro. Bytové jadrá sú vyhotovené ako kovoplastické – umakart. Dispozičné riešenie je znázornené vo výkresovej časti.

Popis navrhovaných úprav:

Zámerom prestavby je vybúranie kovoplastického, vyhotovenie nových pričok, v pôvodnej dispozícií. Ďalej obnova povrchov a výmena zariaďovacích predmetov jadra. Nové priečky zrealizovať z  tvárnic YTONG,  hr.  100 mm (resp.75mm), pozícia priečok je znázornená vo výkresovej časti. Ďalej budú vymenené podlahy a obklady (nové elektro a inštalačné rozvody sú zo statického hľadiska nerelevantné).

Dispozičné riešenie je znázornené vo výkresovej časti.

Expedičná hmotnosť pórobetónových priečok hr.100mm je 77,6 kg/m2, po vyschnutí tvaroviek sa hodnota ešte zníži. Po prepočítaní na líniové zaťaženie toto predstavuje hodnotu 2kN/m´.

# použité podklady a literatúra

- Projekt stavebnej časti v rozsahu rozpracovanosti.

- Požiadavky investora

Literatúra

- STN EN 1991 – Zaťaženie stavieb

- STN EN 1992 – Navrhovanie betónových konštrukcií

- Statické tabuľky

# Záver

Stavebno-konštrukčný návrh úprav objektu internátu je po koncepčnej stránke vyhovujúci a spĺňa statickú bezpečnosť stavby, za predpokladu dodržania riešenia tohto statického posudku.

Navrhované úpravy v panelovom dome majú zanedbateľný vplyv na únosnosť a stabilitu nosných konštrukcií sústavy. Vzhľadom na úžitkové zaťaženie bytových priestorov sústavy je priťaženie zanedbateľné. Stavebné úpravy nenarušia statickú funkciu, ani stabilitu nosných konštrukcií.

Pri realizácií je potrebné dbať na bezpečnosť pri práci a dodržiavať platné predpisy.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa nosných konštrukcií je nutné vopred konzultovať s projektantom statiky.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE. PREZENTOVANÉ RIEŠENIA A TECHNICKÉ PODKLADY SÚ DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ ICH MIMO RÁMEC RIEŠENÉHO DIELA JE MOŽNÉ LEN SO SÚHLASOM AUTORA !

V Prievidzi       december 2019

Vypracoval:     Ing. Martin Haas