Ing. Miloš Pelant – Geodetická kancelář

Pálavská 315

669 02  Suchohrdly

IČ: 42356261

DIČ: CZ5805231982

T E CH N I C K Á   Z P R Á V A

Zakázka číslo:                  	2001/2025

Náplň: 	ZNOJMO

Polohopisné a výškopisné zaměření

Okres:	Znojmo

Katastrální území:  	Znojmo - město

Objednavatel:  	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Zpracovatel:  	Geodézie Podyjí s.r.o.

V době:    	březen 2025

Účel prací:  	Polohopisné a výškopisné zaměření pozemků v okolí „Domečku“ v k.ú. Znojmo- město.

Rozsah:	 cca 7850 m².

Zpracování:

Data byla naměřena totální stanice Leica TCRM 1205 a Topcon GTS 702. Pro měření byla použita polární metoda z daných a nově určených měřických bodů. Nové body byly určeny metodou GPS pomocí GPS LEICA ATX1230. K výpočtu souřadnic všech podrobných bodů byl použit software G-SEZ. Souřadnice byly načteny do programu MicroStation, zde zpracovány a vytištěny.

Použité podklady:

Pro zaměření bylo využito nejblíže dostupné základní bodové polohové pole. Pro napojení výškové bylo využito dostupné bodové pole ČSJNS.

Souřadnicový systém:

S-JTSK

Výškový systém:

Bpv

Měření polohopisné:

Metoda:  	Polární

Měření výškové:

Metoda:	Tachymetrická, technická nivelace

Obsah elaborátu:

1. Technická zpráva

2. Mapa situace	            			1:500

3. CD-ROM se soubory:

Znojmo_b.dgn				body

Znojmo_p.dgn				polohopis

Znojmo_kn.dgn				mapa vlastnických hranic

Znojmo_site.dgn				sítě

Znojmo.txt				seznam souřadnic

techzpr.doc				technická zpráva

Technickou zprávu zpracoval:

Došek		Ve Znojmě dne: 10. 3. 2025