# B.1 Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie 1 kusu novej automatickej inšpekčnej mostovej plošiny osadenej na podvozku nákladného automobilu. Vozidlo slúži na inšpekciu mostových telies – umožnenie obsluhe vykonávať obhliadky nedostupných spodných častí mostových telies pričom zabezpečí bezpečné pracovné prostredie a poskytne efektívne riešenie pri kontrole mostov.

Odovzdané vozidlo musí spĺňať technické požiadavky uvedené nižšie a zároveň musí byť spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) a musí obsahovať povinnú výbavu v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Všetky požadované prídavné zariadenia na vozidle musia byť riadne zapísané v technickom preukaze vozidla a musia umožňovať prevádzku takéhoto vozidla na pozemných komunikáciách v SR, podľa platných predpisov v čase dodania.

- Technická špecifikácia podvozku nákladného automobilu

  - Základné rozmery a hmotnosti vozidla

    - Celková šírka podvozku max. 2 550 mm

    - Celková dĺžka vrátane pracovnej nadstavby max. 12 000 mm

    - Celková výška vrátane pracovnej nadstavby v prepravnej polohe max. 4 000 mm

    - Prevádzková hmotnosť min. 32 000 kg

    - Celková prípustná hmotnosť max. 35 000 kg

    - Počet náprav na podvozku min. 4

    - Rázvor náprav podvozku:

      - Medzi 1. a 2. nápravou min. 2 240 mm

      - Medzi 1. a 3. nápravou min. 6 000 mm

      - Medzi 3. a 4. nápravou min. 1 350 mm

    - Prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1 / 2 / 3 / 4 min. 8 000 kg / 8 000 kg / 9 500 kg / 9 500 kg

  - Motor, pohon a prevodovka podvozku nákladného automobilu

    - V čase dodania predmetu zákazky, resp. časti predmetu zákazky musí spĺňať požiadavky na energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidla počas jeho životnosti v zmysle zákona č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    - Motor spĺňajúci podmienky limitu emisii podľa emisnej normy min. Euro 6E alebo vyššiu, aktuálne platnú v čase dodania predmetu zákazky, resp. časti predmetu zákazky

    - Ľavostranné riadenie

    - Motor vznetový, preplňovaný, vybavený systémom diaľkového štartu

    - Druh paliva - motorová nafta

    - Výkon min. 330 kW

    - Palivová nádrž min. 275 l

    - AdBlue nádrž min. 60 l

    - Pohon zabezpečený pomocou zadných náprav 8x4

    - Všetky nápravy vybavené pneumatickým odpružením

    - Automatická prevodovka – min. 12 prevodových stupňov

    - Prevodovka vozidla doplnená o systém „PTO“ umožňujúci pripojenie pracovných nadstavieb

  - Rám a šasi podvozku nákladného automobilu

    - Vyhotovenie rámu a šasi podvozku nákladného automobilu umožňujúce montáž inšpekčnej mostovej plošiny

    - Doplnenie podvozku nákladného automobilu o stabilizačný vozík s min. počtom kolies 4 kusy

      - Stabilizačný vozík umiestnený medzi 2. a 3. nápravou na pravej strane podvozku nákladného automobilu

      - Stabilizačný vozík s možnosťou hydraulického vertikálneho spustenia až na podložie, čím sa umožní zastabilizovanie vozidla pri rozloženej pracovnej nadstavbe

      - Stabilizačný vozík nesmie v prepravnom stave a ani v pracovnom stave presiahnuť šírku vozidla max. 2 550 mm

    - Odklápacia kabína, vybavená zadným oknom, umožňujúca po odklopení prístup k pohonnému agregátu

      - Krátka denná kabína

      - Dvojmiestne vyhotovenie kabíny

    - Doplnenie podvozku nákladného automobilu plnohodnotnou rezervou a ťažnou tyčou

    - Doplnenie podvozku nákladného automobilu protizávažím, ktoré zvýši stabilitu vozidla pri rozloženej pracovnej nadstavbe

    - Farebné vyhotovenie RAL 1028

Ilustračný obrázok č. 1

Verejný obstarávateľ požaduje nalepenie nálepky príslušnosti (Ilustračný obrázok č. 1) na jednotlivé strediská na ľavých a pravých predných dverách kabíny vozidla, o rozmeroch cca 13 cm x 42 cm (± 5 cm) - presný návrh nálepky a znenie textu na nálepke bude dodaný najneskôr 60 dní pred termínom dodania prvého vozidla s odsúhlasením Verejného obstarávateľa

  - Brzdový, hydraulický a vzduchový systém podvozku nákladného automobilu

    - Prevádzkové brzdy vybavené min. systémom ABS

    - Parkovacia núdzová brzda

    - Motorová brzda

    - Doplnenie podvozku o tlakovú hadicu na dohusťovanie pneumatík

  - Elektronika podvozku nákladného automobilu

    - Kabína vodiča vybavená:

      - Automatickou klimatizáciou

      - Rádio s AM/FM a Bluetooth

    - Kabína vodiča vybavená veľkým pozdĺžnym výstražným majákom zapísanom v technickom preukaze vozidla s nasledujúcimi minimálnymi technickými požiadavkami:

      - Rozmery majáka (Š x V x H): min. 1 100 x max. 60 x min. 300 mm

      - Svetelná signalizácia majáka pozostávajúca s min. 40 ks svietiacich LED diód

      - Elektrické krytie min. IP 55, schválenie ECE R10, ECE R65, vrátane držiakov

Obrázok 2 Ilustračný obrázok k bodu 1.5.2.

Funkcia majáka disponujúca min. 6 režimami blikania s optickou kontrolou a ovládaním z kabíny vodiča

    - V zadnej časti pracovnej nadstavby umiestnené min. 2 kusy LED zábleskových majákov oranžovej farby

    - Verejný obstarávateľ pripúšťa aj ekvivalentné riešenie výstražných majákov, ktoré však musia spĺňať požiadavky uvedené v bode 1.5.2.3.

  - Ostatné požiadavky na podvozok nákladného automobilu

    - Vozidlo dodané so súpravou na jednoduchú montáž a demontáž kolesa

    - Vozidlo vybavené plnohodnotným rezervným kolesom

    - Vozidlo dodané s povinnou výbavou v zmysle vyhlášky č. 134/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, pričom povinná výbava vozidla je ustanovená v § 25 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Technická špecifikácia pracovnej nadstavby na inšpekciu mostov

  - Základné rozmery a hmotnosti pracovnej nadstavby

    - Celková šírka v prepravnej polohe max. 2 550 mm

    - Celková dĺžka v prepravnej polohe max. 12 000 mm

    - Celková výška v prepravnej polohe max. 4 000 mm

    - Dĺžka pochôdznej časti pracovnej plošiny v rozloženom stave min. 10 500 mm

    - Dĺžka pochôdznej časti pracovnej plošiny v rozloženom stave max. 23 000 mm

    - Hmotnosť pracovnej nadstavby max. 21 500kg

    - Pochôdzna pracovná (vertikálna) časť pracovnej nadstavby pozostávajúca z min. 3 častí:

      - Hlavná časť pracovnej nadstavby – vyhotovená z kovu

        - Šírka pochôdznej plochy pracovnej nadstavby min. 1 300 mm

      - Teleskopicky výsuvné časti v minimálnom počte 2 – vyhotovené z hliníku

        - Šírka pochôdznej plochy výsuvnej časti pracovnej nadstavby min. 1 000 mm

    - Max. zaťaženie pracovnej plošiny pri plnom zasunutí – použitý je len 1. segment teleskopickej pochôdznej časti – min. 600 kg

    - Pri plne vysunutých všetkých 3 teleskopických častiach musí byť min. zaťaženie nasledovné:

      - Zaťaženie na hlavnej časti min. 200 kg

      - Zaťaženie na 1. teleskopicky výsuvnej časti min. 200 kg

      - Zaťaženie na 2. teleskopicky výsuvnej časti min. 200 kg v celej dĺžke pochôdznej časti

    - Výška bariér, ktoré dokáže plošina obísť min. 5 000 mm

  - Pohon pracovnej nadstavby

    - Pracovná nadstavba poháňaná hydraulicky od PTO podvozku

    - Kapacita olejovej nádrže min. 150 l

    - Ovládanie pracovnej nadstavby zabezpečené pomocou 2 kontrolných panelov:

      - Hlavný ovládací panel umiestnený v zadnej časti podvozku nákladného automobilu

      - Vedľajší ovládací panel umiestený na pracovnej plošine umožňujúci ovládanie už rozloženej pracovnej plošiny z pochôdznej časti

    - Pracovná nadstavba doplnená o núdzový záložný zdroj – elektrická 24 V pumpa, poháňaná batériami uloženými v podvozku nákladného vozidla

    - Hlavné časti pracovnej nadstavby, ktoré sú ovládané pomocou hydraulických piestov musia mať hydraulický zámok na každom takom hydraulickom pieste:

      - Hydraulický zámok umožňuje uzamknutie hydraulického piesta v konkrétnej polohe a zamedzuje akémukoľvek pohybu

      - Hydraulický zámok taktiež zabezpečuje neumožnenie rozloženia pracovnej plošiny do pracovnej polohy pokým nie sú splnené ostatné bezpečnostné požiadavky (napr. spustenie stabilizačného vozíka, bod 1.3.2.)

      - Hydraulický zámok neumožní ovládanie plošiny v prípade pokusu ovládania plošiny z obidvoch riadiacich panelov, uvedených v bode 2.2.2., simultánne

  - Elektronika pracovnej nadstavby

    - Pracovná nadstavba doplnená o vlastný elektrický obvod zabezpečujúci osvetlenie, komunikáciu a bezpečnostné prvky

    - Pracovná nadstavba doplnená o min. 7 LED pracovných svetiel umožňujúcich prácu na plošine aj v noci

    - Pracovná nadstavba vybavená elektrickým generátorom s výkonom min. 6 kWA:

      - Elektrický generátor poháňaný dieselovým motorom

      - Elektrický generátor vybavený alternátorom s výkonom min. 400/230 V, 50 Hz

      - Ovládanie elektrického generátora (zapnutie/vypnutie) musí byť umožnené z obidvoch ovládacích panelov uvedených v bode 2.2.2.

    - Pracovná nadstavba vybavená komunikačným zariadením umožňujúcim komunikáciu medzi pracovníkmi nachádzajúcimi sa na pracovnej plošine a operátorom pracovnej plošiny

    - Pracovná nadstavba vybavená snímačom náklonu – kontrola stability pri práci na naklonených častiach mostov:

      - Snímač náklonu neumožní rozloženie pracovnej plošiny v prípade, že náklon mostu prekročí limity nastavené výrobcom plošiny

      - Snímač náklonu okamžite zastaví pomalý posun vozidla (plošina v rozloženom pracovnom stave) ak vozidlo pri posune príde na časť mosta, kde náklon vozovky prekročí povolený limit stanovený výrobcom plošiny

      - Snímač náklonu doplnený o zvukovú a svetelnú signalizáciu

    - Pracovná nadstavba vybavená snímačom preťaženia:

      - Snímač preťaženia vybavený predčasnou signalizáciou a signalizáciou preťaženia

      - Snímač preťaženia doplnený o zvukovú a svetelnú signalizáciu

    - Pracovná nadstavba vybavená bezpečnostným zariadením komunikujúcim s hydraulickými ovládacími prvkami pracovnej nadstavby pre zabezpečenie maximálneho bezpečného pracovného prostredia – definované v bode 2.2.4.

  - Ostatné požiadavky na pracovnú nadstavbu

    - Pracovná nadstavba vyhotovená vo farebnom prevedení RAL 1028

    - Pracovná nadstavba s možnosťou natáčania o min. 90˚ na pravú stranu vozidla – pracovná pozícia

    - Pracovná nadstavba vybavená hydraulickým, elektrickým a vzduchovým systémom

    - Pracovná pochôdzna časť pozostávajúca z min. 3 článkov – teleskopicky výsuvných:

        - Vysúvanie jednotlivých častí zabezpečené pomocou hydraulických motorov – reťazový systém - vysúvanie 2. a 3. segmentu prebieha simultánne

      - Elektrické a vzduchové vedenie, uvedené v bode 2.4.2., prispôsobené teleskopickému vysúvaniu jednotlivých segmentov pochôdznej časti plošiny

Obrázok 3 Rameno pracovnej nadstavby - výška bariéry, bod 2.4.5

Rameno pracovnej nadstavby umožňujúce prekročenie bariéry do výšky min. 5 300 mm pri uhle ramena do 27˚ (červenou farbou znázornená výška bariéry; žltou farbou znázornené rameno pracovnej nadstavby)

    - Rameno pracovnej nadstavby umožňujúce prekročenie bočnej prekážky (od boku vozidla po hranu mostového telesa) až do 2 650 mm pri horizontálnom nastavení ramena pričom pracovná nadstavba musí prekročiť bariéru vo výške minimálne 3 500 mm (červenou farbou znázornená bočná prekážka; žltou farbou znázornené rameno pracovnej nadstavby)

Obrázok 4 Rameno pracovnej nadstavby - bočná prekážka, bod 2.4.6.

    - Rameno pracovnej nadstavby doplnené o bezpečnostné zábradlie

    - Rameno pracovnej nadstavby doplnené rebríkom s manuálnym výsuvom pre umožnenie nastúpenia na rameno pracovnej nadstavby

    - Možnosť otáčania pochôdznej časti pracovnej nadstavby v rozmedzí 180˚ v rozloženom stave (pod mostom)

      - Otáčanie zabezpečené hydraulickým motorom a redukčným ozubeným kolesom vybaveným negatívnou brzdou

    - Pracovná nadstavba doplnená o posuvný nadstavec, ktorý je možné posúvať po celej dĺžke pracovnej nadstavby

      - Pracovný nadstavec umožňujúci vyvýšený prístup k mostovému telesu do výšky min. 4 000 mm s nosnosťou min. 120 kg

      - Výška pracovného nadstavca min. 2 000 mm

    - Pracovná nadstavba doplnená o vzduchové a vodovodné rozvody

      - Vzduchové rozvody s priemerom min. ½“ s pracovným tlakom min. 200 bar

      - Vodovodné rozvody s priemerom min. ½“ s pracovným tlakom min. 200 bar

      - Rozvody natiahnuté z podvozku vozidla, po ráme plošiny až na koniec pochôdznej časti so systémom umožňujúcim teleskopické vysúvanie týchto častí uvedených v bode 2.1.7.

      - Vzduchové aj vodovodné rozvody vybavené rýchlo-spojkami pre lepšiu manipuláciu

      - Napojenie zdroju vzduchu a zdroju vody umožnené pomocou univerzálnych rýchlo-spojov v zadnej časti podvozku nákladného automobilu (v blízkosti zadného ovládacieho panelu)

- Ostatné požiadavky na celý predmet zákazky

  - Požadované dokumenty

    - Technický preukaz vozidla

    - COC certifikát

    - Osvedčenie o zhode

    - Schéma elektrického zapojenia

    - Revízna správa

    - Certifikát bezpečnosti

    - Rozpis plánovanej servisnej činnosti uvedený výrobcom v min. trvaní 4 rokov

    - Rozpis plánovaných kontrolných prehliadok v min. trvaní 4 rokov

  - Špecifické požiadavky

    - Verejný obstarávateľ požaduje do ceny za predmet zákazky zahrnúť aj dopravu na SŠČ 3 Žarnovica s adresou Bystrická 493/73, 966 81 Žarnovica v lehote max. 12 kalendárnych mesiacov odo dňa doručenia písomnej objednávky predávajúcemu

    - Verejný obstarávateľ požaduje prihlásenie vozidla a odovzdanie na slovenských EČV na základe plnomocenstiev

    - Verejný obstarávateľ požaduje vykonávanie revíznych prehliadok počas 48 mesiacov v rozsahu min. 2 prehliadky ročne od nadobudnutia vozidla podľa STN EN 280+A1 s následným vyhotovením revíznej správy po každej revíznej skúške,

    - Verejný obstarávateľ požaduje vykonávanie kontrolných prehliadok počas 48 mesiacov, v rozsahu min. 2 prehliadky za rok od nadobudnutia vozidla, na základe ktorých sa bude vykonávať oprava poškodených dielov

    - súčasťou každého vozidla je inštalácia monitorovacieho systému totožného (kompatibilného) s doteraz používaným systémom vo vozidlách NDS, a.s. – monitorovanie polohy, spotreby a stavu PHM v nádrži, činnosť všetkých prídavných zariadení a pracovnej nadstavby v zmysle Opisu predmetu zákazky, prihlásenie vodiča do systému cez karty zamestnancov s následným automatickým vytvorením stazky vozidla. Verejný obstarávateľ používa monitorovací systém Truck Data Memory G3.

    - Verejný obstarávateľ požaduje vykonávanie plánovanej servisnej činnosti stanovenej výrobcom na podvozok, vrátene materiálu, počas 4 rokov od podpisu preberacieho protokolu.

      - Uchádzač do ponuky predloží presný výpis úkonov a požadovaného materiálu potrebného na výkon plánovanej servisnej činnosti počas 4 rokov.

    - Verejný obstarávateľ požaduje vykonávanie plánovanej servisnej činnosti stanovenej výrobcom na pracovnú nadstavbu, vrátane materiálu, počas 4 rokov od podpisu preberacieho protokolu.

      - Uchádzač do ponuky predloží presný výpis úkonov a požadovaného materiálu potrebného na výkon plánovanej servisnej činnosti počas 4 rokov.