Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vypracovania projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta pre akciu „Humenné, HS a OR HaZZ, výstavba objektu“ . Opis predmetu zákazky je v nasledovnom rozsahu:

- Zabezpečenie vstupných podkladov

  - vypracovanie hydrogeologického prieskumu v rozsahu nevyhnutnom pre určenie vsakovacích pomerov z dôvodu potreby vybudovania systému odvádzania povrchových dažďových vôd do podložia. Výsledkom prieskumu bude posudok spracovaný v zmysle ods. 1 § 37 zákona 364/2004 o vodách

  - polohopisné a výškopisné zameranie areálu a okolia v rozsahu potrebnom pre vypracovanie projektu stavby súvisiace najmä s rekonštrukciou dopravného napojenia areálu, rekonštrukciou prípojok na rozvody technickej infraštruktúry a vytýčením existujúcich inžinierskych sietí, ich geodetickým zameraním a zakreslením do situácie.

  - vypracovanie inžinierskogeologického prieskumu podložia pre účely návrhu základových konštrukcií,

  - vykonanie prieskumu a merania radónu za účelom určenia radónového rizika podložia

  - prerokovanie zámeru s príslušným orgánom územného plánovania, s dotknutými orgánmi a dotknutými právnickými osobami za účelom zabezpečenia záväzných stanovísk ( územné konanie )

- Zabezpečenie projektovej prípravy stavby

  - vypracovanie stavebného zámeru v podrobnosti projektu stavby na základe schválenej Základnej požiadavky CPPO-OPU-2024/002031-001 zo dňa 17.05.2024 a podľa pokynov objednávateľa uvedených v bode 1 a 3 Prílohy č. 1 k návrhu ZoD v rozsahu podľa bodu 1.1 Prílohy č.1 k návrhu ZoD a § 9 odseku 2 a 3 zákona č. 25/2025 Z.z.  Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), Vyhlášky č. 60/2025 Z.z. Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby, vrátane plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a energetického hodnotenia budovy podľa § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EHB“) v rozsahu podľa bodu 2.1 odsek E) Prílohy č. 1 k návrhu ZoD, a vypracovanie zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zabezpečenie posudzovania navrhovanej činnosti (ak je relevantné) ktorý bude použitá pre potreby konania o stavebnom zámere.

  - Do “Portálu výstavby” zaregistruje zhotoviteľ projektovú dokumentáciu len po predchádzajúcom súhlase objednávateľa,

  - prerokovanie stavebného zámeru s príslušným orgánom územného plánovania, s dotknutými orgánmi a dotknutými právnickými osobami za účelom zabezpečenia záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení  vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a k vyhradeným technickým zariadeniam) k projektovej dokumentácií, ktoré je potrebné priložiť k správe o prerokovaní stavebného zámeru. Prerokovanie stavebného zámeru zabezpečí projektant aj vo vzťahu k odborným zložkám ministerstva vnútra a to s oddelením verejného zdravotníctva MV SR, Kuzmányho 8, 041 02 Košice a s odborom inšpekcie práce a požiarneho dozoru MV SR, Pribinova 2 , 812 72 Bratislava.

- V prípade, že rozsah návrhu riešenia stavby bude vyžadovať aj výrub drevín, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť kompletnú dokumentáciu potrebnú pre vydanie rozhodnutia o povolení výrubu vrátane samotného povolenia na výrub.

- K prerokovaniu stavebného zámeru pristúpi zhotoviteľ až po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení dokumentácie spracovanej podľa bodu 2.1.2.1 článku II. návrhu ZoD zo strany objednávateľa a to osobou uvedenou v bode 9.2 článku IX návrhu ZoD,

  - vypracovanie správy o prerokovaní stavebného zámeru v rozsahu bodu 1.2 Prílohy č.1 k návrhu ZoD, v ktorej vyhodnotí všetky uplatnené stanoviská a vyjadrenia, uvedie údaj o subjekte, ktorý pripomienku uplatnil, a spôsob zapracovania  uplatnenej pripomienky.

- V prípade, že si dotknuté orgány v procese prerokovania stavebného zámeru uplatnili požiadavky na dopracovanie projektu stavby si projektant  od týchto dotknutých orgánov v procese prerokovania projektu stavby vyžiada doložku súladu,

  - vypracovanie vykonávacieho projektu v rozsahu bodu 1.3. Prílohy č.1 k návrhu ZoD, ktorý je detailným rozpracovaním overeného projektu stavby v rámci konania o stavebnom zámere, vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu stavby podľa bodu 1.3 odsek E) Prílohy č. 1 k návrhu ZoD. ktorá bude použitá pre zhotovenie stavby

- Zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta bude prebiehať v dvoch fázach nasledovne:

  - počas prípravy podkladov pre realizovanie verejného obstarávania zhotoviteľa stavby a tiež počas procesu verejného obstarávania zhotoviteľa stavby v nasledovnom rozsahu:

  - aktualizovať rozpočet stavby pre potreby preukázania stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky pred vyhlásením verejného obstarávania v prípade, ak medzi odo-vzdaním projektovej dokumentácie a prípravou verejného obstarávania uplynie viac ako šesť (6) mesiacov, a to najneskôr v termíne do päť (5) pracovných dní,

  - aktualizovať rozpočet stavby v súvislosti s požiadavkou riadiaceho orgánu na rozdelenie výdavkov na oprávnené a neoprávnené, a to v objednávateľom stanovenom termíne,

  - poskytnúť potrebné vysvetlenie, resp. doplnenie projektovej dokumentácie, prípadne výkazu výmer v rámci vysvetľovania súťažných podkladov v procese verejného obstarávania, a to v objednávateľom stanovenom termíne,

  - odborne posúdiť dokumenty predložené uchádzačmi v rámci vyhodnocovania ponúk na preukázanie technických vlastností navrhovaných výrobkov a zariadení, resp. ekvivalentných výrobkov a zariadení, a to najneskôr v termíne do päť (5) pracovných dní,

  - poskytovanie vysvetlení v čase verejného obstarávania zhotoviteľa stavby

  - posudzovanie ekvivalentných výrobkov predložených uchádzačmi v procese verejného obstarávania zhotoviteľa stavby,

  - počas realizácie stavby v nasledovnom rozsahu

  - poskytovanie vysvetlení v čase verejného obstarávania  zhotoviteľa stavby,

  - posudzovanie ekvivalentných výrobkov predložených uchádzačmi v procese verejného obstarávania zhotoviteľa stavby,

  - poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,

  - účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,

  - účasť na kontrolných dňoch stavby,

  - zabezpečenie dodržania projektu stavby s prihliadnutím na podmienky určené, stavebným povolením respektíve povolením vodnej stavby a poskytovaním vysvetlení a doplnení potrebných pre plynulosť výstavby,

  - posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,

  - vyjadrenie k  požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti overenej projektovej dokumentácii,

  - sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,

  - účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z preberacieho konania,

  - účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania

Východiskové podklady k predmetu zákazky :

- Základná požiadavka investičnej akcie č. p. CPPO-OPU-2024/002031-001zo dňa 17.05.2024 vrátanie:

  - Príloha č.1 – Katastrálna mapa

  - Príloha č.2 – Návrh umiestnenia

  - Príloha č.3 – Počet aut

  - Príloha č.4 – Vizuálny návrh

  - Príloha č.5 – Geometrický plán