Opis predmetu zákazky - zmena

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je obstaranie Osvetľovacieho balóna v rámci projektu: „Zlepšenie

riadiacej základne a infraštruktúry modulu vysokokapacitného odčerpávania - ECPP-2024-SK-HCP“.

Miesto dodania: Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, HS 3, Hálkova 3, 831 01 Bratislava

Predpokladané množstvo tovaru: 5 ks

| Poradové číslo a názov | Osvetľovací balón |
| --- | --- |
| Parametre: | Technické parametre, funkcionality resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tejto časti podkladov sú špecifikované ako minimálne technické parametre/funkcionality požadovaného predmetu zákazky. |
| Technická špecifikácia: Ďalšie požiadavky: Ostatné požiadavky na predmet zákazky: | Osvetľovací balón musí mať nasledovné vlastnosti : - musí mať minimálny výkon 900 Wattov LED – ekvivalent 1000 W HQI výbojky, - musí mať napájanie 230 Voltov / 50 Hz, - musí mať krytie IP 68, musí mať krytie IP 66, - musí byť použiteľný za každého počasia, - maximálna hmotnosť 13 kilogramov ( s káblom a obalom), - maximálna hmotnosť samotného svietidla 9 kilogramov, - musí mať minimálny svetelný výkon 100 000 lumenov, - teplota svetla musí byť 5700 K – denné svetlo, - musí mať odolný rám z odolného karbónu, - musí mať osadených šesť trojuholníkových LED svietidiel, - trojuholníkové LED svietidlá musia byť nastaviteľné podľa potreby užívateľa, aby presne nasvietili požadovaný priestor, - osvetľovací balón musí poskytovať 360o stupňový rozptyl osvetlenia, - musí mať minimálnu dĺžku napájacieho kábla 7 metrov, - musí spĺňať nasledujúce normy STN EN 60598-1/A1: 2018 a STN EN 60598-2-3/A1:2012+A1, STN EN 60598-2-4:2018 Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 4: Prenosné svietidlá na všeobecné použitie. - spojovacie adaptéry na osvetlení musia spĺňať normu DIN 14640, - musí obsahovať ochranný transportný obal, - musí obsahovať kompatibilný difúzor (balón), ktorý zaistí rozptýlenie svetla vychádzajúceho z osvetľovacieho systému, - musí využívať pasívne chladenie bez nutnosti použiť prídavné ventilátory, - nesmie vydávať žiadny hluk, - musí obsahovať kompatibilný teleskopický statív, - maximálny výsuv na statíve musí byt 4,7 metra, - statív musí byť konštruovaný z tvrdeného sklolaminátu v kombinácií s hliníkovými úchytmi, - nesmie podliehať korózii, - nesmie vodiť elektrickú energiu, - musí mať trojnohú základňu, - hmotnosť samotného statívu nesmie presiahnuť 12 kilogramov. Doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 2 roky. Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu obstarávania kupujúcim, pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k jednotlivým dodávkam predmetu obstarávania konkrétnemu odberateľovi. Súčasťou dodávky musí byť: a) návod na obsluhu s podrobnými informáciami nevyhnutnými na bezpečné používanie v slovenskom jazyku (akceptovateľný český jazyk a anglický jazyk), b) manipulovanie a skladovanie, c) informácie o údržbe, d) prehlásenie, že dodávaný tovar nie je starší ako 1 rok. Predmetom zákazky sa dodávateľ zaväzuje obstarávateľovi pred podpísaním kúpnej zmluvy zadovážiť vzorku daného typu, alebo grafickú podobu typu dodávaného osvetľovacieho balóna. Maximálna lehota dodania predmetu zákazky je 4 mesiace od účinnosti kúpnej zmluvy. Súčasťou dodávky tovaru musí byť aj zaškolenie členov modulu: Dodávateľ vybavenia zorganizuje školenie na oboznámenie používateľov so zakúpenou technológiou a vybavením (prevádzka, údržba, riešenie problémov a bezpečnostné postupy súvisiace s technológiou a vybavením). Cieľom školenia bude zabezpečiť, aby členovia modulu boli schopní efektívne a bezpečne využívať poskytnutú technológiu. Počet účastníkov: 25 členov modulu |

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t.j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.