Příloha č. 1

Technická specifikace a ceník – připojení DPMB, a.s. do internetu

- Internet a související služby

| P. č. | Adresa | Typ provozu | Požadovaná rychlost hlavní přípojky | Požadovaná rychlost záložní přípojky | Měsíční cena primární i záložní přípojky | Požadovaná funkcionalita | Požadovaný druh koncového zařízení | Servis a dohled koncového zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kč (bez DPH) |  |  |  |
| 1 | Hlinky 64/151, Brno, 603 00 | Fullduplex | 500Mbps | 500Mbps | xxx | Internet | Cisco | ano |
| 2 |  | - | - | - | xxx | Firewall s DMZ | Minimálně Cisco ASA 5525-X a vyšší v režimu vysoké dostupnosti (2 ks failover) | ano |
| 4 |  | - | - | - | xxx | DDoS ochrana | - | ano |
| 5 |  | - | - | - | xxx | geolokační blokování | - | ano |

xxx – měsíční cena za internet a související služby

Společné požadavky

- datová síť musí umožňovat komunikaci na bázi protokolů TCP/IP

- zadavatel vyžaduje maximální spolehlivost, z tohoto titulu je vyžadováno, aby uchazeč měl sít provozovanou na fyzických linkách (optická technologie).

- zadavatel požaduje možnost, aby mohl na dočasnou dobu cca 1 měsíce zvednout rychlost až na 1000Mbps.

- Ochrana připojení do internetu před útoky DDoS provozovaná na samostatném zařízení a předsazená před vstupní firewall:

  - automatické blokování volumetrických i pomalých útoků včetně scanování služeb

  - možnost definovat minimálně 3 různé bezpečnostní profily

  - možnost definovat výjimky formou white/black list

  - web portál zobrazující aktuální stav služby a historii útoků

- Ochrana připojení do internetu možností blokování provozu na základě geolokačních pravidel (geolokační databáze s pravidelnou aktualizací), provozovaná na samostatném zařízení a předsazená před vstupní firewall, možnost nastavit vlastní ACL listy pro oba směry v počtu minimálně 10 000 pravidel bez zpomalení uživatelského rozhraní, možnost automaticky importovat seznamy blokovaných adres z minimálně 3 veřejně dostupných zdrojů bez omezení na zdroje konkrétního výrobce.

- požadovaný termín zprovoznění: do 5 dnů od účinnosti smlouvy

- kabeláž a napojení na DPMB, a.s. musí z hlediska požární bezpečnosti splňovat normu ČSN 730810 – Požární bezpečnost staveb-požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

- ochrana sítě před vnějšími útoky realizací DMZ

- hlavní DNS server v DMZ uživatele

- možnost logického rozdělení linky pro připojení do internetu na různé poměry rychlostí (200/300, 350/150, atd.)

- 32 veřejných adres IPv4

- 32 veřejných adres IPv6

- zřízení sekundárního DNS serveru u poskytovatele

- integrace s dohledovým systémem uživatele:

    - SNMP read only přístup do všech aktivních prvků

    - SNMP trapy ze všech aktivních prvků

    - syslogy ze všech aktivních prvků

- plný přístup pro administraci a konfiguraci firewallu ze strany uživatele

- součástí cenové nabídky musí být veškeré konfigurační práce spojené s přechodem k jinému poskytovateli, které bude provádět síťový specialista zajištující pro zadavatele správu aktivních prvků v jeho majetku.

Služba zajištění nepřetržitého provozu propojení – servisní podmínky

K zajištění maximálního dostupnosti spoje požadujeme:

- nepřetržitý dohled nad přípojkou až po koncové zařízení

- Jeden společný portál dostupný přes WEB rozhraní:

  - monitoring zatížení přípojky internetu – včetně okamžitého on-line přístupu ze strany DPMB

  - Monitoring SLA, alarmy, dostupnost, informace o poruše

  - Archiv reportu až 6 měsíců se vzorkováním 1 hod. Detailní 5-ti minutové vzorkování s archivem min 6 dnů.

- Připojení k internetu musí splňovat podmínky uvedené v tabulce pro jednotlivé lokality

| Úroveň SLA DS |  | SLA |
| --- | --- | --- |
| Garantovaná měsíční dostupnost | % | 99,5 |
| Max. délka poruchy | Hodin/měsíc | 3,6 |
| Doba odezvy | Minut | 30 |
| Doba pokrytí | Hodiny | 24x7 |
| Proaktivní SD | - | Ano |
| Informování o problému | Hodin | 2 |