Opis predmetu zákazky

| Položka č. 1 – Externý disk SSD |  |
| --- | --- |
| Množstvo: 20 ks |  |
| Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list. |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Prevedenie | externý disk, odolný |
| Typ úložiska | SSD |
| Formát | max.2.5“ |
| Kapacita úložiska | Min. 2000 GB |
| Kapacita disku | Min. 2000 GB |
| Rýchlosť čítania | Min. 2000 MB/s |
| Rýchlosť zápisu | min. 1500 MB/ |
| Hmotnosť | Max. 130 g |
| Farba | Čierna alebo sivá |
| Rozhranie | Min. NVMe ,USB 3.2 Gen 2x2 |
| Konektor | Min. USB-C |
| Šifrovanie | AES-256 |
| Materiál | guma |
| Certifikácia | Min. IP 55 |
| Obsah balenia | Kábel, redukcia |

| Položka č.2 – USB kľúč |  |
| --- | --- |
| Množstvo: 60 ks |  |
| Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list. |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Typ úložiska | Flash disk |
| Typ | externý |
| Kapacita úložiska | min. 128 GB |
| Rozhranie | min. USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) |
| Konektor | USB – A |
| Rýchlosť čítania | min. 300 MB/s |
| Rýchlosť zápisu | Min. 60 MB/s |
| Hmotnosť | Max.12g |
| Farba | Čierna, strieborná |
| Materiál | kov |
| Vlastnosti | odolný, vodoodolný, pútko na kľúče |
| Záručná doba | 2 roky |
| Dokumenty k faktúre | dodací list so sériovými číslami |

https://usb-flash-disky.heureka.sk/samsung-128gb-muf-128be3-apc/#prehlad/

| Položka č. 3 – Hlasový prekladač viet |  |
| --- | --- |
| Množstvo: 10 ks |  |
| Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list. |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Konštrukcia: | prenosný, maximálna hmotnosť do 150g |
| Porty: | minimálne 1x USB –C minimálne 1x3,5 mm jack na slúchadlá |
| Obrazovka: | minimálne 2,0´´ dotyková |
| Ostatné funkcionality a vlastnosti: | minimálne prístup na internet na 10 rokov /ak je prístup potrebný/ |
| Ostatné funkcionality a vlastnosti: | fotoPrekladač |
| Ostatné funkcionality a vlastnosti: | -minimálne preklad pre 60 jazykov -minimálne vstup a výstup pre slovenčinu s kombináciou so všetkými ponúkanými jazykmi. -minimálne písomný preklad pre cudzí jazyk + fonetický preklad do slovenčiny. |
| Foneticky/zvukový/ preklad z a do cudzieho jazyka v kombinácii so slovenčinou: | minimálne: angličtina (USA), angličtina (Spojené kráľovstvo), nemčina, francúzština (Francúzsko), španielčina (Španielsko), poľština, ruština, taliančina, čínština (mandarinština), japončina, arabčina, bengálčina, čínština, dánčina, estónčina, filipínčina, fínčina, francúzština (Kanada), gréčtina, gujarati, hindčina, holandčina, indonézština, javanés, kannadčina, katalánčina, khmérčina, kórejčina, maďarčina, maráthčina, nepálčina, nórčina (bokmål), portugalčina (Brazília), portugalčina (Portugalsko), rumunčina, španielčina (Amerika), sundčina, švédčina, tamilčina, telugčina, thajčina, turečtina, ukrajinčina, urdčina, vietnamčina, bulharčina, chorvátčina, hebrejčina |
| Druh bezdrôtového pripojenia: | minimálne Wi-Fi |
| Kapacita zdroja: | minimálne 1500mAh |
| Modem: | minimálne GPRS/3G/ |
| Hmotnosť: | maximálne 150g |
| Záruka: | minimálne 2 roky |

| Položka č. 4 – IP koncové telekomunikačné zariadenie TYP 2 |  |
| --- | --- |
| Množstvo: 100 ks |  |
| Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list. |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Prevedenie | Telefónny prístroj SIP IP s displejom |
| Displej | - minimálne 3,5" - minimálne 320 x 240 pixelov |
| Funkcie | - minimálne 6 programovateľných tlačidiel - možnosť napojenia náhlavnej súpravy cez USB port priamo na telefón - 2 gigabitové ethernetové porty s POE - minimálne hlasné telefonovanie, identifikácia volajúcich, programovateľné zvonenie - hlasitosť, typ tónu |
| Kompatibilita | s telekom. ústredňou/ serverom / MiVOICE MX ONE výrobcu Ericsson/Aastra/ Mitel, ktorú vlastní a využíva verejný obstarávateľ, resp. zabezpečiť kompatibilitu implementovaním licencií „ MX-Extension 3rd party device“ |
| Licenčný softvér | bez licencie |
| Služby konfigurácie | minimálne vygenerovanie, prevzatie, aplikovanie príslušných licencií, konfigurácia: automatický a hromadný centrálny provisioning telefónov cez vyhradený privátny server. Podpora FTP, TFTP, HTTP, HTTPS; podpora aj individuálnej konfigurácie telefónu na základe MAC adresy; registrácia telefónu s povinnou autorizáciou PINom; uzamknutie telefónu autorizačným kódom; povolenie a možnosť odregistrovania telefónu. |
| Obsah balenia | minimálne telefónny prístroj SIP IP, návod na použitie v slovenskom resp. českom jazyku |

| Položka č. 5 – IP koncové telekomunikačné zariadenie TYP 3 |  |
| --- | --- |
| Množstvo: 35 ks |  |
| Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list. |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Prevedenie | Telefónny prístroj SIP IP s displejom |
| Displej | - minimálne 3,5" - minimálne 320 x 240 pixelov |
| Funkcie | - 6 programovateľných tlačidiel - možnosť pridania prídavného modelu s min. 28 programovateľnými tlačidlami, hlasité odpočúvanie, - možnosť napojenia náhlavnej súpravy cez USB port priamo na telefón - 2 gigabitové ethernetové porty s POE - minimálne hlasné telefonovanie, identifikácia volajúcich, programovateľné zvonenie - hlasitosť, typ tónu |
| Kompatibilita | s telekom. ústredňou/ serverom / MiVOICE MX ONE výrobcu Ericsson/Aastra/ Mitel, ktorú vlastní a využíva verejný obstarávateľ, resp. zabezpečiť kompatibilitu implementovaním licencií „ MX-Extension 3rd party device“ |
| Licenčný softvér | bez licencie |
| Služby konfigurácie | - minimálne vygenerovanie, prevzatie, aplikovanie príslušných licencií, konfigurácia: automatický a hromadný centrálny provisioning telefónov cez vyhradený privátny server. - podpora FTP, TFTP, HTTP, HTTPS; - podpora aj individuálnej konfigurácie telefónu na základe MAC adresy; registrácia telefónu s povinnou autorizáciou PINom; - uzamknutie telefónu autorizačným kódom; - povolenie a možnosť pdregistrovania telefónu. |
| Obsah balenia | minimálne telefónny prístroj SIP IP, návod na použitie v slovenskom resp. českom jazyku |

| Položka č. 6 – Prídavné zariadenie k IP koncovému telekomunikačnému zariadeniu TYPu 3 |  |
| --- | --- |
| Množstvo: 35 ks |  |
| Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list. |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Prevedenie | prídavný modul pre telefónne prístroje SIP - IP s displejom |
| Displej | - minimálne 4,3", farebný, podsvietený - minimálne 480 x 272 pixelov |
| Funkcie | - minimálne 28 programovateľných tlačidiel s LED indikátormi - pripojenie a napájanie priamo z IP telefónu |
| Kompatibilita | s telekom. ústredňou/ telekom. serverom MD110 / MiVOICE MX ONE výrobcu Ericsson/Aastra/ Mitel, ktorú vlastní a využíva verejný obstarávateľ |
| Licenčný softvér | bez licencie |
| Služby konfigurácie | zapojenie a nakonfigurovanie k príslušnému telefónu |
| Obsah balenia | minimálne prídavný modul, návod na použitie v slovenskom resp. českom jazyku |

| Položka č. 7 – Mobilný telefón TYP 1 |  |
| --- | --- |
| Množstvo: 20 ks |  |
| Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list. |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Rok výroby zariadenia | min. 2025 |
| Operačný systém | min. Android 14 alebo ekvivalent, open source platforma. V Slovenskej lokalizácii |
| Typ procesora | min. 64-bitová architektúra |
| Kapacita internej pamäte | min. 128 GB |
| Kapacita operačnej pamäte | min. 8 GB |
| Obrazovka | min. dotyková, min. 6,2“ |
| Rozlíšenie displeja | min. 2340x1080 |
| Fotoaparát | min. 50 Mpx |
| Bezdrôtové technológie | min. Bluetooth 5.3, Wi-fi |
| Frekvencie | min. 2G (GSM), 3G (HSPA), 4G (LTE), 5G |
| Ostatné | min. GPS, Galileo, Glonass, NFC |
| Kapacita batérie | min. 4 000 mAh |
| Stupeň krytia | min. IP68 |
| Hmotnosť zariadenia | max. 190g |
| Maximálny výkon drôtového nabíjania | min. 25W |
| Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť dané zariadenia vo verzii (napr. enterprise – pre správu mobilných zariadení), ktoré sa budú dať ďalej zaregistrovať do jednej z nasledujúcich konzol: | - Microsoft Intune - MDM Samsung knox - Google zero touch MDM Samsung knox |
| Iné požiadavky | Zariadenia sú požadované s min. 5 ročnou aktualizáciou operačného systému. Bezpečnostná aktualizácia min.5 rokov |

| Položka č. 8 – Mobilný telefón TYP 2 |  |
| --- | --- |
| Množstvo: 20 ks |  |
| Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list. |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Rok výroby zariadenia | min. 2025 |
| Operačný systém | min. Android 14 alebo ekvivalent, open source platforma. V Slovenskej lokalizácii |
| Typ procesora | min. 64-bitová architektúra |
| Kapacita internej pamäte | min. 128 GB |
| Kapacita operačnej pamäte | min. 4 GB |
| Obrazovka | min. dotyková, min. 6,7“ |
| Rozlíšenie displeja | min. 2340x1080 |
| Fotoaparát | min. 50 Mpx |
| Bezdrôtové technológie | min. Bluetooth 5.3, Wi-fi |
| Frekvencie | min. 2G (GSM), 3G (HSPA), 4G (LTE), 5G |
| Ostatné | min. GPS, Galileo, Glonass, NFC |
| Kapacita batérie | min. 5 000 mAh |
| Stupeň krytia | min. IP54 |
| Hmotnosť zariadenia | max. 200g |
| Maximálny výkon drôtového nabíjania | min. 25W |
| Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť dané zariadenia vo verzii (napr. enterprise – pre správu mobilných zariadení), ktoré sa budú dať ďalej zaregistrovať do jednej z nasledujúcich konzol: | - Microsoft Intune - MDM Samsung knox - Google zero touch MDM Samsung knox |
| Iné požiadavky | Zariadenia sú požadované s min. 5 ročnou aktualizáciou operačného systému. Bezpečnostná aktualizácia min.5 rokov |

| Položka č. 9 – Ochranné sklo na display mobilu |  |
| --- | --- |
| Množstvo: 40 ks (20 ks k položke č. 7, 20 ks k položke č. 8) |  |
| Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list. |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Kompaktibilita: | ochranné sklo musí byť kompatibilné s položkami č.7 a 8 |
| Pevnosť a odolnosť / | min. 9H |
| Obsah balenia: | musí obsahovať sadu na inštaláciu. |
| Záruka: | min. 2 roky |

| Položka č. 10 – Napájací adaptér |  |
| --- | --- |
| Množstvo: 40 ks (20 ks k položke č. 7, 20 ks k položke č. 8) |  |
| Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list. |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Výstup | USB - C |
| Výkon | min. 25W |
| Nabíjací prúd a napätie | 5V/3A alebo 9V/2,77 |
| Verejný obstarávateľ požaduje dodanie sieťových napájačov ku všetkým dodaným mobilným zariadeniam nasledovne: | - k položke č. 7 – 20 ks MT typ 1 - k položke č. 8 – 20 ks MT typ 2 |

| Položka č. 11– Licencia na aktiváciu IP účtu na systémoch HS NV SR Mitel MX-ONE |  |
| --- | --- |
| Množstvo: 135 ks |  |
| Požaduje sa uviesť odkaz na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. webový odkaz na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list. |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Kompatibilita: | s telekom. ústredňou/ serverom / MiVOICE MX ONE výrobcu Ericsson/Aastra/ Mitel, ktorú vlastní a využíva verejný obstarávateľ, resp. zabezpečiť kompatibilitu implementovaných licencií |

.