Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Výstroj poriadkových jednotiek – protiúderové prilby, ochranné protichemické masky, protiúderové štíty oválne, protiúderové komplety, protiúderové rukavice

Časť 1: Protiúderová prilba s ochrannou protichemickou maskou

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky protiúderových prílb s ochrannou protichemickou maskou s príslušenstvom v celkovom počte 2 200 súprav.

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

Protiúderová prilba s ochrannou protichemickou maskou je osobný ochranný prostriedok určený na ochranu hlavy používateľa pred zranením a na ochranu dýchacích orgánov pred nebezpečnými látkami prítomnými vo vzduchu.

Protiúderová prilba s ochrannou protichemickou maskou musí spĺňať technické, úžitkové a ďalšie parametre a vlastnosti uvedené v nasledujúcich bodoch tejto technickej špecifikácie.

Protiúderová prilba s ochrannou protichemickou maskou je komplet, ktorý sa skladá z nasledujúcich častí:

  - Protiúderová prilba (ďalej len „prilba“),

- Ochranný štít tváre (ďalej len „štít“),

- Zátylník,

  - Transportný obal (brašna) na protiúderovú prilbu,

  - Ochranná protichemická maska (ďalej len „maska“),

  - Kombinovaný filter k ochrannej protichemickej maske (ďalej len „filter“) – 2 kusy,

  - Transportný obal (brašna) na ochrannú protichemickú masku.

Minimálne požiadavky:

## Protiúderová prilba

Prilba so štítom a zátylníkom, musí chrániť hlavu používateľa vrátane tváre, brady, uší a zátylku pred zranením alebo vážnym poškodením zdravia spôsobeným úderom útočníka rôznymi predmetmi, ako napríklad dreveným hranolom, železnou trubkou alebo nárazom predmetov s vysokou kinetickou energiou vrhnutých na cieľ. Prilba musí byť odolná voči prepichnutiu a poliatiu horľavými alebo chemickými látkami.

Prilba s maskou musí v súlade s STN EN 812:2012 čl. 6.2.1, 6.2.3 a 6.2.4 zabezpečovať tvarovú stabilitu v rozsahu okolitej teploty od -25 °C do +50 °C. Musí byť vybavená jednoduchým a spoľahlivým systémom na rýchle uchytenie masky na prilbu bez potreby jej zloženia alebo odstránenia komunikačného zariadenia. Upínací systém musí vytvárať dostatočný prítlak masky na tvár, aby bola zaistená fixácia a požadovaná tesnosť. Rýchloupínací systém nesmie byť uchopiteľný útočníkom a musí byť dostupný a ovládateľný aj v protiúderových rukaviciach.

Požadované parametre:

- prilba musí byť v čiernej farbe (matné prevedenie); okraj škrupiny musí byť opatrený čiernym lemom z pružného materiálu so šírkou približne 8 mm (tolerancia 50 %),

- prilba musí byť dostupná vo veľkostiach 46 až 65 (obvod hlavy v cm); atypické (okrajové) rozmery /do max. 10 % z dodaného množstva/ po dohode s výrobcom,

- orientačná hmotnosť prilby vrátane štítu a zátylníka  je max. 2 000 g (tolerancia +150 g),

- prilba musí byť vybavená mechanickým mikronastavovacím systémom, ktorý umožňuje prispôsobenie veľkosti vnútorného upínacieho systému obvodu hlavy používateľa. Tento systém využíva otočný ovládací prvok (napr. koliesko), ktorý napína alebo uvoľňuje lankový mechanizmus vedený cez integrovaný sieťový alebo textilný systém. Umožňuje rýchle, plynulé a jednou rukou ovládateľné nastavenie prilby aj v rukaviciach, bez potreby snímania z hlavy. Zabezpečuje vyššiu stabilitu, komfort a minimalizáciu pohybu prilby počas dynamických činností.

- prilba musí byť vyvážená – musí zabezpečovať symetrické rozloženie hmotnosti v dvoch rovinách: pohyb hlavy „dopredu – dozadu“ a náklon „vľavo – vpravo“,

- výstelka podbradníka nesmie tlačiť,

- upínací segment prilby pre uchytenie masky musí byť v čiernej farbe,

- prilba musí umožňovať dodatočné pripojenie chrániča brady pomocou rýchloupínacích prvkov, a to aj pri spustenom štíte,

- súčasťou každej prilby musí byť závesné pútko pre možnosť nosenia prilby na opasku,

- životnosť a odolnosť prilby musí byť minimálne 10 rokov od dátumu prevzatia pri dodržaní podmienok skladovania,

- vonkajšia škrupina, štít a zátylník musia byť odolné proti prasknutiu, roztriešteniu a prierazu v celej ploche; dosiahnutý stupeň ochrany proti bodným zbraniam (TON) musí byť v súlade s ČSN 39 5360:2018, Skúšky odolnosti ochranných prostriedkov; Skúšky odolnosti proti strelám, črepinám a bodným zbraniam. Technické požiadavky a skúšky: Teplota podľa ČSN 39 5360:2018, bod 5.1.1 „Skúšky za bežných prevádzkových podmienok“ – 3 vpichy.

Vnútorná škrupina prilby a jej vnútorné vybavenie:

- musí znižovať nárazovú energiu na prípustnú úroveň podľa STN EN 12492:2012 „Horolezecká výstroj – Prilby pre horolezcov – Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“, čl. 5.5 a 4.2.1.1 alebo ekvivalent,

- vzdialenosť medzi škrupinou a hlavou používateľa nesmie byť v žiadnom bode menšia než 11 mm,

- šírka podbradného popruhu musí byť pri zaťažení 250 N minimálne 15 mm  podľa STN EN 443:2008 „Prilby na hasenie požiarov v budovách a iných priestoroch“, čl. 4.6 b alebo ekvivalent,

- podbradný popruh musí umožňovať nastavenie dĺžky a musí obsahovať odnímateľný, polstrovaný ochranný podbradník,

- uzatvárací prvok podbradného popruhu musí byť riešený vo forme rýchlouzáveru,

- upínací systém musí obsahovať bezpečnostnú poistku dimenzovanú na ťah podľa STN EN 13087-5:2012, čl. 5.2.3.1 alebo ekvivalent,

- prvok na nastavenie dĺžky popruhu musí zabezpečiť stálosť nastavenej upínacej sily až do okamihu aktivácie poistky,

- musí absorbovať (odvádzať) pot a byť voči nemu odolný,

- všetky materiály, ktoré prichádzajú do kontaktu s pokožkou, musia byť dezinfikovateľné, jednoducho vymeniteľné a zdravotne nezávadné - musí byť doložená hygienická zdravotná nezávadnosť týchto materiálov,

- musí umožniť dodatočné prispôsobenie pre rôzne typy komunikačných zariadení používaných v rámci Policajného zboru v Slovenskej republike, bez zníženia ochrannej funkcie alebo straty záruky (prípadné požiadavky budú špecifikované spolu s veľkostným sortimentom),

- po nasadení musí prilba umožňovať počuteľnosť v podmienkach, na ktoré je konštruovaná.

Označovanie prilby:

Prilba s maskou musí byť označená vnútorným štítkom obsahujúcim základné identifikačné a informačné údaje:

- názov "PROTIÚDEROVÁ PRILBA",

- stupeň ochrany proti účinkom bodných zbraní (TON) podľa ČSN 39 5360:2018,

- veľkosť,

- výrobné číslo prilby,

- rok výroby a dĺžka poskytovanej záruky odolnosti,

- mesiac a rok, dokedy sa poskytuje záruka odolnosti, vo formáte MM/RRRR,

- poradové číslo prilby v dodanej sérii,

- názov a adresa výrobcu prilby,

- hmotnosť prilby bez transportnej tašky,

- symboly na údržbu a ošetrovanie podľa STN EN ISO 3758:2012,

- priestor na meno používateľa.

Ochranný štít tváre

Požadované parametre štítu:

- musí byť v čírom prevedení, hrúbky min. 4 mm a max. 6 mm s vnútornou ochranou proti zahmlievaniu, dostatočne priehľadný aj za zníženej viditeľnosti (vplyvom počasia, dennej doby),

- musí byť kompatibilný s vnútornou vložkou proti zahmlievaniu, ktorá sa upevňuje do pripraveného montážneho systému z oboch strán ochranného štítu tvare (napr. pomocou dvojbodového systému na každej strane). Vnútorná vrstva vytvára medzi štítom a vložkou izolačný vzduchový priestor, čím účinne zamedzuje kondenzácii vlhkosti a zabezpečuje jasné videnie aj pri výrazných teplotných rozdieloch alebo pri fyzickej záťaži. Vložku je možné demontovať a opätovne inštalovať, čo umožňuje jednoduchú údržbu a výmenu pri opotrebení.

- musí byť vyrobený z materiálu odolnému proti poškrabaniu,

- musí umožňovať nalepenie ochrannej fólie proti znečisteniu,

- ochranná plocha štítu musí mať rozmery a tvar, ktoré zaručujú zakrytie celej tváre vrátane brady, bez obmedzenia pohybu hlavy do strán a smerom k hrudi,

- musí byť uchytený pohyblivo s aretáciou minimálne v oboch krajových polohách (úplne otvorené, úplne zatvorené),

- v každej polohe nastavenia musí zabrániť vniknutiu kvapalín do prilby, najmä horľavín a chemikálií stekajúcich po jej povrchu,

- musí byť vymeniteľný (jednoducho demontovateľný),

- musí umožniť použitie masky s filtrom,

- musí umožniť použitie komunikačného zariadenia bez zásahu do konštrukcie prilby.

Zátylník

Požadované parametre zátylníka:

- farebné prevedenie: čierna farba,

- musí účinne znižovať nárazovú energiu,

- musí chrániť krčnú chrbticu aj pri sklone hlavy,

- nesmie obmedzovať pohyb hlavy,

- musí byť vymeniteľný (jednoducho demontovateľný).

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

Odolnosť jednotlivých komponentov prilby a jej súčastí:

- odolnosť posudzovaná podľa ČSN 39 5360:

  - vonkajšia škrupina prilby: (TON III s prienikom maximálne 10 mm do vnútorného priestoru prilby /prienik meraný spoločne s vnútornou škrupinou/)

  - štít: min. TON II

  - zátylník: min. TON I – hĺbka vtlačenia max. 25 mm

- odolnosť voči plameňu podľa STN EN 13087-7:2001 (popis skúšania) a STN EN 397+A1:2012 – doba pôsobenia horáka počas 10 sekúnd, po jeho oddialení prilba nesmie horieť dlhšie než 5 sekúnd,

- odolnosť voči chemickým látkam podľa STN EN ISO 175:2011 „Plasty – Stanovenie účinku kvapalných chemikálií pri ponorení“ (príloha A, tabuľka A1) – použité technické chemikálie: hydroxid sodný 40 %, kyselina dusičná 65 %, kyselina sírová 30 %, kyselina chlorovodíková 36 %, toluén, benzín a nitroriedidlo alebo ekvivalentnej,

- priebeh skúšky: teplota prostredia (20 ± 2) °C, rovnomerné poliatie celej prilby 250 ml chemikálie počas 10 sekúnd, po voľnom stečení ponechať pôsobiť 15 minút, následne opláchnuť destilovanou vodou, vysušiť vhodným materiálom a v intervale 30 - 60 minút po vysušení vyhodnotiť vzhľad a vykonať nárazovú skúšku podľa STN EN 12492:2012 alebo ekvivalentnej.

Ilustračné fotografie:

  - Transportný obal (brašna) na protiúderovú prilbu

Prilba musí byť dodávaná v ľahko prenosnom obale, zabraňujúcom mechanickému poškodeniu štítu a povrchu prilby.

## Ochranná protichemická maska

Z hľadiska kladených nárokov musí maska spĺňať príslušné ustanovenia normy STN EN 136:1998, „Ochranné prostriedky dýchacích orgánov – Tvárové masky – Požiadavky, skúšanie a označovanie“ alebo ekvivalentnej.

Maska musí byť celotvárová s nedeleným priezorom a dvoma filtrami podľa nižšie uvedenej špecifikácie. Maska v kombinácii s vhodným filtrom musí komplexne chrániť tvár a dýchacie orgány.

Maska musí byť vybavená jednoduchým a spoľahlivým systémom na rýchle uchytenie, kompatibilným s rýchloupínacím systémom na prilbe. Upínací systém musí vytvárať dostatočný prítlak masky na tvár, aby bola zaistená fixácia a požadovaná tesnosť. Nasadenie masky musí byť umožnené v taktických (protiúderových) rukaviciach.

Požadované parametre masky:

- farebné prevedenie: čierna farba,

- musí spĺňať požiadavky triedy 3 podľa STN EN 136:1998 alebo ekvivalentnej,

- veľkostne univerzálna (jednorozmerová), prípadne max. 3 veľkosti (S,M,L); orientačná hmotnosť lícnice max. 800 g,

- musí mať panoramatický priezor odolný voči nárazu, poškrabaniu a zahmlievaniu,

- tesnosť masky musí byť dosiahnutá bez potreby silného pritláčania na tvár (vylúčenie rizika otlakov a odrenín),

- funkčná spoľahlivosť musí byť zabezpečená v rozsahu teplôt od -25 °C do +50 °C,

- rozmery a tvar nesmú obmedzovať alebo znemožňovať pohyb hlavy po spustení štítu,

- musí umožniť spoľahlivú hlasovú komunikáciu pomocou priezvučnej membrány,

- musí umožňovať nosenie korekčných maskových okuliarov; materiály, ktoré môžu prísť do kontaktu s pokožkou, musia byť hygienicky a zdravotne nezávadné a ich nezávadnosť musí byť preukázaná,

- závit ventilu (pripojenie filtra): Rd 40×1/7" podľa STN EN 148-1:2019 alebo ekvivalentnej,

- maska musí byť vybavená pohotovostným popruhom na nosenie na krku,

- maska s filtrami sa musí dodávať v samostatnom nepremokavom transportom obale umožňujúcom pripnutie na opasok alebo molle systém,

- ku každej maske musí byť priložený návod na použitie s vyznačením kontrol a údržby,

- životnosť masky musí byť minimálne 10 rokov odo dňa dodania tovaru pri dodržaní stanovených podmienok používania a skladovania.

  - Kombinovaný filter k ochrannej protichemickej maske

Filter musí z hľadiska kladených požiadaviek spĺňať príslušné ustanovenia normy STN EN 14387:2022 „Ochranné prostriedky dýchacích orgánov – Protiplynové a kombinované filtre – Požiadavky, skúšanie a označovanie“ alebo ekvivalentnej.

### Požadované parametre filtra:

- hmotnosť maximálne do 500 g (STN EN 14387:2022 alebo ekvivalent),

- po aktivácii musí spoľahlivo chrániť používateľa pred:

  - splodinami horenia (zápalné fľaše, pneumatiky a pod.), s výnimkou oxidu uhoľnatého,

  - slzotvornými látkami CN, CR a CS,

  - produktmi dymovníc,

  - dymovými látkami (výpary z chemických látok),

- musí byť kombinovaný, t. j. chrániť:

  - proti plynom – typy A, B, E, K – trieda 2,

  - proti časticiam – trieda P3,

- odpor pri nádychu – podľa STN EN 14387:2022 alebo ekvivalentnej sa požaduje maximálna hodnota 260 Pa pri prietoku 30 l/min,

- normalizovaný závit pre pripojenie k ochrannej maske – Rd 40×1/7" podľa STN EN 148-1:2019 alebo ekvivalentnej,

- tvar a rozmery nesmú obmedzovať alebo znemožňovať pohyb hlavy po spustení štítu,

- na každom filtri musí byť jasne vyznačený mesiac a rok výroby (je prípustné aj označenie na obale),

- životnosť minimálne 10 rokov od dátumu dodania za predpokladu dodržania stanovených podmienok skladovania a používania.

  - Transportný obal (brašna) na ochrannú protichemickú masku

Nosný a upínací systém transportného obalu musí primárne umožňovať nosenie v horizontálnej polohe na boku, v oblasti pásu a na stehne; v prípade potreby aj na hrudi, chrbte a v podpazuší. Vo všetkých polohách nosenia musí transportný obal spoľahlivo chrániť masku s filtrom aj náhradný filter pred vypadnutím a zároveň nesmie obmedzovať pohyb. Požadované základné rozmery sú približne 30 × 25 × 15 cm. Farebné prevedenie: čierne. Konštrukcia a umiestnenie uzatváracieho prvku musia zabrániť nechcenému otvoreniu tašky používateľom alebo útočníkom. Tvarovanie časti tašky priliehajúcej k telu musí zabezpečiť jej prispôsobenie telu, a tým eliminovať riziko vzniku nežiaducich otlakov alebo odrenín. Vonkajší materiál musí byť vodoodpudivý a odolný voči oderu, vnútorný materiál musí chrániť ochrannú masku pred mechanickým poškodením počas nosenia, napríklad pred poškriabaním priezoru a pod.

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

Uchádzač v ponuke predloží:

- Opis predmetu zákazky

- Názov, výrobcu a typ ponúkaného tovaru

Platnými protokolmi o skúškach vykonanými akreditovanými skúšobňami (laboratóriami) uchádzač preukáže, že prilba spĺňa najmenej požiadavky tejto technickej špecifikácie.

Uchádzač predloží spolu s ponukou nasledovné platné protokoly o skúškach/certifikáty vydané akreditovanými skúšobnými laboratóriami (skúšobňami) k uvedeným položkám predmetu zákazky:

  - prilba s maskou musí v súlade s STN EN 812:2012 čl. 6.2.1, 6.2.3 a 6.2.4 alebo ekvivalent zabezpečovať tvarovú stabilitu v rozsahu okolitej teploty od -25 °C do +50 °C,

  - vonkajšia škrupina, štít a zátylník prilby musia byť odolné proti prasknutiu, roztriešteniu a prierazu v celej ploche; dosiahnutý stupeň ochrany proti bodným zbraniam (TON) musí byť v súlade s ČSN 39 5360:2018, Skúšky odolnosti ochranných prostriedkov; Skúšky odolnosti proti strelám, črepinám a bodným zbraniam. Technické požiadavky a skúšky: Teplota podľa ČSN 39 5360:2018, bod 5.1.1 „Skúšky za bežných prevádzkových podmienok“ – 3 vpichy alebo ekvivalent,

  - vonkajšia škrupina prilby musí znižovať nárazovú energiu na prípustnú úroveň podľa STN EN 12492:2012 „Horolezecká výstroj – Prilby pre horolezcov – Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“, čl. 5.5 a 4.2.1.1 alebo ekvivalent,

  - šírka podbradného popruhu prilby musí byť pri zaťažení 250 N minimálne 15 mm  podľa STN EN 443:2008 „Prilby na hasenie požiarov v budovách a iných priestoroch“, čl. 4.6 b alebo ekvivalent,

  - upínací systém podbradného popruhu prilby musí obsahovať bezpečnostnú poistku dimenzovanú na ťah podľa STN EN 13087-5:2012, čl. 5.2.3.1 alebo ekvivalent,

  - odolnosť jednotlivých komponentov prilby a jej súčastí:

    - Odolnosť posudzovaná podľa ČSN 39 5360 alebo ekvivalent:

      - vonkajšia škrupina prilby: (TON III s prienikom maximálne 10 mm do vnútorného priestoru prilby /prienik meraný spoločne s vnútornou škrupinou/)

      - štít: min. TON II

      - zátylník: min. TON I – hĺbka vtlačenia max. 25 mm

    - odolnosť voči plameňu podľa STN EN 13087-7:2001 (popis skúšania) a STN EN 397+A1:2012 – doba pôsobenia horáka počas 10 sekúnd, po jeho oddialení prilba nesmie horieť dlhšie než 5 sekúnd,

    - odolnosť voči chemickým látkam podľa STN EN ISO 175:2011 „Plasty – Stanovenie účinku kvapalných chemikálií pri ponorení“ (príloha A, tabuľka A1) – použité technické chemikálie: hydroxid sodný 40 %, kyselina dusičná 65 %, kyselina sírová 30 %, kyselina chlorovodíková 36 %, toluén, benzín a nitroriedidlo alebo ekvivalentnej,

    - priebeh skúšky: teplota prostredia (20 ± 2) °C, rovnomerné poliatie celej prilby 250 ml chemikálie počas 10 sekúnd, po voľnom stečení ponechať pôsobiť 15 minút, následne opláchnuť destilovanou vodou, vysušiť vhodným materiálom a v intervale 30 - 60 minút po vysušení vyhodnotiť vzhľad a vykonať nárazovú skúšku podľa STN EN 12492:2012 alebo ekvivalentnej,

  - ochranná protichemická maska musí spĺňať príslušné ustanovenia normy STN EN 136:1998, „Ochranné prostriedky dýchacích orgánov – Tvárové masky – Požiadavky, skúšanie a označovanie“ alebo ekvivalentnej,

  - ochranná protichemická maska musí spĺňať požiadavky triedy 3 podľa STN EN 136:1998 alebo ekvivalentnej,

  - závit ventilu (pripojenie filtra) ochrannej protichemickej masky: Rd 40×1/7" podľa STN EN 148-1:2019 alebo ekvivalentnej,

  - kombinovaný filter ustanovenia normy STN EN 14387:2022 „Ochranné prostriedky dýchacích orgánov – Protiplynové a kombinované filtre – Požiadavky, skúšanie a označovanie“ alebo ekvivalentnej,

  - hmotnosť kombinovaného filtra maximálne do 500 g podľa STN EN 14387:2022 alebo ekvivalentnej,

  - odpor kombinovaného filtra pri nádychu podľa STN EN 14387:2022 alebo ekvivalentnej sa požaduje maximálna hodnota 260 Pa pri prietoku 30 l/min,

  - normalizovaný závit kombinovaného filtra pre pripojenie k ochrannej maske – Rd 40×1/7" podľa STN EN 148-1:2019 alebo ekvivalentnej.

Všetky použité materiály, ktoré môžu prichádzať do priameho kontaktu s pokožkou, musia byť hygienicky (zdravotne) nezávadné. Hygienickú nezávadnosť je potrebné preukázať protokolom z akreditovaného laboratória.

V rozsahu jednotlivých testov nepresahuje požiadavky podľa metodiky AHEM.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj predloženie certifikátu OEKO-TEX o hygienickej nezávadnosti.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby vystavené protokoly a certifikáty boli platné a svojím obsahom a záverom zodpovedali testovaniu rovnakého predmetu, ktorý účastník predkladá v ponuke.

Etikety, štítky a vytlačené nápisy musia byť čitateľné a stálofarebné s písmom, ktoré nie je odstrániteľné údržbou alebo použitím počas obvyklej doby životnosti. Popis sa požaduje v slovenskom jazyku.

Ochranné vlastnosti prilby s maskou musia byť zachované minimálne po dobu 10 rokov. Záručná doba jednotlivých súčastí kompletu je minimálne 24 mesiacov od mesiaca dodania.

Ak je prilba s maskou alebo iná časť tovaru vyrobená z materiálov, ktorých vlastnosti alebo úroveň poskytovanej ochrany môže byť ovplyvnená podmienkami skladovania, účastník v ponuke uvedie podmienky skladovania, za ktorých sa zaručuje zachovanie záručnej doby a ochranných vlastností prilby alebo inej časti tovaru.

SPÔSOB POŽADOVANEJ KONTROLY KVALITY

Verejný obstarávateľ vykoná kontrolu požadovanej kvality dodávok pri preberaní na mieste plnenia, kde bude verejný obstarávateľ vykonávať vizuálnu kontrolu úplnosti dodávky a dodaného sortimentu veľkostí podľa objednávky.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie platných certifikátov a protokolov a odberateľskú kontrolu kvality pri každej dodávke sortimentu.

Pri nevyhovujúcom výsledku kontroly konštrukčného vyhotovenia, ktoré je možné overiť jednoduchým porovnaním alebo premeraním na celej dodávke, budú nevyhovujúce, vadné alebo poškodené výrobky reklamované.

Sortiment veľkostí

Veľkostný sortiment prilieb musí pokrývať potreby užívateľa podľa obvodu hlavy v desiatich združených veľkostiach v rozsahu min. 46 – 65 cm a jednej atypickej (okrajovej) veľkosti 66/67 cm. Obvod hlavy je totožný s veľkosťou.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.