B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- Technické a kvalitatívne požiadavky na predmet zákazky:

  - Nový informačný jednonápravový príves v počte – 20 ks, s nájazdovou a ručnou brzdou

vybavený s účinným LED plnofarebným informačným displejom s rozlíšením min. 80x80 pixelov a rozstupom pixelov max. 20 mm.

  - Napájanie panelu je plne solárne.

  - Veľkosť displeja v rozhraní min. 1 500 mm až 1 700 (šírka) a v rozhraní min. 1 500 mm až 1 700 (výška)

  - Solárny príves je vybavený hydraulickými zdvíhacími piestami a manuálne otočným displejom.

  - Samotný pohyb v rozsahu posúvania a otáčania LED displeja sa vykonáva jedným hydraulickým agregátom pomocou tlačidla.

  - Systém je zabezpečený a ovládaný prostredníctvom VPN pripojenia (virtuálna privátna sieť) a cez cloudový portál uchádzača/dodávateľa (SIM karty budú súčasťou dodávky zariadenia) s možnosťou ovládania lokálne.

  - Zariadenie informačného jednonápravového prívesu požaduje Verejný obstarávateľ dodať komplet: príves, displej, elektronika, riadiaci systém

  - LED displej v zmysle EN 12966

  - Jednonápravový odpružený príves s hmotnosťou max. 1 750 kg.

  - Osvetlenie prívesu – zadné svetlá 12V / 24V s osvetlením evidenčného čísla.

  - Príves uzatvorený a zakrytovaný.

  - Panely otvárateľné a so zámkami.

Systém umožňujúci zobrazenie na LED paneli nasledovné správy:

    - dopravné značky,

    - symboly dopravných značiek,

    - piktogramy,

    - šípky a texty spôsobom ako na informačnom portáli

  - Modem min. 4G s programovaním vzdialene cez portál uchádzača, s možnosťou lokalizácie polohy cez aplikáciu dodanú dodávateľom.

  - Počítač s dotykovou obrazovkou ako súčasť zariadenia pre programovanie displeja 
na prívese.

  - Predná skrinka uzamykateľná prispôsobená vnútorným rozmerom informačného prívesu

  - Batériový blok min. 600 Ah 24Vdc (bezúdržbový).

  - Solárny systém s výkonom min. 1200 Wp.

  - Plne hydraulický príves (Podpery a uzamknutie displeja).

  - Hydraulická jednotka zakrytovaná.

  - Hydraulicky ovládané predné koleso.

  - Hliníkové diely natrené a ošetrené farbou v odtieni RAL 1028.

  - Nabíjačka akumulátorov vrátane nástenného modulu.

  - LED displej konštruovaný z ľahko vymeniteľných článkov, dodanie náhradného LED článku.

  - Rám s bezpečnostným polepom v bielo-červenej farebnej kombinácií v zmysle požiadavky  Verejného obstarávateľa.

  - Aspoň štyri závesné oká s možnosťou zdvihnúť príves ľubovoľným zdvíhacím zariadením, vybaveným zdvíhacím krížom a umiestniť za vozidlo so stabilitou prívesu pri zdvíhaní.

  - 3 spomaľovacie prahy s priestorom na uloženie na prívese.

  - Plnohodnotná rezerva.

  - Výškovo nastaviteľné oje s vymeniteľným závesným zariadením podľa DIN, oko s čapom ø 40 mm

  - Zámok oja s konzolou.

  - Elektrická prípojka pre pripojenie podvozkovej časti prívesu k ťažnému vozidlu 12 V / 24 V.

- Ostatné požiadavky na predmet zákazky:

  - Záruka na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov.

  - Potvrdenie o autorizovanom obchodnom zastúpení uchádzača od hromadného dovozcu, resp. od výrobcu alebo zástupcu výrobcu v prípade, že uchádzač nie je hromadným dovozcom resp. výrobcom alebo zástupcom výrobcu. Verejný obstarávateľ pre splnenie tejto požiadavky uzná nasledovné dokumenty: Potvrdenie výrobcu, resp. zástupca výrobcu o splnomocnení dodávateľa, ktorý ponuku predkladá; obchodnú zmluvu alebo zmluvu s výrobcom o spolupráci a dodávateľom, ktorý ponuku predkladá; osvedčenie zástupcu výrobcu vydané štátnym dopravným úradom Ministerstva dopravy SR, obchodná zmluva.

  - Statický prepočet potvrdzujúci odolnosť voči náporu vetra pri zdvihnutom zadnom štíte, t. j. v pracovnej polohe pri samostatne stojacom informačnom jednonápravovom prívese s LED panelom bez prípojného vozidla so zabrzdenou parkovacou brzdou a spustenými kotviacimi podperami potvrdený autorizovanou spoločnosťou.

  - Verejný obstarávateľ požaduje zaevidovanie prívesu s nadstavbou - LED panelom na dopravnom úrade SR do osvedčenia o evidencii časť II (Technický preukaz) a na dopravnom inšpektoráte SR pridelenie evidenčného čísla na základe plnomocenstiev. Všetky finančné náklady a úkony spojené so zápisom a prihlásením znáša dodávateľ.

  - Zaškolenie obsluhy pri dodaní predmetu zákazky s vyhotovením protokolu o samotnom zaškolení.

  - Verejný obstarávateľ požaduje vykonanie servisu prívesu s LED panelom (pravidelné servisné prehliadky podľa pokynov výrobcu) počas 4 rokov. Uvedený predpísaný servis bude po 1. roku, 2. roku, 3. roku a 4. roku po fyzickom prevzatí a jeho používaní. V cene je zahrnutá práca a materiál v súlade s pokynmi, resp. požiadavkami výrobcu. Práca a materiál nad rámec pokynov výrobcu si uhrádza verejný obstarávateľ.

  - Vykonanie predpísaných servisných prehliadok bude prioritne na strediskách správy údržby, prípadne ak na požiadavku dodávateľa je nevyhnutné vykonať servisnú prehliadku v mieste dodávateľa, samotnú prepravu zo sídla verejného obstarávateľa do miesta výkonu servisu a naspäť zabezpečí úspešný dodávateľ.

  - Verejný obstarávateľ požaduje vlastníctvo licencie na obdobie min. 10 rokov od prevzatia predmetu zákazky. Uvedená licencia požadovaná na vstup do softwaru, prípadne hardwaru pre vykonávanie servisných činností a to predpísaných výrobcom a neplánovaných servisných činností zo strany verejného obstarávateľa.

V .................... dňa ...........................

................................................

meno a priezvisko,

funkcia, podpis*